Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Хладотранспорт и специализированный подвижной состав

_______________________________________________________________________________________

(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.03 Подвижной состав железных дорог

____________________________________________________________________________

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Грузовые вагоны

____________________________________________________________________

(наименование)

Содержание

- Пояснительная записка.

- Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

- Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

- Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: курсовая работа, зачёт, экзамен.  Семестр 7: зачет, курсовая работа. Семестр 8: экзамен (для студентов очной формы обучения). Курс 4: зачет, крусовая, экзамен (для студентов заочной формы обучения).

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-1 Способен определять основные типы и модели железнодорожного подвижного состава, их назначение и особенности применения; определять основные технико-экономические параметры подвижного состава | ПК-1.1: Определяет типы и комплектность, оценивает технико-экономические параметры единиц подвижного состава |
|  | ПК-1.2: Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы |
| --- | --- | --- |
| ПК-1.1: Определяет типы и комплектность, оценивает технико-экономические параметры единиц подвижного состава | Обучающийся знает: как определять основные типы и модели специализированных грузовых вагонов, их назначение и особенности применения. | Вопросы (1-20) |
|  | Обучающийся умеет: выявлять неисправности специализированных грузовых вагонов в эксплуатации. | Задание (1-3) |
|  | Обучающийся владеет: вычислениями основных технико-экономических показателей подвижного состава. | Задание (4-7) |
| ПК-1.2: Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава | Обучающийся знает: как распозновать конструкцию специализированных грузовых вагонов их устройств, оборудования и приспособлений; перечислить методы выявления неисправностей специализированных грузовых вагонов, эксплуатируемых на магистральных железных дорогах. | Вопросы (1-20) |
|  | Обучающийся умеет: читать показания приборов для измерения параметров холодильной среды. | Задание (8-10) |
|  | Обучающийся владеет: вычислениями теплового расчета изотермических вагонов различных типов. | Задание (11-14) |

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий;

2) выполнение заданий в ЭИОС университета.

К промежуточной аттестации относятся: курсовая работа. зачет, экзамен,

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |  |
| --- | --- | --- |
| ПК-1.1: Различает типы и модели, поясняет особенности конструкции специализированных грузовых вагонов, их основных узлов и элементов | Обучающийся знает: как определять основные типы и модели специализированных грузовых вагонов, их назначение и особенности применения |  |
| Примеры вопросов/заданий - Какой подвижной состав относится к специализированным изотермическим вагонам? - грузовой вагон 5-вагонной рефрижераторной секции БМЗ; - вагон-холодильник 12-вагонной рефрижераторной секции; - автономный рефрижераторный вагон; - цистерна-термос - Модель цистерны для перевозки молока: - 15-886 - 15-6926 - 15-1209 - 15-1230 - Модель крытого вагона для перевозки живой рыбы: - 11-1807-1 - 11-9962 - 11-70-38 - 11-280-13 - На каком изотермическом подвижном составе используется рассольная система охлаждения ? - автономный рефрижераторный вагон; - 5-вагонная рефрижераторная секция БМЗ - 5-вагонная рефрижераторная секция ZB-5 - 12-вагонная изотермическая секция - В каком изотермическом вагоне нет холодильной установки? - автономный рефрижераторный вагон; - 5-вагонная рефрижераторная секция БМЗ - 5-вагонная рефрижераторная секция ZB-5 - 12-вагонная изотермическая секция - Какой изотермический вагон не оборудован холодильной установкой? - 5-вагонная рефрижераторная секция БМЗ - автономный рефрижераторный вагон - 12-вагонная рефрижераторная секция - вагон-термос. - Какой из этих вагонов относится к вагонам самосвалам? - специализированная платформа - думпкар - хоппер-дозатор - вагон-хоппер открытого типа. - Цистерна модели 15-1408 предназначена для перевозки: - аммиака - нефтепродуктов - сжиженных газов - хлора. - Сколько выделяют классов опасности грузов при перевозках в цистернах? - пять - девять - десять - восемь - Какая модель цистерны оснащена наружной термоизоляцией? - 15-1480- цистерна для перевозки серы - 15-1432 – цистерна для ядохимикатов - 15-897 – цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов - 15-1608 – цистерна для перевозки уксусной кислоты - Какая модель цистерн оборудована электроподогревом? - 15-1532- цистерна для перевозки жидкого пека - 15-1527 – цистерна для перевозки бензола - 15-1565 – цистерна для перевозки сульфанола - 15-897 – цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов - Модель какой цистерны оборудована теневой защитой? - 15-Ц858-цистерна для перевозки молока - 15-897 – цистерна для перевозки вязких нефтепродуктов - 15-1432 – цистерна для ядохимикатов - 15-1414 – цистерна для перевозки этиловой жидкости - В каком габарите эксплуатируются транспортеры сочлененного типа? - 03-ВМst - Тпр - Тц - 1-Т - Какого нет типа вагона транспортера? - колодцевого - сочлененного - контейнерного - сцепного - Полувагон какой модели предназначен для перевозки автомобилей? - 12-282 - 12-197-02 - 12-159 - 12-132 - На каком изотермическом подвижном составе используется рассольная система охлаждения? - автономный рефрижераторный вагон - 5-вагонная рефрижераторная секция БМЗ - 5-вагонная рефрижераторная секция ZB-5 - 12-вагонная изотермическая секция 17.Какая тележка предназначена для эксплуатации в изотермических вагонах? - КВЗ-И2 - 18-100 - 18-115 - КВЗ-ЦНИИ - Какой угол наклона имеют торцевые стены цементовоза? - 55 - 45 - 50 - 60 - Сколько холодильных машин имеет 12-ти вагонная рефрижераторная секция? - 2 - 10 - 12 - 1 - Сколько клапанов имеет универсальный сливной прибор? - два - один - четыре - два |  |  |
| ПК-1.2: Определяет технико-экономические параметры специализированных грузовых вагонов; проводит теплотехнический расчёт изотермических вагонов и холодильного оборудования с анализом полученных результатов |  | Обучающийся знает: как распозновать конструкцию специализированных грузовых вагонов их устройств, оборудования и приспособлений; перечислить методы выявления неисправностей специализированных грузовых вагонов, эксплуатируемых на магистральных железных дорогах. |
| Примеры вопросов/заданий - Средний коэффициент теплопередачи для грузового вагона 5- вагонной рефрижераторной секции БМЗ составляет: - 0,32 Вт/м2×K - 0,032 Вт/м2×K - 3,2 Вт/м2×K - 32 Вт/м2×K - Основной компонент пенополистирола: - пена - воздух - полистирол - склеиватель - Толщина (мм) пенополистирола в теплоизоляции боковой стены изотермического вагона: - 65 - 2 - 15 - 5. - Какова холодопроизводительность (Вт) установки 5-вагонной реф.секции БМЗ? - 20900 - 2090 - 209000 - 209. - Работа цикла холодильной машины равна разности работ: - компрессора и конденсатора - компрессора и испарителя - компрессора и детандера - испарителя и конденсатора - Холодильный коэффициент тем выше, чем: - чем меньше работа, затрачиваемая на получение единицы холода - чем выше работа, затрачиваемая на получение единицы холода - меньше подводимой теплоты к испарителю - Что показывает критическая температура на энтальпийной диаграмме: - предельную температуру, при которой хладагент не может испаряться - предельную температуру, при которой конденсация хладагента невозможна - предельную температуру паров хладагента в компрессоре - температуру, при которой может быть нарушена герметичность холодильного контура - Холодопроизводительность одного 1 кг хладагента это разность энтальпий в: - компрессоре и конденсаторе - компрессоре и испарителе - компрессоре и терморегулирующем вентиле - компрессе и ресивере - От какого параметра не зависит часовой объем, описываемый поршнем одноцилиндрового компрессора? - диаметр цилиндра - ход поршня - число оборотов компрессора в минуту - высота рабочей полости цилиндра - Чему равен технический коэффициент тары автономного рефрижераторного вагона при его массе таре 48 т и грузоподъемности 36 т? - 0,75 - 1,33 - 0,25 - 12. - У какого специализированного вагона, больше технический коэффициент тары? - минерал воза; - зерновоза; - двухъярусной платформы для перевозки автомобилей; - цементовоза. - Чему равен технический коэффициент тары цистерны модели 15-Ц863 при массе таре 23,1 т и грузоподъемности 60 т? - 0,385 - 2,59 - 0,615 - 36,9 - Чему равен технический коэффициент тары вагона для перевозки легковых автомобилей модели 11-1804 при его массе таре 41,2 т и грузоподъемности 25 т? - 16,2 - 1,64 - 0,6 - 0,5 - Чему равен коэффициент загрузки котла цистерны, если полный объем составляет 61,2 м3, а полезный объем котла меньше полного на 2% ? - 0,02 - 0,98 - 1,02 - 0,2 - Осевая нагрузка на ось колесной пары (тс) транспортера сцепного типа: - 15 - 23,5 - 25 - 10,5 - Максимальное количество осей у транспортера сочлененного типа: - 20 - 28 - 32 - 36 - Внутренний диаметр (мм) котла типа 62 нефтебензиновых цистерн: - 2000 - 1500 - 2500 - 3000 - Максимальная грузоподьемность (т) вагонов-транспортеров: - 250 - 350 - 420 - 700 - Чему равна длина консоли 4-осного крытого вагона-хоппера, при длине раме и базе вагона - 13,5 м и 10,5 м соответственно? - 3 - 1,5 - 2 - 2,75 |  |  |

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-1.1: Различает типы и модели, поясняет особенности конструкции специализированных грузовых вагонов, их основных узлов и элементов | Обучающийся умеет: выявлять неисправности специализированных грузовых вагонов в эксплуатации. |
| Примеры заданий Задание 1 - Определите тип вагонов, приведенных на рисунках. - Поясните назначение вагонов. - У какого из этих вагонов в составе поезда выше скорость движения? - В каком вагоне выгрузка груза обеспечивается за счёт наклона кузова? а) б) в) Ответ - Автономный рефрижераторный вагон (а); вагон-думпкар (б); транспортёр колодцевого типа (в). - Автономный рефрижераторный вагона с машинным охлаждением предназначен для перевозки скоропортящихся грузов; вагон-думпкар – для перевозки и автоматизированной выгрузки сыпучих грузов (угольно-рудных грузов, грунта, песка, щебня и др.) - Предельно допустима скорость движения у изотермических вагонов составляет 120 км/ч, тогда, как у вагона-думпкара и транспортёра 90 км/ч. - Автоматизированная выгрузка груза за счёт наклона кузова обеспечивается в вагоне-думпкаре. Задание 2 - Но номеру вагона определите его тип и осность. 78579880 Ответ - Первая цифра в номере определяет его род. 2 – крытый вагон; 4 – платформа; 6 – полувагон; 7 – цистерна;8 – изотермический; 9 – прочие. Второй знак – осность вагона. 0,1 – две оси; 2-7 – четыре оси; 8 – шесть; 9 – много. Номер 73579880 определяет шестиосную цистерну. Задание 3 Определите тип вагонов, модели которых представлены в ауд. 8306. а) б) Ответ а) - восьмиосная специализированная цистерна безрамной конструкции мод. 15-1500 б) - восьмиосный специализированный полувагон мод.12-508 |  |
| ПК-1.1: Различает типы и модели, поясняет особенности конструкции специализированных грузовых вагонов, их основных узлов и элементов | Обучающийся владеет: вычислениями основных технико-экономических показателей подвижного состава. |
| Примеры заданий Задание 4 - По каким признакам можно классифицировать вагон хоппер для перевозки зерна представленный на рисунке. Ответ - По типу кузова (закрытый); по форме крыши (эллиптическая); по форме боковой стены (с вертикальными стойками); по форме торцевой стены (переменного угла наклона); по наличию или отсутствия хребтовой балки (без хребтовой балки); направление выгрузки (на обе стороны пути); расположение бункеров (двухрядное); тип выгрузочного устройства (шибер). Задание 5 - По каким признакам на рисунке определяется изотермический вагон? Ответ Конструкция изотермического вагона определяется формой кузова, наличием дверей в грузовое помещение вагона, в машинное отделение и типом тележки КВЗ-И2 (с листовыми рессорами в центральном проеме) которые подкатываются только под изотермические вагоны. Задание 6 - Определите, какой вагон изображен на рисунке. - Какие особенности конструкции вагона определяют область его использования? Ответ - Вагон-транспортер площадочного типа - Такие транспортёры имеют пониженную погрузочную площадку благодаря изогнутой форме главной балки, что позволяет понизить индекс негабаритности груза и соответственно стоимость перевозки по железной дороге. Поэтому используются для перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов |  |
| Задание 7 - Поясните, назначение устройств, приведенных на рисунках. - Какие цистерны оборудуются такими устройствами. - Обозначьте позиции, представленные на рисунке. а) б) Ответ - Сливной прибор (а) – предназначен для слива груза. Предохранительный впускной клапан (б) – для защиты котла от вакуума при охлаждении груза и конденсации его паров. - Нефтебензиновые и спиртовые цистерны. Позициями на рисунке обозначены: а) – 1– вороток; 2 – винтовая штанга; 3 – клапан; 4 – кожух; 5 – труба сливного прибора; 6 – откидная крышка; 7 – наружный винт; 8 – кольцевой наконечник; 9 – уплотнительное кольцо; 10 – седло; б) – 1– пружина клапана максимального давления; 2 – клапан максимального давления; 3 – пружины вакуумного клапана; 4 – вакуумный |  |
| ПК-1.2: Определяет технико-экономические параметры специализированных грузовых вагонов; проводит теплотехнический расчёт изотермических вагонов и холодильного оборудования с анализом полученных результатов | Обучающийся умеет: читать показания приборов для измерения параметров холодильной среды. |
| Задание 8 Исходные данные. Вагон для перевозки цемента мод. 19-758. Грузоподъемность вагона – 72 т, масса тары – 19,5 т, длина вагона по осям сцепления составляет – 11,92 м. Определите технический коэффициент тары, осевую нагрузку от колёсной пары, погонную нагрузку. Ответ Технический коэффициент тары представляет собой отношение массы тары вагона к грузоподъемности и показывает какая часть массы тары приходится на единицу грузоподъемности. где – технический коэффициент тары; Т – тара вагона, кг; P –грузоподъемность вагона, кг; Осевая нагрузка – нагрузка от колесной пары на рельсы, где P0 – нагрузка от колесной пары на рельсы, кН, (1 кгс = 9,8 Н); P – грузоподъемность вагона, кг; n0 – осность вагона. 22,87 тс Погонная нагрузка – нагрузка от вагона на один метр пути, характеризует возможность пропуска вагонов по искусственным сооружениям и определяется делением массы брутто на его длину по осям сцепления автосцепок. где – погонная нагрузка, кН/м; Lоб – общая длина вагона, измеренная по осям сцепления автосцепок, м. 7,67 т/м Задание 9 Определить количество осей в цистерне по величине осевой нагрузки. Грузоподъемность вагона – 120 т, масса тары – 48,8 т. Ответ Осевая нагрузка – нагрузка от колесной пары на рельсы. Предельно допустимая осевая нагрузка составляет 25 тс. где P0 – нагрузка от колесной пары на рельсы, кН, (1 кгс = 9,8 Н); P – грузоподъемность вагона, кг; n0 – осность вагона. 1 вариант 42,12 тс 42,12 тс более предельно допустимой осевой нагрузки на 17,12 тс 2 вариант 28,08 тс 28,08 тс более предельной допустимой осевой нагрузки на 3,08 тс 3 вариант 21,06 тс 21,06 тс не превышает предельно допустимой осевой нагрузки Следовательно, цистерна с грузоподъемность – 120 т и массой тарой – 48,8 т имеет восемь Задание 10 Определите скорость движения воздуха в грузовом помещении изотермического вагона при помощи показаний циферблатов крыльчатого анемометра и тарированного графика. Показания циферблатов крыльчатого анемометра; Время замера, сек. начальное; конечное. единицы; сотни; тысячи; единицы; сотни; тысячи. 5; 5; 2; 60; 4; 8; 60. Тарированный график для определения скорости движения воздуха крыльчатым анемометром Ответ Техника замера скорости движения воздуха крыльчатым анемометром, происходит так. В измеряемом воздушном потоке анемометр устанавливают вертикально. На трех циферблатах анемометра по показаниям стрелок фиксируют цифровые значения. Прибор располагают навстречу воздушному потоку. Включают в работу на 1-2 мин. Выключают прибор, вновь записывают показания трех шкал и рассчитывают скорость вращения крыльчатки (количество делений шкалы за секунду – А): где – показания шкал прибора до измерения; – показания шкал прибора после измерения; – продолжительность измерения в секундах. Полученное число делений в 1 сек находят на вертикальной оси графика, (у каждого анемометра есть свой индивидуальный график, который прилагается к анемометру) приданного прибору, соединяют эту точку с диагональю графика, опускают перпендикуляр на ось абсцисс графика и определяют искомую скорость движения воздуха. 0,91 Скорость движения воздуха в грузовом помещении изотермического вагона по заданным показаниям крыльчатого анемометра составила 0,47 м/с |
| ПК-1.2: Определяет технико-экономические параметры специализированных грузовых вагонов; проводит теплотехнический расчёт изотермических вагонов и холодильного оборудования с анализом полученных результатов | Обучающийся владеет: вычислениями теплового расчета изотермических вагонов различных типов. |
| Задание 11 По исходным данным, приведенным в таблице 1, определить основные абсолютные и относительные технико-экономические параметры двух моделей крытых вагонов. По результатам расчета выбрать модель вагона, которая характеризуется более высокой экономической эффективностью Род и модель вагона; Грузоподъёмность, т; Тара вагона, т; Объём кузова, м3; Общая длина вагона, м. Вагон для перевозки цемента; 19-758; 72; 19,5; 60; 11,92. 19-9862; 72,5; 21; 63; 12,02. Ответ - Расчет технического коэффициента тары для 2-х моделей вагонов-хопперов: где – технический коэффициент тары; Т – тара вагона, кг; - Расчет удельного объёма кузова для 2-х моделей вагонов-хопперов: где – удельный объём кузова, м3/т. – объема кузова, м3. 0,83 м3/т 0,86 м3/т - Расчет осевой нагрузки для 2-х моделей вагонов-хопперов: где P0 – нагрузка от колесной пары на рельсы, тс; P – грузоподъемность вагона, кг; n0 – осность вагона. 22,87 тс 23,37 тс - Расчет погонной нагрузки для 2-х моделей вагонов-хопперов: где – погонная нагрузка, кН/м; Lоб – общая длина вагона, измеренная по осям сцепления автосцепок, м. 7,67 т/м 7,67 т/м Результаты расчётов сводятся в таблицу. Род и модель вагона; Технический коэф. тары; Удельный объем кузова, м3/т; Осевая нагрузка тс; Погонная нагрузка т/м; Выбор модели. Вагон для перевозки цемента; 19-758; 0,27; 0,83; 22,87; 7,67. 19-9862; 0,28; 0,86; 23,37; 7,77. Более высокой эффективностью характеризуется вагон-хоппер модели 19-758, т.к. он имеет лучшее соотношение тары к грузоподъемности и более рациональное использование полезного объёма кузова. Задание 12 Определите значение холодильного коэффициента и производительности компрессора холодильной установки автономного вагона с «сэндвич» панелями. Холодопроизводительность одного 1 кг холодильного агента – 115 кДж/кг; теоретическая работа сжатия хладагента компрессора – 30 кдж/кг; холодопроизводительность установки – 21,2 кВт. Ответ Холодильный коэффициент цикла: где удельная холодопроизводительность хладагента, кДж/кг; тепловой эквивалент работы сжатия в компрессоре, кДж/кг. 3,8 Масса хладагента, циркулирующего в холодильной машине, или количество агента, всасываемое, компрессором за час: где G – масса циркулирующего хладагента, кг/ч; – часовая холодопроизводительность, кВт. 663кг/ч |

2.3 Типовые задания для оценки курсовой работы

Задание 13 По исходным данным, приведенным в таблице, определить средний коэффициент теплопередачи ограждающей конструкции для двух вариантов. По результатам расчёта выбрать кузов вагона обладающего лучшими теплотехническими свойствами. Исходные данные для расчёта среднего коэффициента теплопередачи Элемент ограждения; Фактический коэффициент теплопередачи Вт/(м2×К); Площадь элемента ограждения, м2. ki. Вариант 1. Пол; 0,23; 47,1. Боковая стена; 0,11; 38,46. Торцевая стена; 0,28; 7,35. Крыша; 0,17; 53,69. Вариант 2. Пол; 0,33; 57,66. Боковая стена; 0,41; 52,08. Торцевая стена; 0,29; 8,68. Крыша; 0,27; 65,73. Ответ Средний коэффициент теплопередачи кузова изотермического вагона для двух вариантов: где – средний коэффициент теплопередачи кузова вагона, Вт/(м2×К); n – количество элементов ограждения; площади наружных поверхностей элементов ограждения, м2. 0,002 Вт/(м2×К) 0,34 Вт/(м2×К) Первый вариант теплоограждающей констукции имеет лучшие характеристики т.к. его средний коэффициент теплопередачи имеет меньшее значение, что обеспечивается более выгодными теплотехническими и размерными свойствами теплоизоляции. Задание 14 По суммарной величине теплопритоков выбрать установленную мощность холодильной установки. Теплопритоки в грузовое помещение вагона, Вт. Q1; Q2; Q3; Q4; Q5; Q6. 7236; 120; 3000; 1278; 2300; 1800. Ответ В грузовое помещение изотермического вагона поступает тепло от различных источников. Величину суммарного теплопритока рассчитывают по следующей формуле: +, где теплоприток через ограждения кузова, кДж; теплоприток за счёт биохимического тепла продуктов, кДж; теплоприток за счёт инфильтрации воздуха, кДж; количество тепла, вносимого наружным воздухом, при вентиляции, кДж; теплоприток за счёт солнечной радиации, кДж; прочие теплопритоки (при открывании дверей вагона, при работе людей и др.), кДж. =15,73 кВт Холодопроизводительность штатных установок изотермических вагонов Показатель; Холодильная установка. одноступенчатая; двухступенчатая. 5-вагонная секция БМЗ; 12-вагонная секция; АРВ. I ступень; II ступень; I ступень; II ступень. Холодопроизводительность, Вт; 20900; 55000; 9300. По суммарной величине теплопритоков 15,73 кВт выбирается одноступенчатая холодильная машина, которая устанавливается на 5-вагонной секции БМЗ.

  - Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

Перечень вопросов по зачету (7 семестр):

ПК-1.10: Различает типы и модели, поясняет особенности конструкции специализированных грузовых вагонов, их основных узлов и элементов

- Представление о хладотранспорте и его классификация

- Задачи хладотранспорта и его виды

- Классификация и общее устройство изотермических контейнеров

- Виды скоропортящихся грузов, перевозимых ж.д. хладотранспортом

- Режимы перевозок скоропортящихся грузов ж.д. хладотранспортом

- Выбор типа изотермического подвижного состава

- Документальное оформление перевозок грузов в изотермических вагонах

- Холодильные склады для хранения и перегрузки грузов на ж.д. транспорт

- Основные направления развития изотермического подвижного состава

- Теооретический рабочий процесс компрессора

- Классификация холодильных машин

- Конструктивные особенности рефрижераторного подвижного состава

- Основные понятия и определения автоматизации холодильных машин

- Конструктивные особенности вагонов-термосов

- Классификация способов охлаждения

- Типы компрессоров холодильных машин

- Назначение и устройство теплообменников и переохладителей

- Конструкция, принцип работы терморегулирующего вентиля

- Теоретические основы машинного охлаждения скоропортящихся грузов

- Экипировка изотермического подвижного состава

- Теплообменные аппараты холодильных установок

- Типы и конструкции конденсаторов холодильных машин

- Конструктивные особенности винтовых и турбовинтовых компрессоров

- Конструктивные особенности рефрижераторной секции ZB-5 и  5-БМЗ

- Конструктивные особенности автономного рефрижераторного вагона

- Устройство и работа паровой компрессионной холодильной машины

- Комплектация двенадцати вагонной рефрижераторной секции

- Основные конструкции фреоновых компрессоров

- Изоляционные материалы кузова изотермических вагонов

- Особенности конструкции вагонов-ледников

- Особенности рассольной системы охлаждения изотермического вагона

- Устройство кузова изотермического вагона

- Техническое обслуживание и экипировка изотермических вагонов

- Конструктивные особенности вагонов-термосов

- Средства механизации при перевозки скоропортящихся грузов

- Особенности подготовки изотермических вагонов к перевозкам

ПК-1.11: Определяет технико-экономические параметры специализированных грузовых вагонов; проводит теплотехнический расчёт изотермических вагонов и холодильного оборудования с анализом полученных результатов

- Измерительные параметры холодильной среды и грузов

- Способы контроля и учёта температурного режима в вагоне

- Способы и средства определения утечек хладагентов

- Параметры, характеризующие работу холодильной машины

- Автоматическое регулирование и заполнения испарителя хладагентом

- Методика расчёта скорости движения воздуха в грузовом вагоне с помощью анемометра

- Тепловой расчет холодильной машины

- Объемные потери действительного компрессора

- Виды теплопритоков и их расчёт

- Определение коэффициента теплопередачи ограждения кузова

- Расчет теплоприток в грузовое помещение изотермических контейнеров

- Подбор холодильного оборудования

- Методика построения холодильного цикла холодильной машины

- Рабочие коэффициенты компрессионной машины

Перечень вопросов к экзамену (8 семестр):

ПК-1.10: Различает типы и модели, поясняет особенности конструкции специализированных грузовых вагонов, их основных узлов и элементов

- Назначение и классификация специализированных грузовых вагонов

- Структура парка специализированных грузовых вагонов на сети ж.д.

- Направления развития специализированных  грузовых вагонов

- Габариты подвижного состава спец. грузовых вагонов

- Виды специализированных полувагонов

- Типы и особенности конструкции изотермических вагонов

- Конструктивные особенности спец. полувагонов с глухим кузовом

- Специализированный полувагон для перевозки технологической щепы

- Конструктивные особенности кузова спец. полувагонов

- Специализированный полувагон для перевозки окатышей и агломерата

- Классификация спец. цистерн для перевозки опасных грузов

- Знаки и надписи специализированных грузовых полувагонов

- Окраска и маркировка цистерн для перевозки опасных грузов

- Типовые элементы конструкции специализированных цистерн

- Нефтебензиновые и спиртовые цистерны

- Классификация выгрузочных устройств спец. цистерн

- Особенности конструкции универсального сливного прибора

- Особенности конструкции предохранительного клапана спец. цистерны

- Особенности конструкции цистерн с парообогревательным кожухом

- Особенности конструкции цистерн термоизоляцией

- Особенности конструкции цистерны для вязких нефтепродуктов

- Особенности конструкции цистерн для фенола

- Типовые элементы конструкции цистерн для сжиженных газов

- Выгрузочные устройства цистерн для сжиженных газов

- Основные направления развития специализированных цистерн

- Типовые и сборочные единицы цистерн для порошкообразных грузов

- Основные принципы конструктивного построения вагонов-хопперов

- Габариты подвижного состава вагонов-хопперов.

- Конструктивные особенности вагонов-хопперов для перевозки цемента

- Конструктивные особенности вагонов-хопперов для перевозки зерна

- Особенности конструкции выгрузочных устройств вагонов-хопперов

- Вагоны-цистерны для застывающих и вязких грузов

- Типовые элементы конструкции цистерн для кислот и химических продуктов

- Виды форм кузова саморазгрузающихся грузовых вагонов

- Основные направления развития вагонов-хопперов

- Типы транспортеров и их конструктивные особенности

- Конструктивные особенности транспортеров сочлененного типа

- Типы вагонов самосвалов и основные элементы их конструкции

- Типы спец. вагонов, модернизированных из универсальных

- Спец. вагоны, модернизированные из универсальных крытых вагонов

- Спец. вагоны, модернизированные из универсальных платформ

- Специализированные грузовые вагоны зарубежных конструкций

- Особенности конструкции механизма наклона кузова вагона-самосвала

- Пневматическая система управления разгрузкой вагона-самосвала

- Особенности конструкции рамы вагона-самосвала

- Вагоны-самосвалы с электрогидравлической системой разгрузки

ПК-1.11: Определяет технико-экономические параметры специализированных грузовых вагонов; проводит теплотехнический расчёт изотермических вагонов и холодильного оборудования с анализом полученных результатов

- Технические параметры нефтебензиновых и спиртовых цистерн

- Технико-экономические параметры вагонов-самосвалов

- Габаритные размеры вагонов-самосвалов

- Эксплуатационные характеристики специализированных вагонов

Варианты заданий курсовых работ (7 семестр):

| № варианта | Тип вагона | Грузоподъемность вагона, т | Количество грузовых помещений, обслуживаемых двумя холодильными машинами | Параметры наружного воздуха |  | Состояние груза перед погрузкой | № варианта индивидуального задания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | температура, ºС | относительная влажность, % |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Грузовой рефрижераторной секции | 36 | 10 | 35 | 30 | Неохлажденный | 30 |
| 2. | Грузовой рефрижераторной секции | 42 | 1 | 29 | 50 | Охлажденный | 33 |
| 3. | Рефрижераторный автономный | 39 | 1 | 30 | 50 | Охлажденный | 34 |
| 4. | Грузовой рефрижераторной секции | 42 | 1 | 34 | 45 | Мороженый | 29 |
| 5. | Грузовой рефрижераторной секции | 42 | 1 | 35 | 50 | Неохлажденный | 27 |
| 6. | Грузовой рефрижераторной секции | 41 | 1 | 34 | 50 | Неохлажденный | 22 |
| 7. | Рефрижераторный автономный | 39 | 1 | 34 | 60 | Мороженый | 21 |
| 8. | Грузовой рефрижераторной секции | 42 | 1 | 32 | 30 | Неохлажденный | 28 |
| 9. | Грузовой рефрижераторной секции | 36 | 10 | 30 | 35 | Охлажденный | 31 |
| 10. | Грузовой рефрижераторной секции | 42 | 1 | 34 | 65 | Охлажденный | 2 |
| 11. | Рефрижераторный автономный | 39 | 1 | 33 | 50 | Охлажденный | 3 |
| 12. | Грузовой рефрижераторной секции | 42 | 1 | 29 | 70 | Мороженый | 4 |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Грузовой рефрижераторной секции | 36 | 10 | 34 | 55 | Неохлажденный | 32 |
| 14. | Грузовой рефрижераторной секции | 41 | 1 | 35 | 55 | Мороженый | 6 |
| 15. | Грузовой рефрижераторной секции | 41 | 1 | 29 | 65 | Мороженый | 7 |
| 16. | Рефрижераторный автономный | 39 | 1 | 34 | 40 | Неохлажденный | 11 |
| 17. | Грузовой рефрижераторной секции | 36 | 10 | 33 | 40 | Неохлажденный | 12 |
| 18. | Рефрижераторный автономный | 39 | 1 | 36 | 30 | Мороженый | 1 |
| 19. | Грузовой рефрижераторной секции | 42 | 1 | 36 | 40 | Неохлажденный | 35 |
| 20. | Грузовой рефрижераторной секции | 36 | 10 | 30 | 60 | Охлажденный | 9 |
| 21. | Грузовой рефрижераторной секции | 41 | 1 | 31 | 40 | Мороженый | 18 |
| 22. | Рефрижераторный автономный | 39 | 1 | 30 | 45 | Неохлажденный | 14 |
| 23. | Грузовой рефрижераторной секции | 42 | 1 | 32 | 50 | Охлажденный | 26 |
| 24. | Грузовой рефрижераторной секции | 36 | 10 | 35 | 35 | Мороженый | 16 |
| 25. | Грузовой рефрижераторной секции | 36 | 10 | 36 | 50 | Охлажденный | 15 |
| 26. | Грузовой рефрижераторной секции | 42 | 1 | 30 | 70 | Охлажденный | 10 |
| 27. | Грузовой рефрижераторной секции | 41 | 1 | 31 | 55 | Охлажденный | 13 |
| 28. | Грузовой рефрижераторной секции | 36 | 10 | 30 | 51 | Охлажденный | 19 |
| 29. | Рефрижераторный автономный | 39 | 1 | 35 | 50 | Неохлажденный | 8 |
| 30. | Грузовой рефрижераторной секции | 42 | 1 | 32 | 60 | Мороженый | 20 |
| 31. | Грузовой рефрижераторной секции | 36 | 10 | 20 | 38 | Неохлажденный | 23 |
| 32. | Грузовой рефрижераторной секции | 42 | 1 | 30 | 62 | Неохлажденный | 25 |
| 33. | Рефрижераторный автономный | 39 | 1 | 40 | 40 | Охлажденный | 24 |
| 34. | Грузовой рефрижераторной секции | 42 | 1 | 33 | 70 | Охлажденный | 5 |
| 35. | Рефрижераторный автономный | 39 | 1 | 27 | 40 | Мороженый | 17 |

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированный компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60 % от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по защите курсовой работы

«Отлично» (5 баллов) – получают студенты, оформившие курсовую работу в соответствии с предъявляемыми требованиями, в котором отражены все необходимые результаты расчета без арифметических ошибок, а также грамотно ответившие на все встречные вопросы преподавателя.

«Хорошо» (4 балла) – получают студенты, оформившие курсовую работу в соответствии с предъявляемыми требованиями, в котором отражены все необходимые результаты расчета  без грубых ошибок. При этом при ответах на вопросы преподавателя студент допустил не более одной грубой ошибки или двух негрубых ошибок.

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают студенты, оформившие курсовую работу в соответствии с предъявляемыми требованиями, в котором отражены все необходимые результаты расчета. При этом при ответах на вопросы преподавателя студент допустил две-три грубые ошибки или четыре негрубых ошибок.

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – ставится за отчет, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно».

Критерии формирования оценок по зачету

«Зачтено» – высокий уровень формирования компетенции, обучающийся показывает полное знание программного материала, основной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические вопросы; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой.

«Зачтено» – продвинутый уровень формирования компетенции, обучающийся показывает хорошие  знание программного материала, основной и дополнительной литературы; дает ответы на теоретические вопросы, допуская некоторые неточности; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой.

«Зачтено» – базовый уровень формирования компетенции, обучающийся ориентируется в знание программного материала; дает неполные ответы на теоретические вопросы; допускает неточности, некоторые вопросы ставят его в затруднение; демонстрирует средний уровень освоения материала; в целом обучающийся подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой, хотя и не в полном объеме.

«Не зачтено»  – компетенция не сформирована,  обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного материала по дисциплине; не способен, аргументировано и последовательно его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на задаваемые вопросы или затрудняется с ответом; не подтверждает освоение компетенций, предусмотренных программой.

Критерии формирования оценок по экзамену

«Отличный уровень компетенции» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.

«Хороший уровень компетенции» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.

«Удовлетворительный уровень компетенции» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности.

«Неудовлетворительный уровень компетенции» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.