Шаблон для разработки диагностических заданий для оценки сформированности компетенций

Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один ответ, наиболее верный. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Диагностических задания

Дисциплина: Основы теории надежности

Образовательная программа ПСЖДгв

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 3 мин А | ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 - Использует методы расчета показателей работы оборудования при проектировании и эксплуатации технических систем | Б1.О.26 Основы теории надежности | Обучающийся знает: - ГОСТы по надежности технических объектов, основные положения теории надежности, основные методы расчета показателей надежности на различных стадиях жизненного цикла умеет: - рассчитывать показатели надежности технических объектов с использованием статистических и аналитических методов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите признак классификации отказа с его видом: Признак классификации; Вид отказа. А) Характер изменения основного параметра объекта до момента возникновения отказа; 1) постепенный. Б) Наличие внешних проявлений отказа; 2) очевидный (явный). В) Возможность устранения отказа; 3) внезапный. Г) Возможность последующего использования объекта после возникновения отказа; 4) неустранимый. 5) скрытый (неявный). 6) частичный. 1 | А13Б25В4Г6 |
| 2. 3 мин А | ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 - Использует методы расчета показателей работы оборудования при проектировании и эксплуатации технических систем | ОТН | Обучающийся знает: - ГОСТы по надежности технических объектов, основные положения теории надежности, основные методы расчета показателей надежности на различных стадиях жизненного цикла умеет: - рассчитывать показатели надежности технических объектов с использованием статистических и аналитических методов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите составляющие эксплуатационной интенсивности отказов и определяемыми ими параметрами. Величина; Определяемый параметр. А) базовая интенсивность; 1) учитывает изменение интенсивности отказов в зависимости от внешних факторов. Б) коэффициент режима; 2) определяет интенсивность отказов при номинальной электрической нагрузке. В) коэффициент эксплуатации; 3) не учитывает изменение интенсивности отказов в зависимости от внешних факторов. 4) учитывает электрическую нагрузку и температуру окружающей среды. 1 | А2Б34В1Г |
| 3. 3 мин А | ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 - Использует методы расчета показателей работы оборудования при проектировании и эксплуатации технических систем | ОТН | Обучающийся знает: - ГОСТы по надежности технических объектов, основные положения теории надежности, основные методы расчета показателей надежности на различных стадиях жизненного цикла умеет: - рассчитывать показатели надежности технических объектов с использованием статистических и аналитических методов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите термин теории надежности с его определением Термин; Определение. А) Срок службы; 1) свойство прибора сохранять работоспособность в течение заданного времени. Б) Безотказность; 2) свойство прибора сохранять работоспособность до достижения им предельного состояния. В) Долговечность; 3) календарная продолжительность работы прибора от начала эксплуатации до достижения им предельного состояния. Г) Ресурс работы; 4) наработка прибора в часах от момента начала эксплуатации до его отказа. 1 | А3Б1В2Г4 |
| 4. 3 мин А | ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 - Использует методы расчета показателей работы оборудования при проектировании и эксплуатации технических систем | ОТН | Обучающийся знает: - ГОСТы по надежности технических объектов, основные положения теории надежности, основные методы расчета показателей надежности на различных стадиях жизненного цикла умеет: - рассчитывать показатели надежности технических объектов с использованием статистических и аналитических методов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите понятия в теории надежности с их определением Понятие; Определение. А) Резервирование; 1) Метод резервирования, при котором все элементы работают одновременно, и отказ хотя бы одного из них не приводит к отказу системы.. Б) Параллельное резервирование; 2) Применение дополнительных элементов для повышения надежности системы.. В) Последовательное соединение элементов; 3) Соединение элементов, при котором отказ любого элемента приводит к отказу всей системы. Г) Систематические ошибки; - 4) Ошибки, возникающие из-за преднамеренных или непреднамеренных действий человека, дефектов проектирования или производства.. 1 | А2Б1В3Г4 |
| 5. 3 мин Б | ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 - Использует методы расчета показателей работы оборудования при проектировании и эксплуатации технических систем | ОТН | Обучающийся знает: - ГОСТы по надежности технических объектов, основные положения теории надежности, основные методы расчета показателей надежности на различных стадиях жизненного цикла умеет: - рассчитывать показатели надежности технических объектов с использованием статистических и аналитических методов. | Укажите верную последовательность Расположите в порядке выполнения основные этапы испытаний на надежность: 1) разработка программы испытаний 2) анализ результатов 3) проведение испытаний 4) определение целей испытаний | 4; 1; 3; 2. |
| 6. 3 мин Б | ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 - Использует методы расчета показателей работы оборудования при проектировании и эксплуатации технических систем | ОТН | Обучающийся знает: - ГОСТы по надежности технических объектов, основные положения теории надежности, основные методы расчета показателей надежности на различных стадиях жизненного цикла умеет: - рассчитывать показатели надежности технических объектов с использованием статистических и аналитических методов. | Укажите верную последовательность Расположите этапы анализа видов и последствий отказов в типичной последовательности: 1) Оценка рисков 2) Определение видов отказов 3) Определение причин отказов 4) Разработка корректирующих действий | 2; 3; 1; 4. |
| 7. 3 мин Б | ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 - Использует методы расчета показателей работы оборудования при проектировании и эксплуатации технических систем | ОТН | Обучающийся знает: - ГОСТы по надежности технических объектов, основные положения теории надежности, основные методы расчета показателей надежности на различных стадиях жизненного цикла умеет: - рассчитывать показатели надежности технических объектов с использованием статистических и аналитических методов. | Укажите верную последовательность Расположите в порядке убывания значимости основные показатели надежности: 1) гамма-процентная наработка 2) средняя наработка до отказа 3) интенсивность отказов 4) вероятность безотказной работы | 4; 2; 1; 3. |
| 8. 3 мин Б | ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 - Использует методы расчета показателей работы оборудования при проектировании и эксплуатации технических систем | ОТН | Обучающийся знает: - ГОСТы по надежности технических объектов, основные положения теории надежности, основные методы расчета показателей надежности на различных стадиях жизненного цикла умеет: - рассчитывать показатели надежности технических объектов с использованием статистических и аналитических методов. | Укажите верную последовательность Расположите стадии жизненного цикла изделия в порядке их следования: 1) Производство 2) Эксплуатация 3) Проектирование 4) Утилизация | 3; 1; 2; 4. |
| 9. 3 мин В | ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 - Использует методы расчета показателей работы оборудования при проектировании и эксплуатации технических систем | ОТН | Обучающийся знает: - ГОСТы по надежности технических объектов, основные положения теории надежности, основные методы расчета показателей надежности на различных стадиях жизненного цикла умеет: - рассчитывать показатели надежности технических объектов с использованием статистических и аналитических методов. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих его способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения по назначению, ТО и ТР, хранения и транспортирования называется: 1) эффективность 2) производительность 3) ремонтопригодность 4) надежность | надежность Обоснование выбора: ГОСТ Р 27.102-2021 «Надежность в технике. Термины и определения». |
| 10. 3 мин В | ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 - Использует методы расчета показателей работы оборудования при проектировании и эксплуатации технических систем | ОТН | Обучающийся знает: - ГОСТы по надежности технических объектов, основные положения теории надежности, основные методы расчета показателей надежности на различных стадиях жизненного цикла умеет: - рассчитывать показатели надежности технических объектов с использованием статистических и аналитических методов. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Средний срок службы – это: 1) показатель экономичности 2) показатель безотказности 3) показатель эффективности 4) показатель долговечности | 4) показатель долговечности Обоснование выбора: Средний срок службы – это показатель долговечности объекта, который характеризует его свойство сберегать работоспособность до наступления предельного состояния при установленном сроке технического обслуживания и ремонта |
| 11. 3 мин В | ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 - Использует методы расчета показателей работы оборудования при проектировании и эксплуатации технических систем | ОТН | Обучающийся знает: - ГОСТы по надежности технических объектов, основные положения теории надежности, основные методы расчета показателей надежности на различных стадиях жизненного цикла умеет: - рассчитывать показатели надежности технических объектов с использованием статистических и аналитических методов. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Укажите показатели, характеризующие безотказность объектов в теории надежности: 1) вероятность отказа; 2) параметр потока отказов 3) средний срок службы 4) интенсивность восстановления работоспособного состояния | 2) параметр потока отказов Обоснование выбора: Определения основных показателей надёжности приведены в ГОСТ Р 27.102-2021 «Надежность в технике. Термины и определения». |
| 12. 3 мин В | ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 - Использует методы расчета показателей работы оборудования при проектировании и эксплуатации технических систем | ОТН | Обучающийся знает: - ГОСТы по надежности технических объектов, основные положения теории надежности, основные методы расчета показателей надежности на различных стадиях жизненного цикла умеет: - рассчитывать показатели надежности технических объектов с использованием статистических и аналитических методов. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Выберите невозможное техническое состояние: 1) неисправное и неработоспособное 2) исправное и неработоспособное 3) исправное и работоспособное 4) неисправное и работоспособное | 2) исправное и неработоспособное Обоснование выбора: Согласно ГОСТ Р 27.102-2021 «Надежность в технике. Термины и определения»: исправный объект всегда работоспособен |
| 13. 5 мин Г | ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 - Использует методы расчета показателей работы оборудования при проектировании и эксплуатации технических систем | ОТН | Обучающийся знает: - ГОСТы по надежности технических объектов, основные положения теории надежности, основные методы расчета показателей надежности на различных стадиях жизненного цикла умеет: - рассчитывать показатели надежности технических объектов с использованием статистических и аналитических методов. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Укажите, какие из названных свойств характеризуют надежность технических объектов: 1) долговечность; 2) сохраняемость; 3) восстанавливаемость; 4) контролепригодность; 5) унифицированность | 1) долговечность; 2) сохраняемость; Обоснование выбора Определения основных показателей надёжности приведены в ГОСТ Р 27.102-2021 «Надежность в технике. Термины и определения». |
| 14. 5 мин Г | ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 - Использует методы расчета показателей работы оборудования при проектировании и эксплуатации технических систем | ОТН | Обучающийся знает: - ГОСТы по надежности технических объектов, основные положения теории надежности, основные методы расчета показателей надежности на различных стадиях жизненного цикла умеет: - рассчитывать показатели надежности технических объектов с использованием статистических и аналитических методов. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие из перечисленных видов отказов относятся к классификационному признаку: характер процесса возникновения: 1) внезапные 2) конструкционные 3) независимые 4) частичные 5) постепенные | 1) внезапные 5) постепенные Обоснование выбора Согласно ГОСТ Р 27.102-2021 «Надежность в технике. Термины и определения»: характер возникновения: внезапный - характеризующийся быстрым (скачкообразным) изменением значений одного или нескольких параметров объекта, определяющих его качество; постепенный - характеризующийся медленным (постепенным) изменением параметров объекта |
| 15. 5 мин Г | ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 - Использует методы расчета показателей работы оборудования при проектировании и эксплуатации технических систем | ОТН | Обучающийся знает: - ГОСТы по надежности технических объектов, основные положения теории надежности, основные методы расчета показателей надежности на различных стадиях жизненного цикла умеет: - рассчитывать показатели надежности технических объектов с использованием статистических и аналитических методов. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Коэффициент готовности характеризует 1) сохраняемость 2) долговечность 3) безотказность 4) ремонтопригодность | 3) безотказность 4) ремонтопригодность Обоснование выбора Коэффициент готовности характеризует безотказность и ремонтопригодность технических объектов. Он показывает вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусматривается |
| 16. 5 мин Г | ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 - Использует методы расчета показателей работы оборудования при проектировании и эксплуатации технических систем | ОТН | Обучающийся знает: - ГОСТы по надежности технических объектов, основные положения теории надежности, основные методы расчета показателей надежности на различных стадиях жизненного цикла умеет: - рассчитывать показатели надежности технических объектов с использованием статистических и аналитических методов. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Сохраняемость в основном характеризует объекты в режимах: 1) применения по назначению 2) транспортирования 3) технического обслуживания 4) текущего ремонта 5) хранения | 2) транспортирования 5) хранения Обоснование выбора Согласно ГОСТ Р 27.102-2021 «Надежность в технике. Термины и определения»: сохраняемость характеризует объекты в режимах хранения и транспортирования |
| 17. 10 мин Д | ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 - Использует методы расчета показателей работы оборудования при проектировании и эксплуатации технических систем | ОТН | Обучающийся знает: - ГОСТы по надежности технических объектов, основные положения теории надежности, основные методы расчета показателей надежности на различных стадиях жизненного цикла умеет: - рассчитывать показатели надежности технических объектов с использованием статистических и аналитических методов. | В системе, состоящей из двух последовательно соединённых элементов, надежность первого элемента (вероятность безотказной работы за заданное время) равна 0.9, а надежность второго элемента равна 0.8. Определите надежность (вероятность безотказной работы) всей системы | 0,72 Обоснование: В последовательной системе отказ любого элемента приводит к отказу всей системы. Надежность последовательной системы вычисляется как произведение надежности всех ее элементов: |
| 18. 10 мин Д | ОПК-4. Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.3 - Использует методы расчета показателей работы оборудования при проектировании и эксплуатации технических систем | ОТН | Обучающийся знает: - ГОСТы по надежности технических объектов, основные положения теории надежности, основные методы расчета показателей надежности на различных стадиях жизненного цикла умеет: - рассчитывать показатели надежности технических объектов с использованием статистических и аналитических методов. | Система состоит из двух параллельно соединённых элементов. Надёжность (вероятность безотказной работы) первого элемента равна Р1 = 0,8, надёжность второго элемента равна Р2 =0,9. Предполагается, что отказы элементов независимы. Определить надежность системы (вероятность безотказной работы системы) Р системы. | Р системы = 0,98 Обоснование: Для параллельной системы надежность можно вычислить напрямую по формуле: P_системы = P₁ + P₂ - P₁ * P₂ = 0,8 + 0,9 - (0,8 * 0,9) = 1,7 - 0,72 = 0,98 Эта формула выражает вероятность того, что первый элемент работает ИЛИ второй элемент работает ИЛИ оба элемента работают (последний член вычитается, чтобы избежать двойного учёта случая, когда работают оба элемента). |