Комплект оценочных материалов

Математическое моделирование систем и процессов

Образовательная программа «Грузовые вагоны»

Специальность 23.05.03 Подвижной состав железных дорог

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ОПК-1 Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.4 Применяет цифровые инструменты для математического анализа и моделирования в процессе решения инженерных задач в профессиональной деятельности | Б1.О.29 Математическое моделирование систем и процессов |  |  |  |
| 1 А 3 мин |  | ОПК-1.4 Применяет цифровые инструменты для математического анализа и моделирования в процессе решения инженерных задач в профессиональной деятельности |  | Обучающийся знает: методы математического моделирования, методы теоретического и экспериментального исследования; математические и статистические методы для оценки и анализа показателей безопасности и надежности подвижного состава; методы математического моделирования, реализуемые с помощью стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований. | Показать сущность системного подхода, как метода математического моделирования сложных систем путем установления соответствия между понятиями системного подхода (первый список) и достигаемыми ими результатами (второй список) и записи попарно номеров первого списка и букв второго списка: 1. Главная цель и конкретизирующие ее требования к модели. 2. Обратная связь первого рода. 3.Обратная связь 2 рода (связь с памятью) 4. Критерий выбора. А. Совершенствование модели. Б. Проверка адекватности модели. В. Сравнение альтернатив и выбор предпочтительного решения. Г. Способ разбиения сложной системы на элементы. | Ответ: 1Г 2Б 3А 4В |
| 2 А 3 мин |  | ОПК-1.4 Применяет цифровые инструменты для математического анализа и моделирования в процессе решения инженерных задач в профессиональной деятельности |  | Обучающийся знает: методы математического моделирования, методы теоретического и экспериментального исследования; математические и статистические методы для оценки и анализа показателей безопасности и надежности подвижного состава; методы математического моделирования, реализуемые с помощью стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований. | Показать отличительные особенности методов математическом моделировании, путем установления соответствия между названиями методов (первый список) и их особенностей (второй список) и записи попарно номеров первого списка и букв второго списка: 1. "черный ящик" 2. «белый ящик» 3. «серый ящик» 4. «аналитическая модель» А. Модель состоит из уравнений, точно отражающих физическую природу объекта или процесса и допускающих точное решение. Б. Модель состоит из уравнений, не отражающих физическую природу объекта или процесса и требующих настройки по экспериментальным данным. В. Модель состоит из уравнений, отражающих физическую природу объекта или процесса, но допускающих только приближенное численное решение. Г. Модель состоит из уравнений, часть из которых отражает физическую природу объекта или процесса и другую часть уравнений, требующих настройки по экспериментальным данным. | Ответ: 1Б 2В 3Г 4А |
| 3 А 3 мин |  | ОПК-1.4 Применяет цифровые инструменты для математического анализа и моделирования в процессе решения инженерных задач в профессиональной деятельности |  | Обучающийся знает: методы математического моделирования, методы теоретического и экспериментального исследования; математические и статистические методы для оценки и анализа показателей безопасности и надежности подвижного состава; методы математического моделирования, реализуемые с помощью стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований. | Дать определения понятиям метода математического моделирования в виде сетевого графика, используемого в профессиональной деятельности железнодорожной отрасли для анализа процессов ремонта, путем установления соответствия между понятием (первый список) и их определением (второй список) и записи попарно номеров первого списка и букв второго списка: 1. Критический путь 2. Фиктивная работа 3. Полный резерв времени 4. Свободный резерв времени А. Диапазон времени, внутри которого исполнитель предыдущей операции может без риска маневрировать сроками завершения своей операции. Б. Резерв времени, которым располагает руководитель всех работ, потому что этот резерв относится к разным операциям, а на них могут быть разные исполнители. В. Максимальная по продолжительности цепочки технологических операций ремонта или технического обслуживания подвижного состава среди множества последовательно-параллельных цепочек операций. Г. Операция, технологическое время выполнения которой равно нулю | Ответ: 1В 2Г 3Б 4А |
| 4 А 3 мин |  | ОПК-1.4 Применяет цифровые инструменты для математического анализа и моделирования в процессе решения инженерных задач в профессиональной деятельности |  | Обучающийся знает: методы математического моделирования, методы теоретического и экспериментального исследования; математические и статистические методы для оценки и анализа показателей безопасности и надежности подвижного состава; методы математического моделирования, реализуемые с помощью стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований. | Дать определения методам теоретического исследования и анализа функций путем установления соответствия между названием метода (первый список) и его определением (второй список) и записи попарно номеров первого списка и букв второго списка: 1. Метод покоординатного спуска 2. Метод простой итерации 3. Метод равномерного поиска 4. Метод золотого сечения А. Метод нахождения минимума функции одной переменной, основанный на том, что переменной присваиваются значения, вычисляется значение функции, переменной дается приращение, равное заданной погрешности, вычисляется новое значение функции, если это значение меньше первого, то переменной дается новое приращение, иначе величина приращения меняет знак. Когда новое значение функции перестает уменьшаться поиск прекращается. Б. Метод нахождения минимума функции многих переменных, основанный на том, что поиск минимума проводится последовательно по каждой переменной при значениях остальных равным произвольным константам или значениям, найденным при уже проведенных поисках минимума. В. Метод нахождения корня уравнения при приведении уравнения к каноническому виду, когда переменная выделяется в левую часть равенства, а оставшаяся часть уравнения – в правую, задании произвольного значения переменной, вычислении канонического уравнения и многократном подстановки решения в каноническое уравнение до тех пор, пока отличия в решении не станут меньше заданной погрешности. Г. Метод нахождения минимума унимодальной функции одной переменной, основанный на делении отрезка, на котором функция имеет минимум, по определенному правилу на три части, вычислении значений функции на всех границах трех отрезков, выборе двух отрезков, внутри которых находится минимальное значение функции, повторении деления нового диапазона аналогичным образом до тех пор, пока величина диапазона не станет меньше заданной погрешности. | Ответ: 1Б 2В 3А 4Г |
| 1 Б 3 мин |  | ОПК-1.4 Применяет цифровые инструменты для математического анализа и моделирования в процессе решения инженерных задач в профессиональной деятельности |  | Обучающийся знает: методы математического моделирования, методы теоретического и экспериментального исследования; математические и статистические методы для оценки и анализа показателей безопасности и надежности подвижного состава; методы математического моделирования, реализуемые с помощью стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований. | Составить алгоритм метода математического моделирования на основе теории планирования эксперимента путем указания правильной последовательности этапов: 1. Представление функции отклика в виде линейного полинома 1-го порядка (уравнения регрессии) от независимых факторов и их взаимодействий. 2. Нахождение коэффициентов уравнения регрессии по значениям функции отклика, найденным в экспериментах, и установление новой точки исследования. 3. Выбор независимых факторов, оказывающих существенное влияние на функцию отклика, и установление для каждого фактора диапазона изменения. 4. Проведение полного факторного эксперимента с получением значений функции отклика при независимом изменении каждого фактора. | Ответ: 3, 1, 4, 2 |
| 2 Б 3 мин |  | ОПК-1.4 Применяет цифровые инструменты для математического анализа и моделирования в процессе решения инженерных задач в профессиональной деятельности |  | Обучающийся знает: методы математического моделирования, методы теоретического и экспериментального исследования; математические и статистические методы для оценки и анализа показателей безопасности и надежности подвижного состава; методы математического моделирования, реализуемые с помощью стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований. | Составить алгоритм метода математического моделирования в виде сетевого графика, используемого в профессиональной деятельности железнодорожной отрасли для анализа процессов ремонта, путем указания правильной последовательности этапов: 1. Таблица операций ремонта, разбитая столбцами по принадлежности операций к определенному участку (цеху, отделению), а строками по уровням их приоритета поворачивается на 90 градусов, номер операции обводится кружком, кружки соединяются стрелками по определенным правилам. 2. Присвоить каждой стрелке (операции) код и выполнить расчет, например, по методу Р.Беллмана и С.Калабы, критического пути и резервов времени. 3. Составить таблицу всех операций ремонта с указанием среднего времени их выполнения. 4. Определить фиктивные работы, обозначаемые на сетевом графике пунктирными стрелками из условия недопущения вхождения двух и более сплошных стрелок в один кружек с номером операции, в таких случаях стрелки кроме одной становятся пунктирными и показывают переход исполнителей предыдущих операций на другой уровень приоритета (технологический простой). | Ответ: 3, 1, 4, 2 |
| 3 Б 3 мин |  | ОПК-1.4 Применяет цифровые инструменты для математического анализа и моделирования в процессе решения инженерных задач в профессиональной деятельности |  | Обучающийся знает: методы математического моделирования, методы теоретического и экспериментального исследования; математические и статистические методы для оценки и анализа показателей безопасности и надежности подвижного состава; методы математического моделирования, реализуемые с помощью стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований. | Составить общий алгоритм метода математического моделирования в виде дерева отказов для определения вероятности верхнего нежелательного события путем указания правильной последовательности этапов: 1. Каждая группа причин (событий) представляется, как следствие своих причин, способных привести к этому следствию либо по отдельности (логическая связь «или»), либо в совокупности (логическая связь «и»). 2. Проводится расчет вероятностей событий по вероятностям их причин с учетом логических связей между ними, начиная с последнего уровня до ВНС. 3. События, у которых невозможно найти свои причины, являются первопричинами, у которых находится вероятность путем обработки статистических данных за прошлый период. 4. После выбора ВНС в виде конкретной неисправности определяются группы причин (событий), способных привести по отдельности к этой неисправности 5. Каждое событие представляется, как следствие своих причин, способных привести к этому следствию либо по отдельности, либо в совокупности. | Ответ: 4, 1, 5, 3, 2 |
| 4 Б 3 мин |  | ОПК-1.4 Применяет цифровые инструменты для математического анализа и моделирования в процессе решения инженерных задач в профессиональной деятельности |  | Обучающийся знает: методы математического моделирования, методы теоретического и экспериментального исследования; математические и статистические методы для оценки и анализа показателей безопасности и надежности подвижного состава; методы математического моделирования, реализуемые с помощью стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований. | Составить алгоритм метода теоретического исследования унимодальной функций на минимум «метод деления отрезка пополам» путем указания правильной последовательности этапов: 1. Вычисляются значения функции на всех границах трех отрезков, из которых выбирается два отрезка, внутри которых находится минимальное значение функции. 2. У отрезка находится середина, от которой в обе стороны откладывается приращение аргумента, равное заданной погрешности, что делит отрезок на три части. 3. Повторяется деление нового диапазона путем выбора середины и откладывания в обе стороны от нее приращения аргумента, вычисления функции на всех границах и выбора двух отрезков, внутри которых находится минимальное значение функции, до тех пор, пока величина диапазона не станет меньше заданной погрешности. 4. Выбирается отрезок на координате аргумента, на котором функция гарантированно имеет минимум. | Ответ: 4, 2, 1, 3 |
| 1 В 3 мин |  | ОПК-1.4 Применяет цифровые инструменты для математического анализа и моделирования в процессе решения инженерных задач в профессиональной деятельности |  | Обучающийся знает: методы математического моделирования, методы теоретического и экспериментального исследования; математические и статистические методы для оценки и анализа показателей безопасности и надежности подвижного состава; методы математического моделирования, реализуемые с помощью стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований. | Каким образом случайная величина моделируется с помощью ЭВМ и стандартных пакетов автоматизированных исследований (укажите правильный ответ и приведите его обоснование)? 1. область определения случайной величины разбивается с помощью ЭВМ на элементарные области, в каждой области случайная величина аппроксимируется произвольными уравнениями по методу наименьших квадратов 2. область определения случайной величины разбивается с помощью ЭВМ на отдельные части; для каждой части строится нормальный закон с характеристиками, наиболее точно отражающими значения моделируемой случайной величины в данной области; при объединении всех распределений образуется статистическая модель случайной величины 3. функция RND воспроизводит на ЭВМ случайную величину, равномерно распределено на отрезке [0;1] по этим числам рассчитывается случайная величина с заданным теоретическим законом и заданными статистическими характеристиками 4. формулируется главная цель моделирования случайной величины, составляются требования к модели, исходя из которых с помощью тригонометрических рядов на ЭВМ строятся элементы модели, с помощью обратных связей 1-го и 2-го рода уточняются коэффициенты тригонометрических рядов | Ответ: 3 Обоснование выбора: моделирование случайных чисел производится с помощью генератора случайных чисел, имеющих равномерное распределение. В ЭВМ таким генератором служит процессор, так как частота процессора является случайной равномерно распределенной величиной. Во многих стандартных пакетов автоматизированного исследований есть функция RND, обращающаяся к ячейкам памяти ЭВМ, хранящих максимальную, минимальную и текущую частоты процессора, и возвращает величину, равномерно распределено на отрезке [0;1]. Среди вариантов ответов только в ответе 3 упоминается функция RND |
| 2 В 3 мин |  | ОПК-1.4 Применяет цифровые инструменты для математического анализа и моделирования в процессе решения инженерных задач в профессиональной деятельности |  | Обучающийся знает: методы математического моделирования, методы теоретического и экспериментального исследования; математические и статистические методы для оценки и анализа показателей безопасности и надежности подвижного состава; методы математического моделирования, реализуемые с помощью стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований. | В чем заключается метод статистического анализа «ХИ-квадрат» (укажите правильный ответ и приведите его обоснование)? 1. в суммировании квадратов разности между случайной величиной и ее математическим ожиданием 2. в суммировании по нескольким значениям опытной случайной величины квадратов разности между частостью этой величины и вероятностью этой величины, рассчитанной по одному из нескольких теоретических законов распределения случайных величин, для дальнейшего использования выбирается тот теоретический закон распределения, у которого данная сумма оказывается меньше 3. в моделировании опытной случайной величины распределением Стьюдента 4. в суммировании квадратов разности между случайной величиной и ее среднеквадратическим отклонением | Ответ: 2 Обоснование выбора: назначение метода «ХИ-квадрат» заключается в выборе наилучшего теоретического закона распределения для статистического моделирования опытной случайной величины. Это назначение описано только в ответе 2. |
| 3 В 3 мин |  | ОПК-1.4 Применяет цифровые инструменты для математического анализа и моделирования в процессе решения инженерных задач в профессиональной деятельности |  | Обучающийся знает: методы математического моделирования, методы теоретического и экспериментального исследования; математические и статистические методы для оценки и анализа показателей безопасности и надежности подвижного состава; методы математического моделирования, реализуемые с помощью стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований. | В чем сущность метода статистического моделирования «Монте-Карло» (укажите правильный ответ и приведите его обоснование)? 1. с помощью генератора случайных чисел получается несколько случайных чисел с равномерным распределением, по специальным формулам перехода они преобразуются в случайные числа, подчиненные заданному теоретическому закону распределения с заданными статистическими характеристиками 2. случайная величина в виде дискретного сигнала представляется в виде суммы гармоник, параметры каждой гармоники вычисляются прямым преобразованием Фурье, а сумма гармоник - обратным преобразованием Фурье 3. находится сумма квадратов разности вероятностей опытной случайной величины и случайной величины с одним из заданных законов распределения, выбирается то распределение, у которого данная сумма меньше 4. для выборки случайной величины подсчитывается ее среднеарифметическое значение (математическое ожидание), дисперсия находится как сумма произведений частости случайной величины на квадрат разности случайной величины и ее математического ожидания | Ответ: 1 Обоснование выбора: метод «Монте-Карло» назван в честь города, известного своими игорными домами, где используется рулетка, являющаяся генератором случайных чисел с равномерным распределением. До эры компьютеров рулетка использовалась в статистическом моделировании в качестве такого генератора. Упоминание генератора случайных чисел есть только в ответе 1. |
| 4 В 3 мин |  | ОПК-1.4 Применяет цифровые инструменты для математического анализа и моделирования в процессе решения инженерных задач в профессиональной деятельности |  | Обучающийся знает: методы математического моделирования, методы теоретического и экспериментального исследования; математические и статистические методы для оценки и анализа показателей безопасности и надежности подвижного состава; методы математического моделирования, реализуемые с помощью стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований. | Назначение метода математического анализа «дерево отказов» состоит в том, чтобы… (продолжите, выбрав правильный ответ, и приведите его обоснование) 1. составить иерархии причин, приводящих к нежелательному событию, с целью выявления наиболее вредных следствий 2. установить логические связи между причинами, выявить первопричины, определить их вероятности по статистическим данным за прошлый период, определить вероятность верхнего нежелательного события по вероятностям первопричин с учетом логических связей 3. составить алгебраические связи между первопричинами и их следствиями 4. определить статистические связи между верхним нежелательным событием и его следствиями | Ответ: 2 Обоснование выбора: Метод дерева отказов основан на теории вероятности и математической логики. Формализация метода взята из генеалогии, хотя сам метод является поисково-вероятностным. Вверху дерева отказов указывается верхнее нежелательное событие (ВНС), ниже располагаются события, которые к приводят к ВНС, соединяемые логическими связями. На самом нижнем уровне дерева показываются события, являющиеся первопричинами, или события, причины появления которых не известны (не исследуются). Причины, действующие независимо друг от друга, соединяются связью «или». Причины, действующие только в совокупности, – связью «и». Если известны вероятности первоначальных причин, то по ним можно рассчитать вероятность наступления ВНС по формулам, учитывающим вид логической связи. |
| 1 Г 3 мин |  | ОПК-1.4 Применяет цифровые инструменты для математического анализа и моделирования в процессе решения инженерных задач в профессиональной деятельности |  | Обучающийся знает: методы математического моделирования, методы теоретического и экспериментального исследования; математические и статистические методы для оценки и анализа показателей безопасности и надежности подвижного состава; методы математического моделирования, реализуемые с помощью стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований. | Для изучения каких систем и процессов предназначен метод математического анализа, основанный на теории массового обслуживания (укажите правильные варианты ответа и приведите обоснование выбора)? 1. условия повышения производительности труда при техническом обслуживании подвижного состава 2. спрос на средства массовой информации в образовательном учреждении 3. закономерности образования очередей 4. закономерности функционирования систем, удовлетворяющих массовый спрос | Ответы: 3, 4 Обоснование выбора: теория массового обслуживания изучает закономерности функционирования систем массового обслуживания (СМО) и закономерности образования очередей в СМО. Отличительными признаками СМО являются очереди требований перед каналами обслуживания. |
| 2 Г 3 мин |  | ОПК-1.4 Применяет цифровые инструменты для математического анализа и моделирования в процессе решения инженерных задач в профессиональной деятельности |  | Обучающийся знает: методы математического моделирования, методы теоретического и экспериментального исследования; математические и статистические методы для оценки и анализа показателей безопасности и надежности подвижного состава; методы математического моделирования, реализуемые с помощью стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований. | Какие задачи решают методы математического моделирования, реализуемые с помощью стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований, основанные на методе конечных элементов в инженерных расчетах (укажите правильные варианты ответа и приведите обоснование выбора)? 1. Задача нахождения напряжения в узлах объемной сетки, для которых составляются зависимости между силой и перемещением, общая система уравнений решается при задании граничных условий (видов закрепления и нагружения технических объектов) 2. Задача нахождения температуры в узлах объемной сетки, для соседних узлов которой составляются зависимости между температурой и тепловым потоком, общая система уравнений решается при задании граничных условий (температура или тепловой поток или конвекция или радиационного теплообмена) 3. Задача нахождения вероятности безотказной работы технического объекта при разделении его на конечные элементы по их функциональному назначению, для каждого элемента рассчитывается вероятность безотказной работы при условии выполнения им его заданной функции в составе технического объекта 4. Задача анализа показателей безопасности технического объекта, весь объем которого делится на микроскопические части одинакового объема (конечные элементы), для каждого из которых рассчитываются показатели безопасности | Ответ: 1, 2 Обоснование выбора: метод конечных элементов (МКЭ) заключается в том, что весь объем твердотельной модели технического объекта делится на элементы малого размера с помощью объемной сетки, для соседних узлов которой составляются уравнения в конечных разностях, полученных из дифференциальных уравнений, описывающих такие явления, как статическая прочность, передача и распространение тепла, устойчивость, частота собственных колебаний, общая система уравнений решается при задании граничных условий |
| 3 Г 3 мин |  | ОПК-1.4 Применяет цифровые инструменты для математического анализа и моделирования в процессе решения инженерных задач в профессиональной деятельности |  | Обучающийся знает: методы математического моделирования, методы теоретического и экспериментального исследования; математические и статистические методы для оценки и анализа показателей безопасности и надежности подвижного состава; методы математического моделирования, реализуемые с помощью стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований. | Какие задачи решает статистический метод для оценки и анализа надежности подвижного состава под названием «метод дерева отказов» (укажите правильные варианты ответа и приведите обоснование выбора)? 1. Задача расчета вероятности верхнего нежелательного события по вероятностям первопричин при учете логических связей между ними 2. Задача анализа влияния первопричин на вероятность верхнего нежелательного события с учетом логических связей между ними 3. Задача установления аналитических зависимостей между первопричинами и их следствиями с целью обеспечения максимальной надежности технического объекта 4. определить статистические связи между верхним нежелательным событием и его следствиями | Ответ: 1, 2 Обоснование ответа: элементами метода дерева отказов являются верхнее нежелательное событие (ВНС), события, причины, первопричины, логические связи. Согласно ГОСТ 32192-2013 «Надежность в железнодорожной технике» метод дерева событий основан на построении и анализе логической диаграммы, отражающей возможные результаты, которые могут последовать от данного инициирующего события и состава предусматриваемых контрмер. |
| 4 Г 3 мин |  | ОПК-1.4 Применяет цифровые инструменты для математического анализа и моделирования в процессе решения инженерных задач в профессиональной деятельности |  | Обучающийся знает: методы математического моделирования, методы теоретического и экспериментального исследования; математические и статистические методы для оценки и анализа показателей безопасности и надежности подвижного состава; методы математического моделирования, реализуемые с помощью стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований. | Для решения каких прикладных задач профессиональной деятельности может использоваться метод математического моделирования тепловых процессов, реализуемый с помощью стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований (укажите правильные варианты ответа и приведите обоснование выбора)? 1. Оценка теплопритоков внутрь изотермического вагона через стенку с теплоизоляцией 2. Оценка охлаждения мазута при длительной перевозке в железнодорожной цистерне 3. Расчет напряженно-деформированного состояния подвижного состава с учетом распределения температуры в конструкции 4. Расчет тормозной силы при взаимодействии колеса и тормозной колодки с учетом теплоты трения | Ответ: 1, 2, 3 Обоснование выбора: метод конечных элементов, использующийся для исследования тепловых процессов в грузовых вагонах, позволяет рассчитывать распределения температуры в конструкции или по объему груза и тепловых потоков через поверхности. Тормозная сила не зависит от теплоты трения. |
| 1 Д 6 мин |  | ОПК-1.4 Применяет цифровые инструменты для математического анализа и моделирования в процессе решения инженерных задач в профессиональной деятельности |  | Обучающийся умеет: применять методы математического моделирования, методы теоретического и экспериментального исследования; использовать математические и статистические методы для оценки и анализа показателей безопасности и надежности подвижного состава; выполнять математическое моделирование процессов и сложных систем на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования и исследований. | С использованием системного подхода составить алгоритм построения математической модели эксплуатации вагона с целью определения оптимальной длины гарантийного участка, путем перечисления названий элементов алгоритма (этапов построения). | Примерный вариант ответа: 1.Формулировка главной цели: определение экономически оптимального с точки зрения владельца вагона расстояния между ПТО при сохранении работоспособности эксплуатируемых вагонов. 2. Составление требований к модели: учесть экономическую выгоду от увеличения расстояния между ПТО (снижения числа ПТО) за счет повышения участковой скорости; учесть экономическую выгоду от сокращения числа ПТО; учесть влияние частоты технического обслуживания вагонов на ПТО на работоспособность вагонов; учесть связь между снижением работоспособности вагонов и ростом числа аварий, а также ущербом от этих аварий; учесть затраты на поддержание требуемого уровня работоспособности вагонов при снижении числа ПТО. 3. Составить целевую функцию в виде алгебраической суммы доходов и расходов от снижения числа ПТО. 4. Исследовать целевую функцию на максимум при изменении расстояния между ПТО. |
| 2 Д 6 мин |  | ОПК-1.4 Применяет цифровые инструменты для математического анализа и моделирования в процессе решения инженерных задач в профессиональной деятельности |  | Обучающийся владеет: способностью применять методы математического моделирования, методы теоретического и экспериментального исследования; способностью использовать математические и статистические методы для оценки и анализа показателей безопасности и надежности подвижного состава; способностью выполнять математическое моделирование процессов и сложных систем на базе стандартных пакетов автоматизированного проектирования | С использованием системного подхода составить алгоритм построения математической модели деповского ремонта вагона с целью определения предельной годовой программы ремонта, путем перечисления названий элементов алгоритма (этапов построения). | Примерный вариант ответа: 1. Формулировка главной цели: определение экономически оптимального с точки зрения владельца депо предельной (минимальной) годовой программы ремонта, обеспечивающей доход. 2. Составление требований к модели: учесть экономическую выгоду от увеличения годовой программы ремонта; учесть затраты на ремонт при увеличении программы ремонта. 3. Составить целевую функцию в виде алгебраической суммы доходов и расходов от увеличения программы ремонта. 4. Исследовать целевую функцию на равенство нулю. |