Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Основы теории движения поезда

(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.03 Подвижной состав железных дорог

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Грузовые вагоны

(наименование)

Содержание

- Пояснительная записка.

- Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

- Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: расчетно-графическая работа, зачет с оценкой 6 семестр (о.ф.о.), 5 курс (з.ф.о.).

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-4:Способен контролировать технологию и качество выполнения работ в части обеспечения безопасности движения. | ПК-4.2: Определяет оптимальные режимы движения поезда и выполняет расчет скорости подвижного состава для оценки состояния безопасности движения |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы (семестр__) |
| --- | --- | --- |
| ПК-4.2: Определяет оптимальные режимы движения поезда и выполняет расчет скорости подвижного состава для оценки состояния безопасности движения | Обучающийся знает: теорию движения поезда основанную на эффективной эксплуатацией подвижного состава. | Вопросы (1 - 42) Задания (1 - 69) |
|  | Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты, определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия, определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Задания (1 - 15) |
|  | Обучающийся владеет: технологией составления тяговой характеристики локомотива, методами нормирования расхода ресурсов на тягу поездов. | Задания (1 - 6) |

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в одной из следующих форм:

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий;

2) выполнение заданий в ЭИОС университета

Промежуточная аттестация (расчетно-графическая работа) проводится в одной из следующих форм:

- публичная защита РГР

2) выполнение и размещение РГР в ЭИОС университета с последующей защитой по средствам ресурсов ЭИОС университета

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-4.2: Определяет оптимальные режимы движения поезда и выполняет расчет скорости подвижного состава для оценки состояния безопасности движения | Обучающийся знает: теорию движения поезда основанную на эффективной эксплуатацией подвижного состава. |
| Примеры вопросов/заданий Тест 1 Что обеспечивает конструкция подвижного состава? а) безопасность движения при допускаемых скоростях на прямых и кривых участках пути, плавность хода, достаточную устойчивость и прочность. б)плавность хода, достаточную устойчивость и прочность в)безопасность движения при не допустимых скоростях на отдельных участках пути г) максимально развивающуюся скорость движения на прямых и кривых участках пути, с выбором определенных особенностей параметров локомотива. Тест 2 В зависимости от источника энергии для превращения ее в механическую работу локомотивы подразделяются: а) на зависимые (автономные) и независимые (неавтономные); б) независимые (неавтономные) или зависимые (автономные); в) независимые (автономные) и зависимые (неавтономные); г)зависимые (автономные) и независимые (неавтономные). Тест 3 Выберите правильное определение: а) Электровозом называется локомотив, источником энергии которого является электрическая энергия, получаемая через контактную сеть от электрических станций; б) Электровозом называется локомотив, источником энергии которого является электрическая энергия, получаемая от собственного дизель генератора; в) Электровозом называется подвижной состав, имеющий в качестве силовой установки газовую турбину; г) Электровозом называется локомотив, который получает электрическую энергию через контактную сеть, где электродвигатели установлены в моторных вагонах, которые вместе с прицепными образуют секции. Тест 4 Укажите правильный ответ: а) Локомотив представляет собой силовую тяговую установку, двигающуюся по рельсовым путям и предназначенную для перемещения подвижного состава или отдельных вагонов; б) Локомотив представляет собой установку, предназначенную для перемещения отдельных вагонов; в) Локомотивом называется совокупность электромеханических, пневмоэлектрических узлов и агрегатов; г) Локомотивом, называется транспортное средство, предназначенное для перемещения грузов по железной дороге. Тест 5 Энергосистема — это: а) совокупность крупных электрических станций, объединенных линиями электропередачи и совместно питающих потребителей электрической и тепловой энергией; б) небольшие электрические станции, объединенные линиями электропередач в) совокупность крупных потребителей, которые питают электрической и тепловой энергией электрические станции; г) линии электропередач питающих потребителей электрической энергией. Тест 6 На каких участках особенно проявляется высокая эффективность электрической тяги? а) на участках с легким профилем пути; б) на участках со средним профилем пути; в) на ровных участках пути; г) на участках с тяжелым профилем пути. Тест 7 Какие внешние силы действуют на поезд? а) управляемые –– силы сопротивления движению W, сила тяги Fк и неуправляемые - тормозная сила Bт; б) управляемые –– силы сопротивления движению W, неуправляемые - тормозная сила Bт и сила тяги Fк; в) управляемые – сила тяги Fк и тормозная сила Bт, и неуправляемые – силы сопротивления движению W. Тест 8 Какую систему электроснабжения используют на железных дорогах России? а) постоянного и однофазного переменного тока, (третья фаза — рельсы); б) переменного тока; в) постоянного тока; г) однофазного переменного тока. Тест 9 Какая номинальная величина напряжения регламентирована Правилами технической эксплуатации в контактной сети электрического подвижного состава? а) 25 кВ — при постоянном токе и 3 кВ — при переменном; б) 3 кВ — при постоянном токе; в)3 кВ — при постоянном токе и 25 кВ — при переменном; г) нет правильного ответа} Тест 10 Ширина колеи Российских железных дорог равна: а)1520 мм; б)1540 мм; в)1522мм; г)1632 мм. Тест 11 По числу секций электровозы делятся: а) на одно-, двухсекционные; б) на одно-, двух- трёхсекционные; в) на одно-, двух- трёх- и четырёхсекционные, возможность объединения двух, трёх или четырёх секций электровозов для работы по системе СМЕ; г) на двух- трёхсекционные. Тест 12 Назовите основные режимы движения поезда: а) режим тяги, выбега , холостого хода, торможения; б) режим тяги, выбега, торможения; в) режим тяги и торможения; г) режим торможения. Тест 13 За счет чего повышается технико-экономическая эффективность электрической тяги? а) за счет внедрения системы переменного тока промышленной частоты; б) за счет автоматизирования управления устройствами электроснабжения; в) за счет меньшего оборудования для тяговых подстанций; г)все ответы верны} Тест 14 В каких единицах рассчитываются удельные силы сопротивления? а) т/кг; б) т/т; в)кг/кг; г)кг/т. Тест 15 В какой последовательности включаются тяговые электродвигатели при увеличении скорости движения? а)С→СП→П; б) СП→С→П ~С→П→СП; в)П→С→СП. Тест 15 КПД электрической тяги определяется формулой: а)η1·η2·η3·η4; б) η ; в)η1·η2·η3·η4·η5; г) η1·η2. Тест 16 Можно ли спрямлять элементы профиля пути с противоположными знаками? а)нет; б) да. Тест 17 На каком профиле пути производится апробирование тормозов? а) на горизонтальном и спуске; б) на горизонтальном; в)на спуске г) на подъеме. Тест 18 От чего образуется дополнительное сопротивление поезда? а) от уклона пути; б) от кривизны пути; в) от атмосферных условий; г)все ответы верны. Тест 19 При какой максимальной скорости допускается проезд входных стрелок, если поезд останавливается на станции? а) 40км/ч; б) 50км/ч; в)60км/ч; г)30км/ч. Тест 20 Расчетный подъем – это… а)Наиболее трудный участок пути для движения поезда, на котором достигается конструкционная скорость; б)Наиболее легкий участок пути для движения поезда, на котором достигается расчетная скорость; в)Наиболее трудный участок пути для движения поезда, на котором достигается минимальная скорость; г)Наиболее трудный для движения в данном направлении профиль пути, на котором достигается расчетная скорость. Тест 21 Скорость движения поезда по участку с учетом времени на разгон, замедление и времени на стоянку: а)техническая б)ходовая в)участковая г)маршрутная Тест 22 Сколько метров запас длины на неточность установки поезда? а)10м б)15м в)20м г)25м Тест 23 Тяговая характеристика локомотива - это зависимость: а)Силы тяги от времени движения б)Силы тяги от скорости движения в)Силы тяги от сопротивления движению г)Силы тяги от ускорения |  |
| Тест 24 Скорость движения поезда по участку без учета времени на разгон, замедление и времени на стоянку: ходовая участковая техническая нет верного ответа Тест 25 На железнодорожном подвижном составе применяются виды торможения: фрикционное, реверсивное, электромагнитное пневматическое, электропневматическое и ручное грузовое, пассажирское ,высокоскоростное служебное и экстренное фрикционное, электропневматическое и ручное Тест 26 В зависимости от источника энергии и машин для превращения ее в механическую работу тяговый подвижной состав подразделяют на: электровозный и тепловозный электровозный , тепловозный, газотурбовозный магистральный и маневровый электровозный , тепловозный, газотурбовозный, моторовагонный автономный и неавтономный Тест 27 От чего не зависят изменения нагрузок от колесных пар на рельсы? От расположения и способа подвешивания тяговых элементов От развески От конструкции рессорного подвешивания От устройств для передачи силы тяги От конструкции рамы тележки Тест 28 От чего не зависит безопасность движения локомотива в кривых участках пути? От скорости движения От нагрузок от колесных пар на рельсы От бокового давления колеса на рельс От температуры окружающей среды Тест 29 Как следует рассматривать движение локомотива в кривых участках пути? Как поступательное Как вращательное Как одновременно поступательное и вращательное Как неустойчивое Тест 30 Заклинивание колесных пар при торможении создает на поверхности бандажа: прокат ползун вертикальный подрез скользун Тест 31 Какие силы сопротивления движению поезда относятся к основному сопротивлению? сопротивление в кривых сопротивление трения в буксовых подшипниках сопротивление от проскальзывания колес по рельсам из-за возможной разницы в диаметрах колес сопротивление от ненормальных погодных условий сопротивление от трения качения колес по рельсам сопротивление от подъемов сопротивление воздушной среды сопротивление от ударов на стыках и неровностях пути Тест 32 Снижение силы сопротивления движению от трения качения достигается за счет уменьшения: нагрузки от колесных пар на рельсы диаметра колес твердости материала колес и рельсов все ответы верны Тест 33 Чем определяется необходимое количество колесных пар у локомотива. a) Числом тележек. b) Числом колесно-моторных блоков. c) Массой локомотива и допускаемой нагрузкой от колесной пары на рельсы. d) Материалом Тест 34 Последовательность спрямления профиля пути a) Спрямить выбранные участки профиля пути b) Спрямить участки в плане пути c) Выбрать участки для спрямления профиля пути d) Расчитать длины кривых плана пути, заданных градусами центрального угла Тест 35 Уравнение движения поезда в общем виде это: а)связи между силами, действующими на поезд, длинной поезда и ускорением его движения б)связи между силами, действующими на поезд, массой поезда и ускорением его движения в)связи между внешними силами, действующими на поезд, массой поезда и ускорением его движения г)связи между силой тяги и силой сопротивления, действующими на поезд, длинной поезда и ускорением его движения Тест 36 Удельное сопротивление движению вагонов с увеличением нагрузки на ось: а)Увеличивается б)Уменьшается в)Остается неизменным Тест 37 Основное удельное сопротивление движению состава зависит от: а)скорости движения б)нагрузки на ось в)скорости движения и нагрузки на ось Тест 38 Продольный профиль железнодорожного пути (профиль пути) это: а)Вид железнодорожного пути сверху б)Проекция железнодорожного пути на горизонтальную плоскость в)Вертикальный разрез железнодорожного пути Тест 39 Модель поезда в теории локомотивной тяги это: а)Материальная точка с массой поезда в центре его тяжести б)Система масс локомотивов и вагонов в)Система масс вагонов Тест 40 Выбрать верные варианты ответа Элемент профиля пути это: а)Подъём б)Спуск в)Вид железнодорожного пути сверху г)Площадка Тест 41 Что называется сцепным весом? а) вес приходящийся на весь локомотив б) вес приходящийся на сцепные КП в) вес приходящийся на сцепные КП, которые связаны с ТЭД г) часть веса приходящегося на ось Тест 42 Уравнение движения поезда в общем виде можно записать: а) F_y1=m dv/dt б) F_y=m(1+γ)dv/dt. в) F_y=(m+∑▒J_в/(R_В^2 )+∑▒J_д/(R_Д^2 )+∑▒(J_я μ^2)/(R_Д^2 )) dv/dt г) F_y=γ(1+m)dv/dt Тест 43 Какое торможение применяют при создание тормозных сил? а) электрическое и пневматическое торможение б)электропневматическое и пневматическое торможение в) механическое и электрическое г) электрическое и реостатное Тест 44 На какую пару сил можно разложить крутящий момент(Mк) ? а) F1; F б) F2; F1 в) F1; Gк г) F2; F Тест 45 Выберите верное утверждение А: Силы сопротивления движению поезда действуют во всех режимах движения Б: В режиме холостого хода на поезд не действуют никакие силы а) верно только А б) верно только Б в) оба утверждения верны г) оба утверждения не верны Тест 46 Какие задачи решает ТТП: Выберите 3 верных утверждения: а) обеспечение безопасности движения поездов б) соблюдение графика движение поезда в) соблюдение тяги во время движение поезда г) обеспечение экономичности поездной работы Тест 47 Формула определения фиктивного подъема для элементов профиля пути, не подлежащим к спрямлению а) i_c^'=(i_1∙S_1+i_2∙S_2+⋯+i_n∙S_n)/(S_1+S_2+⋯+S_n ) б) i_c^''=700/S_c ∑_(i=1)^n▒S_kpi/R_kpi в) i_c^''=700/R_kpi г) i_c = ±i_c^' + i_c^'' Тест 48 Какие действующие на поезд силы относятся к управляемым? а) сила тяги; сила сопротивления движению поезда б) сила тяги; сила сопротивления воздуха; тормозная сила; в) сила сопротивления движению поезда г) тормозная сила; сила тяги Тест 49 На характер поступательного движения всей системы влияют а) только внешние силы или их составляющие, направленные по ходу движения или в противоположную сторону б) внутренние силы качения подшипника в КП и неровности пути в) Поперечные силы во время движения поезда и силы возникающие от рельс Тест 50 Причины нестабильности тяговых свойств локомотива можно классифицировать а) конструкционные и внешние б) внешние и условные в) управляемые и неуправляемые Тест 51 Выберите неверное К внутренним причинам нестабильности тяговых свойств локомотива относится а) разница диаметров КП б) состояние поверхностей колеса и рельса в) влияние схемы соединения ТЭД г) разница частот вращения ТЭД Тест 52 Выберите неверное К внешним причинам нестабильности тяговых свойств локомотива относятся а) различные жесткости тяговых характеристик ТЭ б) колебание подрессоренной части локомотива в) состояние поверхностей колеса и рельса г) равномерность распределения веса локомотива по КП Тест 53 Формула определения фиктивного подъема для элементов профиля пути подлежащим к спрямлению а) i_c^'=(i_1∙S_1+i_2∙S_2+⋯+i_n∙S_n)/(S_1+S_2+⋯+S_n ) б) i_c^''=700/S_c ∑_(i=1)^n▒S_kpi/R_kpi в) i_c^''=700/R_kpi г) i_c = ±i_c^' + i_c^'' Тест 54 Формула общей крутизны спрямляемых элементов а) i_c^'=(i_1∙S_1+i_2∙S_2+⋯+i_n∙S_n)/(S_1+S_2+⋯+S_n ) б) i_c^''=700/S_c ∑_(i=1)^n▒S_kpi/R_kpi в) i_c^''=700/R_kpi г) i_c = ±i_c^' + i_c^'' Тест 55 Формула для определения веса состава а) Q=(F_кр-P_л (ω_0^ +i_р))/(ω_0^ ) б) Q=(F_кр-P_л (ω_0^''+i_р))/(ω_0^'+i_р ) в) Q=(F_кр-P_л (ω_0^'+i_р))/(ω_0^''+i_р ) г) Q=(F_кр-P_л (ω_0^''+i_р))/(ω_0^' ) Тест 56 Формула для проверки веса состава на трогание с места на станции или остановочных пунктах а) Q_тр=F_ктр/(ω_тр^ +i_тр )+P_л б) Q_тр=F_ктр/(ω_тр^ +i_тр )+P_л в) Q_тр=F_ктр/(ω_тр^ +i_тр )-P_л г) Q_тр=F_ктр/(ω_тр^''+i_тр )-P_л Тест 57 Формула для определения величины расчетного тормозного коэффициента а) φ_кр=(∑▒К_р )/(Q_тр-P_л ) б) φ_кр=(∑▒К_р )/(Q+P_л ) в) φ_кр=(∑▒К_р )/(Q-P_л ) г) φ_кр=(∑▒К_р )/(Q_тр+P_л ) Тест 58 Формула движения поезда в режиме тяге а) F_у=F_к±W б) F_у=±W в) F_у=B_т+W Тест 59 Формула движения поезда в режиме выбега а) F_у=F_к±W б) F_у=±W в) F_у=B_т+W Тест 60 Формула движения поезда в режиме торможения а) F_у=F_к±W б) F_у=±W в) F_у=B_т+W Тест 61 Выберите неверное Какие методы используются в методологии исследования тяги поездов а) индукция б) известные факты в) анализ г) выдвигаемы гипотезы Тест 62 Выберите верное: Режим тяги - а) действуют силы тяги и силы сопротивления движения. Ускорение больше нуля, движение поезда равноускоренное. б) силы тяги и торможения отсутствуют, есть сила сопротивления движения, ускорение равно 0, движение поезда равноускоренное в) действуют силы тяги, силы торможения и силы сопротивления движения. Ускорение больше нуля, движение поезда равновесное. Тест 63 Выберите верное Режим выбега - а) торможение отсутствует, есть сила тяги и сила сопротивления движения, ускорение равно 0, движение поезда равновесное б) силы тяги и торможения отсутствуют, есть сила сопротивления движения, ускорение равно 0, движение поезда равновесное в) силы тяги отсутствуют, есть силы торможения и сопротивление движения. Ускорение больше 0, движение равнозамедленное Тест 64 Выберите верное Режим торможения - а) действуют силы тяги и силы сопротивления движения. Ускорение больше нуля, движение поезда равноускоренное. б) силы тяги и торможения отсутствуют, есть сила сопротивления движения, ускорение равно 0, движение поезда равноускоренное в) силы тяги отсутствуют, есть силы торможения и сопротивление движения. Ускорение больше 0, движение равнозамедленное Тест 65 Важнейшая характеристика локомотив является а) тормозная характеристика б) временная характеристика в) тяговая характеристика г) характеристика разгона Тест 66 Решение тормозной задачи состоит а) в определении максимально допустимой скорости движения поезда по наиболее крутому спуску участка при заданных тормозных средствах, принятом тормозном пути, для заданной длины станции. б) в определении максимально допустимой скорости движения поезда по наиболее крутому спуску и принятом тормозном пути. в) в определении максимально допустимой скорости движения поезда по наиболее крутому спуску участка при заданных тормозных средствах и принятом тормозном пути. г) в определении максимально допустимой скорости движения поезда по расчетному спуску участка при заданных тормозных средствах и принятом тормозном пути, для заданной длины станции. Тест 67 Выберите неверное К основному сопротивлению движения поезда относится а) сопротивление трения скольжения колес по рельсам б) сопротивление воздушной среды в) сопротивления состава при движению на уклонах г) сопротивление трения качения колес по рельсам Тест 68 Ограничение силы тяги по сцеплению заключается в том, что а) наибольшая сила тяги тепловоза не должна превышать силу сцепления колес с рельсами уменьшением длины штанг б) наибольшая сила тяги тепловоза должна превышать силу сцепления колес с рельсами увеличением длины штанг в) наименьшая сила тяги тепловоза должна превышать силу сцепления колес с рельсами уменьшением длины штанг Тест 69 Дополнительное сопротивление возникает выберите неверное а) при преодолении подъемов б) при низкой температуре в) при сопротивлении воздушной среды г) при сильном встречном или боковом ветре |  |

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-4.2: Определяет оптимальные режимы движения поезда и выполняет расчет скорости подвижного состава для оценки состояния безопасности движения | Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты, определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия, определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. |
| В рамках выполнения расчетно-графической работы необходимо выполнить расчеты по следующим разделам: Общие указания по выполнению расчетно-графической работы 1.Излагаются требования для выполнения работы (основные положения). 2.Обсуждается структура работы. 3. Обсуждение преподавателя со студентами основных положений по выполнению работы. РГР необходимо выполнять осмысленно, применяя расчетные формулы и тщательно продумывая выводы и результаты. Совершенно недопустимо механическое применение формул и выполнение по ним расчетов. Методические указания, которые приводятся ниже, не избавляют студентов от необходимости глубоко и внимательно разобраться в рассматриваемых вопросах, используя соответствующие рекомендуемые источники. Тема: Основы тяговых расчетов 1. Цель данного раздела (выполнение тяговых расчетов). 2. Провести анализ и спрямление профиля пути. 3.Установить величины расчетного подъема, максимального спуска и подъема. Вопросы 1. В соответствии с какими требованиями необходимо выполнять точность вычислений? 2. При построении каких графических зависимостей следует пользоваться только масштабами, приведенными в таблице методических указаний? 3. Для чего необходимо спрямлять профиль пути? 4.В процессе спрямления какие ограничения необходимо учитывать? 5. Что необходимо что бы расчеты скорости и времени движения поезда по участку были достаточно точными? 6. Как определить абсолютную величину разности между уклоном спрямляемого участка и уклоном проверяемого элемента? 7. Какие элементы спрямляемой группы подлежат проверке? 8. Абсолютная величина разности между уклоном спрямляемого участка и уклоном проверяемого элемента как определяется? 9. На спрямленных элементах расположенные кривые чем заменяется? 10. Знак крутизны окончательного уклона спрямленного участка в продольном профиле пути какого знака может быть? Определение массы состава, числа вагонов и осей состава, длины поезда и состава - Иметь представление о расчетном подъеме и как его определить - Уметь определять массу состава для выбранного расчетного подъема - Уметь определять массу состава, число вагонов - Уметь определять длину поезда и состава ВОПРОСЫ - Что называется расчетным подъемом? - Единица измерения расчетной силы тяги локомотива? - Если длина поезда меньше или равна длине приемо-отправочных путей станций заданного участка, что это означает? - Если же вычисленная длина поезда получилась больше длины приемо-отправочных путей, указанной в задании, что необходимо предпринять? Проверка массы состава на трогание с места, определение величины расчетного тормозного коэффициента 1. Проверка массы состава на трогание с места на станции или остановочных пунктах 2 . Определение удельного сопротивления состава при трогании с места 3. Расчетный тормозной коэффициент поезда 4. Исходные данные для ввода в ЭВМ ВОПРОСЫ - Как определить силу тяги локомотива при трогании с места? - Обосновать для чего должно выдерживаться условие >? - Что называется расчетным тормозным коэффициентом поезда? - Для того чтобы составить массив сил тяги локомотива, что необходимо предпринять? Тема: Решение тормозной задачи - Рассмотреть основные критерии решения тормозной задачи. - Построение графической зависимости удельных замедляющих сил при экстренном торможении. Вопросы 1. Где необходимо учитывать результаты решения тормозной задачи? 2. Чтобы поезд мог быть всегда остановлен на расстоянии, не превышающим длины полного тормозного пути, что необходимо предпринять? 3. Почему тормозной путь т = 1200 м? 4. Как называется скорость поезда, при которой начинается торможение и устанавливающаяся в результате торможения? 5. Какое время называется периодом подготовки тормозов к действию? 6. Как строится графическая зависимость удельных замедляющих сил при экстренном торможении от скорости ? Тема: Построение кривых скорости Построение диаграммы удельных равнодействующих (ускоряющих и замедляющих) сил. Эта диаграмма строится по данным распечатки с ЭВМ. Вопросы Как построить диаграмму удельных равнодействующих (ускоряющих и замедляющих) сил, для следующих режимов: - Режим тяги ; - Режим холостого хода ; - Режим служебного торможения . - При выполнении тяговых расчетов необходимо к какому результату стремиться? - Чтобы время движения поезда по перегонам было минимальным, что необходимо для этого предпринимать? - При достижении поездом скорости 40-60 км/ч на площадке или спуске, что необходимо учитывать? - Когда локомотив входит на входные стрелки, центр массы поезда находится от них на каком расстоянии? Когда это необходимо учитывать? И чему равна допускаемая скорость движения в этом случае? Построение кривой времени . Определение технической скорости движения поезда. План проведения занятия Построение кривой времени, является результатом графического интегрирования уравнения движения поезда, а также диаграмм равнодействующих сил, являющихся основой для такого интегрирования. Цель практического занятия – обсудить вопросы, касающиеся построению кривой времени. Вопросы - От чего зависит построение кривой времени? - Построение первого и последующих элементов графика t=f(s)? - Как определяется техническая скорость движения поезда? Тема: Эксплуатация локомотивов Одной из проблем при организации движения поездов является рациональное использование локомотивного парка, данному вопросу и посвящено это занятие. Вопросы 1. Определить пункты технического обслуживания ТО-2 локомотивов и их экипировки. 2. Составить расписание движения поездов на заданном участке. 3. Составить расчетные ведомости оборота локомотивов на участке обращения. 4. Разработать график оборота локомотивов и определить потребность локомотивов для заданных размеров движения. |  |
| Задача №1 Определите вес локомотива, если расчётная сила тяги = 50600 кгс., расчетный вес локомотива = 276 тс., основное удельное сопротивление локомотива =2.3 кгс/т, основное удельное сопротивление состава = 1,1 кгс/т. Таблица – Спрямленный профиль. Длина элемента s, м.; Крутизна элемента i, ‰; Кривые; Примечание. Skp, м.; Rkp, м.. 500; +1,5; -; -; Станция А. 700; -2,0; 200; 1000. 600; +5,4; 300; 800; -. 800; +7,8; -; -; -. Задача №2 Найти расчетный тормозной коэффициент, если сумма сил нажатия тормозных осей локомотива = 144тс., суммарная сила нажатия тормозных осей состава = 1928 тс., вес локомотива = 5372 т., расчетный вес локомотива = 276 тс. Задача №3 Найти суммарную силу нажатия тормозных осей состава, оборудованного чугунными колодками, если его расчётный вес 5300 т., в составе 60 шт. 4-ех осных, 5 шт. 6-ти осных, 3 шт. 8-ми осных вагонов, доля тормозных осей состава = 0,9 . Таблица – Сила нажатия колодок Режимы; Нагрузка на ось; Чугунные колодки; Композиционные колодки. Порожний; gср < 10; 3,5; 3,5. Средний; 10≤gср≤16; 5,0; 7,0. Порожний; gср≥16; 7,0; 8,5. Задача №4 Чему будет равна сумма сил нажатия тормозных осей локомотива, если суммарная сила нажатия осей состава = 2000 тс., а сумма расчетных сил нажатия на тормозные оси поезда = 1700 тс. ? Задача №5 Поезд массой m = 500 т., двигаясь равно замедленно, в течении времени t=1 мин уменьшает свою скорость от 40 км/ч, до 28 км/ч. Найти силу торможения F. Задача №6 Найти число осей состава, если g_4 〖=80 g〗_6=150 g_8=160, где g_4,g_6 〖,g〗_8- вес соответственно 4-,6-,8-осных грузовых вагонов. Вес состава 5000 т. В составе 80% 4-осных вагонов, 15% - 6-осных вагонов, 5% 8-осных вагонов. Задача №7 Определить величину средневзвешенного основного удельного сопротивления состава, если вес состава поезда при руководящем уклоне 10% равен 3350т., расчетная сила тяги локомотива = 40300 кгс, вес локомотива P=250 т., а основное удельное сопротивление его = 1,3 кгс/т. Задача №8 Средневзвешенное основного удельного сопротивления поезда при движении в режиме тяги равно 1,84 кгс/т. Определить вес локомотива, если вес состава равен 2700 т., основное удельное сопротивление локомотива = 2,3 кгс/т., а средневзвешенное основное удельное сопротивление состава = 1,8 кгс/т. Задача №9 Определить крутизну расчетного подъема участка, если известно, что электровоз серии ВЛ60Р ведет по этому подъему состав весом 3600т. Средневзвешенное основного удельного сопротивления состава при расчётной скорости = 1,65 кгс/т, а основное удельное сопротивление локомотива = 29 кгс/т. Задача №10 Определить расчётную массу состава грузового поезда с электровозом ВЛ10У по устатку с расчётным подъем 10,7 ‰. Состав сформирован из четырехосных полувагонов, 50% которых имеют роликовые подшипники. Масса брутто приходящаяся на ось груженного вагона, составляет 17,5 т. Задача №11 На каком наибольшем подъеме тепловоз серии ТЭ10 может взять с места остановившийся состав весом 2400 т., сформированный из вагонов (на подшипниках скольжения), средняя нагрузка от оси которых на рельсы составляет 20т. Задача №12 Поезд массой 1500 т, трогаясь с места, через 25 с набрал скорость 5 м/с, определите силу тяги. Задача №13 Найти расчетный вес локомотива, если сумма сил нажатия тормозных осей локомотива = 144 тс., суммарная сила нажатия тормозных осей состава = 1928 тс., вес локомотива = 5372 т., расчетный тормозной коэффициент = 0.4 тс. Задача №14 Определить удельное сопротивление при трогании с места состава, состоящего из 60% вагонов на роликовых подшипниках и 40% вагонов на подшипниках скольжения. Средняя масса вагонов приходящаяся на одну ось, q_0=18т. Задача №15 Основное удельное сопротивление 8-осных грузовых вагонов =1.1 кгс/тс, Расчётная скорость локомотива = 24.2 км/ч. Найти среднюю нагрузку от осей на рельсы 8-осных грузовых вагонов |
| ПК-4.2: Определяет оптимальные режимы движения поезда и выполняет расчет скорости подвижного состава для оценки состояния безопасности движения | Обучающийся владеет: технологией составления тяговой характеристики локомотива, методами нормирования расхода ресурсов на тягу поездов. |
| В рамках выполнения РГР необходимо выполнить расчеты по следующим разделам: Примеры заданий Задание №1 Спрямить профиль пути, который состоит в замене двух или нескольких смежных элементов продольного профиля пути одним элементом, длина которого sc равна сумме длин спрямляемых элементов (s1, s2, …,sn), т.е. sc = s1+s2+…+sn, (1) а общая крутизна спрямляемых элементов вычисляется по формуле =, (2) где …, - крутизна элементов спрямляемого участка. Чтобы расчеты скорости и времени движения поезда по участку были достаточно точными, необходимо выполнить проверку каждого спрямляемого элемента на возможность спрямления по формуле: ; (3) где si – длина спрямляемого элемента, м; - абсолютная величина разности между уклоном спрямляемого участка и уклоном проверяемого элемента, ‰, т.е. . Проверке по формуле (3) подлежит каждый элемент спрямляемой группы, но прежде всего тогда, когда спрямляемые соседние элементы резко отличаются друг от друга по крутизне и по длине. На спрямленных элементах возможно расположение кривых, которые заменяются фиктивным подъемом. Величина фиктивного подъема определяется по формуле: (4) где - длина и радиус кривых в пределах спрямленного участка, м. Если элемент профиля не подлежит спрямлению, а на нем расположена кривая, то фиктивный подъем от кривой определяется по формуле , (5) где - радиус кривой, м. Окончательный уклон спрямленного участка в продольном профиле пути равен: . (6) Необходимо заметить, что знак крутизны может быть и положительным (для подъемов), и отрицательным (для спусков); знак крутизны фиктивного подъема от кривой всегда положительный. Это обязательно надо учитывать при вычислениях. Задание №2 Определить массу состава для выбранного расчетного подъема определяют, исходя из расчетных параметров локомотива и состава, по следующей формуле: , (7) где - расчетная сила тяги локомотива, кгс (см. табл. 23 для тепловозов и табл.16 для электровозов в /2/); - расчетная масса локомотива, т (см. табл.5 в /2/) ; - основное удельное сопротивление локомотива в режиме тяги, кгс/т; - основное удельное сопротивление состава, кгс/т; - крутизна расчетного подъема, ‰. Основное удельное сопротивление локомотива подсчитывают по формуле: , (8) где - расчетная скорость локомотива, км/час (см. табл.5 в /2/). Основное удельное сопротивление состава определяют по формуле: , (9) где - соответственно доли (не проценты) 4-, 6-,8-осных грузовых вагонов в составе; - основное удельное сопротивление 4-осных грузовых вагонов на подшипниках качения, кгс/т. ; (10) - основное удельное сопротивление 4-осных грузовых вагонов на конических подшипниках , кгс/т: ; (11) - основное удельное сопротивление 6-осных вагонов, кгс/т: (12) - основное удельное сопротивление 8-осных вагонов, кгс/т. . (13) Здесь - средняя нагрузка от оси на рельсы соответственно 4-, 6-, 8-осных грузовых вагонов т/ось: ; (14) где - массы соответственно 4-, 6-, 8-осных грузовых вагонов, т. (см. исходные данные). Задание №3 Определить число вагонов и осей состава, длину поезда и состава Число вагонов в составе определяется по формулам: , (15) где - массы соответственно 4-, 6-, 8-осных вагонов. Полученные количества вагонов необходимо округлить до целых числовых значений. Длины вагонов принимаются равными: 4-осного – 15 м, 6-осного – 17 м, 8-осного – 20 м. Число осей состава определяем так: . (16) Длину состава и поезда определяем по формулам: , (17) где - длина локомотива, м (см табл.12 в /2/; - длина состава, м; 10 м – запас длины на неточность установки поезда. Проверка возможности установки поезда на приемо-отправочных путях выполняется по соотношению: , (18) где - длина приемо-отправочных путей, м. |  |
| Задание № 4 Проверяют массу состава на трогание с места Масса состава проверяется на трогание с места на станции или остановочных пунктах по формуле: , (19) где - сила тяги локомотива при трогании с места, кгс (см табл.24 для тепловозов или табл.27 для электровозов ; - масса локомотива, т; - удельное сопротивление состава при трогании с места, кгс/т; - величина подъема на станции или остановочном пункте, крутизна которого наибольшая, ‰. =, (20) Задание № 5 Определяют величины расчетного тормозного коэффициента Расчетным тормозным коэффициентом поезда называется отношение суммы тормозных расчетных сил нажатия всех тормозных колодок к массе поезда. Расчетный тормозной коэффициент определяется по формуле: , (21) где - сумма расчетных сил нажатия на тормозные оси поезда, т; , (22) где - сумма сил нажатия тормозных осей локомотива, т; - суммарная сила нажатия тормозных осей состава, т; (23) где - сила нажатия колодок на ось локомотива, т /ось, (см. табл.4 в /2/; - число тормозных осей локомотива (6 – для электровоза ВЛ60; 8 – для электровозов ВЛ8,ВЛ10,ВЛ80; 12 – для электровоза ВЛ11 и всех серий тепловозов). , (24) где - доля (не проценты) тормозных осей состава; - сила нажатия колодок на одну ось вагона в зависимости от типа вагонов, колодок и режимов торможения в зависимости от загрузки вагонов (табл.5), т/ось; – число осей состава. Для того, чтобы рассчитать , сначала нужно определить среднюю нагрузку на ось состава, которая определяется по формуле: , т/ось. (25) Задание № 6 Решают тормозную задачу математическим и графическим способом. Полный (расчетный) тормозной путь: , (26) где - путь подготовки тормозов к действию, на протяжении каждого торможения поезда (от момента установки ручки крана машиниста в тормозное положение до включения тормозов поезда); - действительный тормозной путь, на протяжении которого поезд движется с действующими в полную силу тормозами. Задание № 6 Строят кривую скорости и времени движения поезда по перегону Для того сначала строят диаграмму удельных равнодействующих (ускоряющих и замедляющих) сил, для следующих режимов: режим тяги ; режим холостого хода ; режим служебного торможения . 2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации # Вопросы к зачету ПК-4.2: Определяет оптимальные режимы движения поезда и выполняет расчет скорости подвижного состава для оценки состояния безопасности движения 1.Технико – экономические преимущества электрической тяги. 2.Реализация силы тяги при различном соединении тяговых электродвигателей. 3.Общие сведения о силах сопротивления и их классификация. 4.Вывод уравнения движения поезда. 5.Ограничения силы тяги по сцеплению. Тяговая характеристика локомотивов. Образование силы тяги (расчет и построение тяговой характеристики, расчет силы тяги, коэффициент сцепления колеса с рельсом, вращающий момент). 2.Ограничения силы тяги по условиям сцепления колес с рельсами, по условиям реализации мощности дизеля, по наибольшей (конструктивной) скорости (расчет и построения тяговой характеристики, пороговая скорость, ее определение, ограничители силы тяги). 6.Дополнительное сопротивление от уклона пути. 7.Вывод уравнения движения поезда на основе II закона Ньютона. 8.История развития ЭПС. 9.Основной закон локомотивной тяги. 10.Определение расхода электроэнергии электровоза переменного тока. 11.К.П.Д. электрической тяги. 12.Сопротивление от ударов колес на стыках рельсов. 13.Общие понятия о силах действующих на движущийся поезд. 14.Расчет тормозного коэффициента поезда. 15.Сопротивления от трения между шейками осей и подшипников. 16.Определение массы состава для выбранного расчетного подъема. 17.Графическое решение тормозной задачи. 18.Сопротивление от качения колес по рельсам. 19.Построение кривой V=f (S) способом МПС. 20.Сила сцепления с учетом упругости материала бандажа и рельса. 21.Общее сопротивление поезда. 22.Определение нагрева обмоток тяговых электродвигателей. 23.Процесс создания силы тяги в результате взаимодействия движущих колес локомотива с рельсовым путем. 24.Определение массы состава для выбранного расчетного подъема. 25.Влияние физических и эксплуатационных факторов на коэффициент сцепления 26.Ограничение силы тяги электровоза по тяговым электродвигателям. 27.Определение виртуального коэффициента участка пути. 28.Определение и значение тормозной силы. 29.Проверка массы состава на трогание с места. 30.Тормозная сила от действия тормозных колодок. 31.Определение расхода электроэнергии электровоза постоянного тока 32.Сопротивление от трения скольжения колес по рельсам. 33.Определение времени хода поезда способом равномерных скоростей. 34.Сопротивление от воздействия воздушной среды. 35.Принципы нормирования расхода электроэнергии на тягу поездов. 36.Дополнительное сопротивление от кривизны пути. 37.Спрямление профиля пути. Цель спрямления и техника его выполнения. 38.Дополнительное сопротивление при трогании с места. 39.Экономия электроэнергии на тягу поездов. 40.Определение виртуального коэффициента для участка пути. 41.Расчетные формулы для определения удельного основного сопротивления вагонов и локомотивов. 42.Определение максимально допустимой скорости движения поезда на наиболее крутом спуске. Меры по снижению сопротивления. Перечень вопросов для подготовки к защите РГР 1. В соответствии с какими требованиями необходимо выполнять точность вычислений? 2. При построении каких графических зависимостей следует пользоваться только масштабами, приведенными в таблице методических указаний? 3. Для чего необходимо спрямлять профиль пути? 4.В процессе спрямления какие ограничения необходимо учитывать? 5. Что необходимо что бы расчеты скорости и времени движения поезда по участку были достаточно точными? 6. Как определить абсолютную величину разности между уклоном спрямляемого участка и уклоном проверяемого элемента? 7. Какие элементы спрямляемой группы подлежат проверке? 8. Абсолютная величина разности между уклоном спрямляемого участка и уклоном проверяемого элемента как определяется? 9. На спрямленных элементах расположенные кривые чем заменяется? 10. Знак крутизны окончательного уклона спрямленного участка в продольном профиле пути какого знака может быть? 11. Что называется расчетным подъемом? 12. Единица измерения расчетной силы тяги локомотива? 13. Если длина поезда меньше или равна длине приемо-отправочных путей станций заданного участка, что это означает? 14. Если же вычисленная длина поезда получилась больше длины приемо-отправочных путей, указанной в задании, что необходимо предпринять 15. Как определить силу тяги локомотива при трогании с места? 16. Обосновать для чего должно выдерживаться условие > ? 17. Что называется расчетным тормозным коэффициентом поезда? 18. Для того чтобы составить массив сил тяги локомотива, что необходимо предпринять? 19. Почему тормозной путь т = 1200 м? 20. Как называется скорость поезда, при которой начинается торможение и устанавливающаяся в результате торможения? 21. Какое время называется периодом подготовки тормозов к действию? 22. Как строится графическая зависимость удельных замедляющих сил при экстренном торможении от скорости ? 23. Как построить диаграмму удельных равнодействующих (ускоряющих и замедляющих) сил, для следующих режимов: Режим тяги Режим холостого хода Режим служебного торможения 24. При достижении поездом скорости 40-60 км/ч на площадке или спуске, что необходимо учитывать? 25. Когда локомотив входит на входные стрелки, центр массы поезда находится от них на каком расстоянии? Когда это необходимо учитывать? И чему равна допускаемая скорость движения в этом случае? |  |

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по защите расчетно-графической работы

«Отлично» (5 баллов) – получают студенты, оформившие РГР в соответствии с предъявляемыми требованиями, в котором отражены все необходимые результаты процесса движения поезда без арифметических и графических ошибок, а также грамотно ответившие на все встречные вопросы преподавателя.

«Хорошо» (4 балла) – получают студенты, оформившие РГР в соответствии с предъявляемыми требованиями, в котором отражены все необходимые результаты процесса движения поезда без грубых ошибок. При этом при ответах на вопросы преподавателя студент допустил не более одной грубой ошибки или двух негрубых ошибок.

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают студенты, оформившие РГР в соответствии с предъявляемыми требованиями, в котором отражены все необходимые результаты процесса движения поезда. При этом при ответах на вопросы преподавателя студент допустил две-три грубые ошибки или четыре негрубых ошибок.

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно».

Виды ошибок:

- грубые: неумение выполнять типовые расчеты определение спрямление профиля пути; массы состава; построение графических зависимостей.

- негрубые: неточности в выводах процесса движения поезда.

Описание процедуры оценивания «защита расчётно-графической работы»

Оценивание итогов выполнения РГР проводится преподавателем за которым закреплено руководство РГР.

По результатам проверки представленного к защите РГР обучающийся допускается к его защите при условии соблюдения перечисленных условий:

– выполнены все задания;

– отсутствуют ошибки;

– оформлено в соответствии с требованиями.

В том случае, если содержание работы не отвечает предъявляемым требованиям, то он возвращается автору на доработку. Обучающийся должен переделать работу с учетом замечаний. Если сомнения вызывают отдельные аспекты работы, то в этом случае они рассматриваются во время публичной защиты.

Защита РГР представляет собой устный публичный доклад обучающегося о результатах выполнения работы, ответы на вопросы преподавателя.

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой

«Отлично» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок

«Хорошо» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.

«Удовлетворительно» – студент допустил существенные ошибки.

«Неудовлетворительно» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.