Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Комплект оценочных материалов

Образовательная программа «Локомотивы»

Специальность 23.05.03 Подвижной состав железных дорог

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.8 Оценивает функциональные возможности механизмов разных видов путем проведения инженерных расчетов типовых деталей машин | Б1.О.27 Детали машин и основы конструирования | Обучающийся знает: основные элементы и детали машин: соединения деталей машин; передачи; методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных соединений и резьбовых соединений; основы конструирования машин; стадии разработки проектной документации; принципы работы отдельных деталей и их взаимодействия в машине; Обучающийся умеет: выполнять расчеты типовых элементов технологических машин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость при простых видах деформации (по методам допускаемых напряжений); применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного состава; разрабатывать конструкторскую документацию. | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь вставляются те, которые относятся к указанному индикатору и цветом выделяются ключевые слова, относящиеся к заданию. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 1. 3 мин А | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.8 Оценивает функциональные возможности механизмов разных видов путем проведения инженерных расчетов типовых деталей машин | Б1.О.27 Детали машин и основы конструирования | Обучающийся знает: основные элементы и детали машин: соединения деталей машин; передачи; методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных соединений и резьбовых соединений; основы конструирования машин; стадии разработки проектной документации; принципы работы отдельных деталей и их взаимодействия в машине; Обучающийся умеет: выполнять расчеты типовых элементов технологических машин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость при простых видах деформации (по методам допускаемых напряжений); применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного состава; разрабатывать конструкторскую документацию. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите вид разъёмного соединения с представленными изображениями Виды разъёмных соединений; Изображения. А) Шпоночное; 1). Б) Шлицевое; 2). В) Винтовое; 3). Г) Болтовое; 4). Д) Шпилечное; 5). Е) Штифтовое; 6). | А4Б6В2Г1Д3Е5 |
| 2. 3 мин А | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.8 Оценивает функциональные возможности механизмов разных видов путем проведения инженерных расчетов типовых деталей машин | Б1.О.27 Детали машин и основы конструирования | Обучающийся знает: основные элементы и детали машин: соединения деталей машин; передачи; методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных соединений и резьбовых соединений; основы конструирования машин; стадии разработки проектной документации; принципы работы отдельных деталей и их взаимодействия в машине; Обучающийся умеет: выполнять расчеты типовых элементов технологических машин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость при простых видах деформации (по методам допускаемых напряжений); применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного состава; разрабатывать конструкторскую документацию. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите вид неразъёмного соединения с представленными изображениями Виды неразъёмных соединений; Изображения. А) Паяное; 1). Б) Клеевое; 2). В) Клёпаное; 3). Г) Сварное; 4). Д) Сшивное; 5). Е) С гарантированным натягом; 6). | А5Б4В2Г3Д6Е1 |
| 3. 3 мин А | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.8 Оценивает функциональные возможности механизмов разных видов путем проведения инженерных расчетов типовых деталей машин | Б1.О.27 Детали машин и основы конструирования | Обучающийся знает: основные элементы и детали машин: соединения деталей машин; передачи; методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных соединений и резьбовых соединений; основы конструирования машин; стадии разработки проектной документации; принципы работы отдельных деталей и их взаимодействия в машине; Обучающийся умеет: выполнять расчеты типовых элементов технологических машин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость при простых видах деформации (по методам допускаемых напряжений); применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного состава; разрабатывать конструкторскую документацию. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите наименование механизма с изображениями Виды механизмов; Изображения. А) Кривошипно-кулисный механизм; 1). Б) Кривошипно-ползунный механизм; 2). В) Фрикционная передача; 3). Г) Кулачковый механизм; 4). Д) Червячная передача; 5). Е) Цилиндрическая передача; 6). | А3Б1В2Г5Д6Е4 |
| 4. 3 мин А | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.8 Оценивает функциональные возможности механизмов разных видов путем проведения инженерных расчетов типовых деталей машин | Б1.О.27 Детали машин и основы конструирования | Обучающийся знает: основные элементы и детали машин: соединения деталей машин; передачи; методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных соединений и резьбовых соединений; основы конструирования машин; стадии разработки проектной документации; принципы работы отдельных деталей и их взаимодействия в машине; Обучающийся умеет: выполнять расчеты типовых элементов технологических машин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость при простых видах деформации (по методам допускаемых напряжений); применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного состава; разрабатывать конструкторскую документацию. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите наименование передач зацеплением с изображениями Основные виды передач зацеплением; Изображения. А) Цилиндрическая с внутренним зацеплением; 1). Б) Червячная; 2). В) Реечная; 3). Г) Цилиндрическая с внешним зацеплением; 4). Д) Коническая; 5). Е) Винтовая; 6). | А3Б4В6Г1Д2Е3 |
| 5. 3 мин Б мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.8 Оценивает функциональные возможности механизмов разных видов путем проведения инженерных расчетов типовых деталей машин | Б1.О.27 Детали машин и основы конструирования | Обучающийся знает: основные элементы и детали машин: соединения деталей машин; передачи; методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных соединений и резьбовых соединений; основы конструирования машин; стадии разработки проектной документации; принципы работы отдельных деталей и их взаимодействия в машине; Обучающийся умеет: выполнять расчеты типовых элементов технологических машин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость при простых видах деформации (по методам допускаемых напряжений); применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного состава; разрабатывать конструкторскую документацию. | Укажите верную последовательность основных этапов проектирования машин: 1) Разработка эскизного проекта 2) Разработка документации для изготовления изделия 3) Разработка технического предложения 4) Корректировка документации по результатам изготовления и испытания изделия 5) Разработка технического задания 6) Разработка технического проекта | 5; 3; 1; 6; 2; 4. |
| 6. 3 мин Б мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.8 Оценивает функциональные возможности механизмов разных видов путем проведения инженерных расчетов типовых деталей машин | Б1.О.27 Детали машин и основы конструирования | Обучающийся знает: основные элементы и детали машин: соединения деталей машин; передачи; методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных соединений и резьбовых соединений; основы конструирования машин; стадии разработки проектной документации; принципы работы отдельных деталей и их взаимодействия в машине; Обучающийся умеет: выполнять расчеты типовых элементов технологических машин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость при простых видах деформации (по методам допускаемых напряжений); применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного состава; разрабатывать конструкторскую документацию. | Укажите верную последовательность расчёта и конструирования валов редуктора : 1) Расчёт вала на выносливость. Определение коэффициента запаса прочности в каждом опасном сечении вала и сравнение его значения с допускаемым. 2) Уточнённый расчёт валов на совместное действие изгибающего и крутящего моментов. Для каждого характерного сечения вала определяется эквивалентный момент и рассчитывается уточнённый диаметр, значение которого не должно превышать указанное на эскизе вала. 3) Определение диаметра и длины ступеней (участков) валов. Эскизная проработка валов. 4) Выбор материала валов 5) Расчет валов на чистое кручение по пониженным допускаемым напряжениям. 6) Конструктивная проработка валов. | 5; 3; 4; 2; 6; 1. |
| 7. 3 мин Б мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.8 Оценивает функциональные возможности механизмов разных видов путем проведения инженерных расчетов типовых деталей машин | Б1.О.27 Детали машин и основы конструирования | Обучающийся знает: основные элементы и детали машин: соединения деталей машин; передачи; методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных соединений и резьбовых соединений; основы конструирования машин; стадии разработки проектной документации; принципы работы отдельных деталей и их взаимодействия в машине; Обучающийся умеет: выполнять расчеты типовых элементов технологических машин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость при простых видах деформации (по методам допускаемых напряжений); применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного состава; разрабатывать конструкторскую документацию. | Укажите верную последовательность энерго-кинематического расчёта привода: 1) Определение частот вращения и угловых скоростей всех валов привода 2) Определение мощности и крутящих моментов на валах привода с учётом КПД элементов привода. 3) Определение требуемой мощности электродвигателя 4) Предварительный расчёт валов на чистое кручение по передаваемым моментам 5) Определение передаточного отношения привода и разделение его по ступеням редуктора (мультипликатора) или по отдельным передачам привода 6) Определение общего КПД привода 7) Выбор типоразмера двигателя | 6; 3; 7; 5. 1; 2; 4. |
| 8. 3 мин Б мин | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.8 Оценивает функциональные возможности механизмов разных видов путем проведения инженерных расчетов типовых деталей машин | Б1.О.27 Детали машин и основы конструирования | Обучающийся знает: основные элементы и детали машин: соединения деталей машин, передачи; методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных соединений и резьбовых соединений; основы конструирования машин; стадии разработки проектной документации; принципы работы отдельных деталей и их взаимодействия в машине; Обучающийся умеет: выполнять расчеты типовых элементов технологических машин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость при простых видах деформации (по методам допускаемых напряжений); применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного состава; разрабатывать конструкторскую документацию. | Укажите верную последовательность выбора радиально-упорных шариковых и конических роликовых подшипников в опорах валов редуктора. Выбор радиально-упорных шариковых и конических роликовых подшипников ведут в такой последовательности: 1) По каталогу определяется динамическую грузоподъемность намеченного типоразмера подшипника 2) Определяются суммарные реакции опор вала 3) Вычисляются эквивалентные нагрузки подшипников определяются точки приложения радиальных реакций 4) Намечается типоразмер подшипника, учитывая условия эксплуатации, конструкцию узла и диаметр цапф 5) По эквивалентной нагрузке наиболее нагруженного подшипника и его динамической грузоподъёмности вычисляется его теоретическая долговечность, которая не должна быть меньше требуемой в техническом задании. Если это условие не обеспечивается, то выбирают подшипники других серий и увеличивают диаметр цапфы вала. 6) Выполняется эскизная компоновка узла, | 4; 6; 2; 3; 1; 5. |
| 9. 3 мин В | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.8 Оценивает функциональные возможности механизмов разных видов путем проведения инженерных расчетов типовых деталей машин | Б1.О.27 Детали машин и основы конструирования | Обучающийся знает: основные элементы и детали машин: соединения деталей машин, передачи; методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных соединений и резьбовых соединений; основы конструирования машин; стадии разработки проектной документации; принципы работы отдельных деталей и их взаимодействия в машине; Обучающийся умеет: выполнять расчеты типовых элементов технологических машин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость при простых видах деформации (по методам допускаемых напряжений); применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного состава; разрабатывать конструкторскую документацию. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Укажите правильное выражение для определения диаметр ненарезанной (гладкой) части болта: 1) 2) 3) 4) | 2) Обоснование выбора: Болт устанавливается в отверстия из-под развёртки. Поэтому его называют точным, прецизионным или призонными (фр. precision точность). Сила F в плоскости стыка (плоскости сдвига) деталей вызывает срез болта. Условие прочности болта на срез: , откуда , [мм] где – диаметр ненарезанной (гладкой) части болта; i – число плоскостей среза, ; – расчётное напряжение на срез в поперечном сечении болта, МПа; – допускаемое напряжение на срез материала болта, МПа. Значение задаётся или определяется по формуле: , где – предел текучести материала болта (стали), МПа. |
| 10. 3 мин В | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.8 Оценивает функциональные возможности механизмов разных видов путем проведения инженерных расчетов типовых деталей машин | Б1.О.27 Детали машин и основы конструирования | Обучающийся знает: основные элементы и детали машин: соединения деталей машин, передачи; методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных соединений и резьбовых соединений; основы конструирования машин; стадии разработки проектной документации; принципы работы отдельных деталей и их взаимодействия в машине; Обучающийся умеет: выполнять расчеты типовых элементов технологических машин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость при простых видах деформации (по методам допускаемых напряжений); применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного состава; разрабатывать конструкторскую документацию. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Укажите выражение для подбора муфты: 1) [T]/ Tр ≥ Kр ; 2) [T]/ Tн ≥ Kр ; 3) (Tр +Tн)·Kр /2 ≤ [T] ; 4) Tр = Kр·Tн ≤ [T] , где Kр – коэффициент режима, учитывающий динамические нагрузки в условиях эксплуатации; Tн , Tр – номинальный и расчётный крутящий момент на валу; [T] – максимальная величина момента, передаваемого муфтой. | 4) Tр = Kр·Tн ≤ [T] Обоснование выбора: Выбор муфт производят по расчетному крутящему моменту Tр = Kр·Tн . При этом должно соблюдаться неравенство Tр ≤ [T]. Это означает, что вращающий момент Tр = Kр·Tн , передаваемый муфтой, не должен превышать установленное паспортом значение [T], для принятой стандартной муфты. |
| 11. 3 мин В | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.8 Оценивает функциональные возможности механизмов разных видов путем проведения инженерных расчетов типовых деталей машин | Б1.О.27 Детали машин и основы конструирования | Обучающийся знает: основные элементы и детали машин: соединения деталей машин, передачи; методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных соединений и резьбовых соединений; основы конструирования машин; стадии разработки проектной документации; принципы работы отдельных деталей и их взаимодействия в машине; Обучающийся умеет: выполнять расчеты типовых элементов технологических машин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость при простых видах деформации (по методам допускаемых напряжений); применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного состава; разрабатывать конструкторскую документацию. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Укажите правильное выражение для определения передаточного отношения многозвенного зубчатого механизма. 1) Z6/Z1 2) Z2/Z1+ Z4/Z3+ Z6/Z5 3) (Z1+Z2+Z3+Z4+Z5+Z6)/6 4) (Z2/Z1)·(Z4/Z3)·(Z6/Z5) | 4) (Z2/Z1)·(Z4/Z3)· ·(Z6/Z5) Обоснование выбора: Имеем ступенчатый ряд зубчатых колёс. Передаточное отношение ступенчатого ряда зубчатых колёс равно произведению передаточных отношений отдельных ступеней. В рассматриваемом случае: u16 = u12·u34·u56 , где u12 =Z2/Z1 – передаточное отношение ступени 1-2; u34 =Z4/Z3 – передаточное отношение ступени 3-4; u56 =Z6/Z5 – передаточное отношение ступени 5-6. |
| 12. 3 мин В | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.8 Оценивает функциональные возможности механизмов разных видов путем проведения инженерных расчетов типовых деталей машин | Б1.О.27 Детали машин и основы конструирования | Обучающийся знает: основные элементы и детали машин: соединения деталей машин, передачи; методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных соединений и резьбовых соединений; основы конструирования машин; стадии разработки проектной документации; принципы работы отдельных деталей и их взаимодействия в машине; Обучающийся умеет: выполнять расчеты типовых элементов технологических машин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость при простых видах деформации (по методам допускаемых напряжений); применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного состава; разрабатывать конструкторскую документацию. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Укажите правильное выражение для определения внутреннего диаметра d1 резьбы рым-болта: 1) 2) 3) 4) | 3) Обоснование выбора: На винт действует растягивающая нагрузка Q. Соединение незатянуто. Опасным является сечение, ослабленное резьбой. Площадь этого сечения оценивают приблизительно по внутреннему диаметру резьбы d1. Условие прочности стержня по напряжениям растяжения: , Откуда , [мм] где – площадь поперечного сечения винта по внутреннему диаметру, мм2; – допускаемое напряжение на растяжение винта, МПа. |
| 13. 3 мин Г | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.8 Оценивает функциональные возможности механизмов разных видов путем проведения инженерных расчетов типовых деталей машин | Б1.О.27 Детали машин и основы конструирования | Обучающийся знает: основные элементы и детали машин: соединения деталей машин, передачи; методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных соединений и резьбовых соединений; основы конструирования машин; стадии разработки проектной документации; принципы работы отдельных деталей и их взаимодействия в машине; Обучающийся умеет: выполнять расчеты типовых элементов технологических машин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость при простых видах деформации (по методам допускаемых напряжений); применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного состава; разрабатывать конструкторскую документацию. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Укажите достоинства зубчатых передач по сравнению с фрикционными передачами? 1) Плавность и бесшумность работы 2) Постоянство передаточного отношения 3) Возможность самоторможения 4) Возможность передавать большие мощности 5) Малые габаритные размеры и масса по сравнению с другими видами передач | 2) Постоянство передаточного отношения 4) Возможность передавать большие мощности (до 1000 квт) 5) Малые габаритные размеры и масса по сравнению с другими видами передач Обоснование выбора Зубчатые передачи – наиболее распространенный тип передач в современном машиностроении и приборостроении. Основными достоинствами зубчатых передач являются: компактность; возможность передавать мощность от долей ватт до десятков тысяч киловатт; постоянство передаточного отношения; большие окружные скорости вращения колёс (до 30 м/с); высокий КПД (0,97..0,99 в одной ступени) Основными недостатками зубчатых передач являются шум при работе на больших скоростях, а также высокие требования к точности изготовления и монтажа. |
| 14. 3 мин Г | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.8 Оценивает функциональные возможности механизмов разных видов путем проведения инженерных расчетов типовых деталей машин | Б1.О.27 Детали машин и основы конструирования | Обучающийся знает: основные элементы и детали машин: соединения деталей машин, передачи; методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных соединений и резьбовых соединений; основы конструирования машин; стадии разработки проектной документации; принципы работы отдельных деталей и их взаимодействия в машине; Обучающийся умеет: выполнять расчеты типовых элементов технологических машин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость при простых видах деформации (по методам допускаемых напряжений); применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного состава; разрабатывать конструкторскую документацию. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Укажите виды сварных швов, в зависимости от расположения их относительно действующей на соединение нагрузки 1) Фланговые 2) Стыковые 3) Лобовые 4) Тавровые 5) Косые 6) Комбинированные | 1) Фланговые 3) Лобовые 5) Косые 6) Комбинирован-ные Обоснование выбора По расположению относительно действующей нагрузки сварные швы разделяют на следующие виды: Фланговые – продольная ось таких швов совпадает с вектором действующих усилий. Лобовые – направление таких швов перпендикулярно вектору действующих сил. 1 Косые – ось таких швов по отношению к вектору действующей нагрузки направлена под углом меньше 90°. Комбинированные – на разных участках такие швы могут иметь различное направление по отношению к внешним усилиям. Комбинированные швы (лобовые и фланговые) применяют для увеличения прочности соединения, если она не обеспечивается каким-нибудь одним из указанных типов швов. |
| 15. 3 мин Г | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.8 Оценивает функциональные возможности механизмов разных видов путем проведения инженерных расчетов типовых деталей машин | Б1.О.27 Детали машин и основы конструирования | Обучающийся знает: основные элементы и детали машин: соединения деталей машин, передачи; методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных соединений и резьбовых соединений; основы конструирования машин; стадии разработки проектной документации; принципы работы отдельных деталей и их взаимодействия в машине; Обучающийся умеет: выполнять расчеты типовых элементов технологических машин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость при простых видах деформации (по методам допускаемых напряжений); применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного состава; разрабатывать конструкторскую документацию. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Укажите основные типы упругих элементов, применяемых в современных машинах: 1) Мембраны 2) Демпферы 3) Пружины 4) Амортизаторы 5) Торсионы | 1) Мембраны 3) Пружины 5) Торсионы Обоснование выбора Упругими элементами называют детали машин, работа которых основана на способности изменять свою форму под воздействием внешней нагрузки и восстанавливать ее в первоначальном виде после снятия этой нагрузки. В технических устройствах используется большое число различных упругих элементов, но наиболее распространены следующие три типа элементов, выполненных как правило из металла: Пружины – упругие элементы, предназначенные для создания (восприятия) сосредоточенной силовой нагрузки. Торсионы – упругие элементы, выполненные обычно в форме вала и предназначенные для создания (восприятия) сосредоточенной моментной нагрузки. Мембраны – упругие элементы, предназначенные для создания (восприятия) распределенной по их поверхности силовой нагрузки (давления). |
| 16. 3 мин Г | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.8 Оценивает функциональные возможности механизмов разных видов путем проведения инженерных расчетов типовых деталей машин | Б1.О.27 Детали машин и основы конструирования | Обучающийся знает: основные элементы и детали машин: соединения деталей машин, передачи; методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных соединений и резьбовых соединений; основы конструирования машин; стадии разработки проектной документации; принципы работы отдельных деталей и их взаимодействия в машине; Обучающийся умеет: выполнять расчеты типовых элементов технологических машин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость при простых видах деформации (по методам допускаемых напряжений); применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного состава; разрабатывать конструкторскую документацию. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Укажите основные достоинства сварных соединений по сравнению с резьбовыми соединениями. 1) Возможность быстрого монтажа и демонтажа соединения 2) Герметичность 3) Возможность быстрого соединения деталей из разных материалов 4) Монолитность 5) Долговечность | 2) Герметичность 4) Монолитность 5) Долговечность Обоснование выбора Герметичность .Сварка обеспечивает 100%-ную герметичность во всех местах соединения, случайные разрывы и другие проблемы исключены. Монолитность. Сварной шов создаёт монолитное соединение, которое практически не имеет слабых мест, что особенно важно для металлоконструкций в ответственных зонах. Долговечность Качественное сварное соединение способно прослужить в 2–4 раза дольше, чем соединение на резьбе. Возможность быстрого монтажа и демонтажа соединения, а также возможность быстрого соединения деталей из разных материалов являются важными достоинствами резьбовых соединений. Выбор между сварными и резьбовыми соединениями зависит от технических требований и условий работы машины. |
| 17. 10 мин Д | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.8 Оценивает функциональные возможности механизмов разных видов путем проведения инженерных расчетов типовых деталей машин | Б1.О.27 Детали машин и основы конструирования | Обучающийся знает: основные элементы и детали машин: соединения деталей машин; передачи; методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных соединений и резьбовых соединений; основы конструирования машин; стадии разработки проектной документации; принципы работы отдельных деталей и их взаимодействия в машине; Обучающийся умеет: выполнять расчеты типовых элементов технологических машин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость при простых видах деформации (по методам допускаемых напряжений); применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного состава; разрабатывать конструкторскую документацию. | Обоснуйте тип редуктора для привода грузоподъёмного машины. Дайте развёрнутый отвёт. Эксплуатационные и технические требования к работе редуктора. 1) Передаточное отношение редуктора равно 50 2) Оси вращения ведомого и ведущего валов расположены под углом 90° 3) Плавность и бесшумность работы 5) Минимальные габариты и масса привода 5) Передача самотормозящая | Одноступенчатый червячный редуктор Червячный редуктор - это передаточный механизм, состоящий из одной или нескольких червячных передач, смонтированных в едином закрытом корпусе. Червячный редуктор, как и любой другой тип редуктора, служит для понижения угловой скорости и увеличения вращающего момента. В диапазоне передаточных чисел u=8…80 основное применение находят одноступенчатые редукторы. Оси входного и выходного вала червячного редуктора скрещиваются под углом 900. Достоинствами червячных редукторов являются: - плавность и бесшумность работы; - малые размеры и масса; -большое передаточное отношение - возможность самоторможения (движение передаётся только в одном направлении – от червяка к червячному колесу). |
| 18. 10 мин Д | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.8 Оценивает функциональные возможности механизмов разных видов путем проведения инженерных расчетов типовых деталей машин | Б1.О.27 Детали машин и основы конструирования | Обучающийся знает: основные элементы и детали машин: соединения деталей машин, передачи; методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных соединений и резьбовых соединений; основы конструирования машин; стадии разработки проектной документации; принципы работы отдельных деталей и их взаимодействия в машине; Обучающийся умеет: выполнять расчеты типовых элементов технологических машин и подвижного состава на прочность, жесткость и устойчивость при простых видах деформации (по методам допускаемых напряжений); применять типовые методы расчета передач, подшипников, муфт, пружин, болтов, винтов, сварных и резьбовых соединений для расчета деталей подвижного состава; разрабатывать конструкторскую документацию. | Исходя из расчета на прочность стальных полос сечением 250х8, а также прочности сварных швов, определите силу Р, которую выдержит сварное соединение. Допускаемые напряжения: []р = 160 МПа, []'ср = 80 МПа. Катет сварных швов k = 8 мм. Дайте развёрнутый отвёт. | Условие прочности полос на растяжение: , откуда Условие прочности сварных (угловых) швов на срез: , откуда Принимаем наименьшее из полученных расчётных значений растягивающего усилия: . |