Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Гидравлические передачи локомотивов

_______________________________________________________________________________________

(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.03 Подвижной состав железных дорог

____________________________________________________________________________

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Локомотивы

___________________________________________________________________________

(наименование)

Содержание

- Пояснительная записка.

- Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

- Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Форма промежуточной аттестации: зачет (4курс заочная форма и 7семестр очной формы обучения)

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы |
| --- | --- | --- |
| ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов | Обучающийся знает: методы расчета новых тепловозных гидротрансформаторов и гидромуфт | Вопросы (1 – 7) |
|  | Обучающийся умеет: производить расчеты тягово-экономических характеристик проектируемой гидродинамической передачи | Задания (1-4) |
|  | Обучающийся владеет: навыками проведения инженерных исследований, связанных с проектированием новых гидравлических передач для отечественного подвижного состава. | Задания (1-2) |

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:

1) собеседование;

2) выполнение и/или размещение заданий в ЭИОС университета.

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |  |
| --- | --- | --- |
| ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов |  | Обучающийся знает: методы расчета новых тепловозных гидротрансформаторов и гидромуфт |
| Примеры вопросов/заданий Вопрос 1 Гидравлическими машинами называют Варианты ответа: - машины, вырабатывающие энергию и сообщающие ее жидкости; - машины, способные работать только при их полном погружении в жидкость с сообщением им механической энергии привода; - машины, которые сообщают проходящей через них жидкости механическую энергию, либо получают от жидкости часть энергии и передают ее рабочим органам; - машины, соединяющиеся между собой системой трубопроводов, по которым движется рабочая жидкость, отдающая энергию. Вопрос 2: Гидропередача - это Варианты ответа: - система трубопроводов, по которым движется жидкость от одного гидроэлемента к другому; - механическая передача, работающая посредством действия на нее энергии движущейся жидкости; - система, основное назначение которой является передача механической энергии от двигателя к исполнительному органу посредством рабочей жидкости; - передача, в которой жидкость под действием перепада давлений на входе и выходе гидроаппарата, сообщает его выходному звену движение. Вопрос 3: Какая из групп перечисленных преимуществ не относится к гидропередачам? Варианты ответа: - плавность работы, бесступенчатое регулирование скорости, высокая надежность, малые габаритные размеры; - меньшая зависимость момента на выходном валу от внешней нагрузки, приложенной к исполнительному органу, возможность передачи больших мощностей, высокая надежность; - бесступенчатое регулирование скорости, малые габаритные размеры, возможность передачи энергии на большие расстояния, плавность работы; - безопасность работы, надежная смазка трущихся частей, легкость включения и выключения, свобода расположения осей и валов приводимых агрегатов. Вопрос 4: Насос, в котором жидкость перемещается под действием центробежных сил, называется Варианты ответа: - лопастной осевой насос; - лопастной центробежный насос; - поршневой насос центробежного действия; - дифференциальный центробежный насос.9 Вопрос 5: Объемный КПД насоса - это Варианты ответа: - отношение его теоретической подачи к действительной; - отношение его действительной подачи к теоретической; - разность его теоретической и действительной подачи; - отношение суммы его теоретической и действительной подачи к частоте оборотов. Вопрос 6: Вектор какой скорости выделен красным цветом? Варианты ответа - Окружная скорость при попадании на лопатку. - Относительная скорость при попадании на лопатку. - Абсолютная скорость при попадании на лопатку. - Абсолютная скорость при выходе с колеса. - Радиальная скорость при попадании на лопатку. Вопрос 7: Вектор какой скорости выделен красным цветом? Варианты ответа: - Окружная скорость при выходе с колеса. - Относительная скорость при попадании на лопатку. - Абсолютная скорость при попадании на лопатку. - Радиальная скорость при выходе с колеса. - Абсолютная скорость при выходе с колеса. |  |  |

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |  |
| --- | --- | --- |
| ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов | Обучающийся умеет: производить расчеты тягово-экономических характеристик проектируемой гидродинамической передачи |  |
| Задание 1 Расчет насосного колеса Мощность (в кВт) насосного колеса гидротрансформатора определяется уравнением =800*0.075*88.6/102*0.9=57.9 кВт где Q - расход жидкости через насосное колесо, м3/с; НН - действительный напор жидкости в насосном колесе, м; γ - удельный вес жидкости, кг/м3; ηН - КПД насосного колеса с учетом потерь в реакторе; ηН ≈ 0,9. Коэффициентом быстроходности колеса ns называют частоту вращения эталонного колеса, геометрически подобного во всех элементах основному, с теми же гидравлическим и объемным коэффициентами полезного действия, но с напором Н=1м и расходом жидкости Q=0,075 м3/с. Коэффициент быстроходности определяют по формуле, содержащей основные параметры колеса =3.65*12.5=0.43 С учетом вышеприведенных зависимостей определяют действительный напор жидкости (м) в насосном колесе: ==88.6м Коэффициент быстроходности для гидротрансформаторов определяется из зависимости =16.226*0.72-28.379*0.7+13.86=1.94 =16.226*0.72-28.379*0.7+13.86=2.01 =16.226*0.62-28.379*0.6+13.86=2.7 =16.226*0.52-28.379*0.5+13.86=3.81 =16.226*0.42-28.379*0.4+13.86=5.06 =16.226*0.32-28.379*0.3+13.86=6.82 =16.226*0.22-28.379*0.2+13.86=8.83 =16.226*0.12-28.379*0.1+13.86=11.19 Задание 2 Расчет турбинного колеса Частоту вращения турбинного колеса nT на расчетном режиме определяют по частоте вращения насосного колеса nH и передаточному числу ГП i: =12.5/0.7=17.85 Окружная скорость на входе турбинного колеса равна, м/с: =3.14*0.744*17.85=41.70 м/c Ширину канала на входе в турбинное колесо находят по формуле, м: =0.075/3.14*0.744*3.1=0.01м Найдем угол наклона лопатки на входе в турбинное колесо β1T, считая проекции абсолютных скоростей на окружные скорости СU2H и меридиональные скорости СM2H при выходе из насосного колеса и при входе в турбинное колесо СU1T и СM1T равными =0.564 Используя выражения для определения моментов насосного и турбинного колес и пренебрегая утечками, которые по сравнению с расходом жидкости обычно малы, запишем уравнение для расчёта проекции абсолютной скорости на окружную скорость на выходе из турбинного колеса = =-1.02 м/с Часто величина СU2T, определяемая из представленного уравнения, оказывается отрицательной. Это означает, что при построении треугольника скоростей значение СU2T следует откладывать в сторону, обратную окружной скорости. Окружная скорость на выходе из турбинного колеса равна, м/с: =3.14*0.59*17.85=33.06 м/с Ширину канала на выходе из турбинного колеса находят по формуле, м: =0.075/3.14*0.744*3.1=0.01 м Угол наклона лопатки на выходе из турбинного колеса β2T: =3.1/41.7-(-1.02)=0.072 Задание 3 Изучение мощностных характеристик гидравлической передачи Рассчитать мощность, передаваемую передачей, по зависимости используя расчетную схемы Nпер.= Dp×Q×10-3 , кВт, где Dp = pн – pв - перепад давления между всасывающим и напорным трубопроводами, МПа; Q – расход рабочей жидкости, м3/с. Передача в общем случае состоит из насоса 2 (рис. 1), приводимого в движение двигателем 1, и гидромотора 5, вращающего колеса 6. Насос и мотор соединены напорным 3 и всасывающим 4 трубопроводами, по которым циркулирует рабочая жидкость. |  |  |
| ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов |  | Обучающийся владеет: навыками проведения инженерных исследований, связанных с проектированием новых гидравлических передач для отечественного подвижного состава. |
| Примеры заданий Задание 1 Определение скорости перехода и передаточных чисел механической части Начнем расчет с гидроаппарата, который работает при максимальной скорости. Работа на втором гидроаппарате. Общее передаточное число передачи от дизеля до колес, обеспечивающее максимальную скорость тепловоза при работе на втором гидроаппарате найдем по формуле: , где nД max=885 мин-1, Dк=1,05м, Vmax=40км/ч. u2=4,37. Передаточное число механической части передачи , где uminга2=1/imaxга2, imaxга2 определяется по приведенной характеристике третьего гидроаппарата. Для гидротрансформатора imaxга2=0,85. uмех2 =7,43. Передаточное число механической ступени скорости в передаче тепловоза , uст2=0,874 , V2-1=20,9км/ч Работа на первом гидроаппарате. В тепловозе ТГМ6 применяются два гидроаппарата (гидротрансформатора) с одинаковыми характеристиками, тогда uмех1≠uмех2. u1=8,39 Передаточное число механической части , uмех1=7,55. Передаточное число механической ступени, обеспечивающей скорость 0≤V1≤ V1-2: , uст1=0,89. Задание 2 Расчет тягово-экономических характеристик тепловоза Крутящий момент на колесах тепловоза, Н*м Mki=M’дiuпрuгаiuмехiηгаiηz1цηz2kηкп, где M’Дi- момент дизеля с учетом затрат на вспомогательные нужды, ηz1ц-КПД цилиндрических зубчатых колес ηz2k-КПД конических зубчатых колес ηкп-КПД карданной передачи Касательная сила тяги, Н Fki=2Mki/Dk=AM’Дiuгаiηгаiuмехi, где А=2uпрηz1цηz2kηкп/Dk постоянная величина Скорость движения, км/ч , Касательная мощность, кВт , Мощность дизеля, кВт КПД передачи ηпi =ηгаiηz1цηz2kηкпηсп Часовой расход топлива, кг/ч Gei=Pдige, где ge- удельный расход топлива на единицу мощности дизеля, берется для каждого гидроаппарата в зависимости от nД по размерному графику расхода топлива. КПД тепловоза , |  |  |

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

Вопросы к зачету

ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов

1 Устройство и принцип действия гидродинамической передачи мощности.

2 Устройство и принцип действия гидростатической передачи мощности.

3 Требования предъявляемые к передаче мощности.

4 Рабочие жидкости гидродинамических передач мощности.

5 Устройство и принцип действия гидромуфты. Основные уравнения. Универсальная и тяговая

характеристики гидромуфты.

6 Устройство и принцип действия гидротрансформатора. Основные уравнения.

Классификация гидротрансформаторов.

7 Комплексный гидротрансформатор. Назначение, устройство и принцип действия.

8 Механизмы свободного хода комплексных гидротрансформаторов. Устройство и принцип

действия роликового и сухарикового механизмов свободного хода.

9 Гидродинамические передачи мощности. Основные определения и классификация.

10 Одно и двухциркуляционные гидродинамические передачи мощности. Схемы и тяговые

характеристики.

11 Трехциркуляционные гидродинамические передачи мощности. Возможные схемы и их

тяговые характеристики.

12 Классификация гидромеханических передач мощности. Схемы гидромеханических

передач с одним гидротрансформатором.

13 Устройство и принцип действия гидромеханической передачи с двумя

гидротрансформаторами.

14 Однопоточная гидромеханическая передача.

15 Краткая техническая характеристика, устройство и принцип действия (по кинематической

схеме) универсальной гидропередачи УГП750-1200.

16 Устройство и действие главного вала УГП750-1200.

17 Устройство и действие вторичного вала УГП750-1200.

18 Устройство и принцип действия вала реверса УГП750-1200.

19 Системы автоматического регулирования гидропередач. Основные определения.

Достоинства и недостатки различных систем.

20 Гидравлическая САР. Устройство и принцип действия.

21 Электрогидравлическая САР. Устройство и принцип действия.

22 Система автоматического управления УГП750-1200. Устройство и принцип действия.

23 Размещение элементов на тягового привода локомотивов с гидропередачей.

24 Карданные валы.

25 Осевые редуктора. Построение универсальной характеристики гидротрансформатора.

26 Построение универсальной характеристики гидромуфты.

27 История развития гидравлических передач.

28.Необходимость тяговой передачи и её назначение.

29. Типы тяговых передач.

30. Классификация и типы гидравлических и гидромеханических передач локомотивов. Назначение и особенности применения.

31.Гидродинамические и гидростатические передачи мощности и сфера их применения на тепловозах.

32.Общее устройство, принцип работы и характеристики тепловозных гидротрансформаторов.

33.Общее устройство, принцип работы и характеристики тепловозных гидромуфт.

34.Гидропривод вспомогательного оборудования тепловозов, основные схемы, особенности конструкции.

35.Рабочие жидкости, применяемые в гидравлических передачах, их характеристики и теплофизические свойства. Требования к чистоте полостей аппаратов и рабочих жидкостей. Методы и средства контроля и обеспечения чистоты жидкости.

36.Загрязнения в машинах и их виды. Требования к чистоте рабочей жидкости

37.Перспективные направления развития гидропередач локомотивов.

- Гранулометрический анализ.

- Основные закономерности очистки жидкости.

- Основы теории лопаточных гидромашин. Уравнение Эйлера.

- Расчёт проектируемой гидромашины методом подобия.

- Уравнение баланса энергии гидромашины.

- Виды потерь в отдельных элементах и в круге циркуляции гидромашины. Методы их определения.

- Методика расчёта вновь проектируемого гидротрасформатора.

- Совместная работа дизеля и гидротрасформатора или гидромуфты.

- Выбор количества и типов гидроаппаратов для проектной передачи тепловоза.

- Методика расчёта тягово-экономических характеристик локомотива с гидропередачей.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60 % от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий/РГР

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

## Критерии формирования оценок по зачету

«Зачтено» - студент демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса, его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, не допустил фактических ошибок при ответе, последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности.

«Не зачтено» - студент демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса, его базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии.

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.