Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

НАДЕЖНОСТЬ ЛОКОМОТИВОВ

_______________________________________________________________________________________

(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.03Подвижной состав железных дорог

____________________________________________________________________________

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Локомотивы

___________________________________________________________________________

(наименование)

Содержание

- Пояснительная записка.

- Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

- Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации:

очная форма обучения – зачёт с оценкой, РГР (9 семестр);

заочная форма обучения – зачёт с оценкой, РГР (5 курс).

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-3: способен осуществлять контроль выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту локомотивов с целью обеспечения надежности их эксплуатации, используя современные средства диагностики | ПК-3.2 – анализирует физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей локомотивов с целью повышения эксплуатационной надежности |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы |
| --- | --- | --- |
| ПК-3.2 – анализирует физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей локомотивов с целью повышения эксплуатационной надежности | Обучающийся знает: основные понятия и определения теории надежности, физическую природу процессов возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей локомотивов, основные направления и перспективы дальнейшего повышения надежности локомотивов в процессе применения по назначению, ТО и ТР, конструирования и изготовления | Вопросы (1 – 10) |
|  | Обучающийся умеет: осуществлять контроль при проведении испытаний после соответствующих видов ремонта; использовать возможности информационно-компьютерных технологий для получения необходимой информации о надежности локомотивов, их узлов и агрегатов | Задания (1-3) |
|  | Обучающийся владеет: навыками самостоятельного анализа информации о надежности, обобщения и систематизации этих данных, проведения необходимых расчетов с использованием современных технических средств на всех этапах жизненного цикла | Задания (1-3). |

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:

1) собеседование;

2) выполнение и/или размещение заданий в ЭИОС университета.

Промежуточная аттестация (Кн.Р/РГР) проводится в одной из следующих форм:

1) выполнение и защита Кн.Р/РГР;

2) выполнение и размещение Кн.Р/РГР в ЭИОС университета с последующей защитой посредством ресурсов университета.

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-3.2 – анализирует физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей локомотивов с целью повышения эксплуатационной надежности | Обучающийся знает: основные понятия и определения теории надежности, физическую природу процессов возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей локомотивов, основные направления и перспективы дальнейшего повышения надежности локомотивов в процессе применения по назначению, ТО и ТР, конструирования и изготовления |
| Примеры вопросов/заданий 1. Укажите показатели, характеризующие безотказность объектов в теории надежности: 1 – вероятность отказа; 2 – параметр потока отказов; 3 – средний срок службы; 4 – интенсивность восстановления работоспособного состояния. 2. Средний срок службы – это: 1 – показатель экономичности; 2 – показатель долговечности; 3 – показатель безотказности; 4 – показатель эффективности. 3. Коэффициент готовности характеризует: 1 –сохраняемость; 2 – долговечность; 3 – безотказность; 4 – ремонтопригодность. 4. Свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих его способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения по назначению, ТО и ТР, хранения и транспортирования называется: 1 – эффективность; 2 - производительность; 3 – ремонтопригодность; 4 - надежность. 5. Переход элемента в неисправное состояние без потери работоспособного состояния – это: 1 – отказ; 2 – выход из строя; 3 –дефект; 4 - повреждение. 6. Состояние объекта, при котором его дальнейшее применение по назначению недопустимо или нецелесообразно, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно называется: 1 – неисправное; 2 – неработоспособное; 3 – неисправное и работоспособное; 4 – предельное. 7. Выберите формулу расчета статистической вероятности безотказной работы объекта, если N - объем выборки, Nр(t)- число работоспособных объектов для наработки t; Nнр(t) - число неработоспособных объектов для наработки t: 1 – P(t)= Nнр(t)/N; 2 - P(t)= N - Nр(t); 3 - P(t)= Nр(t)/N. 8. Средняя наработка объекта от начала эксплуатации или ее возобновления после ремонта определенного вида до наступления предельного состояния, называется: 1 – технический ресурс; 2 – назначенный ресурс; 3 – средний ресурс; 4 – полный ресурс. 9. Вероятность того, что объект окажется в работоспособном состоянии в произвольный момент времени, кроме планируемых периодов, в течение которых применение объекта по назначению не предусмотрено, называется: 1 – коэффициентом использования; 2 – коэффициентом готовности; 3 – коэффициентом надежности. 10. К единичным показателям, характеризующим свойства объектов в теории надежности относятся: 1 – коэффициент надежности; 2 – средняя наработка до отказа; 3 – интенсивность отказов; 4 – удельная суммарная трудоемкость ТО и ТР. |  |

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-3.2 – анализирует физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей локомотивов с целью повышения эксплуатационной надежности | Обучающийся умеет: осуществлять контроль при проведении испытаний после соответствующих видов ремонта; использовать возможности информационно-компьютерных технологий для получения необходимой информации о надежности локомотивов, их узлов и агрегатов |
| Примеры заданий Задание №1 Задана структурная схема надежности, на которой указаны априорные вероятности безотказной работы как постоянно нагруженных, так и резервных элементов схемы. Необходимо определить вероятность безотказной работы системы без резервирования и с резервированием, используя приемы преобразования схем структурной надежности. Задание №2 По данным эксплуатации о межремонтных пробегах, а также о простоях технических объектов в соответствующих видах технического обслуживания и текущих ремонтах необходимо определить комплексные показатели надежности такого рода объектов: коэффициент готовности, коэффициент использования и коэффициент простоя. Задание №3 При испытаниях N объектов после каждого часа фиксировалось количество произошедших отказов (таблица с результатами испытаний). Необходимо построить эмпирическую функцию распределения отказов и рассчитать основные показатели надежности испытуемых объектов, приняв эмпирическую функцию распределения в качестве истинной. |  |
| ПК-3.2 – анализирует физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей локомотивов с целью повышения эксплуатационной надежности | Обучающийся владеет: навыками самостоятельного анализа информации о надежности, обобщения и систематизации этих данных, проведения необходимых расчетов с использованием современных технических средств на всех этапах жизненного цикла |
| Примеры заданий Задание №1 По заданному массиву значений затрат времени на проведение определенного вида ремонта узла локомотива необходимо определить среднее время выполнения данного вида ремонта для такого типа объектов, используя два метода: метод прямых вычислений и метод разложения в статистический ряд, а также оценить относительную погрешность расчетов вторым методом. Задание №2 По заданному массиву значений затрат времени на проведение определенного вида ремонта узла локомотива необходимо определить вероятность восстановления работоспособного состояния таких узлов за заданное время восстановления. Задание №3 Определить основные показатели надежности элемента, если известно, что распределение времени работы до отказа подчинено экспоненциальному закону с заданным параметром распределения. |  |

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

ПК-3.2 – анализирует физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей локомотивов с целью повышения эксплуатационной надежности

1. Основные термины и определения теории надежности.

2. Классификация отказов.

3. Основные показатели надежности локомотивов, их агрегатов и узлов.

4. Основной закон надежности.

5. Обеспечение  надежности локомотивов при конструировании.

6. Обеспечение  надежности локомотивов в процессе их изготовления.

7. Обеспечение  надежности локомотивов   в условиях применения по назначению.

8. Техническое обслуживание и ремонт как факторы поддержания надежности локомотивов в процессе эксплуатации.

9. Методы контроля надежности локомотивов в процессе эксплуатации.

10. Неразрушающий контроль и диагностирование агрегатов и узлов локомотивов.

11. Технико-экономические аспекты управления надежностью локомотивов.

12. Требования, предъявляемые к надежности локомотивов в условиях  эксплуатации.

13. Основные факторы, влияющие на надежность локомотивов.

14. Физические процессы возникновения и развития внезапных отказов элементов, узлов и деталей локомотивов.

15. Физические процессы возникновения и развития постепенных отказов элементов, узлов и деталей локомотивов.

16. Основные законы распределения в теории надежности: закон Гаусса, его определяющие параметры и применение для оценки надежности узлов локомотива.

17. Основные законы распределения в теории надежности: биномиальный закон, его определяющие параметры и применение для оценки надежности узлов локомотива.

18. Основные законы распределения в теории надежности: экспоненциальный закон, его определяющие параметры и применение для оценки надежности узлов локомотива.

19. Основные законы распределения в теории надежности: геометрический закон, его определяющие параметры и применение для оценки надежности узлов локомотива.

20. Основные законы распределения в теории надежности: закон Пуассона, его определяющие параметры и применение для оценки надежности узлов локомотива.

21. Пути совершенствования системы управления надежностью локомотивов.

22. Основные принципы управления надежностью локомотивов на этапах создания и использования.

23. Статистические методы оценки показателей надежности узлов и деталей локомотивов.

24. Оптимальные процедуры поиска отказавших элементов в сложной технической системе: основные понятия.

25. Исследование законов распределения данных наблюдения: разбиение данных на классы, построение гистограмм и полигонов относительных частот.

26. Способы преобразования данных наблюдения к нормальному закону распределения.

27. Оптимальная процедура поиска единственного отказавшего элемента в сложной технической системе при использовании непересекающихся тестов.

28. Оптимальная процедура поиска единственного отказавшего элемента в сложной технической системе при использовании пересекающихся тестов.

29. Оптимальные процедуры поиска неизвестного числа отказавших элементов в сложной технической системе при использовании непересекающихся тестов.

30. Метод проверки гипотез о распределении данных наблюдения по среднему абсолютному отклонению.

31. Метод проверки гипотез о распределении данных наблюдения «по размаху варьирования».

32. Метод проверки гипотез о распределении данных наблюдения путем анализа показателей асимметрии и эксцесса.

33. Метод проверки гипотез о распределении данных наблюдения по критерию Пирсона.

34. Метод проверки гипотез о распределении данных наблюдения по критерию Колмогорова-Смирнова.

35. Порядок задания требований по надежности на различных стадиях жизненного цикла объектов в соответствии с ГОСТ 27.003-2016.

36. Выбор номенклатуры задаваемых показателей надежности в соответствии с ГОСТ 27.003-2016.

37. Выбор и обоснование значений показателей надежности в соответствии с ГОСТ 27.003-2016.

38. Правила установления критериев отказов и предельных состояний в соответствии с ГОСТ 27.003-2016.

39. Типовые критерии отказов и типичные критерии предельных состояний в соответствии с ГОСТ 27.003-2016.

40. Порядок и общие правила прогнозирования безотказности в соответствии с ГОСТ Р 27.301-2011.

41. Основные методы прогнозирования интенсивности отказов в соответствии с ГОСТ Р 27.301-2011.

42. Анализ дерева неисправностей в соответствии с ГОСТ Р 27.301-2011.

43. Анализ дерева событий в соответствии с ГОСТ Р 27.301-2011.

44. Анализ блок-схемы безотказности в соответствии с ГОСТ Р 27.301-2011.

45. Марковский анализ в соответствии с ГОСТ Р 27.301-2011.

46. Анализ сетей Петри в соответствии с ГОСТ Р 27.301-2011.

48. Анализ видов и последствий отказов в соответствии с ГОСТ Р 27.301-2011.

49. Анализ влияния человеческого фактора на безотказность в соответствии с ГОСТ Р 27.301-2011.

50. Анализ устойчивости к нагрузкам в соответствии с ГОСТ Р 27.301-2011.

51. Сравнительные характеристики различных методов прогнозирования безотказности в соответствии с ГОСТ Р 27.301-2011.

52. Номенклатура показателей надежности железнодорожного тягового подвижного состава: показатели безотказности.

53. Понятие готовности железнодорожной техники, понятие предотказного состояния, показатели готовности в соответствии с ГОСТ 32192-2013.

54. Номенклатура показателей надежности железнодорожного тягового подвижного состава: показатели долговечности.

55. Номенклатура показателей надежности железнодорожного тягового подвижного состава: показатели ремонтопригодности.

Перечень вопросов к защите расчетно-графической работы:

- Что называется параметром?

- Что такое элементарный тест?

- Какие методы поиска неисправностей технических объектов Вам известны?

- Что такое комбинационный метод поиска неисправностей?

- Что такое последовательный метод поиска неисправностей?

- Что такое непересекающиеся тесты?

- Как определяются средние приведенные затраты на проведение теста при использовании последовательного метода поиска неисправностей:

А) при наличии единственного отказавшего элемента и использовании непересекающихся тестов;

Б) при наличии неизвестного числа отказавших элементов и использовании непересекающихся тестов без применения глобального теста;

В) при наличии неизвестного числа отказавших элементов и использовании непересекающихся тестов с применением глобального теста.

- Что означает словосочетание «параметр лежит в допуске»?

- Что такое глобальный тест?

- Что такое пересекающиеся тесты?

- Какие модификации последовательного метода поиска неисправностей технических объектов Вам известны?

- Что такое «успешный исход теста»?

- Что такое «неуспешный исход теста»?

- В каких случаях комбинационный метод поиска неисправностей имеет ограничения в применении?

Перечень вопросов к защите отчета по практическим работам:

- Сформулируйте условия независимых испытаний Бернулли.

- Сформулируйте теорему Бернулли для n независимых испытаний.

- По приведенной таблице расчетов вероятности событий при биномиальном законе распределения, найдите наиболее вероятное событие.

- По приведенной выборке наработок до отказа N однотипных узлов локомотива, учитывая, что выборка получена в период нормальной эксплуатации, определите среднюю наработку до отказа и интенсивность отказов.

- Сформулируйте условия применения приближенной формулы Пуассона для расчета наиболее вероятного события.

- Запишите и поясните на примере приближенную формулу Пуассона для расчета наиболее вероятного события.

- Запишите и поясните формулу определения вероятности безотказной работы объекта, если его наработка выражается в дискретных единицах измерения (геометрический закон распределения).

- Запишите и поясните упрощенную формулу определения вероятности безотказной работы объекта, если его наработка выражается в дискретных единицах измерения (геометрический закон распределения). В каких случаях эта формула может использоваться?

- По какому закону изменяется вероятность безотказной работы ремонтируемых объектов в период нормальной эксплуатации?

- Что такое период нормальной эксплуатации?

- Как изменяется интенсивность отказов в период нормальной эксплуатации?

- Как изменяется средняя наработка до отказа в период нормальной эксплуатации?

- Объясните, как определить вероятность безотказной работы объекта для заданной наработки, если имеется эмпирическая функция распределения отказов.

- Объясните, как определить вероятность отказа объекта для заданной наработки, если имеется эмпирическая функция распределения отказов.

- По заданному массиву значений затрат времени на проведение определенного вида ремонта узла локомотива определите среднее время выполнения данного вида ремонта для такого типа объектов, используя метод прямых вычислений.

- Как рассчитать коэффициент готовности локомотива?

- Как рассчитать коэффициент использования локомотива?

- Построить вариационный ряд и записать его в сокращенной форме, если имеется статистика наработок однотипных объектов до отказа.

- По приведенной статистике наработок однотипных узлов до отказа построить полигон относительных частот.

- Объясните, в чем разница между коэффициентом оперативной готовности и коэффициентом внутренней готовности.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по выполнению тестовых заданий

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 100 – 90% от общего объёма заданных тестовых вопросов.

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 89 – 70% от общего объёма заданных тестовых вопросов.

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – 69 – 60% от общего объёма заданных тестовых вопросов.

«Неудовлетворительно» (0 баллов) - получают обучающиеся с правильным количеством ответов на тестовые вопросы – менее 60% от общего объёма заданных тестовых вопросов.

Критерии формирования оценок по защите отчета по практическим работам

«Зачтено» – получают обучающиеся, оформившие отчет в соответствии с предъявляемыми требованиями, в котором отражены все необходимые результаты проведенного анализа без арифметических ошибок, сделаны обобщающие выводы, а также грамотно ответившие на все встречные вопросы преподавателя.

«Не зачтено» – ставится за отчет, в котором отсутствуют обобщающие выводы, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.

Виды ошибок:

- грубые: неумение сделать обобщающие выводы и выявить основные тенденции; неправильные расчеты в области обеспечения безопасности; незнание анализа показателей.

- негрубые: неточности в выводах по оценке основных тенденций изменения; неточности в формулах и определениях различных категорий.

Критерии формирования оценок по защите контрольной работы

«Зачтено» – получают обучающиеся, оформившие контрольную работу в соответствии с предъявляемыми требованиями, в которой отражены все необходимые результаты проведенного анализа без арифметических ошибок, сделаны обобщающие выводы, а также грамотно ответившие на все встречные вопросы преподавателя.

«Не зачтено» – ставится за контрольную работу, в котором отсутствуют обобщающие выводы, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.

Виды ошибок:

- грубые: неумение сделать обобщающие выводы и выявить основные тенденции; неправильные расчеты в области проектирования и математического моделирования узлов и агрегатов тепловоза; незнание анализа показателей.

- негрубые: неточности в выводах по оценке основных тенденций изменения; неточности в формулах и определениях различных категорий.

Критерии формирования оценок по защите расчетно-графической работы

«Зачтено» – получают обучающиеся, оформившие расчетно-графическую работу в соответствии с предъявляемыми требованиями, в которой отражены все необходимые результаты проведенного анализа без арифметических ошибок, сделаны обобщающие выводы, а также грамотно ответившие на все встречные вопросы преподавателя.

«Не зачтено» – ставится за расчетно-графическую работу, в которой отсутствуют обобщающие выводы, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.

Виды ошибок:

- грубые: неумение сделать обобщающие выводы и выявить основные тенденции; неправильные расчеты в области проектирования и математического моделирования узлов и агрегатов тепловоза; незнание анализа показателей.

- негрубые: неточности в выводах по оценке основных тенденций изменения; неточности в формулах и определениях различных категорий.

Критерии формирования оценок по зачету

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом, данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности.

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.