Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Комплект оценочных материалов

Образовательная программа «Высокоскоростной транспорт», «Грузовые вагоны», «Локомотивы», «Электрический транспорт железных дорог»

Специальность 23.05.03 Подвижной состав железных дорог

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 3 мин А | ОПК-1 Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.2 Применяет основные понятия и законы естественных наук для решения предметно-профильных задач | Б1.О.17 Теплотехника | Обучающийся знает: основные понятия и законы теплотехники: технической термодинамики и тепломассообмена, основ теории горения, и их роль в решении предметно-профильных задач Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы теплотехники для решения предметно-профильных задач | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите физические величины и основные законы и уравнения теплотехники, в формулы которых входит эта величина. Физический закон; Физическая величина. А) Первое начало термодинамики; 1) Объем. Б) Объединенный газовый закон; 2) Давление. В) КПД произвольного цикла; 3) Работа. Г) Закон Дальтона; 4) Масса. 5) Температура. 6) Внутренняя энергия. 7) Количество теплоты. | A367Б125В37Г2 |
| 2 3 мин А | ОПК-1 Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.2 Применяет основные понятия и законы естественных наук для решения предметно-профильных задач | Б1.О.17 Теплотехника | Обучающийся знает: основные понятия и законы теплотехники: технической термодинамики и тепломассообмена, основ теории горения, и их роль в решении предметно-профильных задач Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы теплотехники для решения предметно-профильных задач | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Найдите соответствие основных начал термодинамики с их физическим смыслом А) Нулевое начало термодинамики; 1) Тепловое равновесие. Б) Первое начало термодинамики; 2) Направленность протекания самопроизвольных процессов. В) Второе начало термодинамики; 3) Преобразование энергии. Г) Третье начало термодинамики; 4) Недостижимость абсолютного нуля температуры. | A1Б3В2Г4 |
| 3 3 мин Б | ОПК-1 Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.2 Применяет основные понятия и законы естественных наук для решения предметно-профильных задач | Б1.О.17 Теплотехника | Обучающийся знает: основные понятия и законы теплотехники: технической термодинамики и тепломассообмена, основ теории горения, и их роль в решении предметно-профильных задач Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы теплотехники для решения предметно-профильных задач | Укажите верную последовательность. Неравновесность термодинамических процессов всегда приводит к…: 1) потере части работы, 2) уменьшению энтропии, 3) увеличению работы рабочего тела, 4) увеличению энтропии, 5) увеличению энтальпии | 14 |
| 4 3 мин Б | ОПК-1 Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.2 Применяет основные понятия и законы естественных наук для решения предметно-профильных задач | Б1.О.17 Теплотехника | Обучающийся знает: основные понятия и законы теплотехники: технической термодинамики и тепломассообмена, основ теории горения, и их роль в решении предметно-профильных задач Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы теплотехники для решения предметно-профильных задач | Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность действий при решении задачи на определение КПД произвольного циклического процесса, представленного последовательностью нескольких изопроцессов 1. Записать формулы для количества тепла, отдаваемого или получаемого газом на каждом участке, используя первое начало термодинамики и выразить количества тепла через работу и (или) изменение внутренней энергии газа. 2. Выразить работу и (или) изменение внутренней энергии газа на каждом из участков через параметры газа. 3. Нарисовать график циклического процесса и разбить его на участки, соответствующие изопроцессам. 4. Определить отдает или получает газ тепло на каждом из участков. 5. Получить выражения для количества тепла, отдаваемого или получаемого газом на каждом участке через параметры газа, данные в условии задачи. 6. Вычислить КПД по формуле: разность между полученным и отданным количеством тепла, деленная на полученное количество тепла. | 341256 |
| 5 3 мин В | ОПК-1 Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.2 Применяет основные понятия и законы естественных наук для решения предметно-профильных задач | Б1.О.17 Теплотехника | Обучающийся знает: основные понятия и законы теплотехники: технической термодинамики и тепломассообмена, основ теории горения, и их роль в решении предметно-профильных задач Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы теплотехники для решения предметно-профильных задач | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какое топливо является естественным? - нефть - бензин - керосин - мазут - смола | 1 Обоснование выбора: Топливом называют горючие вещества, используемые для получения теплоты. К природному или естественному топливу относятся горючие сланцы, торф, дрова, бурый и каменный уголь, антрациты, природный горючий газ и нефть. Все они являются продуктами органического происхождения. |
| 6 3 мин В | ОПК-1 Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.2 Применяет основные понятия и законы естественных наук для решения предметно-профильных задач | Б1.О.17 Теплотехника | Обучающийся знает: основные понятия и законы теплотехники: технической термодинамики и тепломассообмена, основ теории горения, и их роль в решении предметно-профильных задач Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы теплотехники для решения предметно-профильных задач | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Критерий подобия Грасгофа характеризует… 1) режим движения жидкости; 2) теплообмен на границе жидкость-стенка; 2) соотношение между теплопроводностью и конвекцией; 4) нестационарность процессов; 5) физические свойства жидкости; 6) свободную конвекцию. | 6 Обоснование выбора: критерий Грасгофа характеризует соотношение подъемной силы, возникшей вследствие разности плотностей неравномерно нагретых объемов жидкости и силы молекулярного трения, и является параметром интенсивности свободного движения жидкости, т.е. определяет перенос тепла для случая свободной конвекции |
| 7 5 мин Г | ОПК-1 Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.2 Применяет основные понятия и законы естественных наук для решения предметно-профильных задач | Б1.О.17 Теплотехника | Обучающийся знает: основные понятия и законы теплотехники: технической термодинамики и тепломассообмена, основ теории горения, и их роль в решении предметно-профильных задач Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы теплотехники для решения предметно-профильных задач | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. К функциям состояния относятся... . 1) температура. 2) работа. 3) энтальпия. 4) внутренняя энергия. 5) количество теплоты. 6) энтропия. | 346 Обоснование выбора: к функциям состояния относятся термодинамические функции, которые содержат в себе всю термодинамическую информацию о системе и для которых является верными следующие утверждения: изменение этих функций зависит только от их начального и конечного состояний и не зависит от пути перехода от одного состояния к другому; изменение этих функций в цикле (круговом процессе) равно нулю. |
| 8 5 мин Г | ОПК-1 Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.2 Применяет основные понятия и законы естественных наук для решения предметно-профильных задач | Б1.О.17 Теплотехника | Обучающийся знает: основные понятия и законы теплотехники: технической термодинамики и тепломассообмена, основ теории горения, и их роль в решении предметно-профильных задач Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы теплотехники для решения предметно-профильных задач | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. В уравнении теплоотдачи Ньютона-Рихмана удельный тепловой поток равен произведению коэффициента теплоотдачи на ... . 1) разность температур поверхности твердого тела и омывающей его жидкости (газа). 2) среднюю арифметическую температуру жидкости и стенки трубы. 3) разность температур наружной и внутренней поверхностей стенки. 4) разность температур текущего теплоносителя и поверхности твердого тела. 5) среднюю арифметическую температуру жидкости на входе и выходе из трубы. 6) разность температур горячего и холодного теплоносителей. | 14 Обоснование выбора: в процессе теплоотдачи (конвективной теплоотдачи происходит передача теплоты между теплоносителем (жидкостью или газом) и твердой стенкой (поверхностью) или наоборот. |
| 9 10 мин Д | ОПК-1 Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.2 Применяет основные понятия и законы естественных наук для решения предметно-профильных задач | Б1.О.17 Теплотехника | Обучающийся знает: основные понятия и законы теплотехники: технической термодинамики и тепломассообмена, основ теории горения, и их роль в решении предметно-профильных задач Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы теплотехники для решения предметно-профильных задач | Прочитайте текст задачи, запишите решение и ответ в виде целого числа, сделайте выводы. В изотермическом процессе при температуре объем газа увеличился в раз. Удельная газовая постоянная газа равна , масса газа . Найти работу газа в этом процессе. | 60 Решение задачи В изотермическом процессе работа определяется следующим выражением: , . Подставляя числа, получим: А = 13002001 = 60000 Дж = 60 кДж. |
| 10. 3 мин А | ОПК-1 Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.3 Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений; проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Б1.О.17 Теплотехника | Обучающийся знает: методы получения, передачи и использования теплоты, методы теплосбережения, методику проведения и обработки результатов теплотехнического эксперимента. Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов и явлений, проводить теплотехнические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите процессы тепломассообмена с формулой, характеризующей этот процесс. Процессы тепломассообмена; Формула. А) теплопроводность; 1). Б) конвективная теплоотдача; 2). В) теплопередача; 3). Г) тепловое излучение; 4). Д) тепловой баланс; 5). 6). 7). | А2Б5В4Г1Д3 |
| 11 3 мин А | ОПК-1 Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.3 Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений; проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Б1.О.17 Теплотехника | Обучающийся знает: методы получения, передачи и использования теплоты, методы теплосбережения, методику проведения и обработки результатов теплотехнического эксперимента. Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов и явлений, проводить теплотехнические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите критерии подобия с их физическим смыслом. Критерии подобия; Физический смысл критерия подобия. А) критерий Нуссельта; 1) характеризует отношение сил инерции к силам внутреннего трения. Б) критерий Рейнольдса; 2) характеризует соотношение между конвективными и молекулярными процессами переноса тепла в потоке жидкости, а также является критерием подобия для процессов конвективного теплообмена. В) критерий Пекле; 3) определяет перенос тепла для случая свободной конвекции. Г) критерий Прандтля; 4) характеризует интенсивность теплоотдачи на границе жидкость (газ) - твердое тело. Д) критерий Грасгофа; 5) характеризует физические свойства жидкости (газа), а также процессы теплопередачи в движущихся жидкостях и газах. 6) выражает соотношение между гравитационными и инерционными силам. 7) характеризует соотношение между скоростью изменения тепловых условий в окружающей среде и скоростью перестройки поля температуры внутри рассматриваемой системы (тела), который зависит от размеров тела и коэффициента его температуропроводности. | А4Б1В2Г5Д3 |
| 12 3 мин Б | ОПК-1 Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.3 Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений; проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Б1.О.17 Теплотехника | Обучающийся знает: методы получения, передачи и использования теплоты, методы теплосбережения, методику проведения и обработки результатов теплотехнического эксперимента. Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов и явлений, проводить теплотехнические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты | Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность действий при расчете теплообменного аппарата 1. Записать исходные данные. 2. Записать формулу для определения среднего температурного напора. 3. Нарисовать схему движения теплоносителей в теплообменном аппарате. 4. Вычислить соотношение водяных эквивалентов. 5. Записать уравнение теплового баланса. 6. Записать уравнение теплопередачи. 7. Решить совместно уравнения п. 2, п.5 и п.6, по которым определить неизвестные величины. | 1342567 |
| 13 3 мин Б | ОПК-1 Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.3 Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений; проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Б1.О.17 Теплотехника | Обучающийся знает: методы получения, передачи и использования теплоты, методы теплосбережения, методику проведения и обработки результатов теплотехнического эксперимента. Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов и явлений, проводить теплотехнические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты | Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность действий при определении коэффициента теплоотдачи при естественной около вертикального цилиндра 1. Измерить температуру окружающей среды. 2. Измерить температуру цилиндрической поверхности в нескольких точках в зависимости от заданного напряжения. 3. Определить долю тепловой мощности, передаваемую за счет конвективной теплоотачи. 4. Определить мощность, поданную на цилиндрическую поверхность. 5. Рассчитать лучистых поток, передаваемый цилиндрической поверхностью в окружающую среду. 6. Из уравнения конвективной теплоотдачи вычислить коэффициент теплоодачи. | 124536 |
| 14 3 мин В | ОПК-1 Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.3 Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений; проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Б1.О.17 Теплотехника | Обучающийся знает: методы получения, передачи и использования теплоты, методы теплосбережения, методику проведения и обработки результатов теплотехнического эксперимента. Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов и явлений, проводить теплотехнические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Согласно закону Фурье вектор плотности теплового потока, передаваемого теплопроводностью … 1) пропорционален градиенту температуры. 2)обратно пропорционален градиенту температуры, взятому с обратным знаком. 3) пропорционален градиенту температуры, взятому с обратным знаком. 4) обратно пропорционален градиенту температуры. 5) пропорционален площади поверхности. | 3 Обоснование выбора: согласно формулировке закона Фурье для теплопроводности вектор плотности теплого потока равен градиенту температуры, взятому с обратным знаком, умноженному на коэффициент теплопроводности |
| 15 3 мин В | ОПК-1 Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.3 Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений; проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Б1.О.17 Теплотехника | Обучающийся знает: методы получения, передачи и использования теплоты, методы теплосбережения, методику проведения и обработки результатов теплотехнического эксперимента. Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов и явлений, проводить теплотехнические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Первая теорема подобия (теорема Ньютона) утверждает, что … 1) любая зависимость между переменными, характеризующими какое-либо явление, может быть представлена в виде зависимости между критериями подобия; 2) подобные между собой явления имеют численно одинаковые критерии подобия; 3) подобны те явления, условия однозначности которых подобны, и критерии подобия, составленные из условий однозначности численно одинаковы; 4) при полном подобии физических явлений все величины, характеризующие данные явления, должны находиться в определенных соотношениях для сходственных точек и сходственных моментов времени; 5) подобные между собой явления имеют разные критерии подобия | 2 Обоснование выбора: согласно формулировке 1-я теорема подобия, теорема Ньютона: «Подобные между собой явления имеют равные критерия подобия». Т. к. в подобных системах критерии подобия равны, то отношение критериев подобия натуры и модели всегда будет равно единице. |
| 16 5 мин Г | ОПК-1 Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.3 Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений; проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Б1.О.17 Теплотехника | Обучающийся знает: методы получения, передачи и использования теплоты, методы теплосбережения, методику проведения и обработки результатов теплотехнического эксперимента. Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов и явлений, проводить теплотехнические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие из следующих процессов приводят к увеличению внутренней энергии тела. 1) охлаждение; 2) нагревание; 3) конденсация; 4) плавление; 5) кристаллизация; 6) парообразование. | 246 Обоснование выбора: внутренняя энергия тела (системы) определяется кинетической энергией беспорядочного теплового движения его молекул, потенциальной энергией связи этих молекул и энергией колебания атомов в них и является функцией температуры и объема. В процессах нагревания, плавления и парообразования температура увеличивается, а значит увеличивается и внутренняя энергия. |
| 17 5 мин Г | ОПК-1 Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.3 Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений; проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Б1.О.17 Теплотехника | Обучающийся знает: методы получения, передачи и использования теплоты, методы теплосбережения, методику проведения и обработки результатов теплотехнического эксперимента. Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов и явлений, проводить теплотехнические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Конвективный теплообмен - это сложный вид теплообмена, при котором совместно протекают процессы: 1) диффузии; 2) конвекции; 3) парообразование; 4) теплопередачи; 5) теплопроводности; 6) массобмена; 7) тепловое излучение. | 257 Обоснование выбора: по определению конвективный теплообмен представляет совместный процесс передачи теплоты конвекцией и теплопроводностью. Так как любое нагретое тело излучает тепловую энергию, то в процессе конвективного теплообмена кроме конвекции и теплопроводности добавляется и тепловое излучение |
| 18 10 мин Д | ОПК-1 Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.3 Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений; проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Б1.О.17 Теплотехника | Обучающийся знает: методы получения, передачи и использования теплоты, методы теплосбережения, методику проведения и обработки результатов теплотехнического эксперимента. Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов и явлений, проводить теплотехнические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты | Прочитайте текст задачи, запишите решение и ответ в виде целого числа, сделайте выводы. Определить для двухслойной плоской стенки плотность теплового потока , если , , толщина каждого слоя , а температуры стенки слева и справа соответственно равны и . | 20 кВт/м2 Решение задачи: Переведем данные задачи в систему СИ: = 0,1 м. Согласно стационарной теплопроводности для плоской многослойной стенки, линейная плотность теплового потока вычисляется по формуле: , где R - термическое сопротивление стенки (R = /), (м2°К)/Вт. Для двуслойной стенки термическое сопротивление определяется как: Тогда плотность теплового потока: . Подставляя числа, получим: |