Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Теплотехника

Направление подготовки / специальность

23.05.03 Подвижной состав железных дорог

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Локомотивы

(наименование)

Оглавление

- Пояснительная записка.

- Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

- Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: зачет (3 семестр – очное обучение, 2 курс – заочное обучение).

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ОПК-1. Способен решать инженерные задачи в профессиональной деятельности с использованием методов естественных наук, математического анализа и моделирования | ОПК-1.2. Применяет основные понятия и законы естественных наук для решения предметно-профильных задач ОПК-1.3. Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы |
| --- | --- | --- |
| ОПК-1.2. Применяет основные понятия и законы естественных наук для решения предметно-профильных задач | Обучающийся знает: основные понятия и законы теплотехники: технической термодинамики и тепломассообмена, основ теории горения, и их роль в решении предметно-профильных задач | Тесты п. 2.1.1 Вопросы п. 2.1.2 |
|  | Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы теплотехники для решения предметно-профильных задач | Задания п. 2.2.1 |
|  | Обучающийся владеет: навыками проведения тепловых расчетов для решения предметно-профильных задач | Задания п. 2.3.1 |
| ОПК-1.3. Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Обучающийся знает: методы получения, передачи и использования теплоты, методы теплосбережения, методику проведения и обработки результатов теплотехнического эксперимента | Тесты п. 2.1.3 Вопросы п. 2.1.4 |
|  | Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов и явлений, проводить теплотехнические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты | Задания п. 2.2.2 |
|  | Обучающийся владеет: навыками применения методов теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов и явлений, навыками проведения теплотехнических экспериментов по заданной методике и навыками обработки их результатов | Задания п.2.3.2 |

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:

1) собеседование;

2) выполнение заданий в ЭИОС университета.

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (задания) для оценки знаний в качестве образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |  |
| --- | --- | --- |
| ОПК-1.2. Применяет основные понятия и законы естественных наук для решения предметно-профильных задач | Обучающийся знает: основные понятия и законы теплотехники: технической термодинамики и тепломассообмена, основ теории горения, и их роль в решении предметно-профильных задач |  |
| 2.1.1 Примеры тестовых заданий - Предметом технической термодинамики являются … - закономерности взаимного превращения тепловой и механической энергии и свойства тел, участвующих в этих превращениях - закономерности взаимного превращения тепловой и механической энергии и масса тел, участвующих в этих превращениях - закономерности взаимного превращения тепловой и механической энергии и объем тел, участвующих в этих превращениях - закономерности взаимного превращения тепловой и механической энергии и сила притяжения тел, участвующих в этих превращениях - Если T1 = 1000 К, v1 = 3 м3/кг, T2 = 10 К, то v1 = ___ м3/кг. - 0,3 - 300 - 0,03 - 30 - Найдите работу, совершаемую двумя молями идеального газа при его изобарном нагревании на 100°С (Дж). R=8,3Дж/моль•К: - 166 - 1660 - 830 - 0,166 - Теплота в цикле Ренкина, представленном на графике, отводится в процессе … - 1–2 - 2–3 - 6–1 - 5–6 - Отношение массы водяного пара mп, содержащегося во влажном воздухе, к массе сухого воздуха mв называется … - влагосодержанием - относительной влажностью - абсолютной влажностью - точкой росы - Тепловой двигатель за один цикл получает от нагревателя 100 кДж теплоты и отдает холодильнику 60 кДж. Чему равен КПД этого двигателя (%): - 25 - 40 - 60 - 0,4 - Коэффициент температуропроводности вычисляется по формуле … - Направление вектора теплового потока на рисунке обозначено цифрой … - 4 - 1 - 2 - 3 - Конвективный теплообмен - это сложный вид теплообмена, при котором совместно протекают процессы: - теплообмена и массообмена - конвекции и теплоотдачи - теплопроводности и конвекции - теплопередачи и конвекции - В качестве определяющей температуры при расчете средней теплоотдачи внутри трубы применительно к рисунку принимается … - средняя арифметическая температура жидкости на входе и выходе из трубы - температура жидкости на входе в трубу - температура жидкости на выходе из трубы - средняя арифметическая температура жидкости и стенки трубы - Тепловой поток, излучаемый на всех длинах волн с единицы поверхности тела по всем направлениям, называется: - тепловым излучением - излучательной способностью - интенсивностью излучения - интегральным лучистым потоком - Если излучательная способность серого тела Е = 5670 Вт/м2, то интегральный коэффициент излучения (степень черноты) равен … - 0,01 - 1 - 0,1 - 22 - Если dнар = 1 м, dкр = 0,9 м то утолщение теплоизоляции на трубе приводит к ________ суммарного термического сопротивления теплопередачи. - уменьшению - увеличению - увеличению во второй степени - увеличению в геометрической прогрессии - Самопроизвольный процесс проникновения одного вещества в другое в направлении установления внутри них равновесного распределения концентраций называют: - потоком массы - конвекцией - диффузией - массообменом - В каких теплообменных аппаратах передача теплоты от нагревающей жидкости к нагреваемой происходит сквозь твердую разделительную стенку: - рекуперативных - смешивающих - регенеративных - смесительных 2.1.2 Примеры вопросов - Параметры состояния. Уравнение МКТ, уравнение состояния. - Законы идеальных газов. - Энергетика термодинамической системы. - Теплоемкость. Зависимость теплоемкости от температуры. - Термодинамические процессы. Политропный процесс. Уравнение политропного процесса. - Энтальпия. Изменение энтальпии в термодинамических процессах. - Энтропия. Изменение энтропии в термодинамических процессах. - Цикл Карно. Термический КПД цикла Карно. Необратимый цикл Карно. - Реальные газы Уравнение Ван-Дер-Ваальса. - Изотермические поверхности. Температурный градиент. - Теплопроводность в газах, жидкостях, металлах. - Основной закон теплопроводности. - Свободная и вынужденная конвекция. - Основное уравнение теплоотдачи. Коэффициент теплоотдачи - Горение топлива. Физический процесс горения топлива. - Вопросы экологии при использовании теплоты. - Последствия парникового эффекта. |  |  |
| ОПК-1.3. Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты |  | Обучающийся знает: методы получения, передачи и использования теплоты, методы теплосбережения, методику проведения и обработки результатов теплотехнического эксперимента |
| 2.1.3 Примеры тестовых заданий - Сколько льда (кг) растает, если лед массой 5 кг и температурой 0°С опустить в воду массой 10 кг и температурой 0°С: - 1 - 10 - 0 - 5 - Найдите работу, совершаемую двумя молями идеального газа при его изобарном нагревании на 100°С (Дж). R=8,3Дж/мольК: - 166 - 1660 - 830 - 83 - Какой должна быть температура холодильника тепловой машины (°С), чтобы максимальное значение КПД равнялось 50%? Температура нагревателя 327°С: - 260 - 27 - 327 - 300 - Тепловой двигатель с КПД 50% за один цикл отдает холодильнику 56 кДж теплоты. Какая работа им (кДж) совершается за один цикл: - 40 - 27 - 56 - 17 - Если = 16, k = 1,5 то термический КПД карбюраторного ДВС (с подводом теплоты при v = const) равен … - 0,75 - 0,5 - 0,25 - 0 - Если q = 1 кВт/м2, = 50 Вт/(мК), = 100 мм, t1 = 500С, то для стенки, показанной на графике, температура t2 равна ____С. - 498 - 500 - 502 - 102 - Если 1 = 50 Вт/(мК), 2 = 30 Вт/(мК), то плотность теплового потока q в кВт/м2 равна … - 377 - 37700 - 37,7 - 3770 - Если определяющая температура 20С, = 60 Вт/(м2К), d = 0,1 м то критерий подобия (число) Нуссельта, согласно таблице, равен … - 10 - 0,1 - 100 - 0,01 - Если излучательная способность серого тела Е = 5000 Вт/м2 то коэффициент излучения тела в Вт/(м2K4) равен … - 4 - 2 - 5,67 - 0,5 - Если G1 = 10 кг/с, ср1 = ср1 =4,2 кДж/(кгК), t1 70C, t1 = 80C, то , то тепловой поток, отдаваемый горячим теплоносителем, в кВт равен … - 42 - 4,2 - 420 - 0,42 2.1.4 Примеры вопросов - Смеси идеальных газов. Способы задания смеси. - Первое, второе начала термодинамики и его применение. - Уравнение энергии газового процесса и его применение. - Методики расчета циклов двигателей внутреннего сгорания. - Методики расчета циклов двигателей внешнего подвода теплоты. - Методики расчета циклов газотурбинных установок. - Водяной пар, методы расчета. - Влажный воздух, методы расчета. - Методики расчета циклов паросиловых установок. - Условия однозначности в процессах теплопроводности. - Стационарная теплопроводность плоской однослойной стенки при граничных условиях I рода. - Стационарная теплопроводность плоской многослойной стенки при граничных условиях I рода. - Стационарная теплопроводность цилиндрической однослойной стенки при граничных условиях I рода. - Стационарная теплопроводность цилиндрической многослойной стенки при граничных условиях I рода. - Теория подобия. Критерии подобия. - Теплопередача через плоскую однослойную стенку. - Теплопередача через плоскую многослойную стенку. - Теплопередача через цилиндрическую однослойную стенку. - Теплопередача через цилиндрическую многослойную стенку. - Методы расчета теплообменных аппаратов. - Холодильная установка. Принцип работы. 13. Тепловой насос. Принцип работы 14. Термотрансформатор. Принцип работы |  |  |

2.2 Типовые задания для оценки умений в качестве образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ОПК-1.2. Применяет основные понятия и законы естественных наук для решения предметно-профильных задач | Обучающийся умеет: использовать основные понятия и законы теплотехники для решения предметно-профильных задач |
| 2.2.1 Примеры задач - Манометр, установленный на паровом котле, показывает давление 1,8 МПа. Каково абсолютное давление пара в котле, если атмосферное давление равно 0,099 МПа. - Вакуумметр показывает разрежение 80 кПа. Каково абсолютное давление в сосуде, если атмосферное давление по барометру составляет 0,1 МПа? - В баллоне содержится 2 килограмма кислорода при давлении 8,3 МПа и температуре 15˚ С. Вычислить вместимость (емкость) баллона. Величину удельной газовой постоянной для кислорода принять равной R = 259,8 Дж/(кг×К). - Резервуар вместимостью 4 м3 заполнен углекислым газом. Найти массу этого газа и его вес, если избыточное давление, показываемое манометром, присоединенным к резервуару, равно 40 кПа, температура газа - 80˚ С, а атмосферное (барометрическое) давление равно 102,4 кПа. Удельная газовая постоянная для углекислого газа равна R = 188,9 Дж/(кг×К). - Компрессор качает воздух в воздухосборник объемом V = 100 л. Перед подкачиванием в воздухосборнике было атмосферное давление 750 мм рт. ст. и температура t1 = -10С. После подкачивания давление в воздухосборнике стало р2 = 8 бар по манометру, а температура t2 = 25С. Определить массу подкачанного воздуха. - Задан объемный состав смеси газов (rCO2=10%, rCO=2%, rN2=60%, rO2=28%). Определить до какого давления по манометру нужно сжать эту смесь, чтобы при температуре t = 100С масса m = 20 кг имела объем V = 1,2 м3. Барометрическое давление 750 мм рт. ст. - 2 кг кислорода с начальным абсолютным давлением 6 МПа и начальной температурой 17 С расширяются изотермически до конечного давления 0,1 МПа. Определить объем кислорода в начале и в конце расширения и работу расширения. - 4 кг воздуха с начальным абсолютным давлением 1,2 МПа и начальной температурой -10С сжимаются адиабатно до конечного давления 0,2 МПа. Определить объем и температуру воздуха в конце сжатия, работу сжатия и изменение внутренней энергии, если показатель адиабаты 1,4. - 2 кг воздуха с начальным абсолютным давлением 0,12 МПа и начальной температурой 20 С сжимаются при постоянном давлении до удельного объема 0,05 м3/кг. Определить работу сжатия, изменение внутренней энергии и количество отведенной теплоты от воздуха. - До какого давления надо сжать воздух в политропном процессе со средним показателем n = 1,3 в цилиндре двигателя внутреннего сгорания (дизеля) при начальном абсолютном давлении 100 кПа и температуре 125С, чтобы достигнуть температуры воспламенения топлива 6500С? Определить также работу, затрачиваемую на сжатие, и количество отводимой теплоты, отнесённых к 1кг воздуха. Теплоёмкость воздуха считать не зависящей от температуры. - Воздух, имея начальную температуру t1 = 27 С и абсолютное давление p1 = 1 МПа, изотермически расширяется до давления p2 = 0,1 МПа, а затем нагревается в изохорном процессе до тех пор, пока давление не станет равным p1. Требуется определить удельный объем воздуха в конце изохорного подвода теплоты, а также изменения удельных значений внутренней энергии, энтальпии и энтропии в изохорном процессе. Теплоемкость воздуха считать не зависящей от температуры. Изобразить процессы в p-v T-S диаграммах. - Вычислить плотности теплового потока q через плоскую стенку толщиной = 110 мм, выполненную из указанных ниже изоляционных материалов (применяемых в вагоностроении), коэффициенты теплопроводности которых , Вт/(мК), связанных с температурой следующими зависимостями: шевелин = 0,060+0,002t; мипора = 0,035+0,002t; полистинол ПСБ-С = 0,038+0,0036t; полиуретан ППУ-3С = 0,004+0,0035t. Температуры поверхностей стенки соответственно равны t1ст = 21С и t2ст = -1С. - Определить коэффициент теплопроводности кирпичной стенки толщиной 390 мм, если температура на внутренней поверхности 300С и на наружней 60С. Потери тепла через стенку q = 178 Вт/м2. - Слой льда на поверхности воды имеет толщину 400 мм, а температура на верхней и нижней поверхностях равны 0С и -15С соответственно. Определить тепловой поток через 1 м2 поверхности льда, если коэффициент теплопроводности льда равен л = 2,25 Вт/(мград). Как измениться тепловой поток, если лед покроется слоем снега толщиной 250 мм с коэффициентом теплопроводности 1 = 0,465 Вт/(мград), а температура на поверхности снега - 20С. |  |
| ОПК-1.3. Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Обучающийся умеет: применять методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов и явлений, проводить теплотехнические эксперименты по заданной методике и обрабатывать их результаты |
| 2.2.2 Примеры задач - Анализ продуктов сгорания показал следующий объёмный состав, %: СО2 - 12,2; О2 - 7,1; СО - 0,4; N2 - 80,3. Определить массовый состав входящих в смесь газов, газовую постоянную, удельный объём плотность смеси при абсолютном давлении р = 1 МПа и температуре t = 250 С. Определить также парциальные давления компонентов смеси. - Воздух, имея начальную температуру t1 = 27 С и абсолютное давление p1 = 0,5 МПа, изотермически расширяется до давления p2 = 0,1 МПа, а затем нагревается в изохорном процессе до тех пор, пока давление не станет равным p1. Требуется определить удельный объем воздуха в конце изохорного подвода теплоты, а также изменения удельных значений внутренней энергии, энтальпии и энтропии в изохорном процессе. Теплоемкость воздуха считать не зависящей от температуры. Изобразить процессы в p-v T-S диаграммах. - Определить степень сжатия, давление и температуру в переходных точках идеального цикла поршневого двигателя внутреннего сгорания с подводом теплоты при постоянном объёме, а также термический КПД, удельные значения (на 1 кг рабочего тела) полезной работы, подведённой и отведённой теплоты, если известно, что абсолютное давление рабочего тела в начале сжатия р1 = 95 кПа, а в конце сжатия – р2 = 0,65 МПа. Отношение давлений рабочего тела в процессе подведения теплоты 3,3. Температура в начале процесса сжатия 50С. Рабочим телом считать сухой воздух. - Для теоретического одноступенчатого воздушного компрессора определить секундную работу, затрачиваемую на его привод, если подача компрессора при начальных параметрах воздуха (р1 = 0,1 МПа и t1=170C) составляет V = 0,15 м3/c. Сжатие газа до конечного абсолютного давления р2 = 0,5 МПа протекает по политропе с показателем n = 1,2. - Пассажирский вагон имеет площадь ограждения кузова F=225 м2. Приведённый коэффициент теплопередачи через ограждение вагона с учётом инфильтрации воздуха k = 2,5 Вт/(м2К). Какова будет средняя температура воздуха в вагоне при температуре наружного воздуха tн = 5С, если отопительная система вагона имеет суммарную площадь теплообменной поверхности F=25 м2, её температура tст = 40С? Средний коэффициент теплоотдачи от теплообменной поверхности системы отопления к воздуху = 12 Вт/(м2К). Суммарная мощность дополнительных источников внутреннего тепловыделения в вагоне Qвн.в = 2,8 кВт. - Стальная стенка теплообменной поверхности парового котла толщиной = 20 мм омывается с одной стороны кипящей водой при абсолютном давлении р = 0,6 МПа, а с другой стороны – дымовыми газами с температурой t1 = 900С. Удельная паропроизводительность поверхности нагрева g = 21 кг (м2ч), сухого насыщенного пара. Определить коэффициент теплопередачи k и перепад температур в стенке мт, если коэффициент теплопроводности стали = 40 Вт/(м2К). - Определить требуемые площади поверхностей прямоточного и противоточного теплообменников для охлаждения масла в количестве Gм=0,93 кг/c от = 65оС до =55оС. Расход охлаждающей воды Gw=0,55 кг/с, а её температура на входе теплообменника - . Расчётный коэффициент теплопередачи – k. Теплоёмкость масла См=2,5 кДж/(кгК). Теплоёмкость воды Сw=4,19 кДж/(кгК). Изобразить графики изменения температур воды и масла в теплообменнике. |  |

2.3 Типовые задания для оценки навыков в качестве образовательного результата

| ОПК-1.2. Применяет основные понятия и законы естественных наук для решения предметно-профильных задач | Обучающийся владеет: навыками проведения тепловых расчетов для решения предметно-профильных задач |
| --- | --- |
| 2.3.1 Примеры заданий - Как зависит давление насыщенного пара от температуры? Опишите методику определения давления насыщенного пара в лабораторной работе 1. Определите давление насыщенного водяного пара при температуре 45С, показания пьезометра 4,2 см, если начальная температура 20С, h0 = 3,3 см. - Как определить коэффициент поверхностного натяжения, опишите методику определения коэффициента поверхностного натяжения воды в лабораторной работе №2. Определить коэффициент поверхностного натяжения при температуре 38С, если показания пьезометра 42 мм. - Как зависит вязкость жидкости от температуры, опишите методику определения вязкости в лабораторной работе №3. Определить вязкость жидкости при температуре 50 С, если h0 = 103 мм, h1 = 20 мм, h2 = 70 мм, t = 15,7 с. - В пароперегревателе котельного агрегата за счёт подведённой теплоты q =240 кДж/кг к 1 кг водяного пара при постоянном давлении p =2 МПа температура пара повысилась до значения t = 300С. Определить постоянные пара и его параметры до пароперегревателя (температуру, удельный объём, энтальпию, внутреннюю энергию и энтропию). Решение задачи иллюстрировать i-S диаграммой. - Какое количество воздуха необходимо пропустить через сушильную камеру, чтобы от материала, помещенного в нее, отвести 1 т воды? Наружный воздух при барометрическом давлении В = 745 мм рт.ст., имея температуру t1 = 10 С и относительную влажность = 50%, в калорифере подогревается до температуры t2 = 60С, а затем воздух поступает в сушильную камеру и выходит из нее при относительной влажности = 90%. Решение задачи иллюстрировать в i-d диаграмме. - Паротурбинная установка работает по циклу Ренкина с начальными параметрами р1 = 15 бар и t1 = 450С. Давление в конденсаторе р2 = 4 кПа. Определить термический КПД цикла Ренкина и сравнить его с термическим КПД цикла Карно в том же интервале температур. - Воздух, имея давление по манометру р1 = 0,4 МПа и температуру t1 = 130С, вытекает в атмосферу через сопло Лаваля. Массовый расход воздуха – G = 0,4 кг/c. Определить теоретическую скорость истечения и основные размеры сопла (изобразить схему сопла в масштабе). Угол конуса расширяющейся части сопла принять равным 10о. Барометрическое давление В = 750 мм рт. ст. Определить также располагаемую мощность струи при истечении. Истечение считать адиабатным, скорость воздуха перед соплом и потери на трение не учитывать. - Вычислить и показать графически зависимость термического КПД цикла Ренкина паросиловой установки от начальной температуры пара, приняв ее равной 400, 450, 500, 550 и 600 С при одинаковых значениях начального абсолютного давления p1 = 20 бар и конечного давления p2 = 5 кПа. Показать также влияние повышения начальной температуры пара в цикле на изменение степени влажности пара, выходящего из парового двигателя. Решение задачи иллюстрировать в i-S диаграмме. - По данным тепловых измерений тепломером средней удельный тепловой поток через ограждения изотермического вагона при температуре наружного воздуха tн = 1С и температуре воздуха в вагоне tв = 1С составил q = 8,5 Вт/м2. На сколько процентов изменится количество тепла, поступающего в вагон за счёт теплопередачи через ограждения, если при прочих равных условиях на его поверхность наложить дополнительный слой изоляции из пиатерма толщиной = 30 мм с коэффициентом теплопроводности = 0,036 Вт/(мК)? - Определить требуемую минимальную толщину обмуровки газохода котла, чтобы температура её наружной поверхности не превышала 50 оС при температуре газов в газоходе t1 = 300С. Эквивалентный коэффициент теплопроводности обмуровки = 0,6 Вт/(мК). Суммарный коэффициент теплоотдачи со стороны газов - 1 = 65 Вт/(м2К), со стороны воздуха 2 = 16 Вт/(м2К), а температура воздуха t2 = 20C. |  |
| ОПК-1.3. Применяет естественнонаучные методы теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов, явлений, проводит эксперименты по заданной методике и анализирует результаты | Обучающийся владеет: навыками применения методов теоретического и экспериментального исследования объектов, процессов и явлений, навыками проведения теплотехнических экспериментов по заданной методике и навыками обработки их результатов |
| 2.3.2 Примеры заданий - Как (и во сколько раз) изменится коэффициент теплоотдачи при турбулентном течении газа в трубе (лабораторная работа №7), если при прочих равных условиях за счет шероховатости поверхности трубы коэффициент гидравлического сопротивления ξ уменьшится 1,5 раза? - При турбулентном течении жидкости в трубе (лабораторная работа №7) теплообмен на стабилизированном участке описывается формулой Nu = cRe0.8. Как (и во сколько раз) изменится средний температурный напор между стенкой и жидкостью ∆Т=Тw –Тf , если при постоянных плотностях теплового потока qw и температуре жидкости на входе T´f увеличить ее скорость в 2 раза, а диаметр трубы увеличить в 2 раза? - Что нужно сделать в лабораторной работе №9, чтобы увеличить расход газа при истечении через сужающееся сопло неизменной геометрии в сверхкритической области истечения? - Сравните плотности потока излучения латунной пластины = 0,06 (с прокатанной поверхностью) и пластины = 0,2 (обработанной грубым наждаком) при температуре 22°С. - Определите плотность потока излучения абсолютно черного тела при температуре, для которой длина волны соответствует максимальной спектральной плотности излучения max = 0,4810-6 м. - Определите температуру T2 поверхности наименьшего диаметра стенки калориметра (F2 =18,84*10-3м2), выполненного из обыкновенного стекла толщиной = 0,3 мм (коэффициент теплопроводности = 0,74 Вт/(м·К)), если средняя температура охлаждающей воды t2 и поток излучения Q1-2, передаваемого в воду, равны экспериментальным данным. Коэффициент теплоотдачи от стенки к воде = 1000 Вт/(м2К). Стенку для расчета принять за плоскую. Оцените расхождение между указанными температурами, если допустить замену T2 на t2. |  |

2.4 Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

- Основные понятия термодинамики. Уравнение МКТ, уравнение состояния.

- Параметры состояния.

- Законы идеальных газов.

- Смеси идеальных газов. Способы задания смеси.

- Энергетика термодинамической системы.

- Теплоемкость. Зависимость теплоемкости от температуры.

- Термодинамические процессы.

- Политропный процесс. Уравнение политропного процесса.

- Первое и второе начала термодинамики.

- Уравнение энергии газового процесса.

- Энтальпия. Изменение энтальпии в термодинамических процессах.

- Энтропия. Изменение энтропии в термодинамических процессах.

- Термодинамические циклы. Термический КПД цикла.

- Цикл Карно. Термический КПД цикла Карно. Необратимый цикл Карно.

- Обратный цикл Карно.

- Теорема Карно.

- Течение газов Закон обращения воздействия. Сопла, диффузоры.

- Определение скорости истечения газа из сопла. Критические параметры.

- Определение работы идеального одноступенчатого компрессора.

- Многоступенчатый компрессор.

- Реальный компрессор.

- Циклы двигателей внутреннего сгорания.

- Циклы двигателей внешнего подвода теплоты.

- Регенеративные циклы.

- Реальные газы Уравнение Ван-Дер-Ваальса.

- Водяной пар. I-S диаграмма водяного пара.

- Влажный воздух. I-d диаграмма влажного воздуха.

- Химическая термодинамика. Первое начало термодинамики применительно к химическим процессам.

- Циклы газотурбинных установок.

- Циклы паросиловых установок.

- Изотермические поверхности. Температурный градиент.

- Теплопроводность в газах, жидкостях, металлах.

- Основной закон теплопроводности.

- Дифференциальное уравнение теплопроводности.

- Частные случаи дифференциального уравнения теплопроводности.

- Условия однозначности в процессах теплопроводности.

- Физические свойства жидкости (газа).

- Стационарная теплопроводность плоской однослойной стенки при граничных условиях I рода.

- Стационарная теплопроводность плоской многослойной стенки при граничных условиях I рода.

- Стационарная теплопроводность цилиндрической однослойной стенки при граничных условиях I рода.

- Стационарная теплопроводность цилиндрической многослойной стенки при граничных условиях I рода.

- Свободная и вынужденная конвекция.

- Основное уравнение теплоотдачи. Коэффициент теплоотдачи

- Теория подобия. Критерии подобия.

- Теплопередача через плоскую однослойную стенку.

- Теплопередача через плоскую многослойную стенку.

- Теплопередача через цилиндрическую однослойную стенку.

- Теплопередача через цилиндрическую  многослойную стенку.

- Основное уравнение теплопередачи.

- Интенсификация теплопередачи путем увеличения коэффициента теплоотдачи.

- Интенсификация теплопередачи за счет оребрения стенок.

- Дифференциальное уравнение теплоотдачи.

- Теплообмен излучением. Законы теплового излучения.

- Тепломассообменные устройства.

- Уравнение теплового баланса теплообменного аппарата.

- Что называют топливом. Его состав. Какие виды топлива вы знаете?

- Какие используются моторные топлива для поршневых ДВС.

- Сжигание топлива.

- Горение топлива. Физический процесс горения топлива.

- Вопросы экологии при использовании теплоты.

- Токсичные газы продуктов сгорания.

- Последствия парникового эффекта.

- Холодильная установка. Принцип работы. Виды холодильных установок.

- Эжектор. Принцип работы

- Тепловой насос. Принцип работы

- Термотрансформатор. Принцип работы.

- Криогенная техника.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по зачету

«Зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок; студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, но допустил незначительные ошибки и неточности.

«Не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.