Задания для оценки сформированности компетенций

Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Диагностические задания

Дисциплина: Гидравлические передачи локомотивов

Образовательная программа: ПСЖДл

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов | Б1.В.04 Гидравлические передачи локомотивов | Обучающийся знает: методы расчета новых тепловозных гидротрансформаторов и гидромуфт Обучающийся умеет: производить расчеты тягово-экономических характеристик проектируемой гидродинамической передачи | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь вставляются те, которые относятся к указанному индикатору и цветом выделяются ключевые слова, относящиеся к заданию. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 1. 3 мин А | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов | Б1.В.04 Гидравлические передачи локомотивов | Обучающийся знает: методы расчета новых тепловозных гидротрансформаторов и гидромуфт Обучающийся умеет: производить расчеты тягово-экономических характеристик проектируемой гидродинамической передачи | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите типы гидравлических передач локомотивов с представленными изображениями Типы гидравлических передач; Изображения. А) поршневая гидрообъемная передача; 1). Б) объемная роторная гидропередача; 2). В) гидродинамическая передача; 3). Г) Гидростатическая; 4). | А2Б1В4Г3 |
| 2. 3 мин А | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов | Б1.В.04 Гидравлические передачи локомотивов | Обучающийся знает: методы расчета новых тепловозных гидротрансформаторов и гидромуфт Обучающийся умеет: производить расчеты тягово-экономических характеристик проектируемой гидродинамической передачи | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите скоростные потоки в элементах гидропередачи с изображением Скоростные потоки; Изображение. А) скорости потока на выходе из центробежного лопастного колеса; 1). Б) скорости потока в центробежном турбинном колесе; 2). В) скорости потока в реакторе; 3). Г) скорости потока в центробежном насосном колесе; 4). | А4Б3В2Г1 |
| 3. 3 мин А | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов | Б1.В.04 Гидравлические передачи локомотивов | Обучающийся знает: методы расчета новых тепловозных гидротрансформаторов и гидромуфт Обучающийся умеет: производить расчеты тягово-экономических характеристик проектируемой гидродинамической передачи | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите зависимости для определения параметров согласованной работы дизеля и гидроаппаратов глядя на приведенную схему Зависимость; Название. А) Me=fnд; 1) характеристика дизеля с раскрытием отбора мощности на привод вспомогательных агрегатов. Б) Mд=fnд; 2) внешняя характеристика дизеля. В) Mд'=fnн; 3) характеристика гидромуфты. Г) Mдгтр=fnн; 4) характеристика дизеля, приспособленная к валу насосных колес гидроаппаратов. Д) Mдгм=fnн; 5) характеристика гидротрансформатора. | А2Б1В4Г5Д3 |
| 4. 3 мин А | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов | Б1.В.04 Гидравлические передачи локомотивов | Обучающийся знает: методы расчета новых тепловозных гидротрансформаторов и гидромуфт Обучающийся умеет: производить расчеты тягово-экономических характеристик проектируемой гидродинамической передачи | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите режим движения жидкости в элементах гидропередачи с числом Рейнольдса Режим движения жидкости; Число Рейнольдса. А) кавитационный; 1) Re > 4000. Б) переходный; 2) 2300 < Re < 4000. В) турбулентный; 3) Re < 2300. | А2Б3В1 |
| 5. 3 мин Б | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов | Б1.В.04 Гидравлические передачи локомотивов | Обучающийся знает: методы расчета новых тепловозных гидротрансформаторов и гидромуфт Обучающийся умеет: производить расчеты тягово-экономических характеристик проектируемой гидродинамической передачи | Опишите круг циркуляции рабочей жидкости в гидротрансформаторе 1 класса, схема которого изображена на рисунке: 1) Турбинное колесо 2) Реакторное колесо 3) Насосное колесо | 3; 1; 2. |
| 6. 3 мин Б | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов | Б1.В.04 Гидравлические передачи локомотивов | Обучающийся знает: методы расчета новых тепловозных гидротрансформаторов и гидромуфт Обучающийся умеет: производить расчеты тягово-экономических характеристик проектируемой гидродинамической передачи | Укажите последовательность расчета приведенной характеристики гидротрансформатора: 1) Расчет момента на насосном валу 2) Расчет частоты вращения турбинного колеса 3) Расчет КПД гидроаппарата 4) Расчет момента на турбинном валу | 1; 4; 2; 3. |
| 7. 3 мин Б | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов | Б1.В.04 Гидравлические передачи локомотивов | Обучающийся знает: методы расчета новых тепловозных гидротрансформаторов и гидромуфт Обучающийся умеет: производить расчеты тягово-экономических характеристик проектируемой гидродинамической передачи | Укажите верную последовательность расчета характеристик гидропередачи тепловоза: 1. Определение активного диаметра гидротрансформатора, определение передаточного числа корректирующей зубчатой пары. 2. Определение передаточных чисел механической части гидропередачи. 3. Расчет и построение нагрузочных характеристик гидроапаратов. 4. Согласование характеристик дизеля и гидроаппаратов, определение зон наиболее выгодной работы гидроаппаратов 5. Расчет и построение тяговой характеристики тепловоза, а также расчет и построение экономических характеристик тепловоза. 6. Приведение внешней характеристики дизеля к валу насосных колес гидроаппаратов. | 1; 6; 3; 4; 2; 5. |
| 8. 3 мин Б | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов | Б1.В.04 Гидравлические передачи локомотивов | Обучающийся знает: методы расчета новых тепловозных гидротрансформаторов и гидромуфт Обучающийся умеет: производить расчеты тягово-экономических характеристик проектируемой гидродинамической передачи | Укажите верную последовательность построения зон наиболее выгодной работы маршевого гидротрансформатора, указанных на графике 1) С точки a1 опускаем перпендикуляр на ось nт , таким образом, получим точку а1 2) Точка a2 переносится параллельно оси nт на левую часть кривой ηгтр=fnт, где получим точку a1 3) Точка А проектируется на кривую ηгтр=fnт в виде точки a2 | 3; 2; 1. |
| 9. 3 мин В | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов | Б1.В.04 Гидравлические передачи локомотивов | Обучающийся знает: методы расчета новых тепловозных гидротрансформаторов и гидромуфт Обучающийся умеет: производить расчеты тягово-экономических характеристик проектируемой гидродинамической передачи | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какая формула соответствует расчету коэффициента трансформации момента гидротансформатора? 1) k=Мтωт/(Мнωн) 2) k = Nт /Nн 3) k = Мт /Мн 4) k = Мнi=0/ Мнk=1 | 3) k = Мт /Мн Отношение крутящих моментов на турбинном и насосном колесах называется коэффициентом трансформации момента |
| 10. 3 мин В | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов | Б1.В.04 Гидравлические передачи локомотивов | Обучающийся знает: методы расчета новых тепловозных гидротрансформаторов и гидромуфт Обучающийся умеет: производить расчеты тягово-экономических характеристик проектируемой гидродинамической передачи | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какая формула соответствует расчету диаметра турбинного колеса на входе? 1) D1Т=U1Тπ⋅nТ 2)D1Т=4Qπ⋅CM+dвТ2 3) D1T=D2H+0,01 м 4) D1Т=0,0413N2HnH | 3) D1T=D2H+0,01 м Обоснование выбора: Потому что диаметр турбинного колеса на входе равен сумме двух размеров: диаметру насосного колеса на выходе и зазора, равного 0,01м, |
| 11. 3 мин В | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов | Б1.В.04 Гидравлические передачи локомотивов | Обучающийся знает: методы расчета новых тепловозных гидротрансформаторов и гидромуфт Обучающийся умеет: производить расчеты тягово-экономических характеристик проектируемой гидродинамической передачи | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Выберите формулу для определения наибольшей по условию прочности частоты вращения турбинных колес гидромуфты? 1) nт max=0,98∙nн max 2) nт max=0,97∙nн max 3) nт max=0,94∙nн max 4) nт max=0,96∙nн max | 2) nт max=0,97∙nн max. Обоснование выбора: Потому, что наибольшее передаточное отношение для гидромуфты составляет 0,97 |
| 12. 3 мин В | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов | Б1.В.04 Гидравлические передачи локомотивов | Обучающийся знает: методы расчета новых тепловозных гидротрансформаторов и гидромуфт Обучающийся умеет: производить расчеты тягово-экономических характеристик проектируемой гидродинамической передачи | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Глядя на график скажите, при каком условии и в какой точке наблюдается экономичная работа турбинных колес гидротрансформаторов? 1) при Mт=Mн в точке nт1 2) при Mт=Mн в точке nт2 3) при Mт=Mн в точке nт0 | 3) при Mт=Mн Обоснование выбора: Так как правее точки nт2 наблюдается крутой спад характеристики ηгтр. Таким образом точка nт2 определяет правую границу зоны наиболее выгодной работы гидротрансформатора. |
| 13. 5 мин Г | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов | Б1.В.04 Гидравлические передачи локомотивов | Обучающийся знает: методы расчета новых тепловозных гидротрансформаторов и гидромуфт Обучающийся умеет: производить расчеты тягово-экономических характеристик проектируемой гидродинамической передачи | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Укажите точки пересечения кривой на графике, соответствующие согласованной работе дизеля и гидроаппаратов 1) точки пересечения Mд' с Mнгтр 2) точки пересечения Mд' с Mнгм 3) точки пересечения Mд с Mнгтр 4) точки пересечения Mд с Mнгм | 1) точки пересечения Mд' с Mнгтр 2) точки пересечения Mд' с Mнгм Обоснование выбора: потому что в этих точках мощность, развиваемая дизелем необходима и достаточна для преодоления сопротивления насосных колес гидроаппаратов. |
| 14. 5 мин Г | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов | Б1.В.04 Гидравлические передачи локомотивов | Обучающийся знает: методы расчета новых тепловозных гидротрансформаторов и гидромуфт Обучающийся умеет: производить расчеты тягово-экономических характеристик проектируемой гидродинамической передачи | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие элементы в конструкции гидротрансформатора являются подвижными? 1) насосное колесо 2) реактор 3) турбинное колесо | 1) насосное колесо 3) турбинное колесо Обоснование выбора: Насосное колесо, связанное с ведущим валом, представляет собой центробежный насос. Поэтому оно при своем вращении, забирает жидкость, поступающую к нему из реактора, и сообщает ей определенное приращение энергии. В турбинном колесе гидравлическая энергия потока жидкости преобразуется в механическую энергию вращения ведомого вала. В реакторе, поскольку он неподвижен, энергия потока жидкости не изменяется. |
| 15. 5 мин Г | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов | Б1.В.04 Гидравлические передачи локомотивов | Обучающийся знает: методы расчета новых тепловозных гидротрансформаторов и гидромуфт Обучающийся умеет: производить расчеты тягово-экономических характеристик проектируемой гидродинамической передачи | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Что используется в качестве преобразователя энергии при гидрообъемной передаче? 1) лопастной насос 2) объемный насос 3) гидротурбина 4) объемный гидродвигатель | 2) объемный насос 4) объемный гидродвигатель Обоснование выбора: В объемных гидропередачах поток жидкости характеризуется небольшим расходом и высоким давлением (до 35 МПа). |
| 16. 5 мин Г | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов | Б1.В.04 Гидравлические передачи локомотивов | Обучающийся знает: методы расчета новых тепловозных гидротрансформаторов и гидромуфт Обучающийся умеет: производить расчеты тягово-экономических характеристик проектируемой гидродинамической передачи | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Что используется в качестве преобразователя энергии при гидродинамической передаче? 1) лопастной насос 2) объемный насос 3) гидротурбина 4) объемный гидродвигатель | 1) лопастной насос 3) гидротурбина Обоснование выбора: Рабочая жидкость, проходя последовательно через лопастной насос и гидротурбину обеспечивает не только передачу крутящего момента от вала насоса к валу турбины, но и его изменение. |
| 17. 10 мин Д | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов | Б1.В.04 Гидравлические передачи локомотивов | Обучающийся знает: методы расчета новых тепловозных гидротрансформаторов и гидромуфт Обучающийся умеет: производить расчеты тягово-экономических характеристик проектируемой гидродинамической передачи | По внешней характеристике гидромуфты, представленной на рисунке, необходимо объяснить определение передаточного отношения на расчетном режиме (iр) | Из рисунка видно, что момент, передаваемый гидромуфтой, изменяется от М =Мmax при i = 0 до М = 0 при i близком к единице. Соответственно с изменением i изменяется и КПД. Всегда желательно, чтобы гидромуфта на расчетном режиме имела возможно больший КПД. Так как режим работы при i =1 невозможен, то в качестве расчетного принимают значение iр=0,96 – 0,98. При этом расчетный передаваемый момент Мр значительно меньше Мmax – максимального момента, который может передавать гидромуфта. |
| 18. 10 мин Д | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.3 Проектирует и рассчитывает различные передачи локомотивов | Б1.В.04 Гидравлические передачи локомотивов | Обучающийся знает: методы расчета новых тепловозных гидротрансформаторов и гидромуфт Обучающийся умеет: производить расчеты тягово-экономических характеристик проектируемой гидродинамической передачи | Объясните физический смысл доли потерь в гидромуфте и определите ее для расчетного режима (iр) | Физический смысл доли потерь в гидромуфте (s) заключается в различии частот вращения насосного и турбинного колес гидромуфты в тяговом режиме и определяется как отношение разности частот вращения насосного и турбинного колес к частоте вращения насосного колеса. Так как на расчетном режиме iр= 0,96…0,98, то доля потерь в гидромуфте s = 1 – iр = 1 – (0,96…0,98) = 0,02…0,04. |