Диагностические задания

Дисциплина: Локомотивные энергетические установки

Образовательная программа: ПСЖДл

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПК-1 Способен определять типы, комплектность, конструктивные особенности, технико-экономические параметры и техническое состояние единиц подвижного состава ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-1.2 Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава ПК-8.2 Выполняет проектирование локомотивных энергетических установок, производит расчеты и моделирование процессов, происходящих в них | Б1.В.07 Локомотивные энергетические установки | Обучающийся знает: типы энергетических установок автономных локомотивов и требования, предъявляемые к локомотивным энергетическим установкам (ЛЭУ) Обучающийся умеет: использовать основные положения расчета параметров рабочего процесса локомотивных энергетических установок (ЛЭУ) и методы моделирования работы ЛЭУ Обучающийся знает: условия эксплуатации и особенности проектирования ЛЭУ; принципиальные основы работы, конструкцию и технико-экономические показатели ЛЭУ; системы автоматического регулирования и защиты ЛЭУ; режимы эксплуатации ЛЭУ, методы повышения топливной экономичности и экологической безопасности ЛЭУ; перспективы технического развития и задачи совершенствования ЛЭУ автономных локомотивов Обучающийся умеет: теоретические и экспериментальные методы оценки топливной экономичности ЛЭУ и параметров экологической безопасности | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь указываются конкретные, под конкретное задание, а не все что есть. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 1. 3 мин А | ПК-1 Способен определять типы, комплектность, конструктивные особенности, технико-экономические параметры и техническое состояние единиц подвижного состава | ПК-1.2 Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава | Б1.В.07 Локомотивные энергетические установки |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите представленные изображения с расположением цилиндров Изображения; Типы подвижного состава. А); 1) Горизонтальное расположение цилиндров. Б); 2) Рядное расположение цилиндров. В); 3) Оппозитное расположение цилиндров. Г); 4) V-образное расположение цилиндров. Д); 5) Звездообразное расположение цилиндров. | А2Б4В1Г5Д3 |
| 2. 3 мин А | ПК-1 Способен определять типы, комплектность, конструктивные особенности, технико-экономические параметры и техническое состояние единиц подвижного состава | ПК-1.2 Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава | Б1.В.07 Локомотивные энергетические установки | Обучающийся знает: типы энергетических установок автономных локомотивов и требования, предъявляемые к локомотивным энергетическим установкам (ЛЭУ) | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите представленные названия локомотивных энергетических установок с названием локомотивов Названия локомотивной эн. установки; Название локомотива. А) газотурбинный двигатель; 1) тепловоз. Б) дизельный двигатель; 2) газотепловоз. В) газопоршневой двигатель; 3) газотурбовоз. Г) газодизельный двигатель. | А3Б1В2Г2 |
| 3. 3 мин А | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.2 Выполняет проектирование локомотивных энергетических установок, производит расчеты и моделирование процессов, происходящих в них | Б1.В.07 Локомотивные энергетические установки | Обучающийся знает: условия эксплуатации и особенности проектирования ЛЭУ; принципиальные основы работы, конструкцию и технико-экономические показатели ЛЭУ; системы автоматического регулирования и защиты ЛЭУ; режимы эксплуатации ЛЭУ, методы повышения топливной экономичности и экологической безопасности ЛЭУ; перспективы технического развития и задачи совершенствования ЛЭУ автономных локомотивов | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите представленные названия материалов с системами дизеля, где они используются Названия материалы; Система дизеля. А) топливо; 1) масляная система. Б) моторное масло; 2) система воздухоснабжения. В) охлаждающая жидкость; 3) система охлаждения. Г) воздух; 4) топливная система. | А4Б1В3Г2 |
| 4. 3 мин А | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.2 Выполняет проектирование локомотивных энергетических установок, производит расчеты и моделирование процессов, происходящих в них | Б1.В.07 Локомотивные энергетические установки | Обучающийся знает: условия эксплуатации и особенности проектирования ЛЭУ; принципиальные основы работы, конструкцию и технико-экономические показатели ЛЭУ; системы автоматического регулирования и защиты ЛЭУ; режимы эксплуатации ЛЭУ, методы повышения топливной экономичности и экологической безопасности ЛЭУ; перспективы технического развития и задачи совершенствования ЛЭУ автономных локомотивов | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите представленные изображения с оборудованием дизельного двигателя локомотива Изображения; Название оборудования. А); 1) Турбокомпрессор. Б); 2) поршень. В); 3) Форсунка. Г); 4) Цилиндровая втулка. | А3Б1В2Г4 |
| 5. 3 мин Б | ПК-1 Способен определять типы, комплектность, конструктивные особенности, технико-экономические параметры и техническое состояние единиц подвижного состава | ПК-1.2 Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава | Б1.В.07 Локомотивные энергетические установки | Обучающийся знает: типы энергетических установок автономных локомотивов и требования, предъявляемые к локомотивным энергетическим установкам (ЛЭУ) Обучающийся умеет: использовать основные положения расчета параметров рабочего процесса локомотивных энергетических установок (ЛЭУ) и методы моделирования работы ЛЭУ | Укажите верную последовательность преобразования энергии в дизельном двигателе локомотива: 1) Тепловая энергия продуктов сгорания 2) Химическая энергия топлива 3) Механическая энергия коленчатого вала дизельного двигателя | 2; 3; 1. |
| 6. 3 мин Б | ПК-1 Способен определять типы, комплектность, конструктивные особенности, технико-экономические параметры и техническое состояние единиц подвижного состава | ПК-1.2 Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава | Б1.В.07 Локомотивные энергетические установки | Обучающийся знает: типы энергетических установок автономных локомотивов и требования, предъявляемые к локомотивным энергетическим установкам (ЛЭУ) Обучающийся умеет: использовать основные положения расчета параметров рабочего процесса локомотивных энергетических установок (ЛЭУ) и методы моделирования работы ЛЭУ | Укажите верную последовательность процессов протекаемых в четырёхтактном двигателе: 1) впуск 2) выпуск 3) продолжение горения, расширение 4) сжатие, начало горения | 1; 4; 3; 2. |
| 7. 3 мин Б | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.2 Выполняет проектирование локомотивных энергетических установок, производит расчеты и моделирование процессов, происходящих в них | Б1.В.07 Локомотивные энергетические установки | Обучающийся знает: условия эксплуатации и особенности проектирования ЛЭУ; принципиальные основы работы, конструкцию и технико-экономические показатели ЛЭУ; системы автоматического регулирования и защиты ЛЭУ; режимы эксплуатации ЛЭУ, методы повышения топливной экономичности и экологической безопасности ЛЭУ; перспективы технического развития и задачи совершенствования ЛЭУ автономных локомотивов Обучающийся умеет: теоретические и экспериментальные методы оценки топливной экономичности ЛЭУ и параметров экологической безопасности | Укажите верную последовательность работы топливной системы дизеля тепловоза: 1) Из топливных насосов топливо по форсуночным трубкам поступает к форсункам 2) Впрыск топлива в цилиндры дизеля 3) Фильтр тонкой очистки 4) Фильтр грубой очистки 5) Подвод топлива к топливным насосам дизеля 6) Бак для топлива | 6; 4; 3; 5; 1; 2. |
| 8. 3 мин Б | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.2 Выполняет проектирование локомотивных энергетических установок, производит расчеты и моделирование процессов, происходящих в них | Б1.В.07 Локомотивные энергетические установки | Обучающийся знает: условия эксплуатации и особенности проектирования ЛЭУ; принципиальные основы работы, конструкцию и технико-экономические показатели ЛЭУ; системы автоматического регулирования и защиты ЛЭУ; режимы эксплуатации ЛЭУ, методы повышения топливной экономичности и экологической безопасности ЛЭУ; перспективы технического развития и задачи совершенствования ЛЭУ автономных локомотивов Обучающийся умеет: теоретические и экспериментальные методы оценки топливной экономичности ЛЭУ и параметров экологической безопасности | Укажите верную последовательность работы масляной системы дизеля тепловоза: 1) Из фильтров грубой очистки в масляный коллектор внутри картера дизеля 2) Подача масла по трубе к верхнему коллектору секций масловоздушных радиаторов 3) По трубе сливается в маслосборник картера 4) Из нижнего коллектора радиаторов основная часть масла по трубе поступает в пластинчато-щелевые фильтры грубой очистки 5) Забор масла из маслосборника дизеля 6) Часть масла, около 15—20 %, из радиатора поступает в сетчато-набивные фильтры тонкой очистки | 5; 2; 4; 1; 6; 3. |
| 9. 3 мин В | ПК-1 Способен определять типы, комплектность, конструктивные особенности, технико-экономические параметры и техническое состояние единиц подвижного состава | ПК-1.2 Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава | Б1.В.07 Локомотивные энергетические установки | Обучающийся знает: типы энергетических установок автономных локомотивов и требования, предъявляемые к локомотивным энергетическим установкам (ЛЭУ) | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. У какого из перечисленных дизелей большая мощность по сравнению с остальными 1) 2А-5Д49 2) 1А-5Д49 3) 10Д100 4) ПД1М | 1) 2А-5Д49 Обоснование выбора: 2А-5Д49–у данного типа дизеля самая большая мощность, установлен на тепловозе ТЭП70 |
| 10. 3 мин В | ПК-1 Способен определять типы, комплектность, конструктивные особенности, технико-экономические параметры и техническое состояние единиц подвижного состава | ПК-1.2 Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава | Б1.В.07 Локомотивные энергетические установки | Обучающийся знает: типы энергетических установок автономных локомотивов и требования, предъявляемые к локомотивным энергетическим установкам (ЛЭУ) | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. У какого из перечисленных дизелей большее количество цилиндров 1) 16ЧН26/26 2) 8ЧН26/26 3) 12ЧН26/26 4) 20ЧН26/26 | 4) 20ЧН26/26 Обоснование выбора: 20ЧН26/26 – самое большое количество цилиндров |
| 11. 3 мин В | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.2 Выполняет проектирование локомотивных энергетических установок, производит расчеты и моделирование процессов, происходящих в них | Б1.В.07 Локомотивные энергетические установки | Обучающийся знает: условия эксплуатации и особенности проектирования ЛЭУ; принципиальные основы работы, конструкцию и технико-экономические показатели ЛЭУ; системы автоматического регулирования и защиты ЛЭУ; режимы эксплуатации ЛЭУ, методы повышения топливной экономичности и экологической безопасности ЛЭУ; перспективы технического развития и задачи совершенствования ЛЭУ автономных локомотивов Обучающийся умеет: теоретические и экспериментальные методы оценки топливной экономичности ЛЭУ и параметров экологической безопасности | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой из перечисленных систем отсутствует на дизеле 10Д100 1) масляная система 2) топливная система 3) газораспределительный механизм 4) водяная система | 3) Газораспределительный механизм На дизеле 10Д100 отсутствует система клапанов, для продувки в конструкции предусмотрены продувочные окна |
| 12. 3 мин В | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.2 Выполняет проектирование локомотивных энергетических установок, производит расчеты и моделирование процессов, происходящих в них | Б1.В.07 Локомотивные энергетические установки | Обучающийся знает: условия эксплуатации и особенности проектирования ЛЭУ; принципиальные основы работы, конструкцию и технико-экономические показатели ЛЭУ; системы автоматического регулирования и защиты ЛЭУ; режимы эксплуатации ЛЭУ, методы повышения топливной экономичности и экологической безопасности ЛЭУ; перспективы технического развития и задачи совершенствования ЛЭУ автономных локомотивов Обучающийся умеет: теоретические и экспериментальные методы оценки топливной экономичности ЛЭУ и параметров экологической безопасности | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой из перечисленных механизмов отсутствует на дизеле Д49 1) кривошипно-шатунный механизм 2) вертикальная передача 3) газораспределительный механизм 4) наддув воздуха 5) цилиндропоршневая группа | 2) Вертикальная передача Обоснование выбора: Вертикальная передача применяется на дизелях серии Д100. |
| 13. 5 мин Г | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.2 Выполняет проектирование локомотивных энергетических установок, производит расчеты и моделирование процессов, происходящих в них | Б1.В.07 Локомотивные энергетические установки | Обучающийся знает: условия эксплуатации и особенности проектирования ЛЭУ; принципиальные основы работы, конструкцию и технико-экономические показатели ЛЭУ; системы автоматического регулирования и защиты ЛЭУ; режимы эксплуатации ЛЭУ, методы повышения топливной экономичности и экологической безопасности ЛЭУ; перспективы технического развития и задачи совершенствования ЛЭУ автономных локомотивов Обучающийся умеет: теоретические и экспериментальные методы оценки топливной экономичности ЛЭУ и параметров экологической безопасности | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какой вид топлива не используется в дизельных двигателях 1) дизельное топливо 2) спирт 3) водород 4) природный газ 5) бензин | 5)бензин Обоснование выбора: Дизельное топливо- традиционное, водород и спирт используется как смесь с дизельным топливом. Природный газ при работе дизеля по газодизельному циклу |
| 14. 5 мин Г | ПК-1 Способен определять типы, комплектность, конструктивные особенности, технико-экономические параметры и техническое состояние единиц подвижного состава | ПК-1.2 Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава | Б1.В.07 Локомотивные энергетические установки | Обучающийся знает: типы энергетических установок автономных локомотивов и требования, предъявляемые к локомотивным энергетическим установкам (ЛЭУ) Обучающийся умеет: использовать основные положения расчета параметров рабочего процесса локомотивных энергетических установок (ЛЭУ) и методы моделирования работы ЛЭУ ЛЭУ и параметров экологической безопасности | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. На каких из перечисленных тепловозов используется дизель 1ПД-4Д 1) ТЭП70БС 2) 2ТЭ10М 3) ТЭМ7 4) ТГМ6 5) ТЭМ18ДМ | 3) ТЭМ18ДМ Обоснование выбора: Маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ оборудован более совершенным и экономичным дизелем 1ПД-4Д |
| 15. 5 мин Г | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.2 Выполняет проектирование локомотивных энергетических установок, производит расчеты и моделирование процессов, происходящих в них | Б1.В.07 Локомотивные энергетические установки | Обучающийся знает: условия эксплуатации и особенности проектирования ЛЭУ; принципиальные основы работы, конструкцию и технико-экономические показатели ЛЭУ; системы автоматического регулирования и защиты ЛЭУ; режимы эксплуатации ЛЭУ, методы повышения топливной экономичности и экологической безопасности ЛЭУ; перспективы технического развития и задачи совершенствования ЛЭУ автономных локомотивов Обучающийся умеет: теоретические и экспериментальные методы оценки топливной экономичности ЛЭУ и параметров экологической безопасности | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. На каких из перечисленных дизелей используется электронная система управления впрыском топлива ЭСУВТ 1) 2ТЭ10М 2) ТЭМ2 3) ЧМЭ3 4) ТГМ6 5) ТЭМ18ДМ | 5) ТЭМ18ДМ Обоснование выбора: Маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ оборудован более совершенным и экономичным дизелем 1ПД-4Д с электронной системой управления впрыском топлива ЭСУВТ |
| 16. 5 мин Г | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.2 Выполняет проектирование локомотивных энергетических установок, производит расчеты и моделирование процессов, происходящих в них | Б1.В.07 Локомотивные энергетические установки | Обучающийся знает: условия эксплуатации и особенности проектирования ЛЭУ; принципиальные основы работы, конструкцию и технико-экономические показатели ЛЭУ; системы автоматического регулирования и защиты ЛЭУ; режимы эксплуатации ЛЭУ, методы повышения топливной экономичности и экологической безопасности ЛЭУ; перспективы технического развития и задачи совершенствования ЛЭУ автономных локомотивов Обучающийся умеет: теоретические и экспериментальные методы оценки топливной экономичности ЛЭУ и параметров экологической безопасности | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. На каких из перечисленных дизелей используется 2 ступени наддува 1) ПД1М 2) 1ПД-4Д 3) Д49 4) 10Д100 5) K6S310DR | 4) 10Д100 Обоснование выбора: Система наддува дизеля 10Д100 двухступенчатая: первая ступень—два автономных турбокомпрессора, работающих параллельно; вторая ступень — воздуходувка с механическим приводом. |
| 17. 10 мин Д | ПК-1 Способен определять типы, комплектность, конструктивные особенности, технико-экономические параметры и техническое состояние единиц подвижного состава | ПК-1.2 Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава | Б1.В.07 Локомотивные энергетические установки | Обучающийся знает: типы энергетических установок автономных локомотивов и требования, предъявляемые к локомотивным энергетическим установкам (ЛЭУ) Обучающийся умеет: использовать основные положения расчета параметров рабочего процесса локомотивных энергетических установок (ЛЭУ) и методы моделирования работы ЛЭУ ЛЭУ и параметров экологической безопасности | Дайте развернутое определение газотурбинному двигателю. | Газотурбинный двигатель – тепловой двигатель, в котором газ сжимается и нагревается, а затем энергия сжатого и нагретого газа преобразуется в механическую работу на валу газовой турбины. Рабочий процесс газотурбинного двигателя может осуществляться с непрерывным сгоранием топлива при постоянном давлении или с прерывистым сгоранием топлива при постоянном объеме. |
| 18. 10 мин Д | ПК-1 Способен определять типы, комплектность, конструктивные особенности, технико-экономические параметры и техническое состояние единиц подвижного состава | ПК-1.2 Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава | Б1.В.07 Локомотивные энергетические установки | Обучающийся знает: типы энергетических установок автономных локомотивов и требования, предъявляемые к локомотивным энергетическим установкам (ЛЭУ) Обучающийся умеет: использовать основные положения расчета параметров рабочего процесса локомотивных энергетических установок (ЛЭУ) и методы моделирования работы ЛЭУ ЛЭУ и параметров экологической безопасности | Дайте развернутое определение дизельному двигателю | Дизельный двигатель -машина циклического действия с самовоспламенением от сжатия, служащая для преобразования химической энергии сгорания жидкого топлива в механическую энергию вращения коленчатого вала. |