Задания для оценки сформированности компетенций

Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Диагностические задания

Дисциплина: Производственная практика (эксплуатационная ознакомительная практика)

Образовательная программа: ПСЖДл

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов ПК-4 Способен организовывать мероприятия по обеспечению и контролю безопасности движения и эксплуатации локомотивов | ОПК-6.3 Организует контроль технического состояния тормозных систем подвижного состава ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов ПК-4.1 Осуществляет контроль состояния локомотивов и их систем на соответствие требованиям нормативных документов | Б2.О.03(П) Производственная практика (эксплуатационная ознакомительная практика) | Обучающийся знает: - основы работы локомотивных бригад; - основы организации эксплуатации локомотивов и локомотивных бригад; - действующие инструкции и приказы, направленные на соблюдение и повышение безопасности движения, а также применяемые на локомотивах приборы безопасности. Обучающийся умеет: - выполнять ТО-1; - организовывать пункты смены бригад на заданных участках обращения; - пользоваться локомотивными приборами безопасности. | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь вставляются те, которые относятся к указанному индикатору и цветом выделяются ключевые слова, относящиеся к заданию. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 1. 3 мин А | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов | ОПК-6.3 Организует контроль технического состояния тормозных систем подвижного состава | Б2.О.03(П) Производственная практика (эксплуатационная ознакомительная практика) | Обучающийся знает: - основы работы локомотивных бригад; - основы организации эксплуатации локомотивов и локомотивных бригад; - действующие инструкции и приказы, направленные на соблюдение и повышение безопасности движения, а также применяемые на локомотивах приборы безопасности. Обучающийся умеет: - выполнять ТО-1; - организовывать пункты смены бригад на заданных участках обращения; - пользоваться локомотивными приборами безопасности. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите типы приборов безопасности с представленными изображениями Наименование прибора безопасности; Изображение. А) ЭПК-150; 1). Б) КПД-3ПВ; 2). В) ТСКБМ; 3). Г) КЛУБ-У; 4). | А2Б4В1Г3 |
| 2. 3 мин А | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б2.О.03(П) Производственная практика (эксплуатационная ознакомительная практика) | Обучающийся знает: - основы работы локомотивных бригад; - основы организации эксплуатации локомотивов и локомотивных бригад; - действующие инструкции и приказы, направленные на соблюдение и повышение безопасности движения, а также применяемые на локомотивах приборы безопасности. Обучающийся умеет: - выполнять ТО-1; - организовывать пункты смены бригад на заданных участках обращения; - пользоваться локомотивными приборами безопасности. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите способы обслуживания поездов локомотивами с представленными изображениями Способ обслуживания; Изображение. А) Кольцевой; 1). Б) Петлевой; 2). В) Плечевой; 3). | А2Б3В1 |
| 3. 3 мин А | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов | ОПК-6.3 Организует контроль технического состояния тормозных систем подвижного состава | Б2.О.03(П) Производственная практика (эксплуатационная ознакомительная практика) | Обучающийся знает: - основы работы локомотивных бригад; - основы организации эксплуатации локомотивов и локомотивных бригад; - действующие инструкции и приказы, направленные на соблюдение и повышение безопасности движения, а также применяемые на локомотивах приборы безопасности. Обучающийся умеет: - выполнять ТО-1; - организовывать пункты смены бригад на заданных участках обращения; - пользоваться локомотивными приборами безопасности. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите типы тормозов подвижного состава по группам Тип тормозов; Группа. А) Реостатный; 1) Пневматические. Б) Автоматические прямодействующие; 2) Электрические. В) Фрикционные магнитно-рельсовые; 3) Электропневматические. Г) Неавтоматические прямодействующие; 4) Электромагнитные. | А2Б1В4Г3 |
| 4. 3 мин А | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б2.О.03(П) Производственная практика (эксплуатационная ознакомительная практика) | Обучающийся знает: - основы работы локомотивных бригад; - основы организации эксплуатации локомотивов и локомотивных бригад; - действующие инструкции и приказы, направленные на соблюдение и повышение безопасности движения, а также применяемые на локомотивах приборы безопасности. Обучающийся умеет: - выполнять ТО-1; - организовывать пункты смены бригад на заданных участках обращения; - пользоваться локомотивными приборами безопасности. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите типы деповских зданий с изображениями Тип здания; Изображение. А) Павильонное; 1). Б) Ступенчатое; 2). В) Веерное без поворотного круга; 3). Г) Веерное с поворотным кругом; 4). Д) Комбинированное; 5). | А2Б1В3Г5Д4 |
| 5. 3 мин А | ПК-4 Способен организовывать мероприятия по обеспечению и контролю безопасности движения и эксплуатации локомотивов | ПК-4.1 Осуществляет контроль состояния локомотивов и их систем на соответствие требованиям нормативных документов | Б2.О.03(П) Производственная практика (эксплуатационная ознакомительная практика) | Обучающийся знает: - основы работы локомотивных бригад; - основы организации эксплуатации локомотивов и локомотивных бригад; - действующие инструкции и приказы, направленные на соблюдение и повышение безопасности движения, а также применяемые на локомотивах приборы безопасности. Обучающийся умеет: - выполнять ТО-1; - организовывать пункты смены бригад на заданных участках обращения; - пользоваться локомотивными приборами безопасности. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите звуковые сигналы тревоги с представленными обозначениями на изображениях Звуковой сигнал; Обозначение. А) «Общая тревога»; 1). Б) «Пожарная тревога»; 2). В) «Радиационная опасность» или «Химическая тревога»; 3). Г) «Воздушная тревога»; 4). | А4Б3В2Г1 |
| 6. 3 мин А | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б2.О.03(П) Производственная практика (эксплуатационная ознакомительная практика) | Обучающийся знает: - основы работы локомотивных бригад; - основы организации эксплуатации локомотивов и локомотивных бригад; - действующие инструкции и приказы, направленные на соблюдение и повышение безопасности движения, а также применяемые на локомотивах приборы безопасности. Обучающийся умеет: - выполнять ТО-1; - организовывать пункты смены бригад на заданных участках обращения; - пользоваться локомотивными приборами безопасности. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите виды технического обслуживания и текущих ремонтов локомотивов с местом их проведения Вид ТО и ТР; Место проведения. А) ТО-1; 1) Пункты технического обслуживания локомотивов. Б) ТО-2; 2) В пути следования на локомотиве. В) ТО-3, ТО-4, ТР-1, ТР-2, ТР-3; 3) Локомотиворемонтные заводы. Г) СР, КР; 4) Локомотиворемонтные депо. | А2Б1В4Г3 |
| 7. 3 мин А | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б2.О.03(П) Производственная практика (эксплуатационная ознакомительная практика) | Обучающийся знает: - основы работы локомотивных бригад; - основы организации эксплуатации локомотивов и локомотивных бригад; - действующие инструкции и приказы, направленные на соблюдение и повышение безопасности движения, а также применяемые на локомотивах приборы безопасности. Обучающийся умеет: - выполнять ТО-1; - организовывать пункты смены бригад на заданных участках обращения; - пользоваться локомотивными приборами безопасности. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите цветовые сигналы, передаваемые светофорами с передаваемыми сообщениями Цветовой сигнал светофора; Передаваемое сообщение. А) один зеленый огонь; 1) Запрещается маневровому составу проследовать маневровый светофор. Б) один желтый мигающий огонь; 2) Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью и готовностью остановиться у следующего светофора, поезд следует с отклонением по стрелочному переводу. В) два желтых огня; 3) Разрешается движение с установленной скоростью, следующий светофор открыт и требует проследования с уменьшенной скоростью. Г) один синий огонь; 4) Разрешается движение с установленной скоростью, следующий светофор открыт. | А4Б3В2Г1 |
| 8. 3 мин А | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б2.О.03(П) Производственная практика (эксплуатационная ознакомительная практика) | Обучающийся знает: - основы работы локомотивных бригад; - основы организации эксплуатации локомотивов и локомотивных бригад; - действующие инструкции и приказы, направленные на соблюдение и повышение безопасности движения, а также применяемые на локомотивах приборы безопасности. Обучающийся умеет: - выполнять ТО-1; - организовывать пункты смены бригад на заданных участках обращения; - пользоваться локомотивными приборами безопасности. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите цветовые сигналы, передаваемые светофорами с передаваемыми сообщениями Цветовой сигнал светофора; Передаваемое сообщение. А) один лунно-белый огонь; 1) Стой! Запрещается проезжать сигнал. Б) один желтый огонь; 2) Разрешается проследование светофора с уменьшенной скоростью, поезд следует с отклонением по стрелочному переводу, следующий светофор открыт. В) два желтых огня, верхний мигающий; 3) Разрешается движение с готовность. Остановиться, следующий светофор закрыт. Г) один красный огонь; 4) Разрешается маневровому составу проследовать маневровый светофор и руководствоваться показаниями попутных светофоров. | А4Б3В2Г1 |
| 9. 3 мин А | ПК-4 Способен организовывать мероприятия по обеспечению и контролю безопасности движения и эксплуатации локомотивов | ПК-4.1 Осуществляет контроль состояния локомотивов и их систем на соответствие требованиям нормативных документов | Б2.О.03(П) Производственная практика (эксплуатационная ознакомительная практика) | Обучающийся знает: - основы работы локомотивных бригад; - основы организации эксплуатации локомотивов и локомотивных бригад; - действующие инструкции и приказы, направленные на соблюдение и повышение безопасности движения, а также применяемые на локомотивах приборы безопасности. Обучающийся умеет: - выполнять ТО-1; - организовывать пункты смены бригад на заданных участках обращения; - пользоваться локомотивными приборами безопасности. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите нормативно-техническую документацию с установленными формами Нормативно-техническая документация; Форма. А) ВУ-45; 1) Бортовой журнал локомотива. Б) ТУ-152; 2) Справка об обеспечении поезда тормозами. В) ТУ-28; 3) Настольный журнал дежурного по депо. Г) ТУ-1; 4) Книга ремонта. | А2Б1В4Г3 |
| 10. 3 мин А | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б2.О.03(П) Производственная практика (эксплуатационная ознакомительная практика) | Обучающийся знает: - основы работы локомотивных бригад; - основы организации эксплуатации локомотивов и локомотивных бригад; - действующие инструкции и приказы, направленные на соблюдение и повышение безопасности движения, а также применяемые на локомотивах приборы безопасности. Обучающийся умеет: - выполнять ТО-1; - организовывать пункты смены бригад на заданных участках обращения; - пользоваться локомотивными приборами безопасности. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите системы диагностики с тепловозами, на которых они устанавливаются Система диагностики; Тепловоз. А) МПСУ-ТП; 1) ТЭМ18. Б) АПК «Борт»; 2) 2(3)ТЭ116У(М, Д). В) МСУ-ТЭ; 3) ЧМЭ3. Г) РПРТ; 4) 2ТЭ25А(К,КМ). Д) МСУ-ТП; 5) ТЭП70У(БС). | А4Б2В5Г3Д2 |
| 11. 3 мин А | ПК-4 Способен организовывать мероприятия по обеспечению и контролю безопасности движения и эксплуатации локомотивов | ПК-4.1 Осуществляет контроль состояния локомотивов и их систем на соответствие требованиям нормативных документов | Б2.О.03(П) Производственная практика (эксплуатационная ознакомительная практика) | Обучающийся знает: - основы работы локомотивных бригад; - основы организации эксплуатации локомотивов и локомотивных бригад; - действующие инструкции и приказы, направленные на соблюдение и повышение безопасности движения, а также применяемые на локомотивах приборы безопасности. Обучающийся умеет: - выполнять ТО-1; - организовывать пункты смены бригад на заданных участках обращения; - пользоваться локомотивными приборами безопасности. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите системы диагностики силовых установок с их наименованием Система диагностики; Наименование. А) Стационарные; 1) АПК «Борт», РПРТ, МСУ-ТП. Б) Портативные; 2) КИПАРИС, АЛМАЗ, МАГИСТРАЛЬ. В) Бортовые; 3) Дэста, Депас, АГЦ-2, СМД. | А2Б3В1 |
| 12. 3 мин А | ПК-4 Способен организовывать мероприятия по обеспечению и контролю безопасности движения и эксплуатации локомотивов | ПК-4.1 Осуществляет контроль состояния локомотивов и их систем на соответствие требованиям нормативных документов | Б2.О.03(П) Производственная практика (эксплуатационная ознакомительная практика) | Обучающийся знает: - основы работы локомотивных бригад; - основы организации эксплуатации локомотивов и локомотивных бригад; - действующие инструкции и приказы, направленные на соблюдение и повышение безопасности движения, а также применяемые на локомотивах приборы безопасности. Обучающийся умеет: - выполнять ТО-1; - организовывать пункты смены бригад на заданных участках обращения; - пользоваться локомотивными приборами безопасности. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите наименование документа с действующим распоряжением Наименование документа; Распоряжение. А) Технологическая инструкция «Техническое обслуживание электровозов и тепловозов в эксплуатации»; 1) Распоряжение ОАО «РЖД» № 2070р. Б) Положение о системе ТО и ТР; 2) Распоряжение ОАО «РЖД» № 814р. В) Правили технической эксплуатации железных дорог РФ; 3) Распоряжение ОАО «РЖД» №3508р. Г) Инструкция по техническому обслуживанию, ремонту и испытанию тормозного оборудования локомотивов и моторвагонного подвижного состава ОАО «РЖД»; 4) Приказ Минтранса России №250. | А2Б1В4Г3 |
| 13. 3 мин Б | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б2.О.03(П) Производственная практика (эксплуатационная ознакомительная практика) | Обучающийся знает: - основы работы локомотивных бригад; - основы организации эксплуатации локомотивов и локомотивных бригад; - действующие инструкции и приказы, направленные на соблюдение и повышение безопасности движения, а также применяемые на локомотивах приборы безопасности. Обучающийся умеет: - выполнять ТО-1; - организовывать пункты смены бригад на заданных участках обращения; - пользоваться локомотивными приборами безопасности. | Укажите верный порядок действий по проверке автосцепки СА-3 на саморасцеп 1. Замеряют расстояние от кромки малого зуба до вертикальной кромки замка. 2. Левой рукой нажимают на замок, который должен перемещаться, но не должен полностью входить в карман автосцепки. 3. Правой рукой нажимают на замкодержатель и ставят его в рабочее положение. | 3; 2; 1. |
| 14. 3 мин Б | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б2.О.03(П) Производственная практика (эксплуатационная ознакомительная практика) | Обучающийся знает: - основы работы локомотивных бригад; - основы организации эксплуатации локомотивов и локомотивных бригад; - действующие инструкции и приказы, направленные на соблюдение и повышение безопасности движения, а также применяемые на локомотивах приборы безопасности. Обучающийся умеет: - выполнять ТО-1; - организовывать пункты смены бригад на заданных участках обращения; - пользоваться локомотивными приборами безопасности. | Укажите верный порядок запуска тепловоза 2ТЭ25КМ: 1. На пульте управления машинист нажимает кнопку «Пуск дизеля 1». 2. Включить автоматы прокачки масла и топлива. 3. Включить рубильник аккумуляторной батареи, блокировку управления тормозом, автомат питания ПСО, автомат управления общий, автомат пожарной сигнализации СФ-2 и автомат управления дизель. 4. Включить устройство обработки информации 5. Запуск дизеля. 6. Запуск дизеля второй секции. | 3; 1; 4; 2; 5; 6. |
| 15. 3 мин Б | ПК-4 Способен организовывать мероприятия по обеспечению и контролю безопасности движения и эксплуатации локомотивов | ПК-4.1 Осуществляет контроль состояния локомотивов и их систем на соответствие требованиям нормативных документов | Б2.О.03(П) Производственная практика (эксплуатационная ознакомительная практика) | Обучающийся знает: - основы работы локомотивных бригад; - основы организации эксплуатации локомотивов и локомотивных бригад; - действующие инструкции и приказы, направленные на соблюдение и повышение безопасности движения, а также применяемые на локомотивах приборы безопасности. Обучающийся умеет: - выполнять ТО-1; - организовывать пункты смены бригад на заданных участках обращения; - пользоваться локомотивными приборами безопасности. | Укажите верный порядок сокращенного опробования тормозов 1) Отметка в справке формы ВУ-45. 2) Перевод ручки крана машиниста в поездное положение с последующей проверкой отпуска тормозов двух хвостовых вагонов по уходу штока тормозного цилиндра и отходу тормозных колодок от колёс. 3) Проверка срабатывания тормозов двух хвостовых вагонов по выходу штока тормозного цилиндра 4) Выполнить разрядку тормозной магистрали на величину ступени торможения и постановка ручки крана машиниста в IV положение. 5) Произвести отпуск тормозов. 6) Проверка целостности тормозной магистрали. | 6; 4; 3; 5; 2; 1. |
| 16. 3 мин Б | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов | ОПК-6.3 Организует контроль технического состояния тормозных систем подвижного состава | Б2.О.03(П) Производственная практика (эксплуатационная ознакомительная практика) | Обучающийся знает: - основы работы локомотивных бригад; - основы организации эксплуатации локомотивов и локомотивных бригад; - действующие инструкции и приказы, направленные на соблюдение и повышение безопасности движения, а также применяемые на локомотивах приборы безопасности. Обучающийся умеет: - выполнять ТО-1; - организовывать пункты смены бригад на заданных участках обращения; - пользоваться локомотивными приборами безопасности. | Укажите верный порядок прицепки локомотива к составу 1) Подъезжая к составу, остановить локомотив на расстоянии не менее 10 метров от первого вагона. 2) Следование на путь, на котором стоит подвижной состав, со скоростью, обеспечивающей остановку локомотива не менее чем за 10 метров до состава. 3) Продуть через концевой кран тормозную магистраль локомотива со стороны состава, соединив рукава тормозной магистрали между локомотивом и первым вагоном, открыть концевой кран сначала у локомотива, а затем у вагона 4) Подъехать к составу со скоростью не более 3 км/ч, обеспечив плавность сцепления автосцепок 5) Проверить работу автосцепного устройства первого вагона 6) Проверить правильность соединения и надёжность соединения автосцепок 7) После перехода в рабочую кабину привести локомотив в рабочее состояние, включить приборы безопасности, зарядить тормозную магистраль и проверить включённое положение радиостанции | 2; 1; 5; 4; 7; 3; 6. |
| 17. 5 мин В | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б2.О.03(П) Производственная практика (эксплуатационная ознакомительная практика) | Обучающийся знает: - основы работы локомотивных бригад; - основы организации эксплуатации локомотивов и локомотивных бригад; - действующие инструкции и приказы, направленные на соблюдение и повышение безопасности движения, а также применяемые на локомотивах приборы безопасности. Обучающийся умеет: - выполнять ТО-1; - организовывать пункты смены бригад на заданных участках обращения; - пользоваться локомотивными приборами безопасности. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой вид ТО и ТР предусматривает обточку бандажей колесных пар без выкатки из-под локомотива? 1) ТО-2 2) ТО-4 3) ТР-1 4) ТР-3 | 2) ТО-4 Обоснование выбора: Обточка бандажей колёсных пар при техническом обслуживании ТО-4 производится с целью поддержания оптимальных проката и толщины гребней. Также обточка необходима для восстановления профиля, так как ресурс колёсных пар во многом зависит от конфигурации профиля поверхности катания. Без проведения ТО-4 и обточки бандажей невозможна безопасная эксплуатация тягового подвижного состава |
| 18. 5 мин В | ПК-4 Способен организовывать мероприятия по обеспечению и контролю безопасности движения и эксплуатации локомотивов | ПК-4.1 Осуществляет контроль состояния локомотивов и их систем на соответствие требованиям нормативных документов | Б2.О.03(П) Производственная практика (эксплуатационная ознакомительная практика) | Обучающийся знает: - основы работы локомотивных бригад; - основы организации эксплуатации локомотивов и локомотивных бригад; - действующие инструкции и приказы, направленные на соблюдение и повышение безопасности движения, а также применяемые на локомотивах приборы безопасности. Обучающийся умеет: - выполнять ТО-1; - организовывать пункты смены бригад на заданных участках обращения; - пользоваться локомотивными приборами безопасности. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какая норма выхода штока тормозного цилиндра для локомотивов? 1) 50-75 мм 2) 75-10мм 3) 125мм 4) 40-50мм | 2) 75-100мм Обоснование выбора: Согласно инструкции ЦТ-ЦВ-ЦЛ-ВНИИЖТ/277, для локомотивов (кроме тепловозов ТЭП-60 и ТЭП-70) установлены следующие нормы выхода штока ТЦ: 75–100 мм. |