Диагностические задания

Дисциплина: Теория и конструкция локомотивов

Образовательная программа: ПСЖДл

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПК-1 Способен определять типы, комплектность, конструктивные особенности, технико-экономические параметры и техническое состояние единиц подвижного состава ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-1.2 Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава ПК-8.1 Выполняет проектирование конструкций экипажной части локомотивов, основного и вспомогательного оборудования | Б1.В.08 Теория и конструкция локомотивов | Обучающийся знает: типы автономных локомотивов с различными энергетическими установками и передачами мощности и особенности их эксплуатации и проектирования; принципы работы, характеристики и технико-экономические показатели автономных локомотивов. Обучающийся умеет: рассчитывать основные технические параметры автономного локомотива исходя из его назначения и условий эксплуатации. Обучающийся знает: условия работы и технические требования к узлам вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов; современное состояние локомотивостроения и парка автономных локомотивов, перспективы технического развития и задачи совершенствования конструкции автономных локомотивов. Обучающийся умеет: рассчитывать показатели работы и выбирать основные конструктивные параметры узлов вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов. | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь указываются конкретные, под конкретное задание, а не все что есть. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 1. 3 мин А | ПК-1 Способен определять типы, комплектность, конструктивные особенности, технико-экономические параметры и техническое состояние единиц подвижного состава | ПК-1.2 Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава | Б1.В.08 Теория и конструкция локомотивов | Обучающийся знает: типы автономных локомотивов с различными энергетическими установками и передачами мощности | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите представленные изображения со схемой экипажей тепловозов Изображения; Типы подвижного состава. А); 1) ТГМ1. Б); 2) ТЭП60 и ТЭП70. В); 3) ЩЕЛ-1. Г); 4) 2ТЭ10М. Д); 5) ТЭМ7. | А2Б4В1Г5Д3 |
| 2. 3 мин А | ПК-1 Способен определять типы, комплектность, конструктивные особенности, технико-экономические параметры и техническое состояние единиц подвижного состава | ПК-1.2 Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава | Б1.В.08 Теория и конструкция локомотивов | Обучающийся знает: типы автономных локомотивов с различными энергетическими установками и передачами мощности и особенности их эксплуатации и проектирования; принципы работы, характеристики и технико-экономические показатели автономных локомотивов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите представленные серии локомотивов с родом службы Названия локомотивной эн. установки; Название локомотива. А) 2ТЭ10М; 1) пассажирский тепловоз. Б) ТЭП70; 2) маневровый тепловоз. В) ТЭМ7; 3) грузовой тепловоз. Г) ЧМЭ3. | А3Б1В2Г2 |
| 3. 3 мин А | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.1 Выполняет проектирование конструкций экипажной части локомотивов, основного и вспомогательного оборудования | Б1.В.08 Теория и конструкция локомотивов | Обучающийся знает: условия работы и технические требования к узлам вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов; современное состояние локомотивостроения и парка автономных локомотивов, перспективы технического развития и задачи совершенствования конструкции автономных локомотивов. Обучающийся умеет: рассчитывать показатели работы и выбирать основные конструктивные параметры узлов вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите представленные названия узлов с системами тепловоза, где они используются Названия материалы; Система дизеля. А) листовая рессора; 1) автосцепное устройство. Б) малый зуб; 2) рама тележки. В) ведущая шестерня; 3) колесномоторный блок. Г) опорно-возвращающее устройство; 4) рессорное подвешивание. | А4Б1В3Г2 |
| 4. 3 мин А | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.1 Выполняет проектирование конструкций экипажной части локомотивов, основного и вспомогательного оборудования | Б1.В.08 Теория и конструкция локомотивов | Обучающийся знает: условия работы и технические требования к узлам вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов; современное состояние локомотивостроения и парка автономных локомотивов, перспективы технического развития и задачи совершенствования конструкции автономных локомотивов. Обучающийся умеет: рассчитывать показатели работы и выбирать основные конструктивные параметры узлов вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите представленные изображения с оборудованием экипажной части тепловоза Изображения; Название оборудования. А); 1) Цилиндрическая пружина. Б); 2) Букса. В); 3) Листовая рессора. Г); 4) Поводок. | А3Б1В2Г4 |
| 5. 3 мин Б | ПК-1 Способен определять типы, комплектность, конструктивные особенности, технико-экономические параметры и техническое состояние единиц подвижного состава | ПК-1.2 Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава | Б1.В.08 Теория и конструкция локомотивов | Обучающийся знает: типы автономных локомотивов с различными энергетическими установками и передачами мощности и особенности их эксплуатации и проектирования; принципы работы, характеристики и технико-экономические показатели автономных локомотивов. | Укажите верную последовательность преобразования энергии на тепловозе с электрической передачей: 1) Механическая энергия на колесной паре 2) Химическая энергия топлива 3) Электрическая энергия | 2; 3; 1. |
| 6. 3 мин Б | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.1 Выполняет проектирование конструкций экипажной части локомотивов, основного и вспомогательного оборудования | Б1.В.08 Теория и конструкция локомотивов | Обучающийся знает: условия работы и технические требования к узлам вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов; современное состояние локомотивостроения и парка автономных локомотивов, перспективы технического развития и задачи совершенствования конструкции автономных локомотивов. Обучающийся умеет: рассчитывать показатели работы и выбирать основные конструктивные параметры узлов вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов. | Укажите верную последовательность расчета колесной пары локомотива: 1) начертить расчетную схему оси 2) определить изгибающий момент в горизонтальной плоскости от приложения тягового усилия 3) составить уравнение моментов и вычислить значения изгибающих моментов 4) определить численные значения сил, действующих на колесную пару 5) определить диаметр оси колесной пары 6) найти результирующий момент в заданном сечении от действия вертикальных и горизонтальных сил | 1; 4; 3; 2; 6; 5. |
| 7. 3 мин Б | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.1 Выполняет проектирование конструкций экипажной части локомотивов, основного и вспомогательного оборудования | Б1.В.08 Теория и конструкция локомотивов | Обучающийся знает: условия работы и технические требования к узлам вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов; современное состояние локомотивостроения и парка автономных локомотивов, перспективы технического развития и задачи совершенствования конструкции автономных локомотивов. Обучающийся умеет: рассчитывать показатели работы и выбирать основные конструктивные параметры узлов вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов. | Укажите верную последовательность расчета несущей рамы локомотива: 1) рассчитать и построить эпюру изгибающих моментов 2) в выбранных сечениях определить моменты от фиктивных сил и построить эпюру прогибов 3) зная вес, приходящийся от оборудования на раму, рассчитать реакции опор 4) определить реакции опор 5) построить диаграмму моментов инерции 6) распределить нагрузки на оси локомотива | 6; 4; 3; 5; 1; 2. |
| 8. 3 мин Б | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.1 Выполняет проектирование конструкций экипажной части локомотивов, основного и вспомогательного оборудования | Б1.В.08 Теория и конструкция локомотивов | Обучающийся знает: условия работы и технические требования к узлам вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов; современное состояние локомотивостроения и парка автономных локомотивов, перспективы технического развития и задачи совершенствования конструкции автономных локомотивов. Обучающийся умеет: рассчитывать показатели работы и выбирать основные конструктивные параметры узлов вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов. | Укажите верную последовательность порядка определения основных параметров тепловоза: 1) Определение передаточного числа зубчатой передачи 2) Сцепная масса тепловоза 3) Касательная полезная мощность тепловоза 4) Расчёт и построение тяговой характеристики тепловоза | 3; 2; 4; 1. |
| 9. 3 мин В | ПК-1 Способен определять типы, комплектность, конструктивные особенности, технико-экономические параметры и техническое состояние единиц подвижного состава | ПК-1.2 Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава | Б1.В.08 Теория и конструкция локомотивов | Обучающийся знает: типы автономных локомотивов с различными энергетическими установками и передачами мощности и особенности их эксплуатации и проектирования; принципы работы, характеристики и технико-экономические показатели автономных локомотивов. Обучающийся умеет: рассчитывать основные технические параметры автономного локомотива исходя из его назначения и условий эксплуатации. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. У какого из перечисленных тепловозов опорно-рамное подвешивание ТЭД: 1) ЧМЭ3 2) 2ТЭ116 3) ТЭМ2 4) ТЭП70 | 4) ТЭП70 Обоснование выбора: тепловоз ТЭП70 пассажирский, основным требованием является высокая скорость эксплуатации, поэтому используется опорно-рамное подвешивание ТЭД |
| 10. 3 мин В | ПК-1 Способен определять типы, комплектность, конструктивные особенности, технико-экономические параметры и техническое состояние единиц подвижного состава | ПК-1.2 Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава | Б1.В.08 Теория и конструкция локомотивов | Обучающийся знает: типы автономных локомотивов с различными энергетическими установками и передачами мощности и особенности их эксплуатации и проектирования; принципы работы, характеристики и технико-экономические показатели автономных локомотивов. Обучающийся умеет: рассчитывать основные технические параметры автономного локомотива исходя из его назначения и условий эксплуатации. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. У какого из перечисленных тепловозов больше всего секций 1) 3ТЭ25КМ 2) ТЭП70 3) 2ТЭ116 4) ТГМ6 | 1) 3ТЭ25КМ Обоснование выбора: 3ТЭ25КМ – самое большое количество секций т.к. в названии серии есть индекс 3 |
| 11. 3 мин В | ПК-1 Способен определять типы, комплектность, конструктивные особенности, технико-экономические параметры и техническое состояние единиц подвижного состава | ПК-1.2 Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава | Б1.В.08 Теория и конструкция локомотивов | Обучающийся знает: типы автономных локомотивов с различными энергетическими установками и передачами мощности и особенности их эксплуатации и проектирования; принципы работы, характеристики и технико-экономические показатели автономных локомотивов. Обучающийся умеет: рассчитывать основные технические параметры автономного локомотива исходя из его назначения и условий эксплуатации. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. На каком из перечисленных тепловозов сбалансированное рессорное подвешивание: 1) 2ТЭ116 2) ТЭМ2 3) ТЭП70 4) ТЭ10М | 2) ТЭМ2 На тепловозе ТЭМ2 сбалансированное рессорное подвешивания и установлены балансиры. |
| 12. 3 мин В | ПК-1 Способен определять типы, комплектность, конструктивные особенности, технико-экономические параметры и техническое состояние единиц подвижного состава | ПК-1.2 Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава | Б1.В.08 Теория и конструкция локомотивов | Обучающийся знает: типы автономных локомотивов с различными энергетическими установками и передачами мощности и особенности их эксплуатации и проектирования; принципы работы, характеристики и технико-экономические показатели автономных локомотивов. Обучающийся умеет: рассчитывать основные технические параметры автономного локомотива исходя из его назначения и условий эксплуатации. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой из перечисленных механизмов отсутствует на тепловозе 2) топливный бак 3) автосцепное устройство 4) турбокомпрессор 5) кабина машиниста | 1) токоприемник Обоснование выбора: Тепловоз автономный локомотив, необходимость в токоприемнике отсутсвует |
| 13. 5 мин Г | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.1 Выполняет проектирование конструкций экипажной части локомотивов, основного и вспомогательного оборудования | Б1.В.08 Теория и конструкция локомотивов | Обучающийся знает: условия работы и технические требования к узлам вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов; современное состояние локомотивостроения и парка автономных локомотивов, перспективы технического развития и задачи совершенствования конструкции автономных локомотивов. Обучающийся умеет: рассчитывать показатели работы и выбирать основные конструктивные параметры узлов вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какой вид колебаний у тепловоза отсутствует 1) Подпрыгивание 2) Галопирование 3) Поперечная качка 4) Виляние и поперечное перемещение 5) Биение | 5)бензин Обоснование выбора: Такой вид колебаний, как «биение» отсутствует у тепловозов |
| 14. 5 мин Г | ПК-1 Способен определять типы, комплектность, конструктивные особенности, технико-экономические параметры и техническое состояние единиц подвижного состава | ПК-1.2 Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава | Б1.В.08 Теория и конструкция локомотивов | Обучающийся знает: типы автономных локомотивов с различными энергетическими установками и передачами мощности и особенности их эксплуатации и проектирования; принципы работы, характеристики и технико-экономические показатели автономных локомотивов. Обучающийся умеет: рассчитывать основные технические параметры автономного локомотива исходя из его назначения и условий эксплуатации. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. На каких из перечисленных тепловозов используется поводковая букса 1) ТЭМ2 2) 2ТЭ10М 3) ТЭМ7 4) ТГМ6 5) ТЭМ18ДМ | 3) ТЭМ2 Обоснование выбора: Маневровый тепловоз ТЭМ2 оборудован челюстными буксами |
| 15. 5 мин Г | ПК-1 Способен определять типы, комплектность, конструктивные особенности, технико-экономические параметры и техническое состояние единиц подвижного состава | ПК-1.2 Анализирует конструктивные особенности узлов и деталей, оценивает техническое состояние подвижного состава | Б1.В.08 Теория и конструкция локомотивов | Обучающийся знает: типы автономных локомотивов с различными энергетическими установками и передачами мощности и особенности их эксплуатации и проектирования; принципы работы, характеристики и технико-экономические показатели автономных локомотивов. Обучающийся умеет: рассчитывать основные технические параметры автономного локомотива исходя из его назначения и условий эксплуатации. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. На каких из перечисленных тепловозов используется кузов капотного типа 1) 2ТЭ10М 2) ТЭП60 3) 2ТЭ25КМ 4) ТЭ116 5) ТЭМ18ДМ | ТЭМ18ДМ Обоснование выбора: Маневровый тепловоз ТЭМ18ДМ оборудован кузовом капотного типа т.к. является маневровым тепловозом |
| 16. 5 мин Г | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.1 Выполняет проектирование конструкций экипажной части локомотивов, основного и вспомогательного оборудования | Б1.В.08 Теория и конструкция локомотивов | Обучающийся знает: условия работы и технические требования к узлам вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов; современное состояние локомотивостроения и парка автономных локомотивов, перспективы технического развития и задачи совершенствования конструкции автономных локомотивов. Обучающийся умеет: рассчитывать показатели работы и выбирать основные конструктивные параметры узлов вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. На каких из перечисленных тепловозов используется 2х ступенчатое рессорное подвешивание 1) 2ТЭ10М 2) ЧМЭ3 3) ТЭМ18ДМ 4) ТЭМ7 5) ТЭМ2 | 4) ТЭМ7 Обоснование выбора: Тепловоз предназначался для вывозной и маневровой работы на станциях с составами, вес которых требует локомотивов с большим тяговым усилием и сложным рельефом эксплуатации |
| 17. 10 мин Д | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.1 Выполняет проектирование конструкций экипажной части локомотивов, основного и вспомогательного оборудования | Б1.В.08 Теория и конструкция локомотивов | Обучающийся знает: условия работы и технические требования к узлам вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов; современное состояние локомотивостроения и парка автономных локомотивов, перспективы технического развития и задачи совершенствования конструкции автономных локомотивов. Обучающийся умеет: рассчитывать показатели работы и выбирать основные конструктивные параметры узлов вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов. | Дайте развернутое определение рессорному подвешиванию тепловоза. | Рессорное подвешивание предназначено для уменьшения динамического воздействия колес на рельсы при движении по неровностям пути, динамических усилий и ударных импульсов, передаваемых от рельс к ТЭД и для гашения колебаний надрессорного строения. Частота собственных колебаний надрессорного строения при достаточной гибкости рессор во много раз меньше частоты приложения нагрузок, вызываемых неровностями рельсового пути. |
| 18. 10 мин Д | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации | ПК-8.1 Выполняет проектирование конструкций экипажной части локомотивов, основного и вспомогательного оборудования | Б1.В.08 Теория и конструкция локомотивов | Обучающийся знает: условия работы и технические требования к узлам вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов; современное состояние локомотивостроения и парка автономных локомотивов, перспективы технического развития и задачи совершенствования конструкции автономных локомотивов. Обучающийся умеет: рассчитывать показатели работы и выбирать основные конструктивные параметры узлов вспомогательного оборудования и экипажной части автономных локомотивов. | Дайте развернутое определение буксовому узлу тепловоза | Назначение букс. Буксы предназначены для передачи вертикальных и горизонтальных сил (сил тяги и торможения, поперечных сил от набегания колеса на рельсы) между рамой тележки и колесной парой. В соответствии с возложенными функциями буксовый узел включает в себя следующие основные элементы: – подшипниковый узел, обеспечивающий механическую связь невращающих конструкций тележки с вращающейся колесной парой; – упругий элемент вертикальной связи через, который тележка опирается на буксу (пружины, листовые рессоры, резинометаллические амортизаторы; – устройства продольного и поперечного соединений буксы с рамой тележки (балансиры, валики, поводки и т. п.) |