Задания для оценки сформированности компетенций

Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Диагностические задания

Дисциплина: Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости

Образовательная программа: ПСЖДл

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б1.В.ДВ.03.01 Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости | Обучающийся знает: индивидуальные характеристики топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей и их влияние на конструкцию и работу систем узлов и механизмов автономных локомотивов Обучающийся умеет: пользоваться приборами и оборудованием, позволяющим производить контроль и нормирование использования топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь вставляются те, которые относятся к указанному индикатору и цветом выделяются ключевые слова, относящиеся к заданию. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 1. 3 мин А | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б1.В.ДВ.03.01 Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости | Обучающийся знает: индивидуальные характеристики топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей и их влияние на конструкцию и работу систем узлов и механизмов автономных локомотивов Обучающийся умеет: пользоваться приборами и оборудованием, позволяющим производить контроль и нормирование использования топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите типы вискозиметров с представленными изображениями Типы гидравлических передач; Изображения. А) вискозиметр Пинкевича (ВПЖТ–4); 1). Б) вискозиметр ВПЖТ – 2; 2). В) вискозиметр ВПЖТ–1; 3). Г) вискозиметр Уббелоде; 4). Д) вискозиметр Канон-Феске; 5). | А2Б3В4Г5Д1 |
| 2. 3 мин А | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б1.В.ДВ.03.01 Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости | Обучающийся знает: индивидуальные характеристики топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей и их влияние на конструкцию и работу систем узлов и механизмов автономных локомотивов Обучающийся умеет: пользоваться приборами и оборудованием, позволяющим производить контроль и нормирование использования топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите типы оборудования для контроля топлив и смазочных материалов с представленными изображениями Скоростные потоки; Изображение. А) Аппарат для определения температуры вспышки в закрытом тигле; 1). Б) Вискозиметр Пинкевича; 2). В) Аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле; 3). Г) Аппарат для определения коксуемости нефтепродуктов; 4). | А4Б1В4Г3 |
| 3. 3 мин А | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б1.В.ДВ.03.01 Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости | Обучающийся знает: индивидуальные характеристики топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей и их влияние на конструкцию и работу систем узлов и механизмов автономных локомотивов Обучающийся умеет: пользоваться приборами и оборудованием, позволяющим производить контроль и нормирование использования топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите типы оборудования для контроля топлив и смазочных материалов с представленными изображениями Зависимость; Название. А) Аппарат для определения температуры вспышки в открытом тигле; 1). Б) Аппарат для разгонки нефтепродуктов типа; 2). В) Баня прибора для определения температуры застывания; 3). Г) Вискозиметр Пинкевича; 4). | А4Б1В2Г3 |
| 4. 3 мин А | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б1.В.ДВ.03.01 Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости | Обучающийся знает: индивидуальные характеристики топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей и их влияние на конструкцию и работу систем узлов и механизмов автономных локомотивов Обучающийся умеет: пользоваться приборами и оборудованием, позволяющим производить контроль и нормирование использования топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите серию тепловоза с маркой применяемого моторного масла Серия тепловоза; Марка моторного масла. А) 2ТЭ116; 1) М14Г2ЦС, М14B2. Б) 2ТЭ10; 2) М14Б. В) 2ТЭ25КМ; 3) М14Г2. Г) ТЭМ18ДМ; 4) М14Д2, М14Г2ЦС. Д) ТЭМ2; 5) М14Б, М14B2. | А3Б5В4Г1Д2 |
| 5. 3 мин Б | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б1.В.ДВ.03.01 Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости | Обучающийся знает: индивидуальные характеристики топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей и их влияние на конструкцию и работу систем узлов и механизмов автономных локомотивов Обучающийся умеет: пользоваться приборами и оборудованием, позволяющим производить контроль и нормирование использования топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей | Укажите верный порядок определения вязкости моторного масла с помощью капиллярного вискозиметра: 1) Подготовить секундомер и снять грушу, давая маслу стекать вниз под действием силы тяжести. 2) В момент пересечения верхнего уровня масла метки А включить отсчёт времени по секундомеру. 3) Установить вискозиметр в термостат с заданной температурой (например, 40 °С) в строго вертикальном положении так, чтобы верхняя метка А была ниже уровня теплоносителя 4) В момент пересечения с меткой В остановить отсчёт времени. 5) При помощи резиновой груши поднять масло в узкое колено вискозиметра выше метки А. 6) Записать время прохождения маслом расстояния между метками А и В, испытание дважды повторить. 7) Рассчитать кинематическую вязкость по формуле: nt = c · T, | 3; 5; 1; 2; 4; 6; 7. |
| 6. 3 мин Б | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б1.В.ДВ.03.01 Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости | Обучающийся знает: индивидуальные характеристики топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей и их влияние на конструкцию и работу систем узлов и механизмов автономных локомотивов Обучающийся умеет: пользоваться приборами и оборудованием, позволяющим производить контроль и нормирование использования топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей | Укажите верный порядок определения температуры вспышки нефтепродуктов 1) Измерение барометрического давления. 2) Подготовка прибора. 3) Подготовка образцов. 4) Определение температуры вспышки. 5) Проведение испытания. 6) Проведение испытаний на вспышку. 7) Подтверждение результата. | 3; 2; 1; 6; 5; 4; 7. |
| 7. 3 мин Б | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б1.В.ДВ.03.01 Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости | Обучающийся знает: индивидуальные характеристики топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей и их влияние на конструкцию и работу систем узлов и механизмов автономных локомотивов Обучающийся умеет: пользоваться приборами и оборудованием, позволяющим производить контроль и нормирование использования топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей | Укажите верный порядок определения температуры застывания дизельного топлива 1. Подготовить оборудование. 2. Налить испытуемое топливо в другую пробирку, которую использовать в качестве эталона прозрачности. 3. Заполнить сосуд прибора охлаждающей смесью, уровень которой поддерживать на 30–40 мм выше уровня топлива в пробирке. 4. Тщательно перемешать испытуемое топливо и налить его во внутреннюю пробирку до метки. 5. Не вынимая из охлаждающей смеси, наклонить прибор под углом 45° и держать в таком положении в течение одной минуты, пока испытуемое топливо в пробирке примет температуру, соответствующую температуре его застывания. 6. Укрепить внутреннюю пробирку с топливом и термометром во внешней пробирке. 7. Вынуть пробирку из охлаждающей смеси, протереть стенки ватой, смоченной в спирте, и наблюдать, не сместился ли мениск топлива. | 1; 4; 2; 3; 6; 5; 7. |
| 8. 3 мин Б | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б1.В.ДВ.03.01 Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости | Обучающийся знает: индивидуальные характеристики топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей и их влияние на конструкцию и работу систем узлов и механизмов автономных локомотивов Обучающийся умеет: пользоваться приборами и оборудованием, позволяющим производить контроль и нормирование использования топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей | Укажите верный порядок определения фракционного состава дизельного топлива 1. Включить нагрев и установить напряжение 200 В 2.После отгона 40% исходного объёма повысить интенсивность нагрева, увеличив напряжение до 120 В. 3. После падения первой капли снизить подаваемое напряжение до 100 В. 4. После отгона 80% исходного объёма повысить напряжение до 130 В. 5. После отгона 90% исходного объёма повысить напряжение до 150 В и в таком режиме проводить перегонку до её завершения. | 1; 3; 2; 4; 5. |
| 9. 3 мин В | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б1.В.ДВ.03.01 Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости | Обучающийся знает: индивидуальные характеристики топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей и их влияние на конструкцию и работу систем узлов и механизмов автономных локомотивов Обучающийся умеет: пользоваться приборами и оборудованием, позволяющим производить контроль и нормирование использования топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Как принято обозначать плотность нефтепродуктов? 1) через ρ2020, 2) через ρ415, 3) через ρ420, 4) через ρ1515, | 3) через ρ420, Обоснование выбора: Плотность нефтепродуктов определяют при температуре 20°С и относят к плотности воды при температуре 4°С, поэтому плотность нефтепродуктов принято обозначать через ρ420, которая и является нормируемой константой в технических условиях |
| 10. 3 мин В | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б1.В.ДВ.03.01 Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости | Обучающийся знает: индивидуальные характеристики топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей и их влияние на конструкцию и работу систем узлов и механизмов автономных локомотивов Обучающийся умеет: пользоваться приборами и оборудованием, позволяющим производить контроль и нормирование использования топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Назовите рекомендуемую температуру моторного масла? 1) 80-90°С 2) 60-80°С 3) 85-90°С 4) 70-90°С | 3) 60-80 °С Обоснование выбора: Так как в этом диапазоне температур вязкость моторного масла остается одинаковой. |
| 11. 3 мин В | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б1.В.ДВ.03.01 Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости | Обучающийся знает: индивидуальные характеристики топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей и их влияние на конструкцию и работу систем узлов и механизмов автономных локомотивов Обучающийся умеет: пользоваться приборами и оборудованием, позволяющим производить контроль и нормирование использования топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Цетановое число дизельного топлива должно быть не менее 1) 15 2) 35 3) 25 4) 45 | 4) 45 Обоснование выбора: По ГОСТ цетановое число дизельного топлива должно быть не менее 45, так как применение ЦЧ менее 45 обуславливает жесткую работу двигателя (повышенные вибрация, перегрев, стуки и т.д.) |
| 12. 3 мин В | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б1.В.ДВ.03.01 Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости | Обучающийся знает: индивидуальные характеристики топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей и их влияние на конструкцию и работу систем узлов и механизмов автономных локомотивов Обучающийся умеет: пользоваться приборами и оборудованием, позволяющим производить контроль и нормирование использования топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какая из приведенных присадок к моторному маслу относится к типу металлоплакирующих? 1) FENOM 2) Ресурс 3) Хадо 4) АКОР-1 | 2) Ресурс Обоснование выбора: Это смазочная композиция, в состав которой входят металлсодержащие присадки, основной компонент в ней – мелкодисперсный порошок оловянистой бронзы. |
| 13. 5 мин Г | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б1.В.ДВ.03.01 Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости | Обучающийся знает: индивидуальные характеристики топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей и их влияние на конструкцию и работу систем узлов и механизмов автономных локомотивов Обучающийся умеет: пользоваться приборами и оборудованием, позволяющим производить контроль и нормирование использования топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. На каких локомотивах в качестве охлаждающей жидкости используется вода? 1) ТЭМ2 2) ТЭМ19 3) ТЭМ7 4) ТЭМ241 | 1) ТЭМ2 2) ТЭМ7 Обоснование выбора: Данные локомотивы имеют в качестве силовой установки дизельный двигатель с водяной системой охлаждения. Вода обладает наибольшей охлаждающей способностью, имеет самую высокую теплоемкость (4,19 кДж/(кг·град)), большую теплопроводность, небольшую вязкость, (v20=1мм2/с), большую теплоту испарения, пожаробезопасна, не ядовита, дешевая. |
| 14. 5 мин Г | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б1.В.ДВ.03.01 Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости | Обучающийся знает: индивидуальные характеристики топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей и их влияние на конструкцию и работу систем узлов и механизмов автономных локомотивов Обучающийся умеет: пользоваться приборами и оборудованием, позволяющим производить контроль и нормирование использования топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие группы присадок по своему функциональному назначению повышают износостойкость и повышают коэффициент трения трущихся сопряжений? 1) Антикоррозионные 2) Антифрикционные 3) Противоизносные 4) Моющие 5) Деэмульгаторы 6) Адгезионные 7) Антиокислительные 8) Депрессорные | 2) Антифрикционные 3) Противоизносные Обоснование выбора: Механизм действия этих присадок заключается в формировании на поверхности трения в процессе работы объекта тонкий слой мягких металлов, разделяющий эти поверхности, эти присадки активизируют силы сцепления смазочного материала с поверхностью трения, таким образом формируется разделительный слой в процессе физико-химических превращений. |
| 15. 5 мин Г | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б1.В.ДВ.03.01 Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости | Обучающийся знает: индивидуальные характеристики топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей и их влияние на конструкцию и работу систем узлов и механизмов автономных локомотивов Обучающийся умеет: пользоваться приборами и оборудованием, позволяющим производить контроль и нормирование использования топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Перечислите оборудование для определения температуры вспышки нефтепродуктов? 1) Прибор ЛЗН-75 2) Аппарат ТВЗ 3) Пикнометр 4) Аппарат ТВО 5) Аппарат АРНС 6)Аппарат ТЛ-1 | 2) Аппарат ТВЗ 4) Аппарат ТВО Обоснование выбора: Аппарат ТВЗ в соответствии с требованиями ГОСТ 6356-75 предназначен для определения температуры вспышки нефтепродуктов с температурой вспышки или воспламенения от 12 до 370°С. Аппарат ТВО применяется для определения температуры вспышки нефтепродуктов в открытом тигле (по ГОСТ 4333-87) с температурой вспышки и воспламенения от 79 до 360°С при температуре окружающего воздуха от 10 до 35°С. |
| 16. 5 мин Г | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б1.В.ДВ.03.01 Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости | Обучающийся знает: индивидуальные характеристики топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей и их влияние на конструкцию и работу систем узлов и механизмов автономных локомотивов Обучающийся умеет: пользоваться приборами и оборудованием, позволяющим производить контроль и нормирование использования топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какие марки моторного масла применяется в двигателях типа Д49 четвёртого поколения? 1) М-14В2 2) М-14Д2 3) М14Г2 4) М-14Г2ЦС | 2) М-14Д2 4) М-14Г2ЦС Обоснование выбора: М-14Д2 – основное моторное мало, М-14Г2ЦС - в качестве дублирующего согласно распоряжению ОАО «РЖД» №1187р от 27.05.2013г. для снижения расхода масла на угар, а также увеличения моющих свойств. |
| 17. 10 мин Д | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б1.В.ДВ.03.01 Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости | Обучающийся знает: индивидуальные характеристики топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей и их влияние на конструкцию и работу систем узлов и механизмов автономных локомотивов Обучающийся умеет: пользоваться приборами и оборудованием, позволяющим производить контроль и нормирование использования топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей | Сформируйте марку моторного масла для двигателя по его характеристикам и дайте развернутое пояснение почему эта марка моторного масла является правильной. Характеристика двигателя: - дизельный, устанавливаемый на тепловозы 4 поколения - предельные значения температуры моторного масла 100°С - высокофорсированный с наддувом - требования с снижению масла на угар - требования к высоким моющим свойствам | М-14Д2Л Моторное масло с индексом вязкости 14, относящееся к группе форсированных дизелей с наддувом Д2, улучшенной дисперсионной способностью и повышенной щелочностью Л. |
| 18. 10 мин Д | ПК-2 Способен определять технологии, способы, объемы выполнения работ, связанных с эксплуатацией, производством, ремонтом и техническим обслуживанием локомотивов | ПК-2.1 Выбирает технологию и способы выполнения работ по эксплуатации, ремонту и техническому обслуживанию локомотивов, в том числе с использованием аналитических и практических методов определения параметров эксплуатационных материалов локомотивов | Б1.В.ДВ.03.01 Топливо, смазочные материалы и охлаждающие жидкости | Обучающийся знает: индивидуальные характеристики топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей и их влияние на конструкцию и работу систем узлов и механизмов автономных локомотивов Обучающийся умеет: пользоваться приборами и оборудованием, позволяющим производить контроль и нормирование использования топлив, смазочных материалов и охлаждающих жидкостей | Сформируйте марку моторного масла для двигателя по его характеристикам и дайте развернутое пояснение почему эта марка моторного масла является правильной. Характеристика двигателя: - дизельный - форсированный - предельные значения температуры моторного масла 100°С - система смазки циркуляционная | М-14Г2ЦС Моторное масло с индексом вязкости 14, относящееся к группе форсированных дизелей Г2, циркуляционное сезонное ЦС. |