Шаблон для разработки диагностических заданий для оценки сформированности компетенций

Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Диагностические задания

Дисциплина: Электрические схемы и электрическое оборудование локомотивов

Образовательная программа: ПСЖДл

| Номер задания / время/ тип задания |  | Образовательные результаты |  |  |  | Индекс и наименование дисциплины |  | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) |  | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Код и наименование компетенции |  | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |
|  |  | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации |  | ПК-8.4 Выполняет проектирование и расчеты электрического оборудования локомотивов, проводит испытания и настройку электрического оборудования при эксплуатации |  | Б1.В.02 Электрические схемы и электрическое оборудование локомотивов |  | Обучающийся знает: Электрическое оборудование локомотивов его устройство и принцип действия; электрические схемы локомотивов, требования к ним и принцип работы. Характеристики и условия работы оборудования. Обучающийся умеет: Читать и составлять электрические схемы. Определять надежность элементов схемы |  | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь вставляются те, которые относятся к указанному индикатору и цветом выделяются ключевые слова, относящиеся к заданию. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 1. 3 мин А |  | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации |  | ПК-8.4 Выполняет проектирование и расчеты электрического оборудования локомотивов, проводит испытания и настройку электрического оборудования при эксплуатации |  | Б1.В.02 Электрические схемы и электрическое оборудование локомотивов |  | Обучающийся знает: Электрическое оборудование локомотивов его устройство и принцип действия; электрические схемы локомотивов, требования к ним и принцип работы. Характеристики и условия работы оборудования. Обучающийся умеет: Читать и составлять электрические схемы. Определять надежность элементов схемы |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите цепи электрической схемы Цепь; Функция. А) силовые; 1.ослабления возбуждения ТЭД. Б) возбуждения; 2.жалюзи холодильника. В) управления; 3.возбуждения возбудителя. Г) защиты; 4. тепловоза от боксования. | А1Б3В2Г4 |
| 2. 3 мин А |  | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации |  | ПК-8.4 Выполняет проектирование и расчеты электрического оборудования локомотивов, проводит испытания и настройку электрического оборудования при эксплуатации |  | Б1.В.02 Электрические схемы и электрическое оборудование локомотивов |  | Обучающийся знает: Электрическое оборудование локомотивов его устройство и принцип действия; электрические схемы локомотивов, требования к ним и принцип работы. Характеристики и условия работы оборудования. Обучающийся умеет: Читать и составлять электрические схемы. Определять надежность элементов схемы |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Укажите что отображают основные типы электрических схем Типы схем; Основные элементы. А) структурные; 1)изображены основные электрические машины и аппараты в виде условных графических обозначений с показом основных связей между ними. Б) принципиальные; 2) основные элементы электрических аппаратов отображают не в виде собранного аппарата. А рассредоточено в соответствующих цепях схемы. В)соединений; 3) соединение между аппаратными камерами, пультами правления и прочими установками тепловозов. Способы подключения проводов. Г) подключения; 4) показывают внешнее подключение проводов и аппаратов. | А1Б2В3Г4 |
| 3. 3 мин А |  | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации |  | ПК-8.4 Выполняет проектирование и расчеты электрического оборудования локомотивов, проводит испытания и настройку электрического оборудования при эксплуатации |  | Б1.В.02 Электрические схемы и электрическое оборудование локомотивов |  | Обучающийся знает: Электрическое оборудование локомотивов его устройство и принцип действия; электрические схемы локомотивов, требования к ним и принцип работы. Характеристики и условия работы оборудования. Обучающийся умеет: Читать и составлять электрические схемы. Определять надежность элементов схемы |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите представленные виды реле Названия реле; Назначение реле. А) неэлектрические РДМ; 1) реле времени. Б) неэлектрические РДВ; 2) реле давления масла. В) электрические РЭВ; 3) реле управления. Г) электрические РУ; 4) реле давления воздуха. | А2Б4В1Г3 |
| 4. 3 мин А |  | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации |  | ПК-8.4 Выполняет проектирование и расчеты электрического оборудования локомотивов, проводит испытания и настройку электрического оборудования при эксплуатации |  | Б1.В.02 Электрические схемы и электрическое оборудование локомотивов |  | Обучающийся знает: Электрическое оборудование локомотивов его устройство и принцип действия; электрические схемы локомотивов, требования к ним и принцип работы. Характеристики и условия работы оборудования. Обучающийся умеет: Читать и составлять электрические схемы. Определять надежность элементов схемы |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите характеристики вентилей Характеристика вентиля; Параметры вентиля. А) номинальный ток это; 1)среднее за период значение выпрямленного тока протекающего через вентиль. Б) номинальное напряжение; 2) максимально допустимое мгновенное значение напряжения, длительно прикладываемого к вентилю в обратном направлении в номинальном режиме работы. В) обратный ток; 3) среднее за период значение напряжения на вентиле при прохождении через него номинального тока. Г) Прямое падение напряжения; 4) среднее за период значение тока протекающего через вентиль при приложении к нему номинального обратного напряжения. | В4Г3 |
| 5. 3 мин Б |  | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации |  | ПК-8.4 Выполняет проектирование и расчеты электрического оборудования локомотивов, проводит испытания и настройку электрического оборудования при эксплуатации |  | Б1.В.02 Электрические схемы и электрическое оборудование локомотивов |  | Обучающийся знает: Электрическое оборудование локомотивов его устройство и принцип действия; электрические схемы локомотивов, требования к ним и принцип работы. Характеристики и условия работы оборудования. Обучающийся умеет: Читать и составлять электрические схемы. Определять надежность элементов схемы |  | Укажите верную последовательность работы электромагнитного контактора 1) Подается напряжение на катушку 2) в катушке создается магнитное поле 3) намагничивается сердечник 4) замыкаются контакты 5) притягивается якорь | 1; 2; 3; 5; 4; 6. |
| 6. 3 мин Б |  | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации |  | ПК-8.4 Выполняет проектирование и расчеты электрического оборудования локомотивов, проводит испытания и настройку электрического оборудования при эксплуатации |  | Б1.В.02 Электрические схемы и электрическое оборудование локомотивов |  | Обучающийся знает: Электрическое оборудование локомотивов его устройство и принцип действия; электрические схемы локомотивов, требования к ним и принцип работы. Характеристики и условия работы оборудования. Обучающийся умеет: Читать и составлять электрические схемы. Определять надежность элементов схемы |  | Укажите верную последовательность работы электропневматического поездного контактора 1) Подается напряжение на катушку в катушке создается магнитное поле 2) Передвигается вниз выпускной клапан и закрывает атмосферное отверстие 3) Впускной клапан открывается и подает воздух в цилиндр 4) замыкаются контакты 5) притягивается якорь | 1; 2; 5; 3; 4. |
| 7. 3 мин Б |  | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации |  | ПК-8.4 Выполняет проектирование и расчеты электрического оборудования локомотивов, проводит испытания и настройку электрического оборудования при эксплуатации |  | Б1.В.02 Электрические схемы и электрическое оборудование локомотивов |  | Обучающийся знает: Электрическое оборудование локомотивов его устройство и принцип действия; электрические схемы локомотивов, требования к ним и принцип работы. Характеристики и условия работы оборудования. Обучающийся умеет: Читать и составлять электрические схемы. Определять надежность элементов схемы |  | Укажите верную последовательность пуска дизеля 2ТЭ10М: 1) на секциях включить рубильники аккумуляторных батарей 2) убедится что штурвалы контроллеров находятся в нулевой позиции включить автоматы А4 «топливный насос» и А5 «дизель» 3) Включить «топливный насос» и автомат «управление» 4) рукоятку контроллера поставить в рабочее положение «вперед» активировать рукоятку тормоза БУ 5) нажать и отпустить кнопку пуск дизеля | 1; 2; 4; 3; 5. |
| 8. 3 мин Б |  | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации |  | ПК-8.4 Выполняет проектирование и расчеты электрического оборудования локомотивов, проводит испытания и настройку электрического оборудования при эксплуатации |  | Б1.В.02 Электрические схемы и электрическое оборудование локомотивов |  | Обучающийся знает: Электрическое оборудование локомотивов его устройство и принцип действия; электрические схемы локомотивов, требования к ним и принцип работы. Характеристики и условия работы оборудования. Обучающийся умеет: Читать и составлять электрические схемы. Определять надежность элементов схемы |  | Элементами по поверхности контакта являются 1) точечные 2) поверхностные 3) линейные 4) поверхностные сложной формы | 1; 3; 2; 4. |
| 9. 3 мин В |  | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации |  | ПК-8.4 Выполняет проектирование и расчеты электрического оборудования локомотивов, проводит испытания и настройку электрического оборудования при эксплуатации |  | Б1.В.02 Электрические схемы и электрическое оборудование локомотивов |  | Обучающийся знает: Электрическое оборудование локомотивов его устройство и принцип действия; электрические схемы локомотивов, требования к ним и принцип работы. Характеристики и условия работы оборудования. Обучающийся умеет: Читать и составлять электрические схемы. Определять надежность элементов схемы |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Прокачка масляной системы дизеля 10д100 происходит в течение: a. 30 сек; b. 60 сек; c. 90 сек; d. 120 сек. | С) 90 сек Обоснование выбора: Для дизеля 10Д100 прокачка перед запуском длится 90 сек |
| 10. 3 мин В |  | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации |  | ПК-8.4 Выполняет проектирование и расчеты электрического оборудования локомотивов, проводит испытания и настройку электрического оборудования при эксплуатации |  | Б1.В.02 Электрические схемы и электрическое оборудование локомотивов |  | Обучающийся знает: Электрическое оборудование локомотивов его устройство и принцип действия; электрические схемы локомотивов, требования к ним и принцип работы. Характеристики и условия работы оборудования. Обучающийся умеет: Читать и составлять электрические схемы. Определять надежность элементов схемы |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. В какой цепи напряжение 500-900В: 1. В цепи управления; 2. В силовой цепи; 3. Во вспомогательных цепях. | 2) в силовой цепи Обоснование выбора: Силовые цепи характеризуются наличием больших токов и напряжений |
| 11. 3 мин В |  | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации |  | ПК-8.4 Выполняет проектирование и расчеты электрического оборудования локомотивов, проводит испытания и настройку электрического оборудования при эксплуатации |  | Б1.В.02 Электрические схемы и электрическое оборудование локомотивов |  | Обучающийся знает: Электрическое оборудование локомотивов его устройство и принцип действия; электрические схемы локомотивов, требования к ним и принцип работы. Характеристики и условия работы оборудования. Обучающийся умеет: Читать и составлять электрические схемы. Определять надежность элементов схемы |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Для каких аккумуляторных батарей характерна сульфатация 1) щелочных 2) кислотных 3) кадмиевых 4) литиевых | 2) кислотных Обоснование выбора: Для кислотных батарей при неправильной эксплуатации характерно появление солей кислоты |
| 12. 3 мин В |  | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации |  | ПК-8.4 Выполняет проектирование и расчеты электрического оборудования локомотивов, проводит испытания и настройку электрического оборудования при эксплуатации |  | Б1.В.02 Электрические схемы и электрическое оборудование локомотивов |  | Обучающийся знает: Электрическое оборудование локомотивов его устройство и принцип действия; электрические схемы локомотивов, требования к ним и принцип работы. Характеристики и условия работы оборудования. Обучающийся умеет: Читать и составлять электрические схемы. Определять надежность элементов схемы |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Коммутационные электрические аппараты – это: 1. Электрические аппараты, предназначенные для переключений в силовых электрических цепях; 2. Аппараты управления, осуществляющие различные функции управления электрическими цепями передач тепловозов (реле, регуляторы, контроллеры и др.); 3. Аппараты защиты, обеспечивающие защиту дизеля и узлов электрооборудования от повреждений при аварийных режимах (реле заземления, максимального тока, автоматические выключатели); 4. Аппараты регулирования, служащие для регулирования и ограничения тока в электрических цепях (резисторы, тиристоры, транзисторы). | 1) Электрические аппараты, предназначенные для переключений в силовых электрических цепях Обоснование выбора: Коммутационные аппараты, предназначенные для переключений в силовых электрических цепях (поездные контакторы, реверсоры, контроллер машиниста и др.) |
| 13. 5 мин Г |  | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации |  | ПК-8.4 Выполняет проектирование и расчеты электрического оборудования локомотивов, проводит испытания и настройку электрического оборудования при эксплуатации |  | Б1.В.02 Электрические схемы и электрическое оборудование локомотивов |  | Обучающийся знает: Электрическое оборудование локомотивов его устройство и принцип действия; электрические схемы локомотивов, требования к ним и принцип работы. Характеристики и условия работы оборудования. Обучающийся умеет: Читать и составлять электрические схемы. Определять надежность элементов схемы |  | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. К вспомогательным цепям электрической схемы относят 1) цепи освещения 2) цепи возбуждения возбудителя 3) цепи пожарной сигнализации 4) цепи пуска дизеля | 1) цепи освещения 3) цепи пожарной сигнализации Обоснование выбора: Цепи возбуждения и пуска дизеля относятся к силовым цепям электрической схемы |
| 14. 5 мин Г |  | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации |  | ПК-8.4 Выполняет проектирование и расчеты электрического оборудования локомотивов, проводит испытания и настройку электрического оборудования при эксплуатации |  | Б1.В.02 Электрические схемы и электрическое оборудование локомотивов |  | Обучающийся знает: Электрическое оборудование локомотивов его устройство и принцип действия; электрические схемы локомотивов, требования к ним и принцип работы. Характеристики и условия работы оборудования. Обучающийся умеет: Читать и составлять электрические схемы. Определять надежность элементов схемы |  | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. К основным параметрам контакторов относят 1) раствор контактов 2) провал контактов 3) начальное нажатие 4) геометрические размеры 5) максимальное время работы без нагрузкой | 1) раствор контактов 2) провал контактов 3) начальное нажатие Обоснование выбора: К основным параметрам контактной смтемы относят раствор контактов, провал контактов, начальное нажатие, конечное нажатие, переходное сопротивление |
| 15. 5 мин Г | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации |  | ПК-8.4 Выполняет проектирование и расчеты электрического оборудования локомотивов, проводит испытания и настройку электрического оборудования при эксплуатации |  | Б1.В.02 Электрические схемы и электрическое оборудование локомотивов |  | Обучающийся знает: Электрическое оборудование локомотивов его устройство и принцип действия; электрические схемы локомотивов, требования к ним и принцип работы. Характеристики и условия работы оборудования. Обучающийся умеет: Читать и составлять электрические схемы. Определять надежность элементов схемы |  | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. При каком виде ремонта производят испытания и настройку электрического оборудования 1) ТР-1 2) ТР-2 3) ТР-3 4) СР 5) КР |  | 3) ТР-3 4) СР 5) КР Обоснование выбора: 3) 4) 5) В соответствии с правилами ремонта испытания и настройку электрического оборудования проводят при текущем ремонте 3 объема, при среднем и капитальном ремонте |
| 16. 5 мин Г |  | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации |  | ПК-8.4 Выполняет проектирование и расчеты электрического оборудования локомотивов, проводит испытания и настройку электрического оборудования при эксплуатации |  | Б1.В.02 Электрические схемы и электрическое оборудование локомотивов |  | Обучающийся знает: Электрическое оборудование локомотивов его устройство и принцип действия; электрические схемы локомотивов, требования к ним и принцип работы. Характеристики и условия работы оборудования. Обучающийся умеет: Читать и составлять электрические схемы. Определять надежность элементов схемы |  | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какое напряжение тока в цепях управления? 1) 75В 2) 220В 3) 110В 4) 380В | 1) 75В 5) 110В Обоснование выбора: В зависимости от серии тепловоза напряжение в цепях управления бывает 75 В или 110 В |
| 17. 10 мин Д |  | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации |  | ПК-8.4 Выполняет проектирование и расчеты электрического оборудования локомотивов, проводит испытания и настройку электрического оборудования при эксплуатации |  | Б1.В.02 Электрические схемы и электрическое оборудование локомотивов |  | Обучающийся знает: Электрическое оборудование локомотивов его устройство и принцип действия; электрические схемы локомотивов, требования к ним и принцип работы. Характеристики и условия работы оборудования. Обучающийся умеет: Читать и составлять электрические схемы. Определять надежность элементов схемы |  | Рассчитать Силу конечного нажатия главных контактов поездного, (Н) расчетное значение тока, протекающего по главным контактам 600F коэффициент, зависящий от режима работы аппарата и материала главных контактов 0,663 Н/А Fкн=CI | Fкн=397,8 Fкн=CI где: I - расчетное значение тока, протекающего по главным контактам, А; C - коэффициент, зависящий от режима работы аппарата и материала главных контактов Н/А. |
| 18. 10 мин Д |  | ПК-8 Способен выполнять работы по проектированию узлов локомотивов и подготовке технической документации |  | ПК-8.4 Выполняет проектирование и расчеты электрического оборудования локомотивов, проводит испытания и настройку электрического оборудования при эксплуатации |  | Б1.В.02 Электрические схемы и электрическое оборудование локомотивов |  | Обучающийся знает: Электрическое оборудование локомотивов его устройство и принцип действия; электрические схемы локомотивов, требования к ним и принцип работы. Характеристики и условия работы оборудования. Обучающийся умеет: Читать и составлять электрические схемы. Определять надежность элементов схемы |  | Амплистат является магнитным усилителем с обратной связью, назовите его управляющие обмотки | управляющая ОУ, задающая ОЗ, регулировочная ОР и стабилизирующая ОС |