Комплект оценочных материалов

Материаловедение и технология конструкционных материалов

Образовательная программа « Электрический транспорт железных дорог».

Специальность 23.05.03 Подвижной состав железных дорог

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Индекс и наименование дисциплины |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции |  | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 5 мин Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.4: Обосновывает выбор материала при конструировании и проведении ремонта деталей техники с учетом требований технологичности |  | Б1.О.19 Материаловедение и технология конструкционных материалов | Обучающийся знает: классификацию, маркировку, назначение, механические характеристики основных конструкционных материалов при конструировании и проведении ремонта деталей техники с учетом требований технологичности; Обучающийся умеет: по маркировке материала определять состав, назначение сплава; с использованием приборов самостоятельно определять механические свойства материалов; выбирать марку материала, исходя из назначения детали; | Прочитайте текст, выберите все правильные варианты, обоснуйте ответ. Выберите марки материаловкоррозионно-стойкой стали 1) Сталь 12Х13 2) Сталь 03Х18Н12 3) Сталь Х 4) Сталь 12Х2Н4А | Ответ: 1) Сталь 12Х13 2) Сталь 03Х18Н12 Обоснование выбора: введение 12-13% хрома и более делает сталь устойчивой к коррозии на воздухе, морской и пресной воде и некоторых кислотах. Цифра в марке стали после буквы Х – обозначает процент хрома. Сталь 12Х13 содержит около 13% хрома, сталь 03Х18Н12 содержит около 18% хрома, поэтому они коррозионно-стойкие. |
| 2 5 мин Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора |  | ОПК-4.4: Обосновывает выбор материала при конструировании и проведении ремонта деталей техники с учетом требований технологичности |  |  | Обучающийся знает: классификацию, маркировку, назначение, механические характеристики основных конструкционных материалов при конструировании и проведении ремонта деталей техники с учетом требований технологичности; Обучающийся умеет: по маркировке материала определять состав, назначение сплава; с использованием приборов самостоятельно определять механические свойства материалов; выбирать марку материала, исходя из назначения детали; | Прочитайте текст, выберите все правильные варианты, обоснуйте ответ Какие изделия изготавливают из стали У8А? 1) Напильники 2) Автомобильные кузова 3) Слесарные зубила 4) Болты общего назначения 5) Трубы | Ответ: 1) Напильники 3) Слесарные зубила Обоснование выбора: У8А - инструментальная сталь с содержанием 0,8% углерода, применяется для режущего инструмента. |
| 3 5 мин Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора |  | ОПК-4.5: Оценивает эффективность применяемых методов производства и обработки конструкционных материалов при решении инженерных задач |  |  | Обучающийся знает: методы обработки конструкционных материалов при конструировании и проведении ремонта деталей техники в соответствии с требованиями нормативных документов. Обучающийся умеет: выбирать и проектировать рациональную технологию при конструировании и проведении ремонта деталей техники в соответствии с требованиями нормативных документов. | Прочитайте текст, выберите все правильные варианты, обоснуйте ответ Какие способы относятся к методу обработки металлов давлением? 1) Прокатка 2) Электроэрозионная обработка 3) Волочение 4) Ковка 5) Лазерная резка | Ответ: 1) Прокатка 3) Волочение 4) Ковка Обоснование выбора:Прокатка - деформация металла между вращающимися валками для получения листов, профилей. Волочение - протягивание заготовки через фильеру для получения проволоки, труб. Ковка - ударное или статическое деформирование нагретого металла для получения поковок. |
| 4 5 мин Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора |  | ОПК-4.5:Оценивает эффективность применяемых методов производства и обработки конструкционных материалов при решении инженерных задач |  |  | Обучающийся знает: методы обработки конструкционных материалов при конструировании и проведении ремонта деталей техники в соответствии с требованиями нормативных документов. Обучающийся умеет: выбирать и проектировать рациональную технологию при конструировании и проведении ремонта деталей техники в соответствии с требованиями нормативных документов. | Прочитайте текст, выберите все правильные варианты, обоснуйте ответ Какие способы сварки относятся к сварке плавлением? 1) Ручная дуговая сварка 2) Холодная сварка 3)Электрошлаковая сварка 4) Аргонодуговая сварка 5) Диффузионная сварка | Ответ: 1) Ручная дуговая сварка 3)Электрошлаковая сварка 4) Аргонодуговая сварка Обоснование выбора: в этих методах используется электрическая дуга для расплавления металла в эоне сварки с целью получения монолитного сварного шва. |
| 5 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  | ОПК-4.4: Обосновывает выбор материала при конструировании и проведении ремонта деталей техники с учетом требований технологичности |  |  | Обучающийся знает: классификацию, маркировку, назначение, механические характеристики основных конструкционных материалов при конструировании и проведении ремонта деталей техники с учетом требований технологичности; Обучающийся умеет: по маркировке материала определять состав, назначение сплава; с использованием приборов самостоятельно определять механические свойства материалов; выбирать марку материала, исходя из назначения детали; | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела, числа по возрастанию) Сопоставьте назначение изделия с маркой стали Назначение изделия; Марка стали. А) Рессоры и пружины; 1) 20ХГНР. Б) Режущий инструмент; 2) 65Г. В) Цементуемые детали; 3) Р6М5. Г) Шарикоподшипники; 4) ШХ15СГ. | Ответ: А2Б3В1Г4 |
| 6 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  | ОПК-4.4: Обосновывает выбор материала при конструировании и проведении ремонта деталей техники с учетом требований технологичности |  |  | Обучающийся знает: классификацию, маркировку, назначение, механические характеристики основных конструкционных материалов при конструировании и проведении ремонта деталей техники с учетом требований технологичности; Обучающийся умеет: по маркировке материала определять состав, назначение сплава; с использованием приборов самостоятельно определять механические свойства материалов; выбирать марку материала, исходя из назначения детали; | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Сопоставьте характеристику материала с маркой стали Характеристика материала; Марка стали. А) Конструкционная сталь общего назначения; 1) ШХ15. Б) Подшипниковая сталь; 2) Ст3сп. В) Инструментальная штамповая сталь; 3)12Х18Н10Т. Г) Коррозионно-стойкая сталь; 4) 5ХНМ. | Ответ: А2Б1В4Г3 |
| 7 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  | ОПК-4.5: Оценивает эффективность применяемых методов производства и обработки конструкционных материалов при решении инженерных задач |  |  | Обучающийся знает: методы обработки конструкционных материалов при конструировании и проведении ремонта деталей техники в соответствии с требованиями нормативных документов. Обучающийся умеет: выбирать и проектировать рациональную технологию при конструировании и проведении ремонта деталей техники в соответствии с требованиями нормативных документов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Сопоставьте определение метода обработки конструкционных материалов с названием процесса обработки Определение процесса; Название процесса. А) Обработка вращающейся заготовки резцом; 1) Фрезерование. Б) Обработка фрезой с несколькими лезвиями; 2) Шлифование. В) Чистовая обработка абразивным кругом; 3) Развёртывание. Г) Обработка для повышения точности отверстий; 4) Точение. | Ответ: А4Б1В2Г3 |
| 8 3 мин Задание закрытого типа на установление соответствия |  | ОПК-4.5: Оценивает эффективность применяемых методов производства и обработки конструкционных материалов при решении инженерных задач |  |  | Обучающийся знает: методы обработки конструкционных материалов при конструировании и проведении ремонта деталей техники в соответствии с требованиями нормативных документов. Обучающийся умеет: выбирать и проектировать рациональную технологию при конструировании и проведении ремонта деталей техники в соответствии с требованиями нормативных документов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Сопоставьте рисунки с названиями методов обработки конструкционных материалов Рисунки методов обработки материалов; Названия методов обработки материалов. А); 1) Прокатка. Б); 2) Фрезерование. В); 3) Ковка. Г); 4)Точение. | Ответ: А2Б1В4Г3 |
| 9 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  | ОПК-4.5: Оценивает эффективность применяемых методов производства и обработки конструкционных материалов при решении инженерных задач |  |  | Обучающийся знает: методы обработки конструкционных материалов при конструировании и проведении ремонта деталей техники в соответствии с требованиями нормативных документов. Обучающийся умеет: выбирать и проектировать рациональную технологию при конструировании и проведении ремонта деталей техники в соответствии с требованиями нормативных документов. | Укажите верную последовательность. Расположите этапы методаизготовления отливки в песчаную форму в правильном порядке: 1) Уплотнение формовочной смеси. 2) Извлечение модели из формы. 3) Заливка расплава в форму. 4) Изготовление модели. 5) Охлаждение и выбивка отливки. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо | 4; 1; 2; 3; 5. |
| 10 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  | ОПК-4.5: Оценивает эффективность применяемых методов производства и обработки конструкционных материалов при решении инженерных задач |  |  | Обучающийся знает: методы обработки конструкционных материалов при конструировании и проведении ремонта деталей техники в соответствии с требованиями нормативных документов. Обучающийся умеет: выбирать и проектировать рациональную технологию при конструировании и проведении ремонта деталей техники в соответствии с требованиями нормативных документов. | Укажите верную последовательность. Укажите правильную последовательность операций термической обработки при закалке стали: 1) Контроль твёрдости после обработки. 2) Отпуск для снижения хрупкости. 3) Нагрев до температуры закалки. 4) Быстрое охлаждение в воде или масле. Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо | 3; 4; 2; 1. |
| 11 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  | ОПК-4.4: Обосновывает выбор материала при конструировании и проведении ремонта деталей техники с учетом требований технологичности |  |  | Обучающийся знает: классификацию, маркировку, назначение, механические характеристики основных конструкционных материалов при конструировании и проведении ремонта деталей техники с учетом требований технологичности; Обучающийся умеет: по маркировке материала определять состав, назначение сплава; с использованием приборов самостоятельно определять механические свойства материалов; выбирать марку материала, исходя из назначения детали; | Укажите верную последовательность. ### Для выбора материала при конструировании и проведении ремонта деталей техники, укажите правильную последовательность этапов расшифровки марки материала стали 40ХН2МА 1) Определение содержания углерода (0.40%) 2) Выявление основных легирующих элементов (Cr, Ni, Mo) 3) Указание специального назначения (А – высококачественная) 4) Определение примерного содержания легирующих (Х=1%, Н=2%, М=1%) Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо | 1; 2; 4; 3. |
| 12 3 мин Задание закрытого типа на установление последовательности |  | ОПК-4.4: Обосновывает выбор материала при конструировании и проведении ремонта деталей техники с учетом требований технологичности |  |  | Обучающийся знает: классификацию, маркировку, назначение,механические характеристики основных конструкционных материаловпри конструировании и проведении ремонта деталей техники с учетом требований технологичности; Обучающийся умеет: по маркировке материала определять состав, назначение сплава; с использованием приборов самостоятельно определять механические свойства материалов; выбирать марку материала, исходя изназначения детали; | Укажите верную последовательность Установите верную последовательность действий при выборе материала для ремонта зубчатого колеса 1) Анализ условий работы (нагрузки, температура) 2) Определение требуемых механических свойств 3) Выбор марки стали (например, 40Х) 4) Проверка свариваемости для ремонтных работ Запишите соответствующую последовательность цифр слева направо | 1; 2; 3; 4. |
| 13 10 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  | ОПК-4.4: Обосновывает выбор материала при конструировании и проведении ремонта деталей техники с учетом требований технологичности |  |  | Обучающийся знает: классификацию, маркировку, назначение, механические характеристики основных конструкционных материалов при конструировании и проведении ремонта деталей техники с учетом требований технологичности; Обучающийся умеет: по маркировке материала определять состав, назначение сплава; с использованием приборов самостоятельно определять механические свойства материалов; выбирать марку материала, исходя из назначения детали; | Для выбора материала при конструировании и проведении ремонта деталей техники расшифруйте марки конструкционных материалов: 09Г2С, СЧ20, БрОЦС5-5-5. Укажите применение для каждого материала. . | Примерный вариант ответа: 09Г2С – низколегированная сталь (0,09% углерод, 2% марганец,1% кремний). Применение: сварные конструкции. СЧ20 – серый чугун, 20 – предел прочности при растяжении 200 МПа. Применение: станины станков, корпусные детали. БрОЦС5-5-5 – деформируемая бронза (олово 5%, цинк 5%, свинец 5%, основа - медь). Применение: подшипники скольжения, арматура для водоснабжения, детали, работающие в масляной среде (шестерни, втулки). |
| 14 10 мин Задание открытого типа с развернутым ответом |  | ОПК-4.5: Оценивает эффективность применяемых методов производства и обработки конструкционных материалов при решении инженерных задач |  |  | Обучающийся знает: методы обработки конструкционных материалов при конструировании и проведении ремонта деталей техники в соответствии с требованиями нормативных документов. Обучающийся умеет: выбирать и проектировать рациональную технологию при конструировании и проведении ремонта деталей техники в соответствии с требованиями нормативных документов. | Кратко опишите этапы процесса обработки отверстия методом хонингования | Примерный вариант ответа: Этапы обработки: Установка детали в станок. Подбор абразивных брусков. Обработка возвратно-поступательными движениями. Подача СОЖ для охлаждения и удаления стружки. Контроль размеров и шероховатости. |
| 15. 3 мин Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора |  | ОПК-4.4: Обосновывает выбор материала при конструировании и проведении ремонта деталей техники с учетом требований технологичности |  |  | Обучающийся знает: классификацию, маркировку, назначение, механические характеристики основныхконструкционных материалов при конструировании и проведении ремонта деталей техники с учетом требований технологичности; Обучающийся умеет: по маркировке материала определять состав, назначение сплава; с использованием приборов самостоятельно определять механические свойства материалов; выбирать марку материала, исходя из назначения детали; | Выберите марку материала, обладающую хорошими литейными свойствами 1)Д16 2)СЧ15 3)АК6 4)АМг6 | Ответ: 2) СЧ15 Обоснование выбора: СЧ15- серый чугун, чугуны обладают хорошими литейными свойствами (литейный сплав). Оставшиеся сплавы - алюминиевые деформируемые, используются для изготовления заготовок или деталей обработкой металлов давлением. |
| 16. 3 мин Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора |  | ОПК-4.4: Обосновывает выбор материала при конструировании и проведении ремонта деталей техники с учетом требований технологичности |  |  | Обучающийся знает: классификацию, маркировку, назначение, механические характеристикиосновныхконструкционных материалов при конструировании и проведении ремонта деталей техники с учетом требований технологичности; Обучающийся умеет: по маркировке материала определять состав, назначение сплава; с использованием приборов самостоятельно определять свойства материалов; выбирать марку материала, исходя из назначения детали; | Выберите марку материала антифрикционной бронзы для вкладышей подшипников скольжения 1) БрС30 2)Б16 3)БСт3 4)Р:М5К5 | Ответ: 1) БрС30 Обоснование выбора: бронза обозначается начальными буквами Бр. Свинцовые бронзы обладают высокими антифрикционными свойствами (С-свинец, 30 - процентное содержание свинца, остальное медь) . |
| 17. 3 мин Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора |  | ОПК-4.5: Оценивает эффективность применяемых методов производства и обработки конструкционных материалов при решении инженерных задач |  |  | Обучающийся знает: методы обработки конструкционных материалов при конструировании и проведении ремонта деталей техники в соответствии с требованиями нормативных документов. Обучающийся умеет: выбирать и проектировать рациональную технологию при конструировании и проведении ремонта деталей техники в соответствии с требованиями нормативных документов. | Какой метод обработки конструкционных материалов изображен на рисунке? 1) Сварка под флюсом 2) Точечная контактная сварка 3) Газовая сварка 4) Сварка трением | Ответ: 2) Точечная контактная сварка Обоснование выбора: При точечной сварке заготовки соединяются в отдельных точках. Заготовки собираются внахлест, зажимаются электродами и соединяются с источником сварочного тока. При прохождении импульса тока, метал, в месте контакта нагревается, расплавляется, образуется сварная точка |
| 18. 3 мин Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора |  | ОПК-4.5: Оценивает эффективность применяемых методов производства и обработки конструкционных материалов при решении инженерных задач |  |  | Обучающийся знает: методы обработки конструкционных материалов при конструировании и проведении ремонта деталей техники в соответствии с требованиями нормативных документов. Обучающийся умеет: выбирать и проектировать рациональную технологию при конструировании и проведении ремонта деталей техники в соответствии с требованиями нормативных документов. | Какой метод обработки конструкционных материалов изображен на рисунке? 1) Литье в кокиль 2)Литье под давлением 3) Центробежное литье 4) Литье по выплавляемым моделям | Ответ: 3) Центробежное литье. Обоснование выбора: Сущность литья заключается в том, что расплавленный металл заливается во вращающуюся форму. Под действием центробежных сил он отбрасывается к стенкам формы, затвердевает, получая плотную структуру без усадочных раковин. |