Диагностические задания

Дисциплина: Организация обеспечения безопасности движения и автоматические тормоза

Образовательная программа: ПСЖДэт

|  | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов | ОПК-6.2 Планирует и организует мероприятия с учетом требований по обеспечению безопасности движения поездов ОПК-6.3 Организует контроль технического состояния тормозных систем подвижного состава | Б1.О.35 Организация обеспечения безопасности движения и автоматические тормоза | Обучающийся знает: - причины, вызывающие нарушения безопасности движения поездов и норм ПТЭ; Обучающийся умеет - использовать научно-техническую и справочную литературу, в том числе, зарубежную, для решения конкретных задач по обеспечению безопасности движения; Обучающийся знает: - устройство и принцип работы пяти групп тормозных приборов; основные технические характеристики тормозных приборов. Обучающийся умеет - использовать возможности информационно-компьютерных технологий для получения необходимой информации по обеспечению безопасности движения.. | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь вставляются те, которые относятся к указанному индикатору и цветом выделяются ключевые слова, относящиеся к заданию. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 А 1-5 мин | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов | ОПК-6.2 Планирует и организует мероприятия с учетом требований по обеспечению безопасности движения поездов | Б1.О.35 Организация обеспечения безопасности движения и автоматические тормоза | Обучающийся знает: - причины, вызывающие нарушения безопасности движения поездов и норм ПТЭ; Обучающийся умеет - использовать научно-техническую и справочную литературу, в том числе, зарубежную, для решения конкретных задач по обеспечению безопасности движения; | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) А) Неавтоматические прямодействующие тормоза; 1) Для обеспечения безопасности движения применяются на пассажирских поездах;. Б) Автоматические не прямодействующие тормоза; 2) Для обеспечения безопасности движения только на локомотивах;. В) Автоматические прямодействующие тормоза; 3) Для обеспечения безопасности движения применяются на всех видах подвижного состава;. Г) Ручные (стояночные) тормоза; 4) Для обеспечения безопасности движения применяются на грузовых поездах;. Д) Магниторельсовые тормоза; 5) Для обеспечения безопасности движения применяются моторвагонных поездах;. | А2Б1В4Г3Д5 |
| 2 А 1-5 мин |  | ОПК-6.2 Планирует и организует мероприятия с учетом требований по обеспечению безопасности движения поездов |  | Обучающийся знает: - причины, вызывающие нарушения безопасности движения поездов и норм ПТЭ; Обучающийся умеет - использовать научно-техническую и справочную литературу, в том числе, зарубежную, для решения конкретных задач по обеспечению безопасности движения; | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) А) поездной кран машиниста, усл. №394,395 предназначен; 1) Для обеспечения безопасности движения и управления тормозами только локомотива. Б) Тормозной цилиндр ТЦ; 2) Для обеспечения безопасности движения устанавливается на пассажирских локомотивах и вагонах Предназначен автоматического распределения сжатого воздуха между ТМ, ЗР и ТЦ. В) Воздухораспределитель BP усл. №483; 3) Для обеспечения безопасности движения устанавливается на грузовых локомотивах и вагонах Предназначен автоматического распределения сжатого воздуха между ТМ, ЗР и ТЦ. Г) Воздухораспределитель BP усл. №292+305.; 4) Для обеспечения безопасности движения предназначен для управления тормозами поезда. Д) вспомогательный кран машиниста (ВКМ) усл. №254.; 5) Для обеспечения безопасности движения предназначен для превращения энергии сжатого воздуха в механическую работу. | А4Б5В3Г2Д1 |
| 3 А 1-5 мин |  | ОПК-6.3 Организует контроль технического состояния тормозных систем подвижного состава |  | Обучающийся знает: - устройство и принцип работы пяти групп тормозных приборов; основные технические характеристики тормозных приборов. Обучающийся умеет - использовать возможности информационно-компьютерных технологий для получения необходимой информации по обеспечению безопасности движения.. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите типы тормозных приборов с представленными изображениями А) КМ – кран машиниста 394 (395); 1). Б) КВТ – кран вспомогательного тормоза 254; 2). В) ТЦ – тормозной цилиндр; 3). Г) ЭВР – электровоздухораспределитель; 4). Д) КТ – компрессор тормозной; 5). | А3Б2В5Г4Д1 |
| 4 А 1-5 мин |  | ОПК-6.3 Организует контроль технического состояния тормозных систем подвижного состава |  | Обучающийся знает: - устройство и принцип работы пяти групп тормозных приборов; основные технические характеристики тормозных приборов. Обучающийся умеет - использовать возможности информационно-компьютерных технологий для получения необходимой информации по обеспечению безопасности движения.. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите типы тормозных приборов с представленными изображениями а) Регулятор давления 3РД; 1). б) Тормозной цилиндр; 2). в) Реле давления; 3). г) Блокировка № 367М; 4). д) Воздухораспределитель № 483; 5). | А5Б3В4Г2Д1 |
| 1 Б 1-5 мин |  | ОПК-6.2 Планирует и организует мероприятия с учетом требований по обеспечению безопасности движения поездов |  | Обучающийся знает: - причины, вызывающие нарушения безопасности движения поездов и норм ПТЭ; Обучающийся умеет - использовать научно-техническую и справочную литературу, в том числе, зарубежную, для решения конкретных задач по обеспечению безопасности движения; | Укажите верную последовательность положения ручки КМ условный номер 394 и 395: 1) Экстренное торможение. 2) Служебное торможение нормальным темпом разрядки; 3) Перекрыша без питания ТМ; 4) Служебное торможение медленным темпом разрядки;; 5) Перекрыша с питанием ТМ; 6) Поездное; 7) Зарядка - отпуск; | 7; 6; 3; 5; 4; 2; 1. |
| 2 Б 1-5 мин |  | ОПК-6.2 Планирует и организует мероприятия с учетом требований по обеспечению безопасности движения поездов |  | Обучающийся знает: - причины, вызывающие нарушения безопасности движения поездов и норм ПТЭ; Обучающийся умеет - использовать научно-техническую и справочную литературу, в том числе, зарубежную, для решения конкретных задач по обеспечению безопасности движения; | Укажите верную последовательность постановки ручки КМ условный номер 394 и 395 при служебном торможении грузового поезда: Положения ручки КМ условный номер 394 и 395: 1) Зарядка - отпуск; 2) Поездное; 3) Перекрыша без питания ТМ; 4) Перекрыша с питанием ТМ;; 5) Служебное торможение медленным темпом разрядки; 6) Служебное торможение нормальным темпом разрядки; 7) Экстренное торможение. | 2; 6; 4; 1; 2. |
| 3 Б 1-5 мин |  | ОПК-6.3 Организует контроль технического состояния тормозных систем подвижного состава |  | Обучающийся знает: - устройство и принцип работы пяти групп тормозных приборов; основные технические характеристики тормозных приборов. Обучающийся умеет - использовать возможности информационно-компьютерных технологий для получения необходимой информации по обеспечению безопасности движения.. | Укажите верную последовательность постановки ручки КМ условный номер 395 при служебном торможении пассажирского поезда: Положения ручки КМ условный номер 395: 1) Зарядка - отпуск; 2) Поездное; 3) Перекрыша без питания ТМ; 4) Перекрыша с питанием ТМ;; 5) Служебное торможение медленным темпом разрядки; 6) Служебное торможение нормальным темпом разрядки; 7) Экстренное торможение. | 2; 6; 4; 3; 1; 2. |
| 4 Б 1-5 мин |  | ОПК-6.3 Организует контроль технического состояния тормозных систем подвижного состава |  | Обучающийся знает: - устройство и принцип работы пяти групп тормозных приборов; основные технические характеристики тормозных приборов. Обучающийся умеет - использовать возможности информационно-компьютерных технологий для получения необходимой информации по обеспечению безопасности движения.. | Укажите верную последовательность постановки ручки КМ условный номер 395 при служебном торможении моторваго поезда: Положения ручки КМ условный номер 395: 1) Зарядка - отпуск; 2) Поездное; 3) Перекрыша без питания ТМ; 4) Перекрыша с питанием ТМ;; 5) Служебное торможение медленным темпом разрядки; 6) Служебное торможение нормальным темпом разрядки; 7) Экстренное торможение. | 2; 5; 4; 3; 2. |
| 1 В 1-5 мин |  | ОПК-6.2 Планирует и организует мероприятия с учетом требований по обеспечению безопасности движения поездов |  | Обучающийся знает: - причины, вызывающие нарушения безопасности движения поездов и норм ПТЭ; Обучающийся умеет - использовать научно-техническую и справочную литературу, в том числе, зарубежную, для решения конкретных задач по обеспечению безопасности движения; | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какие тормоза являются динамическими? Выберите правильный ответ 1) Дисковые. 2) Колодочные 3) Реостатные. 4) Магнитно-рельсовые. | 3) Обоснование: Реостатные. электрическая энергия преобразуется в тепловую в тормозных резисторах; динамический тормоз) — вид торможения, при котором тормозной эффект достигается за счёт преобразования кинетической и потенциальной энергии транспортного средства (поезд, троллейбус и т. д.) в электрическую |
| 2 В 1-5 мин |  | ОПК-6.2 Планирует и организует мероприятия с учетом требований по обеспечению безопасности движения поездов |  | Обучающийся знает: - причины, вызывающие нарушения безопасности движения поездов и норм ПТЭ; Обучающийся умеет - использовать научно-техническую и справочную литературу, в том числе, зарубежную, для решения конкретных задач по обеспечению безопасности движения; | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какие тормоза являются динамическими? Выберите правильный ответ 1) Дисковые. 2) Колодочные 3) Рекуперативные. 4) Магнитно-рельсовые. | 3) Обоснование: Рекуперативные. динамический тормоз) — вид торможения, при котором тормозной эффект достигается за счёт преобразования кинетической и потенциальной энергии транспортного средства (поезд, троллейбус и т. д.) в электрическую. электрическая энергия возвращается в контактную сеть. |
| 3 В 1-5 мин |  | ОПК-6.3 Организует контроль технического состояния тормозных систем подвижного состава |  | Обучающийся знает: - устройство и принцип работы пяти групп тормозных приборов; основные технические характеристики тормозных приборов. Обучающийся умеет - использовать возможности информационно-компьютерных технологий для получения необходимой информации по обеспечению безопасности движения.. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какие тормоза являются динамическими? Выберите правильный ответ 1) Дисковые. 2) Колодочные 3) Рекуперативно - реостатные. 4) Магнитно-рельсовые. | 3) Обоснование: Рекуперативно - реостатные. Рекуперати́вно-реоста́тное торможе́ние — разновидность электрического торможения, при котором в процессе изменения скорости последовательно сменяются или накладываются одно на другое рекуперативное и реостатное торможения. |
| 4 В 1-5 мин |  | ОПК-6.3 Организует контроль технического состояния тормозных систем подвижного состава |  | Обучающийся знает: - устройство и принцип работы пяти групп тормозных приборов; основные технические характеристики тормозных приборов. Обучающийся умеет - использовать возможности информационно-компьютерных технологий для получения необходимой информации по обеспечению безопасности движения.. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Нормативы по расчетному тормозному коэффициенту поезда. Выберите правильный ответ 1) 0,55 — для грузового груженого поезда 2) 0,33 — для пассажирского поезда 3) 0,60 — для грузового груженого поезда 4) 0,80 — для грузового порожнего поезда 5) 0,33 — для грузового груженого поезда | 1) Обоснование: 0,33 — для грузового груженого поезда коэффициент тормозной расчетный (расчетный тормозной коэффициент): Коэффициент, представляющий собой отношение суммы расчетных сил нажатия всех тормозных колодок (накладок) поезда (состава) к весу поезда (состава) и характеризующий обеспеченность поезда (состава) тормозным нажатием. |
| 1 Г 1-5 мин |  | ОПК-6.2 Планирует и организует мероприятия с учетом требований по обеспечению безопасности движения поездов |  | Обучающийся знает: - причины, вызывающие нарушения безопасности движения поездов и норм ПТЭ; Обучающийся умеет - использовать научно-техническую и справочную литературу, в том числе, зарубежную, для решения конкретных задач по обеспечению безопасности движения; | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Сокращенное опробование тормозов в поездах. Указать верные ответы. 1) Проверяется плотность тормозной магистрали. 2) Оформляется справка формы ВУ-45. 3) Проверяется работа тормозов каждого вагона. 4) Подсчитывается фактическое и потребное нажатие тормозных колодок. 5) Делается отметка в справке формы ВУ-45. | 1) проверяется плотность тормозной магистрали. 5) Делается отметка в справке формы ВУ-45. Обоснование: Согласно ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОРМОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА Утв.60-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества от 6-7 мая 2014 года |
| 2 Г 1-5 мин |  | ОПК-6.2 Планирует и организует мероприятия с учетом требований по обеспечению безопасности движения поездов |  | Обучающийся знает: - причины, вызывающие нарушения безопасности движения поездов и норм ПТЭ; Обучающийся умеет - использовать научно-техническую и справочную литературу, в том числе, зарубежную, для решения конкретных задач по обеспечению безопасности движения; | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. В справке ВУ-45 отмечают: 1) требуемое и фактическое расчетные нажатия тормозных колодок 2) плотность тормозной сети 3) количество нетормозных осей 4) давление в ТМ последнего вагона 5) процент композиционных тормозных колодок | 1) требуемое и фактическое расчетные нажатия 2) плотность тормозной сети 4) давление в ТМ последнего вагона 5) процент композиционных тормозных колодок Обоснование: Согласно ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОРМОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА Утв.60-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества от 6-7 мая 2014 года |
| 3 Г 1-5 мин |  | ОПК-6.3 Организует контроль технического состояния тормозных систем подвижного состава |  | Обучающийся знает: - устройство и принцип работы пяти групп тормозных приборов; основные технические характеристики тормозных приборов. Обучающийся умеет - использовать возможности информационно-компьютерных технологий для получения необходимой информации по обеспечению безопасности движения.. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Нормативы по расчетному тормозному коэффициенту поезда: 1) 0,55 — для грузового порожнего поезда 2) 0,60 — для пассажирского поезда 3) 0,80 — для грузового груженого поезда 4) 0,78 — для грузового груженого поезда 5) 0,33 — для пассажирского поезда | 1) 0,55 — для грузового порожнего поезда 2) 0,60 — для пассажирского поезда Обоснование: коэффициент тормозной расчетный (расчетный тормозной коэффициент): Коэффициент, представляющий собой отношение суммы расчетных сил нажатия всех тормозных колодок (накладок) поезда (состава) к весу поезда (состава) и характеризующий обеспеченность поезда (состава) тормозным нажатием. |
| 4 Г 1-5 мин |  | ОПК-6.3 Организует контроль технического состояния тормозных систем подвижного состава |  | Обучающийся знает: - устройство и принцип работы пяти групп тормозных приборов; основные технические характеристики тормозных приборов. Обучающийся умеет - использовать возможности информационно-компьютерных технологий для получения необходимой информации по обеспечению безопасности движения.. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. При полном опробовании тормозов проверяют: 1) плотность тормозной сети 2) плотность питательной магистрали 3) давление в ТМ последнего вагона в поезде 4) проверяют действие тормозов каждого вагона на торможение и отпуск 5) в пассажирских поездах проверяют также неисправность ЭПТ и чувствительность автоматического тормоза | 1) плотность тормозной сети 3) давление в ТМ последнего вагона в поезде 4) проверяют действие тормозов каждого вагона на торможение и отпуск 5) в пассажирских поездах проверяют также неисправность ЭПТ и чувствительность автоматического тормоза Обоснование: Согласно ПРАВИЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ТОРМОЗНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗАМИ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА Утв.60-е заседание Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества от 6-7 мая 2014 года |
| 1 Д до 10 мин |  | ОПК-6.2 Планирует и организует мероприятия с учетом требований по обеспечению безопасности движения поездов |  | Обучающийся знает: - причины, вызывающие нарушения безопасности движения поездов и норм ПТЭ; Обучающийся умеет - использовать научно-техническую и справочную литературу, в том числе, зарубежную, для решения конкретных задач по обеспечению безопасности движения; | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ Посчитать коэффициент тормозной расчетный (расчетный тормозной коэффициент) для пассажирского поезда Состав поезда: Локомотив ТЭП 70БС mл=120 т, Z=6 осей; k=14 т ; х=1 шт. Состав поезда18 пассажирских вагонов mв=60 т, Z=4 осей; k=10 т ; х=18 шт. где Σkрс — суммарное расчётное нажатие ТК состава, тс; Мрл – масса локомотива; Qс — масса состава, т. Суммарное расчётное нажатие тормозных колодок поезда вычисляется по формуле: Σkрс=6·14·1 + 4·10·18=804 (1) масса состава, т. Qс = 60·18=1080 (2) =804/1080=0,74 | коэффициент тормозной расчетный (расчетный тормозной коэффициент): Коэффициент, представляющий собой отношение суммы расчетных сил нажатия всех тормозных колодок (накладок) поезда (состава) к весу поезда (состава) и характеризующий обеспеченность поезда (состава) тормозным нажатием. Суммарное расчётное нажатие тормозных колодок поезда вычисляется по формуле: Σkрс=6·14·1 + 4·10·18=804 (1) масса состава, т. Qс = 60·18=1080 (2) =804/1080=0,74 где Σkрс — суммарное расчётное нажатие ТК состава, тс; Мрл – масса локомотива; Qс — масса состава, т. Суммарное расчётное нажатие тормозных колодок состава вычисляется по формуле: Σkрс=z1·k1·x1 + z2·k2·x2 +…+ zi·ki·xi (1) где z1, z2, …, zi — количество тормозных осей вагона (локомотива); k1, k2, …, ki — расчётное нажатие одной тормозной колодки для вагонов данного типа, т; x1, x2, …, xi — количество однотипных вагонов (локомотивов) в поезде. Qс =m1·x1 + m2·x2 +…+ mi·xi (2) m1, m2, …, mi — масса однотипных вагонов (локомотивов) в поезде. x1, x2, …, xi — количество однотипных вагонов (локомотивов) в поезде. |
| 2 Д до 10 мин |  | ОПК-6.3 Организует контроль технического состояния тормозных систем подвижного состава |  | Обучающийся знает: - устройство и принцип работы пяти групп тормозных приборов; основные технические характеристики тормозных приборов. Обучающийся умеет - использовать возможности информационно-компьютерных технологий для получения необходимой информации по обеспечению безопасности движения. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ Посчитать коэффициент тормозной расчетный (расчетный тормозной коэффициент) для грузового поезда Состав поезда: Локомотив 2ТЭ25км mл=248 т, Z=12 осей; k=6 т ; х=1 шт. Состав поезда 4-х осных вагонов mв=25 т, Z=4 осей; k=3,5 т ; х=50 шт. 8-х осных вагонов mв=48 т, Z=8 осей; k=3,5 т ; х=25 шт. Для грузового поезда, который должен следовать по спуску крутизной до 20‰, масса и тормозное нажатие локомотива не учитывается (берётся в запас), то есть: =1400/2400=0,58 Суммарное расчётное нажатие тормозных колодок состава вычисляется по формуле: Σkрс=4·3,5·50 + 8·3,5·25=1400 (1) Qс =24·50 + 48·25=2400 (2) m1, m2, …, mi — масса однотипных вагонов (локомотивов) в поезде. x1, x2, …, xi — количество однотипных вагонов (локомотивов) в поезде. | коэффициент тормозной расчетный (расчетный тормозной коэффициент): Коэффициент, представляющий собой отношение суммы расчетных сил нажатия всех тормозных колодок (накладок) поезда (состава) к весу поезда (состава) и характеризующий обеспеченность поезда (состава) тормозным нажатием. Для грузового поезда, который должен следовать по спуску крутизной до 20‰, масса и тормозное нажатие локомотива не учитывается (берётся в запас), то есть: =1400/2400=0,58 Суммарное расчётное нажатие тормозных колодок состава вычисляется по формуле: Σkрс=4·3,5·50 + 8·3,5·25=1400 Qс =24·50 + 48·25=2400 (2) m1, m2, …, mi — масса однотипных вагонов (локомотивов) в поезде. x1, x2, …, xi — количество однотипных вагонов (локомотивов) в поезде. Суммарное расчётное нажатие тормозных колодок состава вычисляется по формуле: Σkрс=z1·k1·x1 + z2·k2·x2 +…+ zi·ki·xi (1) где z1, z2, …, zi — количество тормозных осей вагона (локомотива); k1, k2, …, ki — расчётное нажатие одной тормозной колодки для вагонов данного типа, т; x1, x2, …, xi — количество однотипных вагонов (локомотивов) в поезде. Qс — масса состава, т. Qс =m1·x1 + m2·x2 +…+ mi·xi (2) m1, m2, …, mi — масса однотипных вагонов (локомотивов) в поезде. x1, x2, …, xi — количество однотипных вагонов (локомотивов) в поезде. |