Диагностические задания

Дисциплина: Теория тяги поездов

Образовательная программа: ПСЖДэт

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПК-3: Способен выполнять расчеты по поиску оптимальных режимов ведения поезда и нормированию расхода энергоресурсов на тягу поездов | ПК-3.1: Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов ПК-3.2: Выполняет расчет тормозных средств, определяет расход энергоресурсов и проверяет на эффективность использования локомотивной мощности | Б1.В.05 Теория тяги поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда основанную на эффективной эксплуатацией подвижного состава. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты, определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия. Обучающийся знает: характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. |  |  |
| 1. 3 мин А | ПК-3: Способен выполнять расчеты по поиску оптимальных режимов ведения поезда и нормированию расхода энергоресурсов на тягу поездов | ПК-3.1: Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.В.05 Теория тяги поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда основанную на эффективной эксплуатацией подвижного состава. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты, определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите соответствующий режим движения поезда к равенству определяющее ускорение движения: Режимы движения поезда; Равенство определяющее ускорение движения. А); 1)= 0. Б) ;; 2) > 0. В); 3) <0. 4) <1. | А2Б1В3 Обоснование выбора: Основы теории движения поезда |
| 2. 3 мин А | ПК-3: Способен выполнять расчеты по поиску оптимальных режимов ведения поезда и нормированию расхода энергоресурсов на тягу поездов | ПК-3.1: Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.В.05 Теория тяги поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда основанную на эффективной эксплуатацией подвижного состава. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты, определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите выбранный режим движения с соответствующим движение поезда: Род службы; Названия тепловозов. А) Режим тяги; 1) Движение поезда -равноускоренное. Б) Режим выбега; 2) Движение поезда -равнозамедленное. В) Режим торможения; 3) Движение поезда -равновесное. 4) Движение поезда -ускоренное. 5) Движение поезда -замедленное. | А1Б34В2 Обоснование выбора: Основы теории движения поезда |
| 3. 3 мин А | ПК-3: Способен выполнять расчеты по поиску оптимальных режимов ведения поезда и нормированию расхода энергоресурсов на тягу поездов | ПК-3.2: Выполняет расчет тормозных средств, определяет расход энергоресурсов и проверяет на эффективность использования локомотивной мощности | Б1.В.05 Теория тяги поездов | Обучающийся знает: характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите представленные внешние силы действующие на поезд в нужном порядке: Названия локомотивов; Типы локомотивов. А) управляемые; 1) сила тяги Fк. Б) неуправляемые; 2) сила тяги Fк и тормозная сила Bт,. 3) тормозная сила Bт,. 4) силы сопротивления движению W.. | А2Б4 Обоснование выбора: Основы теории движения поезда |
| 4. 3 мин А | ПК-3: Способен выполнять расчеты по поиску оптимальных режимов ведения поезда и нормированию расхода энергоресурсов на тягу поездов | ПК-3.1: Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.В.05 Теория тяги поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда основанную на эффективной эксплуатацией подвижного состава. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты, определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите верные обозначения в Уравнении движения поезда в общем виде: где; обозначения. А) Fу1; 1) масса поезда. Б) т; 2) ускоряющая сила, действующая на поезд. В); 3) коэффициент учитывающий инерцию массивных вращающихся частей. Г) (); 4) ускорение движения. | А2Б1В4Г3 Обоснование выбора: Основы теории движения поезда |
| 5. 3 мин Б | ПК-3: Способен выполнять расчеты по поиску оптимальных режимов ведения поезда и нормированию расхода энергоресурсов на тягу поездов | ПК-3.1: Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.В.05 Теория тяги поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда основанную на эффективной эксплуатацией подвижного состава. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты, определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия. | Укажите верную последовательность образования силы тяги на колесе: 1) через зубчатую передачу 2) по обмоткам двигателя 3) при прохождении тока 4) возникает вращающий момент 5) момент передается на колесную пару 6) на его валу | 3; 2; 6; 4; 5; 1. Обоснование выбора: Основы теории движения поезда |
| 6. 3 мин Б | ПК-3: Способен выполнять расчеты по поиску оптимальных режимов ведения поезда и нормированию расхода энергоресурсов на тягу поездов | ПК-3.2: Выполняет расчет тормозных средств, определяет расход энергоресурсов и проверяет на эффективность использования локомотивной мощности | Б1.В.05 Теория тяги поездов | Обучающийся знает: характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Укажите верную последовательность решения тормозной задачи 1) строим зависимость +bт 6) проводим лучи расположенные на оси +bт, 3) определение значение скоростей выбранного скоростного интервала 10 км/ч 4) нахождение полного тормозного пути т 5) точки и точку максимального спуска 2) система координат - | 1; 2; 4; 3; 5; 6. Обоснование выбора: Основы теории движения поезда |
| 7. 3 мин Б | ПК-3: Способен выполнять расчеты по поиску оптимальных режимов ведения поезда и нормированию расхода энергоресурсов на тягу поездов | ПК-3.1: Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.В.05 Теория тяги поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда основанную на эффективной эксплуатацией подвижного состава. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты, определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия. | Укажите верную последовательность спрямления профиля пути: 1) определение окончательного уклона спрямленного участка 2) сформулировать вывод 3) выполнение проверки каждого спрямляемого элемента 4) определение общей крутизны спрямляемых элементов 5) определение фиктивного подъема 6) определение общей длины спрямляемых элементов | 6; 4; 3; 5; 1; 2. Обоснование выбора: Порядок спрямления профиля пути. |
| 8. 3 мин Б | ПК-3: Способен выполнять расчеты по поиску оптимальных режимов ведения поезда и нормированию расхода энергоресурсов на тягу поездов | ПК-3.1: Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.В.05 Теория тяги поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда основанную на эффективной эксплуатацией подвижного состава. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты, определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия. | Укажите верную последовательность элементов при реализации электрической тяги: 1) Контактная сеть (КС) 2) Высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП) 3) Тяговые электродвигатели электровоза (ТЭД) 4) Тяговые подстанции (ТП) 5) Тепловая электростанция (ТЭС) 6) Токоприемник электровоза (ТС) | 5; 2; 4; 1; 6; 3. Обоснование выбора: Основы теории движения поезда |
| 9. 3 мин В | ПК-3: Способен выполнять расчеты по поиску оптимальных режимов ведения поезда и нормированию расхода энергоресурсов на тягу поездов | ПК-3.1: Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.В.05 Теория тяги поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда основанную на эффективной эксплуатацией подвижного состава. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты, определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. На каком физическом законе основано уравнение движения поезда в общем виде 1) Закон инерции (первый закон Ньютона) 2) Закон движения (второй закон Ньютона) 3) Закон взаимодействия (третий закон Ньютона) 4) Закон всемирного тяготения | 2) Закон движения (второй закон Ньютона) Обоснование выбора: связь между силой, ускорением и массой любого тела, движущегося поступательно, в том числе и поезда, можно установить, используя второй закон Ньютона. |
| 10. 3 мин В | ПК-3: Способен выполнять расчеты по поиску оптимальных режимов ведения поезда и нормированию расхода энергоресурсов на тягу поездов | ПК-3.2: Выполняет расчет тормозных средств, определяет расход энергоресурсов и проверяет на эффективность использования локомотивной мощности | Б1.В.05 Теория тяги поездов | Обучающийся знает: характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Коэффициент (), что учитывает учитывающий инерцию массивных вращающихся частей, показывает, на сколько нужно увеличить действительную массу поезда при решении уравнения движения поезда. 1) учитывает статику легких вращающихся частей 2) учитывает покой массивных вращающихся частей 3) учитывает инерцию массивных вращающихся частей 4) учитывает статику массивных вращающихся частей | 3) Коэффициент (), учитывает инерцию массивных вращающихся частей Обоснование выбора: Следует из уравнения движения поезда. |
| 11. 3 мин В | ПК-3: Способен выполнять расчеты по поиску оптимальных режимов ведения поезда и нормированию расхода энергоресурсов на тягу поездов | ПК-3.1: Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.В.05 Теория тяги поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда основанную на эффективной эксплуатацией подвижного состава. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты, определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какие массивные вращающиеся части поезда учитывают при решении уравнения движения? 1) колесные пары, якоря тяговых двигателей, элементы зубчатой передачи 2) только колесные пары 3) колесные пары, рессорное подвешивание, элементы зубчатой передачи 4) части вспомогательного оборудования | 1) Колесные пары, якоря тяговых двигателей, элементы зубчатой передачи. Обоснование выбора: Конструкция подвижного состава |
| 12. 3 мин В | ПК-3: Способен выполнять расчеты по поиску оптимальных режимов ведения поезда и нормированию расхода энергоресурсов на тягу поездов | ПК-3.2: Выполняет расчет тормозных средств, определяет расход энергоресурсов и проверяет на эффективность использования локомотивной мощности | Б1.В.05 Теория тяги поездов | Обучающийся знает: характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Что происходит в случае снижения скорости движения поезда, с вращающимися его частями? 1) стремясь сохранить движение, препятствуют действию ускоряющих сил. 2) стремясь сохранить движение, препятствуют действию замедляющих сил 3) стремясь сохранить остановку, препятствуют действию замедляющих сил 4) стремясь сохранить остановку, препятствуют действию замедляющих и ускоряющих сил | 2) Стремясь сохранить движение, препятствуют действию замедляющих сил Обоснование выбора: Основы физических явлений |
| 13. 5 мин Г | ПК-3: Способен выполнять расчеты по поиску оптимальных режимов ведения поезда и нормированию расхода энергоресурсов на тягу поездов | ПК-3.1: Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.В.05 Теория тяги поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда основанную на эффективной эксплуатацией подвижного состава. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты, определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. На какие виды делят силы общего сопротивления движению поезда? 1) на дополнительные Wо, действующие при движении поезда по прямолинейному горизонтальному пути, и основные Wд, возникающие при особых условиях 2) на основные Wо, действующие при движении поезда по прямолинейному горизонтальному пути, и дополнительные Wд, возникающие при особых условиях. 3) на основные Wо, возникающие при особых условиях, и дополнительные Wд, действующие при движении поезда по прямолинейному горизонтальному пути 4) на основные Wо, действующие при движении поезда по прямолинейному горизонтальному пути | 2) На основные Wо, действующие при движении поезда по прямолинейному горизонтальному пути, и дополнительные Wд, возникающие при особых условиях. Обоснование выбора: Сумму сил основного и дополнительного сопротивлений называют общим сопротивлением движению поезда. |
| 14. 5 мин Г | ПК-3: Способен выполнять расчеты по поиску оптимальных режимов ведения поезда и нормированию расхода энергоресурсов на тягу поездов | ПК-3.2: Выполняет расчет тормозных средств, определяет расход энергоресурсов и проверяет на эффективность использования локомотивной мощности | Б1.В.05 Теория тяги поездов | Обучающийся знает: характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. За счет чего возникают силы основного сопротивления движению поезда? 1) взаимодействием колесных пар с рельсами 2) сопротивлением воздушной среды 3) трения в подшипниках подвижного состава, взаимодействием колесных пар с рельсами и сопротивлением воздушной среды. 4) трением в подшипниках подвижного состава и сопротивлением воздушной среды. | 3) Трения в подшипниках подвижного состава, взаимодействием колесных пар с рельсами и сопротивлением воздушной среды. Обоснование выбора: Силы основного сопротивления движению, возникающие в процессе эксплуатации подвижного состава, действующие при движении по прямолинейному горизонтальному пути, обусловлены в основном трением в подшипниках подвижного состава, взаимодействием колесных пар с рельсами и сопротивлением воздушной среды. |
| 15. 5 мин Г | ПК-3: Способен выполнять расчеты по поиску оптимальных режимов ведения поезда и нормированию расхода энергоресурсов на тягу поездов | ПК-3.2: Выполняет расчет тормозных средств, определяет расход энергоресурсов и проверяет на эффективность использования локомотивной мощности | Б1.В.05 Теория тяги поездов | Обучающийся знает: характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие силы относят к дополнительному сопротивлению движения поезда? 1) от трения в подшипниках подвижного состава, трогании с места, возникающие при низких температурах наружного воздуха, действие встречного или бокового ветра. 2) от уклонов, при движении в кривых участках пути, трогании с места, возникающие при низких температурах наружного воздуха, действие встречного или бокового ветра. 3) взаимодействия колесных пар с рельсами, трогании с места, возникающие при низких температурах наружного воздуха, действие встречного или бокового ветра. 4) от уклонов, при движении в кривых участках пути, трогании с места, возникающие при низких температурах наружного воздуха, сопротивлением воздушной среды | 2) от уклонов, при движении в кривых участках пути, трогании с места, возникающие при низких температурах наружного воздуха, действие встречного или бокового ветра. Обоснование выбора: Основы процесса движения поезда. |
| 16. 5 мин Г | ПК-3: Способен выполнять расчеты по поиску оптимальных режимов ведения поезда и нормированию расхода энергоресурсов на тягу поездов | ПК-3.1: Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.В.05 Теория тяги поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда основанную на эффективной эксплуатацией подвижного состава. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты, определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. В зависимости от принципа создания тормозных сил какие применяют виды торможения? 1) электрическое и магнитно-рельсовое 2) механическое и магнитно-рельсовое 3) электрическое 4) механическое, электрическое и магнитно-рельсовое | 4) механическое, электрическое и магнитно-рельсовое торможение. Обоснование выбора: Общие сведения о системах торможения поездов |
| 17. 10 мин Д | ПК-3: Способен выполнять расчеты по поиску оптимальных режимов ведения поезда и нормированию расхода энергоресурсов на тягу поездов | ПК-3.2: Выполняет расчет тормозных средств, определяет расход энергоресурсов и проверяет на эффективность использования локомотивной мощности | Б1.В.05 Теория тяги поездов | Обучающийся знает: характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Сформируйте при механическом торможении за сет чего образуется тормозная сила, дайте развернутое пояснение. | При механическом торможении тормозная сила образуется в результате трения тормозных колодок о поверхности катания колес. Тормозные силы создаются на ободах всех колесных пар поезда. Энергия, теряемая в этих тормозах, расходуется на нагрев колодок и колес с отдачей тепла в окружающую среду. |
| 18. 10 мин Д | ПК-3: Способен выполнять расчеты по поиску оптимальных режимов ведения поезда и нормированию расхода энергоресурсов на тягу поездов | ПК-3.2: Выполняет расчет тормозных средств, определяет расход энергоресурсов и проверяет на эффективность использования локомотивной мощности | Б1.В.05 Теория тяги поездов | Обучающийся знает: характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Сформируйте электрическое торможение на какие виды подразделяется, дайте развернутое пояснение | Электрическое торможение подразделяют на реостатное и рекуперативное. При реостатном торможении электрическая энергия в реостате преобразуется в тепловую, рассеиваемую в окружающей среде. При рекуперативном торможении электроподвижного состава электрическая энергия не рассеивается, а отдается в контактную сеть для полезного использования. |