Шаблон для разработки диагностических заданий для оценки сформированности компетенций

Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Диагностические задания

Дисциплина: Тяговые аппараты и электрооборудование ЭПС

Образовательная программа: ПСЖДэт

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПК-6 Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономерностях работы электрического и электронного оборудования электроподвижного состава | ПК-6.3 Использует знание устройства, принципа действия, условий и режимов работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС на производстве ПК-6.4 Проводит расчет и анализ параметров основных характеристик тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС | Б1.В.09 Тяговые аппараты и электрическое оборудование | Обучающийся знает: устройство, принципы действия, условия и режимы работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС Обучающийся умеет: использовать знания характеристик и параметров электрооборудования для их эффективного и качественного ремонта и техобслуживания Обучающийся знает: параметры и основные характеристики тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС для их анализа и расчета Обучающийся умеет: проводить расчет и анализ параметров электрооборудования | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь вставляются те, которые относятся к указанному индикатору и цветом выделяются ключевые слова, относящиеся к заданию. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 1. 3 мин А | ПК-6 Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономерностях работы электрического и электронного оборудования электроподвижного состава | ПК-6.3 Использует знание устройства, принципа действия, условий и режимов работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС на производстве | Б1.В.09 Тяговые аппараты и электрическое оборудование | Обучающийся знает: устройство, принципы действия, условия и режимы работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС Обучающийся умеет: использовать знания характеристик и параметров электрооборудования для их эффективного и качественного ремонта и техобслуживания | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите тяговые аппараты с их функциональными особенностями Аппарат; Функциональные особенности. А) быстродействующий выключатель; 1) защита от короткого замыкания на ЭПС переменного тока. Б) главный выключатель; 2) устройство для снятия тока с контактной сети. В) токоприемник; 3) защита от короткого замыкания. на ЭПС постоянного тока. Г) разрядник; 4) защита о внешних перенапряжений. 1 | А3Б1В2Г4 |
| 2. 3 мин А | ПК-6 Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономерностях работы электрического и электронного оборудования электроподвижного состава | ПК-6.3 Использует знание устройства, принципа действия, условий и режимов работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС на производстве | Б1.В.09 Тяговые аппараты и электрическое оборудование | Обучающийся знает: устройство, принципы действия, условия и режимы работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС Обучающийся умеет: использовать знания характеристик и параметров электрооборудования для их эффективного и качественного ремонта и техобслуживания | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите термины и их определения: Термин; Определение. А) электрическая дуга; 1) аппарат для осуществления переключений в цепи. Б) контактор; 2) видимый поток электронов и ионов. В) ток уставки; 3) аппарат для защиты в режиме электрического торможения. Г) быстродействующий контактор; 4) параметр, характеризующий силу тока, необходимую для срабатывания аппарата. | А2Б1В4Г3 |
| 3. 3 мин А | ПК-6 Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономерностях работы электрического и электронного оборудования электроподвижного состава | ПК-6.3 Использует знание устройства, принципа действия, условий и режимов работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС на производстве | Б1.В.09 Тяговые аппараты и электрическое оборудование | Обучающийся знает: устройство, принципы действия, условия и режимы работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС Обучающийся умеет: использовать знания характеристик и параметров электрооборудования для их эффективного и качественного ремонта и техобслуживания | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите термины и их определения: Термин; Определение. А) серводвигатель; 1) элемент аппарата, через который проходит ток силовой цепи. Б) класс изоляции; 2) некоммутационный аппарат для смены направления движения ЭПС. В) реверсор; 3) вспомогательная часть аппарата выступающая, как электродвигательный привод. Г) силовые контакты; 4) параметр, который определяет допустимую нагрузку аппаратов. | А3Б4В2Г1 |
| 4. 3 мин А | ПК-6 Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономерностях работы электрического и электронного оборудования электроподвижного состава | ПК-6.3 Использует знание устройства, принципа действия, условий и режимов работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС на производстве | Б1.В.09 Тяговые аппараты и электрическое оборудование | Обучающийся знает: устройство, принципы действия, условия и режимы работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС Обучающийся умеет: использовать знания характеристик и параметров электрооборудования для их эффективного и качественного ремонта и техобслуживания | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите тип привода с его принципом действия Тип привода; Принцип действия. А) электромагнитный; 1. использование энергии масла под давлением.. Б) пневматический; 2. сочетание электрического и пневматического привода.. В) электропневматический; 3. использование мускульной силы.. Г) электрогидравлический; 4. использование энергии сжатого воздуха.. Д) ручной; 5. использование электромагнитного поля.. | А5Б4В2Г1Д3 |
| 5. 3 мин Б | ПК-6 Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономерностях работы электрического и электронного оборудования электроподвижного состава | ПК-6.4 Проводит расчет и анализ параметров основных характеристик тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС | Б1.В.09 Тяговые аппараты и электрическое оборудование | Обучающийся знает: параметры и основные характеристики тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС для их анализа и расчета Обучающийся умеет: проводить расчет и анализ параметров электрооборудования | Укажите верную последовательность Укажите последовательность прохождения силового тока по элементам тягового электрооборудования для ЭПС постоянного тока 1) пусковые сопротивления 2) разрядник 3) токоприемник 4) крышевой разъединитель 5) тяговый электродвигатель 6) быстродействующий выключатель | 3; 2; 4; 6; 1; 5. |
| 6. 5 мин Б | ПК-6 Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономерностях работы электрического и электронного оборудования электроподвижного состава | ПК-6.4 Проводит расчет и анализ параметров основных характеристик тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС | Б1.В.09 Тяговые аппараты и электрическое оборудование | Обучающийся знает: параметры и основные характеристики тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС для их анализа и расчета Обучающийся умеет: проводить расчет и анализ параметров электрооборудования | Укажите верную последовательность Укажите последовательность прохождения силового тока по элементам тягового электрооборудования для переменного тока с коллекторными тяговыми двигателями 1) токоприемник 2) преобразователь 3) разрядник 4) главный выключатель 5) трансформатор 6) тяговый электродвигатель | 1; 3; 4; 5; 2; 6. |
| 7. 3 мин Б | ПК-6 Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономерностях работы электрического и электронного оборудования электроподвижного состава | ПК-6.4 Проводит расчет и анализ параметров основных характеристик тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС | Б1.В.09 Тяговые аппараты и электрическое оборудование | Обучающийся знает: параметры и основные характеристики тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС для их анализа и расчета Обучающийся умеет: проводить расчет и анализ параметров электрооборудования | Укажите верную последовательность Укажите последовательность прохождения силового тока по элементам тягового электрооборудования для переменного тока с асинхронными тяговыми двигателями 1) разрядник 2) фильтр 3) 4QS преобразователь 4) трансформатор 5) асинхронный тяговый двигатель 6) автономный трехфазный инвертор | 2; 1; 4; 3; 6; 5. |
| 8. 3 мин Б | ПК-6 Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономерностях работы электрического и электронного оборудования электроподвижного состава | ПК-6.4 Проводит расчет и анализ параметров основных характеристик тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС | Б1.В.09 Тяговые аппараты и электрическое оборудование | Обучающийся знает: параметры и основные характеристики тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС для их анализа и расчета Обучающийся умеет: проводить расчет и анализ параметров электрооборудования | Укажите верную последовательность Перечислите классы нагревостойкости изоляции по мере увеличения допустимой температуры нагрева 1) B 2) H 3) C 4) F 5) A | 5; 1; 4; 2; 3. |
| 9. 3 мин В | ПК-6 Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономерностях работы электрического и электронного оборудования электроподвижного состава | ПК-6.3 Использует знание устройства, принципа действия, условий и режимов работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС на производстве | Б1.В.09 Тяговые аппараты и электрическое оборудование | Обучающийся знает: устройство, принципы действия, условия и режимы работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС Обучающийся умеет: использовать знания характеристик и параметров электрооборудования для их эффективного и качественного ремонта и техобслуживания | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Из какого материала массово изготавливают контакты ЭПС? 1) медь 2) серебро 3) алюминий 4)композитные сплавы | 1) медь Обоснование выбора: Медь имеет высокую электропроводность, т.е. низкие потери электроэнергии. Другие представленные материалы либо очень дороги, либо на поверхности образуют изоляционную пленку (алюминий). |
| 10. 3 мин В | ПК-6 Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономерностях работы электрического и электронного оборудования электроподвижного состава | ПК-6.3 Использует знание устройства, принципа действия, условий и режимов работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС на производстве | Б1.В.09 Тяговые аппараты и электрическое оборудование | Обучающийся знает: устройство, принципы действия, условия и режимы работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС Обучающийся умеет: использовать знания характеристик и параметров электрооборудования для их эффективного и качественного ремонта и техобслуживания | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какие типы приводов используются при работе быстродействующего выключателя? 1) электрический, пневматический, мускульный 2) электромагнитный, электропневматический, электродвигательный 3) электромагнитный, электропневматический, пружинный | 3) электромагнитный, электропневматический, пружинный Обоснование выбора: Для обеспечения быстродействия ни мускульный ни электродвигательный не годны |
| 11. 3 мин В | ПК-6 Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономерностях работы электрического и электронного оборудования электроподвижного состава | ПК-6.3 Использует знание устройства, принципа действия, условий и режимов работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС на производстве | Б1.В.09 Тяговые аппараты и электрическое оборудование | Обучающийся знает: устройство, принципы действия, условия и режимы работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС Обучающийся умеет: использовать знания характеристик и параметров электрооборудования для их эффективного и качественного ремонта и техобслуживания | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Почему дуга переменного тока требует меньших усилий для гашения, чем дуга постоянного тока? 1) из-за высокой частоты 2) из-за особенностей магнитного поля 3) из-за того что дуга переменного тока периодически проходит через нулевое значение 4) из-за высокого напряжения, но меньшего тока5) | 3) из-за того что дуга переменного тока периодически проходит через нулевое значение Обоснование выбора: Гашение дуги - это процесс подавления электрической дуги, возникающей при размыкании контактов. Так как переменный ток по своей природе проходит через «0», благодаря синусоидальной форме тока, чем выше частота, тем чаще это происходит. Что и облегчает деионизацию и прерывание плазмы |
| 12. 3 мин В | ПК-6 Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономерностях работы электрического и электронного оборудования электроподвижного состава | ПК-6.3 Использует знание устройства, принципа действия, условий и режимов работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС на производстве | Б1.В.09 Тяговые аппараты и электрическое оборудование | Обучающийся знает: устройство, принципы действия, условия и режимы работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС Обучающийся умеет: использовать знания характеристик и параметров электрооборудования для их эффективного и качественного ремонта и техобслуживания | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Является ли реверсор коммутационным аппаратом? 1) да 2) нет 3) при движении в обратном направлении 4) при движении в прямом направлении | 2) нет Обоснование выбора: Реверсор это аппарат для изменения направления движения (вперёд-назад), что обеспечивается изменением направления тока двигателя. Для смены направления нужно остановиться, выключить ТЭД, поменять схему питания ТЭД (реверсором), включить и направить ток по новой схеме.Т.е. процесс работы реверсора не сопровождается током, следовательно аппарат некоммутационный |
| 13. 5 мин Г | ПК-6 Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономерностях работы электрического и электронного оборудования электроподвижного состава | ПК-6.4 Проводит расчет и анализ параметров основных характеристик тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС | Б1.В.09 Тяговые аппараты и электрическое оборудование | Обучающийся знает: параметры и основные характеристики тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС для их анализа и расчета Обучающийся умеет: проводить расчет и анализ параметров электрооборудования | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какой уровень напряжения в цепях управления тяговых аппаратов ЭПС? 1) 28В 2) 36В 3) 50В 4) 110В 5) 220В | 3) 50В 4) 110В Обоснование выбора: 28В это не нормативная величина, 36В – мало, достаточная только для обслуживания небольшого количества аппаратов, 50В – применима на старых сериях ЭПС, где отсутствуют оборудование комфорта локомотивной бригады и сложные микропроцессорные системы управления и диагностики, при добавлении которых для новых серий ЭПС напряжение было поднято до 110В |
| 14. 5 мин Г | ПК-6 Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономерностях работы электрического и электронного оборудования электроподвижного состава | ПК-6.4 Проводит расчет и анализ параметров основных характеристик тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС | Б1.В.09 Тяговые аппараты и электрическое оборудование | Обучающийся знает: параметры и основные характеристики тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС для их анализа и расчета Обучающийся умеет: проводить расчет и анализ параметров электрооборудования | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. В каких единицах измеряется параметр «провал» электрических контактов? 1) мм 2) кН 3) А 4) см 5) В | 1) мм 4) см Обоснование выбора: Провал – это геометрический параметр, он измеряется геометрическими единицами |
| 15. 5 мин Г | ПК-6 Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономерностях работы электрического и электронного оборудования электроподвижного состава | ПК-6.4 Проводит расчет и анализ параметров основных характеристик тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС | Б1.В.09 Тяговые аппараты и электрическое оборудование | Обучающийся знает: параметры и основные характеристики тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС для их анализа и расчета Обучающийся умеет: проводить расчет и анализ параметров электрооборудования | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. В чем недостаток электромагнитного привода? 1) высокая стоимость ремонтf 2) сложность конструкции 3) расход электроэнергии зависит от длительности работы привода 4) резкий рост габаритов и мощности при увеличении расстояния между контактами | 3) расход электроэнергии зависит от длительности работы привода 4) резкий рост габаритов и мощности при увеличении расстояния между контактами Обоснование выбора: Чем дольше работа првода, тем больше расход электронергии.Привод не может эффективно притягивать большой «раствор» контактов, т.к. для этого требуется значит ельное увеличение его габаритов и мощности , что создаёт трудности его размещения на ЭПС.Конструкция привода проста и стоимость ремонта незначительна |
| 16. 5 мин Г | ПК-6 Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономерностях работы электрического и электронного оборудования электроподвижного состава | ПК-6.4 Проводит расчет и анализ параметров основных характеристик тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС | Б1.В.09 Тяговые аппараты и электрическое оборудование | Обучающийся знает: параметры и основные характеристики тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС для их анализа и расчета Обучающийся умеет: проводить расчет и анализ параметров электрооборудования | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Выберите конструктивные отличия токоприёмников электровозов двойного питания от токоприемников электровозов постоянного и переменного тока? 1) толщина токоприёмных пластин 2) электровозы постоянного тока имеют симметричный токоприемник, а переменного - несимметричный 3) количество полозов 4) потребное количество токоприемников на электровозе | 3) количество полозов 4) потребное количество токоприемников на электровозе Обоснование выбора: Токоприёмные пластины по габаритам везде одинаковы, На всех электровозах токоприемники несимметричные. Ток на электровозах переменного тока намного меньше, чем у электровозов постоянного тока, тогда как напряжения наоборот. Вот почему для постоянного тока нужно 2 полоза, а для переменного хватает одного. В результате для электровозов двойного питания необходимо иметь 4 токоприемника - 2 для постоянного и 2 для переменного тока._ |
| 17. 10 мин Д | ПК-6 Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономерностях работы электрического и электронного оборудования электроподвижного состава | ПК-6.3 Использует знание устройства, принципа действия, условий и режимов работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС на производстве | Б1.В.09 Тяговые аппараты и электрическое оборудование | Обучающийся знает: устройство, принципы действия, условия и режимы работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС Обучающийся умеет: использовать знания характеристик и параметров электрооборудования для их эффективного и качественного ремонта и техобслуживания | Расшифруйте название главного выключателя – ВОВ-25-4М, причем необходимо отразить способ гашения дуги, который заложен в данном обозначении. | Воздушный однополюсный выключатель, где привод и способ гашения дуги пневматический. 25- номинальное напряжение (25кВ – переменный ток) 4 –серия завода производителя, М - модернизированный |
| 18. 10 мин Д | ПК-6 Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономерностях работы электрического и электронного оборудования электроподвижного состава | ПК-6.3 Использует знание устройства, принципа действия, условий и режимов работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС на производстве | Б1.В.09 Тяговые аппараты и электрическое оборудование | Обучающийся знает: устройство, принципы действия, условия и режимы работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС Обучающийся умеет: использовать знания характеристик и параметров электрооборудования для их эффективного и качественного ремонта и техобслуживания | Объясните, почему силовые контакты электрических аппаратов имеют рогообразную геометрическую форму | Такая геометрическая форма с точно рассчитанными радиусами кривых обеспечивает своими электромагнитными силами самое эффективное гашение дуги, образующейся при разрыве контактов. Собственное магнитное поле дуги вытягивает её вверх, т.е. удлиняет, что способствует её гашению. Дуга поднимаясь выше, получает от роговой поверхности контактов такую искривленную траекторию, что магнитная сила воздействует на неё всегда под углом в 90о, т.е. выталкивающая сила используется на протяжении всего процессе удлинения дуги. Таким образом, рогообразная форма контактов способствует быстрому и эффективному гашению электрической дуги, предотвращая повреждение контактов и обеспечивая надежную работу коммутационного аппарата. |