Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Тяговые аппараты и электрическое оборудование

(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.03 Подвижной состав железных дорог

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Электрический транспорт железных дорог

(наименование)

Содержание

- Пояснительная записка.

- Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

- Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

  - Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации:

очная форма обучения – зачет с оценкой (8 семестр);

заочная форма обучения – зачет с оценкой (4 курс).

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код и наименование индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-6 Способен разбираться в конструкции, принципах действия и закономерностях работы электрического и электронного оборудования электроподвижного состава | ПК-6.3 Использует знание устройства, принципа действия, условий и режимов работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС на производстве ПК-6.4 Проводит расчет и анализ параметров основных характеристик тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы |
| --- | --- | --- |
| ПК-6.3 Использует знание устройства, принципа действия, условий и режимов работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС на производстве | Обучающийся знает: устройство, принципы действия, условия и режимы работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС | Вопросы (1 – 10) |
|  | Обучающийся умеет: использовать знания характеристик и параметров электрооборудования для их эффективного и качественного ремонта и техобслуживания | Задания (1-3) |
|  | Обучающийся владеет: основами выполнения замеров характеристик тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС | Задания (1-3) |
| ПК-6.4 Проводит расчет и анализ параметров основных характеристик тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС | Обучающийся знает: параметры и основные характеристики тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС для их анализа и расчета | Вопросы (1-10) |
|  | Обучающийся умеет: проводить расчет и анализ параметров электрооборудования | Задания (1-3) |
|  | Обучающийся владеет: опытом анализа характеристик и параметров электрооборудования | Задачи (1-3) |

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в одной из следующих форм:

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий;

2) выполнение заданий в ЭИОС университета.

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

  - Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-6.3 Использует знание устройства, принципа действия, условий и режимов работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС на производстве | Обучающийся знает: устройство, принципы действия, условия и режимы работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС |
| Примеры вопросов/заданий - Какую температуру выдерживает изоляция класса H? а) до 180º * б) до 240º в) до 140º - Что такое электрическая дуга? а) поток электронов б) поток положительно заряженных ионов в) поток электронов, поток ионов и раскаленных молекул газа, в котором образуется дуга * - Почему дуга переменного тока требует меньших усилий для гашения, чем дуга постоянного тока? а) из-за высокой частоты переменного тока б) из-за электромагнитных силовых полей в) так как ток дуги переменного тока проходит через ноль 50 раз в секунду * - Почему контакты ТЭА имеют форму рогов? а) по технологическим преимуществам производства б) для эффективного гашения дуги * в) для удобства ремонта и техобслуживания - Из какого материала делаются контакты ЭПС? а) медь * б) алюминий в) композитные сплавы - В каком из приводов ТЭА используется серводвигатель? а) электромагнитный б) электропневматический в) электродвигательный * - Почему в качестве привода на ЭПС используется не «чистая» пневматика, а электропневматика? а) для удешевления эксплуатации б) для ускорения срабатывания * в) для увеличения приводной силы - В чем недостаток электромагнитного привода? а) высокая стоимость в ремонте б) высокая первоначальная стоимость и постоянно растущая стоимость потребляемой электроэнергии в) резкий рост габаритов и мощности при увеличении расстояния между элементами привода * - Основное назначение серводвигателя? а) создать необходимые обороты вращения оси группового привода б) создать необходимый момент для поворота на определенный угол оси группового привода * в) обеспечить запуск электромагнитного привода - На каком принципе построена дифференциальная защита? а) на допустимой величине суммы сравниваемых сигналов б) на допустимой разнице сравниваемых сигналов * |  |
| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| ПК-6.4 Проводит расчет и анализ параметров основных характеристик тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС | Обучающийся знает: параметры и основные характеристики тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС для их анализа и расчета |
| Примеры вопросов/заданий - Что такое ток уставки реле? а) ток приведения реле в рабочее положение б) ток срабатывания реле * в) ток отключения реле - На каком принципе построена защита от перенапряжения? а) рост напряжения трансформируется в резкий рост тока* б) рост напряжения останавливается мощным охлаждением в) рост напряжения через реле заземления переводится на рельсы - В чем преимущество электронных реле от электромагнитных? а) в полном отсутствии механических перемещений элементов * б) в минимальной цене в) в малых габаритах - Время срабатывания БВ? а) 1 сек б) 0,3 сек в) 0,03 сек * - Является ли реверсор комутационным аппаратом? а) да б) нет * в) при движении ЭПС в обратную сторону - В каких единицах измеряется параметр «провал» электрических контактов? а) в Ньютонах б) в Амперах в) в мм * - Какова основная характеристика токоприемника? а) вольт-амперная б) скоростная в) статическая * - Что такое «раствор» контактов? а) определенное при их полном размыкании заданное положение между контактами при их полном размыкании * б) минимально допустимое положение между контактами в)максимально допустимое положение между контактами - Какая часть электрической дуги постоянного тока наиболее чувствительна к гашению? а) катодная * б) анодная в) столб дуги - Какой параметр аккумуляторной батареи является основным(первичным) при её выборе? а) плотность б) вольт-амперная характеристика в) ёмкость * |  |

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-6.3 Использует знание устройства, принципа действия, условий и режимов работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС на производстве | Обучающийся умеет: использовать знания характеристик и параметров электрооборудования для их эффективного и качественного ремонта и техобслуживания |
| Примеры заданий Задание 1 Определить нагрузочную характеристику электромагнитного привода контактора QЭМ =f(Fм.д.с.) при δ = const, замерив амперметром токи притягивающей/отталкивающей катушки вплоть до начала изменения воздушного зазора δ . Найти (предположить) причину раннего/позднего срабатывания реле Задание 2 Определить тяговую характеристику электромагнитного привода контактора QЭМ =f( δ) ,замерив токи притягивающей/отталкивающей катушки и соответствующие этим токам воздушный зазор. Сравнить с эталонной характеристикой Задание 3 Определить силу сопротивления контактов в контакторе с групповым приводом Q механ. с помощью динамометра. Сравнить её показания с эталонной тяговой характеристикой контактора при различных воздушных зазорах. Сделать заключение о готовности контактора к эксплуатации |  |
| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| ПК-6.4 Проводит расчет и анализ параметров основных характеристик тяговых аппаратов и элетрооборудования ЭПС | Обучающийся умеет: проводить расчет и анализ параметров электрооборудования |
| Примеры заданий Задача 1 Сделать замеры статической характеристики токоприемника. Сравнить замеры с эталонными Устранить выявленные отклонения от эталонных с помощью регулировки пружин Задача 2 Отрегулировать ток БВ :1) замерить ток уставки (срабатывания) реле, 2) сравнить с номинальными (допустимыми) значениями, 3)отрегулировать магнитную систему БВ с помощью отвертки (закручивание- выкручивание магнитного винта) до достижения номинальных значений Задача 3 Замерить и отрегулировать размеры «провала» и «раствора» контактных элементов. Для замера «раствора» использовать шаблонную линейку ( или электронный измеритель), для замера «провала» - добавить к шаблону копировальную бумагу |  |
| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| ПК-6.3 Использует знание устройства, принципа действия, условий и режимов работы тяговых аппаратов и электрического оборудования ЭПС на производстве | Обучающийся владеет: основами выполнения замеров характеристик тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС |
| Примеры заданий Задание 1 Построить развертку замыкания контактов контроллера машиниста электровоза ВЛ10У на ходовых позициях и, сравнив её с эталонной для данных контактов, сделать вывод о готовности локомотива к эксплуатации Задание 2 Построить таблицу замыкания контактов контроллера машиниста электровоза ВЛ10У для всех позиций. Сделать вывод о готовности локомотива к эксплуатации в тяговом и режиме электродинамического торможения Задание 3 Нарисовать фигурную шайбу кулачкового вала группового контактора произвольной формы, но не менее чем с тремя выступами. Написать для неё формулу определения момента сопротивления при перемещении одного контакта по шайбе, указав на рисунке все образованные силы и плечи их действия |  |
| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| ПК-6.4 Проводит расчет и анализ параметров основных характеристик тяговых аппаратов и электрооборудования ЭПС | Обучающийся владеет: опытом анализа характеристик и параметров электрооборудования |
| Примеры заданий Задача 1 Проверить статическую характеристику токоприемника, в случае её отклонения от эталонной перечислите возможные причины и покажите методы их устранения Задача 2 Проверить реометром плотность электролита аккумуляторной батареи. В случае выхода за пределы допустимого показателя правильно составьте раствор из щелочи и дисцилированной воды и долейте в аккумулятор Задача 3 Замерьте силу прижимающей/отталкивающей пружины динамометром. Вычислите её жесткость и сделайте вывод о возможности и методах изменить её жесткость или замене в конкретном контактном элементе |  |

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации (зачету с оценкой)

- Основное электрооборудование электровозов и электропоездов. Классификация, назначение.

- Особенности эксплуатации, конструкционные требования к тяговым аппаратам.

- Электрические контакты: виды, конфигурация, назначение. Материалы для изготовления контактов.

- Условия образования и существования электрической дуги.

- Принцип дугогашения на ЭПС. Конструкция дугогасительных устройств.

- Электрическая изоляция. Классификация, способы проверки.

- Технология пропитки изоляции тяговых двигателей и обмоток аппаратов. Изоляционные материалы.

- Приводы аппаратов – мускульный, электромагнитный, электропневматический, пружинный, электродвигательный. Принцип устройства, основные характеристики.

- Преимущества и недостатки каждого привода аппаратов, примеры их применения на ЭПС, особенно на быстродействующем выключателе.

- Групповые контакторы. Их привод, принципы устройства.

- Способы проверки работоспособности групповых контакторов. Развертка и таблица замыканий контактов.

- Тяговая и механическая характеристика контакторов. Способы их регулировки.

- Назначение и принцип работы группового переключателя ЭКГ электровозов переменного тока.

- Принцип работы токовой и потенциальной (по напряжению) защиты.

- Быстродействующий выключатель. Назначения, условия и время срабатывания, особенности конструкции. Регулировка тока установки.

- Главный выключатель. Назначения, условия и время срабатывания, особенности размещения и конструкции.

- Аппараты управления. Контроллеры, панель управления, приборы безопасности движения.

- Реле. Понятие коэффициента возврата, назначение.

- Примеры выполнения реле. Ток уставки.

- Автоматические регуляторы. Назначение, примеры выполнения.

- Токоприёмники. Устройство и назначение отдельных элементов токоприёмника.

- Статическая характеристика токоприёмника. Назначение и основные регулировочные параметры устройства.

- Резисторы, реостаты. Назначение, устройство, материалы, требования к конструкциям.

- Индуктивности, дроссели, реакторы, индуктивные шунты. Назначение.

- Конденсаторы. Устройства, назначение, особенности безопасной эксплуатации.

- Бесконтактные аппараты. Понятие об интегральных схемах, статических преобразователях. Применение полупроводников на ЭПС.

- Перспектива и преимущество бесконтактных аппаратов. Особенности и возможности силовых транзисторов.

- Датчики, указатели и регуляторы давления, измерительные приборы, калориферы, терморегуляторы, сигнальные и осветительные устройства. Назначение и принципы работы.

- Аккумуляторные батареи. Назначение, типы, основные характеристики.

- Заземляющие устройства. Принцип работы, размещение.

- Разрядники. Устройство, назначение, количество срабатываний.

- Электрические схемы. Классификация и назначение, краткие обозначения, графики изображений.

- Особенности работы силовой цепи и цепи вспомогательных машин.

- Цепь управления. Генератор управления. Назначение, основные параметры.

- Разъединители, реверсоры, переключатели. Особенности работы.

- Защитные устройства вспомогательной цепи и режима рекуперативного торможения.

- Принципы работы дифференциального реле и реле нагрузки.

- Почему контактные элементы имеют рогообразную форму?

- Почему в приводе группового переключателя электровозов переменного тока используется серводвигатель?

- Автоматические регуляторы и электронные реле как основа автоматического ведения поезда.

- Какие аппараты называются коммутационными?

- Назначение тяговых аппаратов в обеспечении безопасности движения и безопасности эксплуатации.

- Технико-экономические показатели сравнения при выборе типов тяговых аппаратов.

- Что такое провал и раствор контактов? Их назначение, методы замера.

- Почему реле боксования должно быть электронным? Принцип его работы.

- Отличия тяговых аппаратов от электрических аппаратов общепромышленного назначения.

- Чем обеспечивается естественное и искуственное магнитное дугогашение?

- В чем отличие аппаратов защиты от аппаратов операционной коммутации?

- Назначение каретки в токоприёмнике.

- Почему электропоезда имеют в отличие от других ЭПС реле ускорения и на каком принципе оно устроено?

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы,

выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60 % от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

  - грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

  - негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

  - недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по дифференцированному зачету с оценкой

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом, данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности.

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У обучающегося слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.