Шаблон для разработки диагностических заданий для оценки сформированности компетенций

Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Диагностические задания

Дисциплина: Надежность оборудования электроподвижного состава

Образовательная программа: ПСЖДэт

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ПК-7 Способен проводить и организовывать диагностику оборудования и рассчитывать показатели надежности электроподвижного состава | ПК-7.3 Анализирует устройства и физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей механической части и электрооборудования подвижного состава ПК-7.4 Применяет нормативно-техническую документацию и нормативные документы ОАО "РЖД" по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава для использования методов сбора и обработки экспериментальных данных и анализа показателей надежности подвижного состава и методов расчета показателей качества подвижного состава | Б1.В.10 Надежность оборудования электроподвижного состава | Обучающийся знает: устройство, взаимодействие и физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей механической части и электрооборудования подвижного состава; основные положения теории надежности и математической статистики Обучающийся умеет: определять качество проведения технического обслуживания подвижного состава; использовать основные положения теории надежности и математической статистики Обучающийся знает: технические условия и требования, предъявляемые к подвижному составу при выпуске его заводами изготовителями и ремонтными предприятиями; современные методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава; показатели надежности подвижного состава и методы их расчета Обучающийся умеет: применять современные методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава; собирать и обрабатывать экспериментальные данные для анализа показателей надежности подвижного состава | Эта строчка для ответственного за образовательную программу, ее не трогать! Как всё заполнится, я сам её удалю. Из этой строки берёте необходимую информацию и вставляете в строки ниже, в которых и необходимо заполнить задания пяти разных типов (А, Б, В, Г, Д). Добавлять строки можно, увеличивая количество заданий. Удалять строки нельзя, т.к. минимум 18 заданий по дисциплине должно быть. Если в дисциплине несколько компетенций или индикаторов, то задания под них раскидываются равномерно. Знать и уметь вставляются те, которые относятся к указанному индикатору и цветом выделяются ключевые слова, относящиеся к заданию. Все знать уметь должны быть в конечном счете обеспечены теми или иными заданиями. Указанные знать и уметь взяты из Омов, которые прикреплены в менеджере РПД. Если будете их менять, то необходимо тогда эти изменения внести в РПД и ОМ. Но лучше ничего не менять, так как РПД и ОМ уже выверены и несоответствия устранены. |  |
| 1. 3 мин А | ПК-7 Способен проводить и организовывать диагностику оборудования и рассчитывать показатели надежности электроподвижного состава | ПК-7.3 Анализирует устройства и физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей механической части и электрооборудования подвижного состава | Б1.В.10 Надежность оборудования электроподвижного состава | Обучающийся знает: устройство, взаимодействие и физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей механической части и электрооборудования подвижного состава; основные положения теории надежности и математической статистики Обучающийся умеет: определять качество проведения технического обслуживания подвижного состава; использовать основные положения теории надежности и математической статистики | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите тип состояния технического объекта (локомотива) и его определение Состояние локомотива; Определение. А) Работоспособное; 1) Состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации. Б) Исправное; 2) Состояние объекта, при котором значение хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации. В) Неработоспособное; 3) Состояние объекта, при котором его дальнейшее применение по назначению недопустимо или нецелесообразно. Г) Предельное; 4) Состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации. | А4Б1В2Г3 |
| 2. 3 мин А | ПК-7 Способен проводить и организовывать диагностику оборудования и рассчитывать показатели надежности электроподвижного состава | ПК-7.3 Анализирует устройства и физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей механической части и электрооборудования подвижного состава | Б1.В.10 Надежность оборудования электроподвижного состава | Обучающийся знает: устройство, взаимодействие и физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей механической части и электрооборудования подвижного состава; основные положения теории надежности и математической статистики Обучающийся умеет: определять качество проведения технического обслуживания подвижного состава; использовать основные положения теории надежности и математической статистики | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите вид теории надёжности и его характеристику Форма охраны; Объект охраны. А) Математическая; 1) Изучает влияние процессов старения на прочность и надежность материалов. Б) Статистическая; 2) Определяет методы количественного измерения надежности. В) Физическая; 3) Определяет статистические закономерности отказов. 4) Определяет методологию расчёта единичных показателей надёжности. | А24Б3В1 |
| 3. 3 мин А | ПК-7 Способен проводить и организовывать диагностику оборудования и рассчитывать показатели надежности электроподвижного состава | ПК-7.4 Применяет нормативно-техническую документацию и нормативные документы ОАО "РЖД" по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава для использования методов сбора и обработки экспериментальных данных и анализа показателей надежности подвижного состава и методов расчета показателей качества подвижного состава | Б1.В.10 Надежность оборудования электроподвижного состава | Обучающийся знает: технические условия и требования, предъявляемые к подвижному составу при выпуске его заводами изготовителями и ремонтными предприятиями; современные методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава; показатели надежности подвижного состава и методы их расчета Обучающийся умеет: применять современные методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава; собирать и обрабатывать экспериментальные данные для анализа показателей надежности подвижного состава | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите метод статистического анализа показателей надёжности локомотива с изображением Метод статистического анализа; Изображение. А) Гистограма; 1). Б) Диаграмма Парето; 2). В) Диаграмма Исикавы; 3). Г) Диаграмма рассеяния; 4). | А3Б4В2Г1 |
| 4. 3 мин А | ПК-7 Способен проводить и организовывать диагностику оборудования и рассчитывать показатели надежности электроподвижного состава | ПК-7.4 Применяет нормативно-техническую документацию и нормативные документы ОАО "РЖД" по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава для использования методов сбора и обработки экспериментальных данных и анализа показателей надежности подвижного состава и методов расчета показателей качества подвижного состава | Б1.В.10 Надежность оборудования электроподвижного состава | Обучающийся знает: технические условия и требования, предъявляемые к подвижному составу при выпуске его заводами изготовителями и ремонтными предприятиями; современные методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава; показатели надежности подвижного состава и методы их расчета Обучающийся умеет: применять современные методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава; собирать и обрабатывать экспериментальные данные для анализа показателей надежности подвижного состава | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите тип корреляции с изображением Тип корреляции; Изображение. А) Положительная; 1). Б) Отрицательная; 2). В) Нулевая; 3). 4). 5). | А13Б24В5 |
| 5. 3 мин Б | ПК-7 Способен проводить и организовывать диагностику оборудования и рассчитывать показатели надежности электроподвижного состава | ПК-7.3 Анализирует устройства и физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей механической части и электрооборудования подвижного состава | Б1.В.10 Надежность оборудования электроподвижного состава | Обучающийся знает: устройство, взаимодействие и физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей механической части и электрооборудования подвижного состава; основные положения теории надежности и математической статистики Обучающийся умеет: определять качество проведения технического обслуживания подвижного состава; использовать основные положения теории надежности и математической статистики | Укажите верную последовательность построения диаграммы Парето с использованием цифровых технологий при анализе количества отказов различного оборудования локомотива 1) Определить лимитирующие узлы правилом 80 на 20 2) Расположить столбики количества отказов по убыванию 3) Построить линию накопленного процента 4) Построить столбики количества отказов по видам оборудования | 4; 1; 2; 3. |
| 6. 5 мин Б | ПК-7 Способен проводить и организовывать диагностику оборудования и рассчитывать показатели надежности электроподвижного состава | ПК-7.3 Анализирует устройства и физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей механической части и электрооборудования подвижного состава | Б1.В.10 Надежность оборудования электроподвижного состава | Обучающийся знает: устройство, взаимодействие и физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей механической части и электрооборудования подвижного состава; основные положения теории надежности и математической статистики Обучающийся умеет: определять качество проведения технического обслуживания подвижного состава; использовать основные положения теории надежности и математической статистики | Укажите верную последовательность построения диаграммы Исикавы с использованием цифровых технологий при анализе причин отказов тягового электродвигателя 1) Изобразить наклонные стрелки с указанием причин первого порядка 2) Изобразить горизонтальную ось с указанием исследуемого объекта 3) Проставить проценты причинам первого порядка 4) Указать стрелками причины второго порядка | 2; 1; 3; 4. |
| 7. 3 мин Б | ПК-7 Способен проводить и организовывать диагностику оборудования и рассчитывать показатели надежности электроподвижного состава | ПК-7.4 Применяет нормативно-техническую документацию и нормативные документы ОАО "РЖД" по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава для использования методов сбора и обработки экспериментальных данных и анализа показателей надежности подвижного состава и методов расчета показателей качества подвижного состава | Б1.В.10 Надежность оборудования электроподвижного состава | Обучающийся знает: технические условия и требования, предъявляемые к подвижному составу при выпуске его заводами изготовителями и ремонтными предприятиями; современные методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава; показатели надежности подвижного состава и методы их расчета Обучающийся умеет: применять современные методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава; собирать и обрабатывать экспериментальные данные для анализа показателей надежности подвижного состава | Расположите последовательно состояния локомотива начиная от момента выхода с завода изготовителя и заканчивая состоянием при утилизации локомотива 1) Неисправное (работоспособное) 2) Неработоспособное 3) Исправное 4) Предельное | 3; 1; 2; 4. |
| 8. 3 мин Б | ПК-7 Способен проводить и организовывать диагностику оборудования и рассчитывать показатели надежности электроподвижного состава | ПК-7.4 Применяет нормативно-техническую документацию и нормативные документы ОАО "РЖД" по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава для использования методов сбора и обработки экспериментальных данных и анализа показателей надежности подвижного состава и методов расчета показателей качества подвижного состава | Б1.В.10 Надежность оборудования электроподвижного состава | Обучающийся знает: технические условия и требования, предъявляемые к подвижному составу при выпуске его заводами изготовителями и ремонтными предприятиями; современные методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава; показатели надежности подвижного состава и методы их расчета Обучающийся умеет: применять современные методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава; собирать и обрабатывать экспериментальные данные для анализа показателей надежности подвижного состава | Укажите верную последовательность работы с отказами в системе КАСАНТ 1) Расследование причин отказа 2) Принятие отказа к учету 3) Передача информации по отказу диспетчерам причастных хозяйств 4) Ввод первичной информации по отказу 5) Формирование учётных и отчётных форм с результатами расследования | 4; 3; 2; 1; 5. |
| 9. 3 мин В | ПК-7 Способен проводить и организовывать диагностику оборудования и рассчитывать показатели надежности электроподвижного состава | ПК-7.3 Анализирует устройства и физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей механической части и электрооборудования подвижного состава | Б1.В.10 Надежность оборудования электроподвижного состава | Обучающийся знает: устройство, взаимодействие и физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей механической части и электрооборудования подвижного состава; основные положения теории надежности и математической статистики Обучающийся умеет: определять качество проведения технического обслуживания подвижного состава; использовать основные положения теории надежности и математической статистики | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. К чему приводит отказ локомотива? 1) К нарушению исправного состояния 2) К нарушению работоспособного состояния 3) К переходу в предельное состояние 4) Ко всему перечисленному одновременно | 2) Обоснование выбора: В соответствии с определением отказ – это событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта |
| 10. 3 мин В | ПК-7 Способен проводить и организовывать диагностику оборудования и рассчитывать показатели надежности электроподвижного состава | ПК-7.3 Анализирует устройства и физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей механической части и электрооборудования подвижного состава | Б1.В.10 Надежность оборудования электроподвижного состава | Обучающийся знает: устройство, взаимодействие и физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей механической части и электрооборудования подвижного состава; основные положения теории надежности и математической статистики Обучающийся умеет: определять качество проведения технического обслуживания подвижного состава; использовать основные положения теории надежности и математической статистики | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой из перечисленных видов отказа можно обнаружить визуально или штатными методами контроля? 1) Зависимый отказ 2) Внезапный отказ 3) Постепенный отказ 4) Явный отказ 5) Скрытый отказ | 4) Обоснование выбора: В соответствии с определением явный отказ – это отказ, обнаруживаемый визуально или штатными методами и средствами контроля и диагностирования при подготовке объекта к применению или в процессе его применения по назначению. |
| 11. 3 мин В | ПК-7 Способен проводить и организовывать диагностику оборудования и рассчитывать показатели надежности электроподвижного состава | ПК-7.4 Применяет нормативно-техническую документацию и нормативные документы ОАО "РЖД" по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава для использования методов сбора и обработки экспериментальных данных и анализа показателей надежности подвижного состава и методов расчета показателей качества подвижного состава | Б1.В.10 Надежность оборудования электроподвижного состава | Обучающийся знает: технические условия и требования, предъявляемые к подвижному составу при выпуске его заводами изготовителями и ремонтными предприятиями; современные методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава; показатели надежности подвижного состава и методы их расчета Обучающийся умеет: применять современные методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава; собирать и обрабатывать экспериментальные данные для анализа показателей надежности подвижного состава | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой из перечисленных видов отказа не может быть обнаружен визуально или штатными методами контроля, но может быть выявлен при проведении ТО или специальными методами диагностики 1) Зависимый отказ 2) Внезапный отказ 3) Постепенный отказ 4) Явный отказ 5) Скрытый отказ | 5) Обоснование выбора: В соответствии с определением срытый отказ – это отказ, не обнаруживаемый визуально или штатными методами и средствами контроля и диагностирования, но выявляемый при проведении технического обслуживания или специальными методами диагностирования |
| 12. 3 мин В | ПК-7 Способен проводить и организовывать диагностику оборудования и рассчитывать показатели надежности электроподвижного состава | ПК-7.4 Применяет нормативно-техническую документацию и нормативные документы ОАО "РЖД" по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава для использования методов сбора и обработки экспериментальных данных и анализа показателей надежности подвижного состава и методов расчета показателей качества подвижного состава | Б1.В.10 Надежность оборудования электроподвижного состава | Обучающийся знает: технические условия и требования, предъявляемые к подвижному составу при выпуске его заводами изготовителями и ремонтными предприятиями; современные методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава; показатели надежности подвижного состава и методы их расчета Обучающийся умеет: применять современные методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава; собирать и обрабатывать экспериментальные данные для анализа показателей надежности подвижного состава | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой стандарт описывает термины и определения надежности в технике? 1) ГОСТ 27.002-2015 2) ISO 9000 3) ЕСКД 4) ЕСТД | 1) Обоснование выбора: ГОСТ 27.002-2015 – это межгосударственный стандарт «Надёжность в технике. Термины и определения.» |
| 13. 5 мин Г | ПК-7 Способен проводить и организовывать диагностику оборудования и рассчитывать показатели надежности электроподвижного состава | ПК-7.3 Анализирует устройства и физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей механической части и электрооборудования подвижного состава | Б1.В.10 Надежность оборудования электроподвижного состава | Обучающийся знает: устройство, взаимодействие и физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей механической части и электрооборудования подвижного состава; основные положения теории надежности и математической статистики Обучающийся умеет: определять качество проведения технического обслуживания подвижного состава; использовать основные положения теории надежности и математической статистики | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Что из перечисленного включает в себя направление эксплуатационной надежности? 1) Выбор материала 2) Ужесточение допусков при изготовлении 3) Повышение чистоты поверхности деталей 4) Совершенствование ТО и ТР 5) Стабилизация условий эксплуатации | 4) 5) Обоснование выбора: 4) 5) Этап эксплуатации включает в себя непосредственно саму эксплуатацию (использование) локомотива по назначение и его обслуживание и ремонт. Любые направления, связанные с техническим обслуживанием, текущим ремонтом и эксплуатацией относятся к эксплуатационной надёжности. |
| 14. 5 мин Г | ПК-7 Способен проводить и организовывать диагностику оборудования и рассчитывать показатели надежности электроподвижного состава | ПК-7.3 Анализирует устройства и физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей механической части и электрооборудования подвижного состава | Б1.В.10 Надежность оборудования электроподвижного состава | Обучающийся знает: устройство, взаимодействие и физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей механической части и электрооборудования подвижного состава; основные положения теории надежности и математической статистики Обучающийся умеет: определять качество проведения технического обслуживания подвижного состава; использовать основные положения теории надежности и математической статистики | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Что из перечисленного относится к единичным показателям надежности локомотива 1) Безотказность 2) Ремонтопригодность 3) Долговечность 4) Сохраняемость 5) Коэффициент готовности 6) Коэффициент технического использования | 1) 2) 3) 4) Обоснование выбора: 1) 2) 3) 4) Надёжность – это комплексное свойство, которое включает в себя свойства безотказности, долговечности, ремонтопригодности и сохраняемости. Показатели этих свойств являются единичными. |
| 15. 5 мин Г | ПК-7 Способен проводить и организовывать диагностику оборудования и рассчитывать показатели надежности электроподвижного состава | ПК-7.4 Применяет нормативно-техническую документацию и нормативные документы ОАО "РЖД" по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава для использования методов сбора и обработки экспериментальных данных и анализа показателей надежности подвижного состава и методов расчета показателей качества подвижного состава | Б1.В.10 Надежность оборудования электроподвижного состава | Обучающийся знает: технические условия и требования, предъявляемые к подвижному составу при выпуске его заводами изготовителями и ремонтными предприятиями; современные методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава; показатели надежности подвижного состава и методы их расчета Обучающийся умеет: применять современные методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава; собирать и обрабатывать экспериментальные данные для анализа показателей надежности подвижного состава | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Что из перечисленного включает в себя направление потенциальной надежности локомотивов? 1) Выбор материала 2) Ужесточение допусков при изготовлении 3) Повышение чистоты поверхности деталей 4) Совершенствование ТО и ТР 5) Стабилизация условий эксплуатации | 1) 2) 3) Обоснование выбора: 1) 2) 3) Потенциальная надёжность рассматривает влияния процессов проектирования и изготовления локомотива. Выбор материала относится к проектированию. Ужесточение допусков и повышение чистоты поверхности к изготовлению. |
| 16. 5 мин Г | ПК-7 Способен проводить и организовывать диагностику оборудования и рассчитывать показатели надежности электроподвижного состава | ПК-7.4 Применяет нормативно-техническую документацию и нормативные документы ОАО "РЖД" по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава для использования методов сбора и обработки экспериментальных данных и анализа показателей надежности подвижного состава и методов расчета показателей качества подвижного состава | Б1.В.10 Надежность оборудования электроподвижного состава | Обучающийся знает: технические условия и требования, предъявляемые к подвижному составу при выпуске его заводами изготовителями и ремонтными предприятиями; современные методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава; показатели надежности подвижного состава и методы их расчета Обучающийся умеет: применять современные методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава; собирать и обрабатывать экспериментальные данные для анализа показателей надежности подвижного состава | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Что из перечисленного относится к комплексным показателям надежности локомотива 1) Безотказность 2) Ремонтопригодность 3) Долговечность 4) Сохраняемость 5) Коэффициент готовности 6) Коэффициент технического использования | 5) 6) Обоснование выбора: 5) 6) Коэффициент готовности и коэффициент технического использования применяются для комплексного оценивания параметров надёжности локомотива |
| 17. 10 мин Д | ПК-7 Способен проводить и организовывать диагностику оборудования и рассчитывать показатели надежности электроподвижного состава | ПК-7.3 Анализирует устройства и физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей механической части и электрооборудования подвижного состава | Б1.В.10 Надежность оборудования электроподвижного состава | Обучающийся знает: устройство, взаимодействие и физические процессы возникновения внезапных и постепенных отказов элементов, узлов и деталей механической части и электрооборудования подвижного состава; основные положения теории надежности и математической статистики Обучающийся умеет: определять качество проведения технического обслуживания подвижного состава; использовать основные положения теории надежности и математической статистики | Решите задачу. В качестве решения представьте формулу с результатами её расчета и пояснением всех её составляющих. Ответ представьте в долях от единицы. При испытании 100 локомотивов в течение наработки Т, 70 из них отказали. Чему равна вероятность безотказной работы локомотивов P(T) за наработку Т? | P(T) = 1 - n(T)N0 = 1 - 70100 = 1 – 0,7 = 0,3, где P(T) – вероятность безотказной работы локомотивов; n(T) – число отказавших локомотивов за наработку T; N0 – исходное число работоспособных локомотивов |
| 18. 10 мин Д | ПК-7 Способен проводить и организовывать диагностику оборудования и рассчитывать показатели надежности электроподвижного состава | ПК-7.4 Применяет нормативно-техническую документацию и нормативные документы ОАО "РЖД" по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава для использования методов сбора и обработки экспериментальных данных и анализа показателей надежности подвижного состава и методов расчета показателей качества подвижного состава | Б1.В.10 Надежность оборудования электроподвижного состава | Обучающийся знает: технические условия и требования, предъявляемые к подвижному составу при выпуске его заводами изготовителями и ремонтными предприятиями; современные методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава; показатели надежности подвижного состава и методы их расчета Обучающийся умеет: применять современные методы и способы обнаружения неисправностей подвижного состава; собирать и обрабатывать экспериментальные данные для анализа показателей надежности подвижного состава | Решите задачу. В качестве решения представьте формулу с результатами её расчета и пояснением всех её составляющих. Ответ представьте в долях от единицы. Чему равна вероятность безотказной работы системы локомотива Pлок, состоящей из двух последовательно соединенных элементов, если вероятность безотказность работы первого элемента Р1(t)=0,8, а второго P2(t)=0,5. | Pлок = Р1(t) · Р2(t) = 0,8 · 0,5 = 0,4 где Pлок – вероятность безотказной работы системы локомотива; Р1(t) – вероятность безотказной работы первого элемента; Р2(t) – вероятность безотказной работы второго элемента; |