Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Общий курс железных дорог

(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.04 Эксплуатация железных дорог

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Магистральный транспорт

(наименование)

Содержание

- Пояснительная записка.

- Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

- Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации– оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: зачет (по очной форме – 2 семестр; по заочной форме – 2 курс)

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ОПК-3 Способен принимать решения в области профессиональной деятельности, применяя нормативную правовую базу, теоретические основы и опыт производства и эксплуатации транспорта | ОПК-3.3 |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы (семестр 2 офо; курс 2 зфо) |
| --- | --- | --- |
| ОПК-3.3 Использует теоретические основы и опыт производства для принятия решений в области эксплуатации железнодорожного транспорта | Обучающийся знает: основные понятия производства для принятия решений в области эксплуатации железнодорожного транспорта | Вопросы(№ 1 - № 5) |
|  | Обучающийся умеет:решать типовые задачи используя теоретические основы и опыт производства для принятия решений в области эксплуатации железнодорожного транспорта | Задания (№1 - №3) |
|  | Обучающийся владеет:навыками решения типовых задач используя теоретические основы, применяя нормативно-правовую базу и опыт производства для принятия решений в области эксплуатации железнодорожного транспорта | Задания (№4 - №6) |

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:

1) собеседование;

2) выполнение заданий в ЭИОС университета.

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат (семестр 2 офо; курс 2 зфо):

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ОПК-3.3 Использует теоретические основы и опыт производства для принятия решений в области эксплуатации железнодорожного транспорта | Обучающийся знает: основные понятия производства для принятия решений в области эксплуатации железнодорожного транспорта |
| Примеры вопросов/заданий Вопрос 1: На железнодорожном переезде преимущественное право движения через переезд имеет а) человек б) поезд в) автомобиль Вопрос 2: Возможная пропускная способность по перегонам устанавливается на основании: 1) построения графика движения поездов; 2) определения скорости движения поездов; 3) установленной массы состава. Вопрос 3: Светофоры, которые запрещают или разрешают проследовать с одного района станции в другой, называются: 1) маршрутными; 2) проходными; 3) предупредительными. Вопрос 4: Маневровой работой на станциях называется: 1) техническое обслуживание локомотивов 2) перевод локомотива с одного главного пути на другой 3) работа, связанная с передвижением при расформировании и формировании составов, подаче вагонов к местам погрузки-выгрузки, подаче поездных локомотивов к составам Вопрос 5: В состав парка грузовых вагонов входят: 1) вагоны для перевозки сыпучих грузов 2) вагоны для перевозки жидких нефтепродуктов 3) крытые вагоны, платформы, полувагоны, цистерны, изотермические вагоны и вагоны специального назначения |  |

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат (семестр 2 офо; курс 2 зфо):

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ОПК-3.3 Использует теоретические основы и опыт производства для принятия решений в области эксплуатации железнодорожного транспорта | Обучающийся умеет: решать типовые задачи используя теоретические основы и опыт производства для принятия решений в области эксплуатации железнодорожного транспорта |
| Примеры заданий Задание 1. «Определение норм массы и длины состава грузового поезда» Требуется: 1. Определить массу и длину состава грузового поезда. 2. Определить необходимую длину приемоотправочных путей. 3. На основе сравнения расчетной (необходимой) длины приемоотправочных путей станции с заданной проанализировать возможность увеличения (необходимость уменьшения) длины и массы поезда. 4. Определить экономию (дополнительные затраты) эксплуатационных средств при увеличении (уменьшении) средней массы грузовых поездов на дороге. 5. Сделать вывод о полученных результатах. Исходные данные Серия локомотива - 2ТЭ10Л Масса локомотива, т – 258 Длина локомотива, м - 34 Расчётная сила тяги, кгс - 50600 Сила тяги при трогании с места, кгс - 76500 Основное удельное сопротивление локомотива, кгс/т - 2,29 Основное удельное сопротивление вагонов, кгс/т - 1,5 Руководящий уклон участка, ‰- 10 Наибольший уклон путей раздельного пункта, ‰ - 2,5 Удельное сопротивление поезда при трогании с места, кгс/т -4 Средняя длина вагона, м - 15,75 Масса брутто грузового вагона, т - 69 Длина станционных приемоотправочных путей, м - 1050 Экономия эксплуатационных расходов на дороге при увеличении массы грузовых составов на 1 т, млн. руб./год – 0,48 ### Методические указания к решению задачи Масса состава грузового поезда брутто определяется исходя из условия движения его с установившейся скоростью по руководящему уклону. Расчетная формула имеет следующий вид: (1.1) где: Fк -сила тяги локомотива при расчетной скорости, кгс; Р - масса локомотива, т; w'0, w''0 - основное удельное сопротивление локомотива и вагонов при расчётной скорости, кгс/т; iр - величина расчётного уклона, %о. Рассчитав по формуле (1.1) массу состава грузового поезда, необходимо произвести проверку на условие его трогания с места на раздельных пунктах: (1.2) где: Fтр - сила тяги локомотива при трогании с места грузового состава, кгс; wтр - удельное сопротивление поезда при трогании с места, кгс/т; iтp - уклон путей раздельного пункта, %0. Из величин Q и Qтр за норму массы грузового поезда брутто Qбр принимают наименьшую: Q, если Q≤ Qтр; Qтр, если Q≥ Qтр. Qбр= Q, если Q≤ Qтр; Qтр, если Q≥ Qтр. Qбр= (1.3) Рассчитанное значение принятой нормы массы поезда округляют кратно 50 т. На основе рассчитанной нормы массы грузового поезда и данных о средней массе вагона брутто определяется количество вагонов mc в составе грузового поезда: (1.4) где: qбр - средняя масса вагона брутто, т. Необходимая длина приемоотправочных путей на станциях для возможности размещения поезда рассчитанной массы определяется по формуле: (1.5) где: lваг - средняя длина вагона, м; lлок - длина локомотива, м. Необходимая длина приемоотправочных путей на станции с учетом поправки на неточность установки поезда, равной 10м, определяется: (1.6) После определения расчетной (необходимой) длины приемоотправочных путей производится ее сравнение с заданной длиной путей. При lрасч = lпути возможно размещение поезда рассчитанной массы на станционных приемоотправочных путях. При lрасч<lпути имеется резерв, который позволяет увеличить длину поезда. При lрасч>lпути необходимо уменьшить длину состава. Величина уменьшения (увеличения) длины поезда: (1.7) При Δl>0 имеется возможность увеличить длину поезда, что в свою очередь позволяет увеличить его массу. В случае Δl<0 уменьшение длины состава приводит к уменьшению массы поездаисоответственно к увеличению количества поездов, что в свою очередь приводит к дополнительным эксплуатационным расходам. Изменение (увеличение, уменьшение) массы поезда рассчитывается по формуле: т. (1.8) Годовая экономия (дополнительные затраты) эксплуатационных расходов при увеличении (уменьшении) массы поезда составит: тыс. руб./год, (1.9) где: Сбр – годовая экономия эксплуатационных расходов при увеличении (уменьшении) массы всех грузовых поездов на дороге. Задание 2. «Выбор рациональной конструкции пути и экономии расходов на ее содержание и ремонт» Исходные данные для решения задачи приведены в таблице1. Таблица 1 Исходные данные для расчета расходов на содержание и ремонт пути № варианта; Две последние цифры учебного шифра; Грузонапряженность линии, Г, млн. т•км бр./км в год; Пропущенный тоннаж до капитального ремонта, Т, млн. т брутто. 1; 00 20 40 60 80; 10; 300. Таблица 2 Нормы периодичности ремонтов пути Тип верхнего строения пути; Пропущенный тоннаж, млн. т брутто. a; b; с; d. 1-й подъемочный ремонт; средний ремонт; 2-й подъемочный ремонт; капитальный ремонт. Особо тяжелый - рельсы типа Р 75; 180; 340; 500; 650. Тяжелый - рельсы типа Р 65; 150; 280; 400; 500. Нормальный - рельсы типа Р 50; 110; 200; 280; 350. Одним из критериев назначения ремонта является фактическое состояние элементов верхнего строения пути. В настоящее время основным элементом верхнего строения, состоянием которого оценивается состояние пути, являются рельсы. Состояние рельсов определяется величиной удельного (среднего на 1 км длины участка) одиночного выхода рельсов по различным дефектам. Установлено, что капитальный ремонт необходимо выполнять по достижении суммарного удельного одиночного изъятия 7 шт./км для рельсов Р 50; 4 шт./км - рельсов Р 65; 3 шт./км - Р 75. На рис 1. представлены зависимости одиночного выхода для различных типов рельсов. Рис. 1. Графики суммарного одиночного выхода рельсов от пропущенного тоннажа: — Р50; ---- Р65; -∙-∙- Р75 При разработке оптимальной системы ремонтов пути необходимо учитывать экономические показатели, т.е. стоимость производства работ при различных конструкциях железнодорожного пути. В табл.3 приведены среднесетевые стоимости производства ремонтов пути при различных типах верхнего строения. Таблица 3 Стоимость производства 1 км ремонта пути Тип верхнего строения пути; Капитальный ремонт, руб.; Средний ремонт, руб.; Подъемочный ремонт, руб.. Особо тяжелый - рельсы Р 75; 906680; 129433; 60926. Тяжелый – рельсы Р 65; 650610; 120249; 57039. Нормальный - рельсы Р 50; 590700; 121977; 55597. Например, необходимо выбрать оптимальный тип верхнего строения пути, рациональную систему ведения путевого хозяйства и определить величину амортизационных отчислений при следующих исходных данных: грузонапряженность участка 90 млн. т∙км брутто/км в год, планируемый объём пропущенного по пути тоннажа до назначения капитального ремонта пути - 650 млн. т брутто. Решение включает следующие этапы. 1. Выбор типов верхнего строения пути, позволяющих пропустить заданный тоннаж. 2. Сравнение вариантов конструкции пути по величине суммарного удельного выхода рельсов по графикам рис. 1 3. Определение количества и периодичности выполнения ремонтов. 4. Определение стоимости выполнения ремонтных работ. 5. Определение величины амортизационных отчислений на производство ремонтных работ. Величина амортизационных отчислений может быть определена из выражения: А=С∙ГТ, руб/год на 1 км пути (1) где: С - стоимость выполнения ремонтных работ, руб.; Г - грузонапряженность участка, млн. т брутто/ км в год; Т - пропущенный тоннаж, млн.т. брутто. 6. Вывод по выбор конструкции верхнего строения пути. 7. Привести перечень конкретных организационно-технических мероприятий, направленных на усиление конструкции верхнего строения пути, повышение качества выполнения ремонтных работ, а также улучшение текущего содержания пути. Задание 3. На схеме необходимо показать полезную длину. Для сквозного и тупикового пути показывается полная длина Рисунок 1 –Схема раздельного пункта для определения полной и полезной длины путей: I – главный (сквозной) путь, 2, 3, 4, 5, 6 – приемоотправочные пути, 7, 8, 9, 10 – тупиковые пути |
| ОПК-3.3 Использует теоретические основы и опыт производства для принятия решений в области эксплуатации железнодорожного транспорта | Обучающийся владеет: навыками решения типовых задач используя теоретические основы, применяя нормативно-правовую базу и опыт производства для принятия решений в области эксплуатации железнодорожного транспорта |
| Примеры заданий Задание 4. На схеме станции необходимо указать: - специализацию главных и приемоотправочных путей (стрелками помечается направление движения поездов), - нумерацию путей, стрелочных переводов, светофоров, места установки предельных столбиков, входных и выходных сигналов. Задание 5. # 1.Составить путь следования поезда при показаниях входного светофора (по варианту табл.1), указать название следующего по ходу движения поезда светофора и обозначить сигнал на нем. # 2.Составить путь следования поезда при показаниях выходного светофора (по варианту табл. 1) указать название следующего по ходу движения поезда светофора и обозначить сигнал на нем. # Таблица 1 # Варианты индивидуальных заданий # Вариант # (последняя цифра учебного шифра); # Схемы пути следования поезда. # Показания светофора. # входного; # выходного. # 1; # Один зеленый огонь.; # Два желтых огня, из них верхний — мигающий.. |

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

- Значение транспорта для государства, населения и обороноспособности страны. Основные показатели его работы.

- Виды транспорта и их особенности. Роль железных дорог в единой транспортной системе страны. Технико-экономическая характеристика видов транспорта.

- Технические средства обеспечения перевозочного процесса и безопасности движения на железнодорожном транспорте.

- Основные железнодорожные устройства и хозяйства. Структура управления железнодорожным транспортом.

- Сооружения и устройства железнодорожного транспорта.

- Габариты на железных дорогах.

- Основные руководящие документы по обеспечению четкой работы железных дорог и безопасности движения поездов.

- Основные экономические показатели работы железных дорог.

- Основные сведения о категориях железнодорожных линий, их трассе, плане и продольном профиле.

- Общие принципы и стадии проектирования железных дорог. Экономические и технические изыскания. Основы технико-экономического сравнения вариантов.

- Организация строительных работ железнодорожных линий и краткие сведения об их механизации.

- Общие сведения о железнодорожном пути.

- Земляное полотно и его поперечные профили. Водоотводные сооружения.

- Искусственные сооружения, их виды и назначение. Трубы, тоннели, подпорные стены, регуляционные сооружения и др.

- Назначение, составные элементы и типы верхнего строения пути. Балластный слой, шпалы, рельсы, рельсовые скрепления, противоугоны. Бесстыковой путь и его преимущества.

- Устройство рельсовой колеи. Общие сведения. Особенность устройства пути в кривых, на мостах и в тоннелях, на электрифицированных линиях.

- Стрелочные переводы, назначение, типы, устройство.

- Съезды, глухие пересечения, стрелочные улицы, конечные соединения.

- Сооружения и устройства электроснабжения. Схема электроснабжения железных дорог. Системы тока и напряжение в контактной сети.

- Общие сведения о тяговом подвижном составе. Сравнение различных видов тяги. Классификация тягового подвижного состава.

- Электрический подвижной состав. Общие сведения. Механическая часть электровоза.

- Электрическое оборудование электровозов постоянного и переменного тока. Электропоезда.

- Дизельные поезда, автомотрисы, мотовозы, газотурбовозы. Принцип работы паровоза

- Основные понятия о взаимодействии пути и локомотива.

- Локомотивное хозяйство. Общие сведения. Обслуживание локомотивов и организация их работы.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

«Отлично/зачтено»- выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

«Хорошо/зачтено»- выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

«Удовлетворительно/зачтено» - выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

«Неудовлетворительно/ не зачтено»- выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по зачету

«Зачтено» – обучающийся приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок или незначительные ошибки и неточности.

«Не зачтено» – обучающийся демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены существенные или грубые ошибки.

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.