Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Пути сообщения

(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.04 Эксплуатация железных дорог

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Магистральный транспорт

(наименование)

Содержание

- Пояснительная записка.

- Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

- Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

- Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: очная форма обучения - курсовая работа, экзамен (3 семестр), заочная форма обучения – 2 курс.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-2: Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.6: Разрабатывает проект и обосновывает целесообразность внедрения новой техники и технологии на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы |
| --- | --- | --- |
| ПК-2.6: Разрабатывает проект и обосновывает целесообразность внедрения новой техники и технологии на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта | Обучающийся знает: устройство железнодорожного пути, верхнее и нижнее строение пути; основы ведения путевого хозяйства; путевые машины и механизмы; технологические процессы производства путевых работ; организационную структуры дирекции инфраструктуры; конструкции и типы верхнего строения пути, рациональные сферы их применения в зависимости от эксплуатационных условий: грузонапряженности, скорости движения и т.д.; нормы и допуски по содержанию железнодорожных путей в кривых и прямых участках пути на стрелочных переводах; особенности устройства рельсовой колеи в ее взаимодействии с ходовыми частями подвижного состава | Вопросы (1-25) |
|  | Обучающийся умеет: проектировать план, поперечный профиль железнодорожного пути; определять основные параметры и геометрические размеры наиболее применяемых в практике стрелочных переводов в зависимости от допускаемой скорости движения поездов на боковой путь; разрабатывать оперативный план по снегоборьбе на станциях; определять тип верхнего строения пути в зависимости от основных эксплуатационных факторов; рассчитывать продолжительность «окна» для ремонта пути. | Вопросы (1-25) Задание (1-3) |
|  | Обучающийся владеет: методикой организации и планирования работ текущего содержания пути; методикой обоснования норм межремонтного периода в зависимости от пропущенного тоннажа; методикой классификации путевых работ и путевых машин и механизмов, применяемых при различных видах ремонта пути; знаниями о технологии выполнения сложного комплекса работ и методику расчета времени закрытия перегона для его выполнения; методикой расчета времени работы снегоуборочных машин в зависимости от их технических показателей, объемов снега, подлежащих уборке, иметь понятие об оперативном плане снегоборьбы на станциях; знаниями о порядке ограждения мест производства путевых работ в зависимости от места их выполнения и характера выполняемых работ, а также знать меры по обеспечению безопасности труда работающих, пожаробезопасности. | Задание (1-2) |

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий;

2) выполнение заданий в ЭИОС университета.

К промежуточной аттестации относятся: курсовая работа. экзамен,

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого

образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-2.6: Разрабатывает проект и обосновывает целесообразность внедрения новой техники и технологии на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта | Обучающийся знает: устройство железнодорожного пути, верхнее и нижнее строение пути; основы ведения путевого хозяйства; путевые машины и механизмы; технологические процессы производства путевых работ; организационную структуры дирекции инфраструктуры; конструкции и типы верхнего строения пути, рациональные сферы их применения в зависимости от эксплуатационных условий: грузонапряженности, скорости движения и т.д.; нормы и допуски по содержанию железнодорожных путей в кривых и прямых участках пути на стрелочных переводах; особенности устройства рельсовой колеи в ее взаимодействии с ходовыми частями подвижного состава |
| Примеры вопросов/заданий - На сколько классов делятся железнодорожные пути: - 3; - 4; - 5; - 6. - Сколько метров составляет стандартная длина рельсов с болтовыми отверстиями: - 20; - 12,5; - 25 - 40 - Самый распространенный тип рельсов на сети ж.д. РФ: - P43 - Р50 - Р65 - Р65К - Какие токи передаются по рельсовым нитям? - Сигнальный и тяговый; - Сигнальный; - Тяговый; - Вихретовый. - Чем обеспечивается подуклонка рельсов на деревянных шпалах? - Наклоном подрельсовой подкладки; - Наклоном подошвы рельсов; - Наклоном верхней плоскости шпал; - Регулировкой стыковых соединений. - Какой профиль сечения имеет ж.д. рельса? - Тавр; - Двутавр; - Угологок; - Z-образный. - Чему равна средняя грузонапряженность путей РФ в млн. т-км брутто км/год - 0,86 - 1,86 - 186 - 18,6 - На сколько классов прочности делятся рельсы согласно ГОСТ Р 51685-2013? - 3; - 4; - 5; - 6 9. Номинальный размер рельсовый колеи на прямом участке пути: - 1435 мм; - 1524 мм; - 1548 мм; - 1512 мм. 10. Сколько составляет допуск для прямого участка ж.д.пути, мм? - 4; - 6; - 8; - 12. 11. Номинальный размер между внутренними гранями колесной пары вагонов: - 1440 мм; - 1520 мм; - 1435 мм; - 1528 мм. 12. Максимальная ширина рельсовой колеи в кривых малого радиуса, мм: - 1524 мм; - 1530 мм; - 1535 мм; - 1540 мм. - Что такое база вагона? - Расстояние между осями автосцепок вагона; - Расстояние между вертикальными осями подпяников тележек; - Расстояние между направляющими сечениями, проходящими через торцы автосцепок; - Расстояние между серединами опор, на которые опирается груз. - Какие сооружения не относятся к нижнему строению пути? - Насыпь, - Нулевое место; - Дренажные каналы; - Глухие пересечения. - Трасса железнодорожной линии представляет собой ось пути, проходящую на уровне... - Бровок земляного полотна; - Подошвы откоса; - Сливной призмы площадки; - Основания насыпи - Элементы структуры нижнего строения пути - Выемки, тоннели; - Песчаная подушка, балластный слой; - Рельсы, рельсвоые скрепления; - Шпалы, опорные плиты. - Как называется задняя часть остряка? - Край; - Корень; - Хвост; - Острие. - Какой марик стрелочного перевода не существует? - 1/5; - 1/6; - 1/11; - 1/18. - Норма содержания пути в кривых по уровню? - Устанвливается приказом ПЧ; - Устанавливается приказом владельца инфраструктуры; - 20 мм; - 18 мм. - При какой ширине колеи пути требуется закрытие движения поездов? - 1548 мм; - менее 1512 мм; - 1535 мм; - 1512 мм. - Норма ширины (мм) колеи пути в кривых от 300 до 349 м? - 1530 мм; - 1524 мм; - 1535 мм; - 1520 мм. - Для чего в кривых участках устраивают возвышение наружной нити? - Обеспечить одинаковую нагрузку на обе нити; - Уменьшить давление; - Облегчить вписывание; - Снизить динамическое поздействие на промежуточные крепления. - На какой высоте от верха постели шпал следует перевозить при транспортирвоании рельс при помощи крана ручного козлового КР-2М? - На высоте постели от 0,2 до 0,3 м от верха постели шпал; - На высоте от 0,15 до 0,25 м от верха постели шпал; - На высоте от 0,3 до 0,35 м от верха постели шпал; - На высоте от 0,35 до 0,65 м от верха постели шпал. - Приводит ли реконструкция железнодорожного пути к изменению категории пути? - Да; - Нет; - Приводи в исключительных случаях; - Приводит только для двухпутных участков. - Для чего применяются электробаластеры? - Для снятия старой и укладки новой путевой решётки при капитальных ремонтах - Для балластировки и подъёки пути; - Для очистки балласта; - Для выправки, подбивки и рихтовки пути. |  |

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| ПК-2.6: Разрабатывает проект и обосновывает целесообразность внедрения новой техники и технологии на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта | Обучающийся умеет: проектировать план, поперечный профиль железнодорожного пути; определять основные параметры и геометрические размеры наиболее применяемых в практике стрелочных переводов в зависимости от допускаемой скорости движения поездов на боковой путь; разрабатывать оперативный план по снегоборьбе на станциях; определять тип верхнего строения пути в зависимости от основных эксплуатационных факторов; рассчитывать продолжительность «окна» для ремонта пути. |
| --- | --- |
| Примеры вопросов/заданий - Укажите современные методы укрепления основной площадки земляного полотна - Армирование грунта с укладкой георешётки; - Укладка нетканных материалов; - Замена слабого грунта; - Применение щёбня твердых классов. - Сколько групп выделено в классификации деформаций земляного полотна? - Восемь групп; - Пять групп; - Шесть групп; - Семь групп. - Что называют подошвой откоса? - Линию сопряжения откоса с бермой; - Линию сопряжения основной площадки с откосом; - Линию сопряжения откоса с основанием; - Линию сопряжения бровки с уклоном. - Минимальная ширина основной площадки земялного полотна на двухпутном участке. - 9,6 м; - 9,2 м; - 5,5 м; - 4,8 м - Что называют планом железнодорожного пути? - План железнодорожнного пути это разрез железнодорожной линии по горизонтальной плоскости; - План железнодорожного пути это проекция железнодорожной линии на горизонтальную плоскость; - План железнодорожного пути это схема железнодорожной линии на вертикальную проскость; - План железнодорожного пути это проекция трассы. - Основные элементы профиля железнодорожного пути: - прямые участки; - нулевые места; - площадки; - пикеты. - Наиболее распространенные поперечные профили земляного полотна: - Полунасыпи; - Насыпи; - Выемки; - Полувыемки. - Основные элементы плана железнодорожной линии: - Прямые и кривые участки пути; - Кривые и наклонные участки пути; - Прямые и поворотные участки пути; - Кривые участки пути. - Типовая крутизна откосов насыпи до 6 м: - 1/75 - 1/1,5 - 1/2 - 1/5 - Где чаще всего устраиваются дренажи? - На нулевых участках; - В выемках; - В кривых участках пути; - В насыпях. - При помощи чего контролируется отвод кширения колеи на стрелочном переводе? - Табличных норм; - Эпюры; - Технической документации; - Переводного устройства. - Марка крестовины стрелочного перевода – это... - Отношение ширины сердечника к его длине равное синису угла крестовины; - Отношение длины сердечника к его ширине равное тангенсу угла крестовины; - Отношение ширины сердечника к его длине равное тангенсу угла крестовины; - Отношение горла сердчиника к математическому центру стрелочного перевода. - Не допускается расстояние между рабочими гранями контррельса и усовика более: - 1435 мм; - 1472 мм; - 1440 мм; - 1535 мм. - На приемо-отправочных железнодорожных путях для грузового движения стрелочные переводы должны иметь крестовины не круче: - 1/9; - 1/11; - 1/18; - 1/6 - Предельно допустимая ширина колеи стрелочного перевода у острия остряков (марка крестовины: 1/11; тип рельсов P65) - 1524 мм (уширение +4; сужение - 2); - 1520 мм (уширение +4; сужение - 2); - 1528 мм (уширение +4; сужение -2); - 1535 мм (уширение +4; сужение -2). - Запрещается эксплуатаировать стрелочные переводы, у которых отставание остряка от рамного рельса: - Более 4 мм; - Более 8 мм; - Более 10 мм; - Более 12 мм. - Возможно допустимое уширение в середине переводной кривой для всех типов стрелочных переводов - 4 мм; - 8 мм; - 10 мм; - 12 мм. - Какая допускается скорость движения при уширении рельсовой колеи стрелочных переводов более 1546 до 1548 мм? - Не более 10 км/час; - Не более 25 км/час; - Не более 35 км/час; - Не более 40 км/час. - Выкрашивание остряка, при котором создается опасность набегания гребня на приёмотправочных железнодорожных путях не допускается: - От 300 мм; - От 200 мм; - От 250 мм; - От 400 мм. - Чему равна ширина междупутья на прямом участке на перегоне? - 6500 мм; - 7500 мм; - 4500 мм; - 4100 мм. - При очистке станционных путей, снег складывается в валы с разрывами шириной, не менее: - 2 м; - 1 м; - 1,5; - 3 м. - Чем можно очищать стрелочные переводы с включенным электрообогревом от снега? - Лопатой; - Неметаллическим элементом; - Скребком; - Вручную. - К какой очереди по снегоборьбе относятся работники ПЧ и ПМС? - Первая очередь; - Вторая очередь; - Третья очереддь; - Четвертая очередь.. - Организация метерологического предупреждения возложена: - Хозяйство связи; - Вагонное хозяйство; - Хозяйство движения; - Отдел гидрометеорологии. - Для предупреждения негативных последствий, на станциях задолго до настпуления зимы разрабатывают: - План работы на сутки; - План график; - Комплекс организационно-технических мероприятий; - Обогревают стрелочные переводы. Примеры заданий Задание 1 Определите элементы верхнего строения пути и для каких классов путей они используются а) б) Задание 2 Определите типы земляного полотна и подпишите позиции на рисунках Задание 3 - Обозначьте позиции на крестовине стрелочного перевода - Определите марку крестовины стрелочного перевода. |  |

| ПК-2.6: Разрабатывает проект и обосновывает целесообразность внедрения новой техники и технологии на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта | Обучающийся владеет: методикой организации и планирования работ текущего содержания пути; методикой обоснования норм межремонтного периода в зависимости от пропущенного тоннажа; методикой классификации путевых работ и путевых машин и механизмов, применяемых при различных видах ремонта пути; знаниями о технологии выполнения сложного комплекса работ и методику расчета времени закрытия перегона для его выполнения; методикой расчета времени работы снегоуборочных машин в зависимости от их технических показателей, объемов снега, подлежащих уборке, иметь понятие об оперативном плане снегоборьбы на станциях; знаниями о порядке ограждения мест производства путевых работ в зависимости от места их выполнения и характера выполняемых работ, а также знать меры по обеспечению безопасности труда работающих, пожаробезопасности. |
| --- | --- |
| Задание 1 Соотнести типы путевых машин с их назначением согласно таблице Тип путевой машин; Назначение путевой машины. ЭЛБ-3; Для планирования и перераспределения балласта при строительстве, ремонте или текущем содержании железнодорожного пути с рельсами до Р75 включительно, с деревянными и железобетонными шпалами.. ПБ-01; Для выправки железнодорожного пути в продольном и поперечном профиле и в плане (рихтовки), а также для уплотнения балласта.. ВПР-1200; Для механизации погрузки, разгрузки и транспортровки элементов верхнего строения пути.. СЧ-600; Для сборки звеньев с железобетонными шпалами.. ШМП-02; Предназначена для уплотнения балласта под шпалами предварительно выправленного пути при строительстве новых, а также ремонте и содержании действующих ж.д. путей.. ПРЛ-4; Для дозирования балласта, подъемки и сдвижки (рихтовки) и установки по уровню рельсо-шпальной решётки, а также планировки откосов.. ЗЛХ-500; Для вырезки загрязненного балласта по всему профилю балластной призмы, очистки вырезанного балласта, возврата очищенного щебня в путь и погрузки загрязнителей в подвижной состав или на обочину.. Задание 2 Определить суточную производительност путевой машинной станции для ремонта стыкового пути. Календарный график ремонтного сезона Период ремонтных работ; Общее количество дней; Количество выходных и праздничных дней; Количество рабочих дней. апрель; 30; 8; 22. май; 31; 10; 21. июнь; 30; 10; 20. июль; 31; 8; 23. август; 31; 10; 21. сентябрь; 30; 8; 22. октябрь; 31; 8; 23. Суточная производительность путевой машины определяется по формуле: S = Q(T- t). Q – годовой объем работ по ремонту пути, км (Q=125 км); T – количество дней работы ПМС в год по ремонту пути; t-числодней резерва на случай не предоставления«окон»,несвоевременного завоза материалов верхнего строения пути, ливневых дождей и других причин. Можно принять t = 0,1∙ T |

2.3 Типовые задания для оценки курсовой работы

Задание 1 По исходным данным, приведеным в таблице определить грузонапряженность на заданном участке. (за годовой расчётный период). По полученному значению грузонапряженности определить класс железнодорожных линий. Скорость грузовых поездов - 63 км/ч, скорость пассажирских - 75 км/ч. Исходные данные для расчёта грузонапряженности на участке АБ Масса грузовых поездов, т Qгр; Масса пассажирских поездов, т Qп; Количество грузовых поездов nгр; Количество пассажирских поездов n. 4600; 1200; 27; 17. a - коэффициент неравномерности движения грузовых и пассажирских поездов 0,95. Классы железнодорожных линий Годовая привезенная грузо-напряженность, млн. ткмбрутто/км год; Классы железнодорожных линий при технической скорости движения поездов, км/ч (числитель – пассажирские, знаменатель – грузовые). >110>90; >77 и<110>77 и<90; >66 и<76>54 и<76; >55 и<65>49 и<53; >44 и<54>43 и <48; >33 и<43>33 и<42; >23 и<32>23 и<32; 22 и менее. Более 150; -; 1; 1; 1; 1; 1; 1; 2. 81-150; -; 1; 1; 1; 1; 2; 2; 3. 51-80; -; 1; 1; 1; 2; 2; 3; 4. 26-50; 1; 1; 2; 2; 3; 3; 4; 4. 11-25; 1; 1; 2; 3; 3; 4; 4; 5. 5-10; 1; 2; 3; 3; 4; 4; 5; 5. 5 и менее; -; 2; 3; 4; 4; 5; 5; 5. Задание 2 По исходным данным, приведенным в таблице определить нормы периодичности выполнения ремонтно-путевых работ для схемы ремонтов КнВВСВПКн. Кн - капитальный ремонт железнодорожного пути на новых материалах предназначен для полной замены выработавшей ресурс рельсошпальной решетки на путях 1-го и 2-го классов и восстановления несущей способности балластной призмы. В - планово-предупредительный ремонт предназначен для сплошной выправки пути и расположенных на них стрелочных переводов с подбивкой шпал с целью восстановления равноупругости подшпального основания и уменьшения степени неравномерности отступлений в положении рельсовых нитей по уровню и в плане, а также просадок пути. С- средний ремонт пути предназначен для восстановления дренирующих и прочностных свойств балластной призмы и обеспечения равноупругости подрельсового основания. П – подъемочный ремонт пути предназначен для восстановления равноупругости подшпального основания путем сплошной подъемки и выправки пути с подбивкой шпал, а также заменой дефектных рельсов негодных шпал и частичного восстановления дренирующих свойств балласта и должен выполняться как промежуточный вид ремонта на участках Исходные данные для расчета норм периодичности выполнения путевых работ Грузонапряженность участка, млн. т.км на 1 км в год; Развернутая длина участка, км; Нормативный ресурс пути (тоннаж), млн.т. бр; Коэффициент учитывающий местные экплуатационные факторы. 50; 120; 600; 0,9.

Типовые вопросы для подготовки обучающихся к защите курсовой работе:

- На сколько классов делятся железнодорожные пути?

- Что понимается под грузонапряженностью железнодорожных путей?

- Перечислите элементы верхнего строения пути

- Что понимается под грузооборотом?

- Поверхность катания головки рельса выполнена с каким радиусом?

- Чем обеспечивается подуклонка рельсов 1:20?

- Что понимается под эпюрой шпал?

- Перечислите балластные материалы железнодорожных путей.

- От чего зависит ширина плеча балластной призмы?

- Какой должен быть откос у балластной призмы?

- Для чего предназначен кавальер?

- Перечислите поперечные профили земляного полотна.

- Перечислите водоотводные сооружения земляного полотна.

- Что понимается под полной длиной стрелочного перевода?

- Что показывает марка крестовины стрелочного перевода?

  - Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

ПК-2.6: Разрабатывает проект и обосновываетцелесообразность  внедрения новой техники и

технологии на объектах инфраструктуры железнодорожного транспорта

- Назначение рельсов и требования, предъявляемые к ним.

- Схемы вписывания жесткой базы экипажа. Нормы ширины и уширения.

- Конструкция токопроводящих стыков и места их установки.

- Поперечный профиль, материал,  достоинства и недостатки железобетонных шпал и брусьев

- Температура закрепления и нейтральная температура при устройстве бесстыкового пути.

- Маркировка рельсов. Срок службы рельсов. Полезные и вредные добавки в рельсовую сталь.

- Классификация промежуточных скреплений.

- Назначение и требования предъявляемые к переходных кривым. Разбивка переходных кривых.

- Стрелочные переводы с непрерывной поверхностью катания. Стрелочные улицы. Определение марки крестовины.

- Определение железнодорожного пути. Функциональное значении железнодорожного пути

- Срок службы шпал. Понятие о эпюре шпал.

- Земляное полотно в сложных условиях

- Виды остряков, крестовин, длины рамных рельсов, конструкции переводных механизмов.

- Специальные требования к конструкции бесстыкового пути.

- Классификация стыков. Элементы стыковых скреплений.

- Назначение и требования, предъявляемые к подрельсовым опорам. Что такое эпюра укладки шпал.

- Особенности устройства рельсовой колеи на кривых участках пути. Дать определение гарабит подвижного состава.

- Защита земляного полотна.

- Поперечный профиль рельсов. Типы рельсов. Классификация рельсов.

- Конструкции глухих пересечений. Конструкции съездов.

- Определение температуры закрепления и нейтральной температуры. Что используется для разрядки температурных напряжений.

- Конструкция токоизолирующих стыков и места их установки.

- Достоинства и недостатки железобетонных и деревянных шпал.

- Особенности устройства рельсовой колеи на прямых участках пути. Положение по уровню, подуклонка рельсов. Допуски по содержанию колеи.

- Классификация одиночных стрелочных переводов. Определение стрелочного перевода.

- Поперечные профили земляного полотна. Основные площадки земляного полотна.

- Классификация болтовых стыков. Срок службы стыковых скреплений.

- Поперечные профили балластной призмы.

- Определение оптимальной ширины колеи. Устройство колеи в кривых малого радиуса.

- Неисправности стрелочного перевода.

- Причины засорения и загрязнения балластного слоя. Засорители и загрязнитель щебеночного балласта. Что такое выплеск пути.

- Классификация промежуточных скреплений. Срок службы промежуточных скреплений

- Элементы и геометрические размеры одиночных стрелочных переводов.

- Изобразите поперечный профиль насыпи с указание всех размеров.

- Общие требования к конструкции бесстыкового пути.

- Сроки службы рельсов и мероприятия по их продлению. Маркировка рельсов

- Классификация соединений и пересечений путей.

- Устройство и проектирование рельсовой колеи. Определение жесткой базы экипажа и полной базы экипажа. Дать определение габарит подвижного состава.

- Угон пути и средство борьбы с ним.

- Промежуточные скрепления для железобетонных шпал. Достоинства и недостатки конструкций.

- Достоинства бесстыкового пути. Технология укладки бесстыкового пути.

- Классификация соединений и пересечений рельсовых путей.

- Определение возвышения наружнего рельса.

- Промежуточные скрепления для деревянных шпал. Достоинства и недостатки конструкций.

- Изобразите поперечный профиль выемки с указанием всех размеров.

- Назначение и требования предъявляемые к балластному слою.

- Поперечный профиль, материал,  достоинства и недостатки деревянных шпал и брусьев.

- Балластные материалы. Срок службы балластного слоя.

- Понятие скоростного и высокоскоростного движения поездов. Особенности устройства скоростного движения в РФ.

- Допуски по содержанию рельсовой колеи на прямом участки пути и на кривой.

- Назначение рельсов и требования, предъявляемые к ним. Материал, форма поперечного профиля и размеры рельсов. Классификация рельсов.

- Земляное полотно в сложных условиях

- Определение оптимальной ширины колеи. Устройство колеи в кривых малого радиуса.

- Достоинства и недостатки железобетонных и деревянных шпал.

- Конструкция токопроводящих стыков и места их установки.

- Классификация промежуточных скреплений. Срок службы промежуточных скреплений.

- Определение температуры закрепления и нейтральной температуры. Что используется для разрядки температурных напряжений.

- Элементы и геометрические размеры одиночных стрелочных переводов.

- Виды остряков, крестовин, длины рамных рельсов, конструкции переводных механизмов.

- Изобразите поперечный профиль насыпи с указание всех размеров.

- Специальные требования к конструкции бесстыкового пути.

- Классификация болтовых стыков. Срок службы стыковых скреплений.

- Конструкция токоизолирующих стыков и места их установки.

- Балластные материалы. Срок службы балластного слоя

- Маркировка рельсов. Срок службы рельсов. Полезные и вредные добавки в рельсовую сталь.

- Назначение и требования предъявляемые к балластному слою

- Схемы вписывания жесткой базы экипажа. Нормы ширины и уширения.

- Неисправности обыкновенного стрелочного перевода.

- Промежуточные скрепления для железобетонных шпал. Достоинства и недостатки конструкций.

- Поперечный профиль, материал,  достоинства и недостатки деревянных шпал и брусьев.

- Особенности устройства рельсовой колеи на кривых участках пути.

- Поперечные профили земляного полотна. Основные площадки земляного полотна.

- Изобразите поперечный профиль выемки с указанием всех размеров.

- Определение возвышения наружнего рельса.

- Температура закрепления и нейтральная температура при устройстве бесстыкового пути.

- Особенности устройства рельсовой колеи на прямых участках пути. Положение по уровню, подуклонка рельсов. Допуски по содержанию колеи.

- Типовые и индивидуальные профили. Требования, предъявляемые к земляному полотну.

- Классификация соединений и пересечений рельсовых путей.

- Общие требования к конструкции бесстыкового пути.

- Устройство и проектирование рельсовой колеи. Определение жесткой базы экипажа и полной базы экипажа. Дать определение габарит подвижного состава.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированный компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60 % от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по защите курсовой работы

«Отлично» (5 баллов) – получают студенты, оформившие курсовую работу в соответствии с предъявляемыми требованиями, в котором отражены все необходимые результаты расчета без арифметических ошибок, а также грамотно ответившие на все встречные вопросы преподавателя.

«Хорошо» (4 балла) – получают студенты, оформившие курсовую работу в соответствии с предъявляемыми требованиями, в котором отражены все необходимые результаты расчета  без грубых ошибок. При этом при ответах на вопросы преподавателя студент допустил не более одной грубой ошибки или двух негрубых ошибок.

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают студенты, оформившие курсовую работу в соответствии с предъявляемыми требованиями, в котором отражены все необходимые результаты расчета. При этом при ответах на вопросы преподавателя студент допустил две-три грубые ошибки или четыре негрубых ошибок.

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – ставится за отчет, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно».

Критерии формирования оценок по экзамену

«Отличный уровень компетенции» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.

«Хороший уровень компетенции» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.

«Удовлетворительный уровень компетенции» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности.

«Неудовлетворительный уровень компетенции» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.