Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ В ПЕРЕВОЗОЧНОМ ПРОЦЕССЕ

(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.04 Эксплуатация железных дорог

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Магистральный транспорт

(наименование)

Содержание

- Пояснительная записка.

- Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

- Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: зачет (7 семестр ОФО // 4 курс ЗФО), экзамен (8 семестр ОФО//4 курс ЗФО).

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ОПК-10 Способен формулировать и решать научно-технические задачи в области своей профессиональной деятельности | ОПК-10.1 |
| ПК-4 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью предприятий транспортной отрасли | ПК-4.2 |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы (семестр 7,8 ОФО//4курс ЗФО) |
| --- | --- | --- |
| ОПК-10.1 Осуществляет отбор и анализ научно-технической информации, предлагает эффективные решения инженерных задач | Обучающийся знает: Основную научно-техническую информацию в области перевозочного процесса, этапы решения инженерных задач. Мероприятия по снижению эксплуатационных расходов на железнодорожной станции, в границах полигона (региона управления). | Вопросы (№1 - №10) |
|  | Обучающийся умеет: Осуществлять отбор и анализ научно-технической информации в области перевозочного процесса, предлагать эффективные решения инженерных задач. | Задания (№ 1- №5) |
|  | Обучающийся владеет: Навыками отбора и анализа научно-технической информации в области перевозочного процесса, навыками эффективного решения инженерных задач. | Задания (№6 - №10) |
| ПК-4.2 Разрабатывает предложения по снижению эксплуатационных расходов на железнодорожной станции, в границах полигона (региона управления) | Обучающийся знает: Основную научно-техническую информацию в области перевозочного процесса, этапы решения инженерных задач. Мероприятия по снижению эксплуатационных расходов на железнодорожной станции, в границах полигона (региона управления). | Вопросы (№11 - №20) |
|  | Обучающийся умеет: Разрабатывать предложения по снижению эксплуатационных расходов на железнодорожной станции, в границах полигона (региона управления) | Задания ( № 11- №13) |
|  | Обучающийся владеет: Навыками разработки предложений по снижению эксплуатационных расходов на железнодорожной станции, в границах полигона (региона управления). | Задания ( № 14- №16) |

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) проводится в одной из следующих форм:

- собеседование;

- письменный ответ на билеты;

2) выполнение заданий в ЭИОС университета.

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций (7 семестр ОФО // 4 курс ЗФО)

2.1.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ОПК-10.1 Осуществляет отбор и анализ научно-технической информации, предлагает эффективные решения инженерных задач | Обучающийся знает: Основную научно-техническую информацию, этапы решения инженерных задач |
| 1. По какой формуле определяется затраты, связанные с простоем вагонов в ПП? 1) руб./год 2) руб./год 3) руб./год 2. По какой формуле определяется затраты, связанные с простоем вагонов в системе расформирования? 1) руб./год 2) руб./год 3) руб./год 3. По какой формуле определяется затраты, связанные с простоем вагонов под накоплением? 1) руб./год 2) руб./год 3) руб./год 4. По какой формуле определяется затраты, связанные с простоем вагонов в системе формирования? 1) руб./год 2) руб./год 3) руб./год 5. По какой формуле определяется затраты, связанные с простоем вагонов транзитных с переработкой в парке отправления? 1) руб./год 2) руб./год 3) руб./год 6. По какой формуле определяется затраты, связанные с простоем вагонов транзитных без переработки в парке отправления? 1) руб./год 2) руб./год 3) руб./год 7. По какой формуле определяется затраты, связанные с оплатой труда бригад ПТО вагонов в парке приёма? 1) руб./год 2) руб./год 8). По какой формуле определяется затраты, связанные с оплатой труда бригад ПТО вагонов в парке отправления? 1) руб./год 2) руб./год 9. По какой формуле определяется затраты, связанные с содержанием и работой горочных локомотивов? 1) руб./год 2) руб./год 10. По какой формуле определяется затраты, связанные с содержанием и работой маневровых локомотивов? 1) руб./год 2) руб./год |  |

2.1.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ОПК-10.1 Осуществляет отбор и анализ научно-технической информации, предлагает эффективные решения инженерных задач | Обучающийся умеет: Осуществлять отбор и анализ научно-технической информации в области перевозочного процесса, предлагать эффективные решения инженерных задач. |
| Задание 1 Определить годовые затраты, связанные с накоплением составов поездов, при существующей системе (1-м варианте) формирования поездов на станции А назначением на станцию Б Таблица 1 Исходные данные для расчета затрат по 1-му варианту Показатели Для 1-й категории Для 2-й категории Для 3-й категории поездов поездов поездов Кол-во поездов 3.5 0.000 0.375 Число ваг. в составе 50 0 64 Ср.масса поезда Qбр.ср 3995 0 6213 Доля поездов 0.903 0.000 0.097 Время фор-я поезда, мин 16.0 0.0 20.5 Время подгот. к отправ., мин 60 0.0 76.8. С – параметр накопления( 10,7); евч - приведенные затраты на 1 вагоно-час, руб.(10,3). Задание №2 Определить годовые затраты, связанные с формированием составов поездов, при существующей системе (1-м варианте) формирования поездов на станции А назначением на станцию Б Таблица 2 Исходные данные для расчета затрат по 1-му варианту Показатели Для 1-й категории Для 2-й категории Для 3-й категории поездов поездов поездов Кол-во поездов 3.5 0.000 0.375 Число ваг. в составе 50 0 64 Ср.масса поезда Qбр.ср 3995 0 6213 Доля поездов 0.903 0.000 0.097 Время фор-я поезда, мин 16.0 0.0 20.5 Время подгот. к отправ., мин 60 0.0 76.8. евч - приведенные затраты на 1 вагоно-час, руб.(13,3) еф – стоимость формирования состава поезда (на 1 час работы маневрового локомотива с учетом бригад), руб. (1161). Задание № 3 Определить годовые затраты, связанные с подготовкой к отправлению составов поездов, при существующей системе (1-м варианте) формирования поездов на станции А назначением на станцию Б Таблица 3 Исходные данные для расчета затрат по 1-му варианту Показатели Для 1-й категории Для 2-й категории Для 3-й категории поездов поездов поездов Кол-во поездов 3.5 0.000 0.375 Число ваг. в составе 50 0 64 Ср.масса поезда Qбр.ср 3995 0 6213 Доля поездов 0.903 0.000 0.097 Время фор-я поезда, мин 16.0 0.0 20.5 Время подгот. к отправ., мин 60 0.0 76.8. евч - приведенные затраты на 1 вагоно-час, руб.(13,3). Задание № 4 Определить годовые затраты, связанные с с перемещением поездов, при существующей системе (1-м варианте) формирования поездов на станции А назначением на станцию Б Таблица 4 Исходные данные для расчета затрат по 1-му варианту Показатели Для 1-й категории Для 2-й категории Для 3-й категории поездов поездов поездов Кол-во поездов 3.5 0.000 0.375 Число ваг. в составе 50 0 64 Ср.масса поезда Qбр.ср 3995 0 6213 Доля поездов 0.903 0.000 0.097 Время фор-я поезда, мин 16.0 0.0 20.5 Время подгот. к отправ., мин 60 0.0 76.8. Лперем – расстояние перемещения поездов, км (905); епкм1, епкм2, епкм3 – приведенные затраты на 1 поездо-км соответственно для поездов 1, 2 и 3-й категории, руб (235,97; 0; 338,51). Задание № 5 Определить «Е суммарные» для 2-го варианта формирования поездов на станции А назначением на станцию Б Таблица 5 Расчет годовых затрат – вариант 2 Составляющие затрат Значение, млн руб. Е накопление 2,55 Е формирование 0,72 Е подготовки к отправлению 0,972 Е перемещение 318,65 Е суммарные. |
| ОПК-10.1 Осуществляет отбор и анализ научно-технической информации, предлагает эффективные решения инженерных задач | Обучающийся владеет: Навыками отбора и анализа научно-технической информации в области перевозочного процесса, навыками эффективного решения инженерных задач. |
| Задание 6 Определены годовые затраты, связанные с накоплением составов поездов, при существующей системе (1-м варианте) формирования поездов на станции А назначением на станцию Б Исходные данные для расчета затрат по 1-му варианту Показатели Для 1-й категории Для 2-й категории Для 3-й категории поездов поездов поездов Кол-во поездов 3.5 0.000 0.375 Число ваг. в составе 50 0 64 Ср.масса поезда Qбр.ср 3995 0 6213 Доля поездов 0.903 0.000 0.097 Время фор-я поезда, мин 16.0 0.0 20.5 Время подгот. к отправ., мин 60 0.0 76.8. Выполнен расчёт Енак=Енак1+Енак2+Енак3, руб /год , где Енак1, Енак2, Енак3 – затраты, связанные с накоплением составов поездов соответственно 1, 2 и 3-й категории, руб/год; Енак1= 365*С*М1*евч*Д1 =365*10,7*50*13,3*0,903=2,35 млн. руб /год; Енак2= 365*С*М2*евч*Д2=0, т.к. Д2=0, руб /год; Енак3= 365*С*М3*евч*Д3=365*10,7*64*13,3*0,097=0,32 млн руб /год, где С – параметр накопления (10,7); М1, М2, М3 – среднее количество вагонов в составе поезда соответственно 1, 2 и 3-й категории; евч - приведенные затраты на 1 вагоно-час, руб. (13,3); ##### Д1, Д2, Д3 – доля поездов соответственно 1, 2 и 3-й категории от общего числа поездов. Енак=Енак1+Енак2+Енак3 =2,35+0,32=2,67 млн. руб /год . Указать, результаты решения задачи: а) верны; б) ошибочны. Задание № 7 Определены годовые затраты, связанные с формированием составов поездов, при существующей системе (1-м варианте) формирования поездов на станции А назначением на станцию Б Исходные данные для расчета затрат по 1-му варианту Показатели Для 1-й категории Для 2-й категории Для 3-й категории поездов поездов поездов Кол-во поездов 3.5 0.000 0.375 Число ваг. в составе 50 0 64 Ср.масса поезда Qбр.ср 3995 0 6213 Доля поездов 0.903 0.000 0.097 Время фор-я поезда, мин 16.0 0.0 20.5 Время подгот. к отправ., мин 60 0.0 76.8. Еформ= Еформ1+ Еформ2+ Еформ3, руб/год, где Еформ1, Еформ2, Еформ3 – затраты, связанные с формированием составов поездов соответственно 1, 2 и 3-й категории, руб/год; Еформ1 = 365*( П1 * Тф1/60 * М1 * евч+ П1 * Тф1/60 * еф) = =365*(3,5*16/60*50*13,3+3,5*16/60*1161) = 0,63 млн. руб /год; Еформ2 =365 * ( П2 * Тф2 /60 * М2 * евч + П2* Тф2/60 * еф )=0 , т. к. П2=0, руб/год; Еформ3= 365 * ( П3 * Тф3/60 * М3 * евч + П3 * Тф3/60 * еф) = =365*(0,375*20,5/60*64*13,3+0,375*20,5/60*1161)= 0,094 млн. руб /год; где П1, П2, П3 – количество формируемых поездов соответственно 1, 2 и 3-й категории в среднем за сутки; Тф1, Тф2, Тф3 – среднее время формирования состава поезда соответственно 1, 2, 3-й категории, мин/состав; еф – стоимость формирования состава поезда (на 1 час работы маневрового локомотива с учетом бригад), руб. (1161); евч - приведенные затраты на 1 вагоно-час, руб. (13,3). Еформ= Еформ1+ Еформ2+ Еформ3= 0,63+0,094=0,724 млн. руб /год. Указать, результаты решения задачи: а) верны; б) ошибочны. Задание № 8 Определены годовые затраты, связанные с подготовкой к отправлению составов поездов, при существующей системе (1-м варианте) формирования поездов на станции А назначением на станцию Б Исходные данные для расчета затрат по 1-му варианту Показатели Для 1-й категории Для 2-й категории Для 3-й категории поездов поездов поездов Кол-во поездов 3.5 0.000 0.375 Число ваг. в составе 50 0 64 Ср.масса поезда Qбр.ср 3995 0 6213 Доля поездов 0.903 0.000 0.097 Время фор-я поезда, мин 16.0 0.0 20.5 Время подгот. к отправ., мин 60 0.0 76.8. Еподг.к отпр.= Еподг.к отпр.1+ Еподг.к отпр.2+ Еподг.к отпр.3, руб/год, где Еподг.к отпр.1, Еподг.к отпр.2, Еподг.к отпр.3 – затраты, связанные с подготовкой к отправлению поездов соответственно 1, 2, и 3-й категории. Еподг.к отпр.1 = 365 * П1 * Тподг.к отпр.1/60 * М1 * евч=365*3,5*60/60*50*13,3= 0,866 млн. руб /год Еподг.к отпр.2 = 365 * П2 * Тподг.к отпр.)2/60 * М2 * евч=0, т. к П2=0, руб / год; Еподг.к отпр.3 =365 *П3 *Тподг.к отпр.3/60 * М3 * евч=365*0,375*76,8/60*64*13,3 =0,149 млн. руб /год, где Тподг.к отпр.1,Тподг.к отпр.2, Тподг.к отпр.3 – среднее время подготовки к отправлению поезда соответственно 1, 2 и 3-й категории, мин/состав. Еподг.к отпр.= Еподг.к отпр.1+ Еподг.к отпр.2+ Еподг.к отпр.3=0,866+0,149=1,02 млн. руб /год евч - приведенные затраты на вагоно-час, руб.(13,3). Указать, результаты решения задачи: а) верны; б) ошибочны. Задание № 9 Определены годовые затраты, связанные с перемещением поездов, при существующей системе (1-м варианте) формирования поездов на станции А назначением на станцию Б Исходные данные для расчета затрат по 1-му варианту Показатели Для 1-й категории Для 2-й категории Для 3-й категории поездов поездов поездов Кол-во поездов 3.5 0.000 0.375 Число ваг. в составе 50 0 64 Ср.масса поезда Qбр.ср 3995 0 6213 Доля поездов 0.903 0.000 0.097 Время фор-я поезда, мин 16.0 0.0 20.5 Время подгот. к отправ., мин 60 0.0 76.8. Еперем = Еперем1 + Еперем2 + Еперем3, млн. руб /год, где Еперем1, Еперем2, Еперем3 – затраты, связанные с перемещением поездов соответственно 1, 2 и 3-й категории, млн. руб /год. Еперем1 = 365 * П1 * Лперем. * епкм 1=365*3,5*905* 235,97=272 млн. руб /год Еперем2 = 365 * П2 * Лперем. * епкм 2=0, т.к.П2=0, млн. руб /год; Еперем3 = 365 * П3 * Лперем. * епкм3=365* 0,375*905* 338,51= 41,93 млн. руб /год; где Лперем – расстояние перемещения поездов, км (905); епкм1, епкм2, епкм3 – приведенные затраты на 1 поездо-км соответственно для поездов 1, 2 и 3-й категории, руб (235,97; 0; 338,51). Еперем = Еперем1 + Еперем2 + Еперем3= 272,81+41,93=314,74 млн. руб /год Указать, результаты решения задачи: а) верны; б) ошибочны. Задание № 10 Определены составляющие затрат для 2-го варианта формирования поездов на станции А назначением на станцию Б Таблица5 Расчет годовых затрат – вариант 2 Составляющие затрат Значение, млн руб. Е накопление 2,55 Е формирование 0,72 Е подготовки к отправлению 0,972 Е перемещение 318,65 Е суммарные 322,89. Указать, значение величины « Е суммарные» определено: а) верно; б) ошибочно. |

2.1.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

1. Действия ДСПГ при ведении параллельного роспуска.

2. Технология работы ДСПГ в маршрутном режиме ГАЦ МН.

3. Действия ДСПГ при устранении последствий запусков на неправильные пути.

4. Порядок действий ДСПГ при выполнении маневровой работы.

5. Установка маневрового маршрута.

6. Порядок работы с подвижным составом, запрещенным к роспуску с горки.

7. Действия дежурного при появлении сообщений о нарушении нормальной работы ГАЦ МН и АРС-УУПТ

8. Действия оперативного персонала при самопроизвольном расцепе вагонов в отцепе.

9. Действия оперативного персонала при нерасцепе во время роспуска.

10. Действия оперативного персонала при осаживании вагонов с противоположного конца сортировочного парка в сторону горки (несогласованном).

11. Действия оперативного персонала при несогласованном выезде из сортировочного парка на горку.

12. Действия оперативного персонала при роспуске вагонов с нарушенными условиями погрузки и крепления грузов.

13. Действия оперативного персонала при роспуске вагонов, содержащих посторонние примеси на колесах.

14. Действия оперативного персонала при нагоне вагона в кривой(забуферение).

15. Действия оперативного персонала при остановке вагона в негабаритном месте.

16. Действия оперативного персонала при роспуске в плохих метеоусловиях.

17.Что предлагается во 2-9 возможных вариантах технологии работы станции.

18. Что является критерием выбора ресурсосберегающего варианта технологии работы станции.

19. Что предлагается в ресурсосберегающем варианте технологии работы станции.

20. Что дает реализация ресурсосберегающего варианта технологии работы станции.

21. Что является критерием выбора ресурсосберегающего варианта длины и массы грузовых поездов.

22. Что предлагается в ресурсосберегающем варианте (для 2*ВЛ10У и 1.5*ВЛ10У).

23. Что дает реализация ресурсосберегающего варианта (для 2*ВЛ10У и 1.5*ВЛ10У).

24. Действия ДСПГ при нерасцепе во время роспуска

25. Действия ДСПГ при самопроизвольном расцепе вагонов в отцепе.

2.2 Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций (8 семестр ОФО // 4 курс ЗФО)

2.2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-4.2 Разрабатывает предложения по снижению эксплуатационных расходов на железнодорожной станции, в границах полигона (региона управления) | Обучающийся знает: Мероприятия по снижению эксплуатационных расходов на железнодорожной станции, в границах полигона (региона управления). |
| - Преимущество отправления сборного и участкового потока в совместных поездах по сравнению с раздельным отправлением? - Сокращается простой вагонов под накоплением - Сокращается число отправляемых вагонов - Сокращается время следования вагонов по участку - Правильный ответ отсутствует - Что обеспечивает рациональная организация местных вагонопотоков в поезда? - Увеличение провозной способности участка - Ускорение развоза и уборки местных вагонов - Увеличение скорости движения поезда - Правильный ответ отсутствует - Что такое сборно-участковый поезд? - Поезд, следующий по нескольким участкам, с работой на промежуточных станциях одних участков, и проходящий транзитом другие участки - Поезд, следующий по нескольким участкам, с работой на промежуточных станциях участков - Поезд, следующий транзитом по нескольким участкам - Правильный ответ отсутствует - Что такое вывозной поезд? - Поезд, следующий с сортировочной или участковой станции до отдельной промежуточной станции, или обратно. - Поезд, следующий с сортировочной станции до участковой станции. - Поезд, следующий от участковой станции до сортировочной станции или обратно - Правильный ответ отсутствует 15. Как определяют оптимальное число вагонов в составе участкового поезда? 1) Выполняются многовариантные расчеты при различном числе вагонов в составе участкового поезда 2) Выполняются многовариантные расчеты при различном числе вагонов в составе сборного поезда 3) Выполняются многовариантные расчеты при числе вагонов в составе равным 71 вагону 4) Правильный ответ отсутствует 16. От чего зависит оптимальное число вагонов в составе участкового поезда? 1) От суточной мощности назначения, расстояния перемещения и вида тяги 2) От суточной мощности назначения, расстояния перемещения и вида локомотива 3) От провозной способности участка, расстояния перемещения и вида тяги 4) Правильный ответ отсутствует 17. От чего не зависит оптимальное число вагонов в составе участкового поезда? 1) От суточной мощности назначения 2) От вида тяги 3) От расстояния перемещения 4) Правильный ответ отсутствует 18. Какие поезда выполняют основную часть местной работы на участке? 1) Сборные поезда 2) Передаточные поезда 3) Вывозные поезда 4) Правильный ответ отсутствует 19. Какая из операций выполняется со сборными поездами и группой вагонов на промежуточных станциях 1) Прицепка вагонов к сборному поезду 2) Отцепка вагонов от участкового поезда 3) Отцепка поездного локомотива 4) Правильный ответ отсутствует 20. От чего зависит длительность стоянки сборного поезда? 1) От количества прицепляемых/отцепляемых вагонов 2) От вида тяги 3) От веса поезда 4) Правильный ответ отсутствует |  |

2.2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |  |
| --- | --- | --- |
| ПК-4.2 Разрабатывает предложения по снижению эксплуатационных расходов на железнодорожной станции, в границах полигона (региона управления) | Обучающийся умеет: Разрабатывать предложения по снижению эксплуатационных расходов на железнодорожной станции, в границах полигона (региона управления) |  |
| Задание 11 Требуется определить число сборных поездов на участке А-Б. Норма массы состава сборного поезда - 3500 т. Масса брутто груженого вагона -67т Тара вагона - 22т Груженый вагонопоток – 95 ваг Порожний вагонопоток – 34 ваг Решение Число сборных поездов определяется по формуле: Nсб = (nгр*qбр + nпор*qт)/Qсб где nгр nпор , – густота груженого и порожнего вагонопотока соответственно, ваг; qгр, qпор , – масса брутто груженого вагона и тара порожнего вагона соответственно, т; Qсб – норма массы состава сборного поезда, т Ответ – 2 сборных поезда. Задание 12 Определить годовые затраты связанные с выполнением маневровой работы по развозу вагонов на промежуточные станции участка от станций остановок сборного поезда. Исходные данные: Стоимость часа работы МЛ по развозу Ел-чмл = 800руб Число сборных поездов Nсб = 1 поезд Скорость развоза вагонов Vразв = 60км/ч Суммарное расстояние, которое «пробегают» локомотивы при развозе вагонов (туда + обратно) Lразв = 23 км. Решение Годовые затраты, связанные с выполнением маневровой работы по развозу вагонов на промежуточные станции участка от станций остановок сборного поезда, определяются: Еработа мл= 365• Ncб•Ел-ч мл •Тзан развозом, руб/год, где Тзан развозом - суммарное время занятия маневровых локомотивов развозом вагонов от станции остановки сборного поезда до прикрепленных к ним промежуточных станций. Тзан развозом= , ч, Тзан развозом = (2 •23)/60 = 0.77 ч Еработа мл= 365• 1•800 •0.77 = 224840 руб. Ответ - годовые затраты связанные с выполнением маневровой работы по развозу вагонов на промежуточные станции участка от станций остановок сборного поезда 224840 руб. Задание 13 Определить время формирования сборного поезда. Исходные данные: Число вагонов в сборном поезде Мсб=58 ваг Коэффициент А = 0,41 Коэффициент Б = 0,32 Число групп вагонов в составе сборного поезда = 4 Решение Время формирования сборного поезда определяется Тф = Тс+Тсб, мин/состав Время сортировки вагонов: Тс = A•qo + Б•Мсб, мин/состав, где Мсб - число вагонов в сборном поезде; А, Б – коэффициенты; q0 - число отцепов в составе при его расформировании. Определяем qo = Mc6/2. Время на сборку вагонов: Тсб = 1,8•р + 0,3 •М, мин/состав, где р - число путей, с которых переставляются вагоны на путь сборки при формировании. P = Nгр – 1, где Nгр - число групп вагонов в составе сборного поезда М - число вагонов, переставляемых на путь сборки: М = (Мсб/Nгр)•(Nгр – 1), ваг. М = (58/4)•(4 – 1) = 43 ваг. P = 4 – 1 = 3 п. Тсб = 1,8•3 + 0,3 •43 = 18 мин. qo = 58/2 = 29 ваг. Тс = 0.41•29 + 0.32•58 = 30 мин. Тф = 30+18 = 48 мин. Ответ – 48 минут время формирования сборного поезда. |  |  |
| ПК-4.2 Разрабатывает предложения по снижению эксплуатационных расходов на железнодорожной станции, в границах полигона (региона управления) |  | Обучающийся владеет: Навыками разработки предложений по снижению эксплуатационных расходов на железнодорожной станции, в границах полигона (региона управления). |
| Задание 14 Сравнить затраты на организацию и продвижение вагонопотоков сборного и участкового назначений в поезда и их продвижение по участку по существующему и предлагаемым вариантам и сделать вывод, какой из вариантов является оптимальным. Определить экономию затрат от реализации на практике оптимального варианта. Исходные данные: Результаты расчета затрат на организацию и продвижение вагонопотоков сборного и участкового назначений в поезда и их продвижение по участку по существующему и предлагаемым вариантам (электрическая тяга) Годовые затраты, млн.руб/год; Варианты. Существующий - раздельное отправление; 1 предлагаемый - совместное отправление вагонов сборного и участкового назначений; 2 предлагаемый - добавление части участкового потока в состав сборного поезда. 5.23; 4.87; 5.46. Решение Оптимальным является вариант с минимальными затратами – 1 предлагаемый Экономия определяется по формуле Э = Есущ – Епредлmin, тыс. руб/год Есущ – годовые затраты по существующему варианту, млн. руб/год Епредлmin - годовые затраты по предлагаемому варианту с минимальными затратами, млн.руб/год Э = 5.23 - 4.87 = 0.36 млн. руб Ответ Оптимальный вариант – 1 предлагаемый, экономия от внедрения этого варианта 0.36 млн.руб/год. Задание 15 Определить область мощностей сборного и участкового потоков, при которых становится экономически целесообразно отправлять сборно-участковый поток в раздельных поездах. Исходные данные: Результаты расчета годовых затрат на организацию сборно-участкового потока в поезда и продвижение по участку в условиях изменения суточных мощностей сборного и участкового назначений Wуч Wсб, ваг; Годовые затраты, млн/руб.. 70; 80; 90; 100. 40; 10 Раздельное 11 Совместное 12 С добавлением участкового потока; 11 Раздельное 12 Совместное 13 С добавлением участкового потока; 12 Раздельное 13 Совместное 14 С добавлением участкового потока; 13 Раздельное 14 Совместное 15 С добавлением участкового потока. 50; 12 Раздельное 13 Совместное 15 С добавлением участкового потока; 12,5 Раздельное 13.5 Совместное 16 С добавлением участкового потока; 13 Раздельное 14 Совместное 17 С добавлением участкового потока; 13.5 Раздельное 14,5 Совместное 18 С добавлением участкового потока. 60; 15 Раздельное 13.8 Совместное 14 С добавлением участкового потока; 15.3 Раздельное 14.5 Совместное 15 С добавлением участкового потока; 15.8 Раздельное 15 Совместное 16 С добавлением участкового потока; 16 Раздельное 15.5 Совместное 17 С добавлением участкового потока. Решение При мощности сборного вагонопотока от 40 до 50 вагонов и мощности участкового потока от 70 до 100 вагонов целесообразно отправлять сборно-участковый поток в раздельных поездах Задание 16 Определить верно ли перечислены возможные варианты организации в поезда вагонов сборного и участкового назначений. Первый вариант - участковый поток и сборный отправляются в раздельных поездах. Второй вариант - сборный и участковые потоки отправляются в совместных поездах. Третий вариант - выделяется сборное назначение и часть сборного потока используют для пополнения участковых поездов до нормы, т.е. формируется сборный поезд и участковый. Варианты ответов 1. Верно 2. Неверно |

2.2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

1.    Общие понятия о местной работе на участке.

2.	Что обеспечивает рациональная организация местных вагонопотоков в поезда.
3.	Категории поездов для обслуживания местной работы.
4.	Условия целесообразности назначения местных поездов различных категорий.
5.	Варианты организации сборно-участкового потока в поезда на участке.
6.	Варианты организации сборного и вывозного потоков в поезда на участке.
7.	Варианты организации местных вагонопотоков поезда, при наличии на участке вагонов двух вывозных назначений.

8.	Мероприятия по совершенствованию организации местных вагонопотоков в поезда на участке.

9.	Общие понятия о технико-экономических расчетах.

10.	Понятие экономико-математической модели. Критерий оптимальности.

11.	 Сравнение вариантов организации местных вагонопотоков в поезда.
12.	Методика расчета годовых затрат на организацию и продвижение участковых поездов.

13.	Методика расчета годовых затрат на организацию и продвижение сборных поездов, в том числе с добавлением участкового потока.

14.	Расчет числа вагонов в сборных поездах, и веса поезда для определения укрупненных расходных ставок.

15.	Разработка рекомендаций по выбору экономически-целесообразных форм организации сборно-участкового вагонопотока в поезда.

16.	Методика расчета годовых затрат на организацию и продвижение вывозных поездов и двухгруппных вывозных поездов.

17.	Методика определения оптимального по экономическому критерию числа сборных поездов.

18.	Методика определения оптимального по экономическому критерию числа вагонов в составе участкового поезда.

19.	Технология работы сборного поезда на участке. Схемы обслуживания промежуточных станций сборными поездами.

20.	Методика расчета годовых затрат, связанных с работой сборных поездов на участке.

21.	Мероприятия по совершенствованию организации развоза местных вагонов сборными поездами.

22.	Определение оптимального числа сборных поездов для обслуживания промежуточных станций.

23.	Операции, выполняемые со сборными поездами и группами вагонов на промежуточных станциях.

24. Выбор экономически целесообразных схем обслуживания промежуточных станций маневровыми локомотивами.

25.Типовой технологический процесс управления местной работой.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

«Отлично/зачтено» - выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

«Хорошо/зачтено» - выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

«Удовлетворительно/зачтено» - выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

«Неудовлетворительно/ не зачтено» - выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Критерии формирования оценок по зачету

«Зачтено» – обучающийся приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок или незначительные ошибки и неточности.

«Не зачтено» – обучающийся демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены существенные или грубые ошибки.

Критерии формирования оценок по экзамену

«Отлично» – обучающийся приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок

«Хорошо» – обучающийся приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.

«Удовлетворительно» – обучающийся допустил существенные ошибки.

«Неудовлетворительно» – обучающийся демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.