Комплект оценочных материалов

Грузоведение

Образовательная программа  «Магистральный транспорт»

Специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 3 мин А | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5. Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.04 Грузоведение | Обучающийся знает: Физико-механические, физико-химические свойства грузов, технологию выбора оптимального подвижного состава для перевозки заданного груза. Тару, упаковку и маркировку грузов, транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Методику расчета сил, действующих на груз при перевозке, методику разработки технических условий размещения и крепления грузов. Обучающийся умеет: Определять свойства грузов, выполнять обоснованный выбор подвижного состава. Выбирать рациональные виды тары, разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Разрабатывать технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. . | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите типы грузов с представленными изображениями Типы грузов; Изображения. А) Сыпучий груз; 1). Б) Тарно-штучный груз; 2). В) Наливной груз; 3). Г) Длинномерный груз; 4). Д) Тяжеловесный груз; 5). 6). | А3Б1В5Г2Д46 |
| 2. 3 мин А | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5. Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.04 Грузоведение | Обучающийся знает: Физико-механические, физико-химические свойства грузов, технологию выбора оптимального подвижного состава для перевозки заданного груза. Тару, упаковку и маркировку грузов, транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Методику расчета сил, действующих на груз при перевозке, методику разработки технических условий размещения и крепления грузов. Обучающийся умеет: Определять свойства грузов, выполнять обоснованный выбор подвижного состава. Выбирать рациональные виды тары, разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Разрабатывать технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. . | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите род погрузочно-разгрузочной машины с его названием Род службы; Названия погрузочно-разгрузочной машины. А) Погрузка-выгрузка штучных грузов; 1) Козловой кран. Б) Погрузка-выгрузка сыпучих грузов; 2) Фронтальный погрузчик. В) Погрузка-выгрузка наливных грузов; 3) Эстакада. 4) Вилочный погрзчик. | А2Б34В1 |
| 3. 3 мин А | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5. Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.04 Грузоведение | Обучающийся знает: Физико-механические, физико-химические свойства грузов, технологию выбора оптимального подвижного состава для перевозки заданного груза. Тару, упаковку и маркировку грузов, транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Методику расчета сил, действующих на груз при перевозке, методику разработки технических условий размещения и крепления грузов. Обучающийся умеет: Определять свойства грузов, выполнять обоснованный выбор подвижного состава. Выбирать рациональные виды тары, разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Разрабатывать технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. . | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите представленные названия погрузочно-разгрузочных машин с их типом Названия погрузочно-разгрузочной машины; Тип погрузочно-разгрузочной машины. А) XCMG XCS4531K; 1) Вилочный автопогрузчик. Б) Амкодор 332В; 2) Козловой кран. В) JAC СPCD 70 Euro Faw CA6110 70001; 3) Ричстакер. Г) КК-32; 4) Фронтальный погрузчик. | А4Б1В3Г2 |
| 4. 3 мин А | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5. Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.04 Грузоведение | Обучающийся знает: Физико-механические, физико-химические свойства грузов, технологию выбора оптимального подвижного состава для перевозки заданного груза. Тару, упаковку и маркировку грузов, транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Методику расчета сил, действующих на груз при перевозке, методику разработки технических условий размещения и крепления грузов. Обучающийся умеет: Определять свойства грузов, выполнять обоснованный выбор подвижного состава. Выбирать рациональные виды тары, разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Разрабатывать технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. . | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите средство крепления грузов с изображениями Средства крепления грузов; Изображение. А) Растяжка; 1). Б) Обвязка; 2). В) Стяжка; 3). Г) Увязка; 4). | А2Б3В1Г4 |
| 5. 3 мин Б | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5. Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.04 Грузоведение | Обучающийся знает: Физико-механические, физико-химические свойства грузов, технологию выбора оптимального подвижного состава для перевозки заданного груза. Тару, упаковку и маркировку грузов, транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Методику расчета сил, действующих на груз при перевозке, методику разработки технических условий размещения и крепления грузов. Обучающийся умеет: Определять свойства грузов, выполнять обоснованный выбор подвижного состава. Выбирать рациональные виды тары, разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Разрабатывать технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. . | Укажите верную последовательность размещения и крепления грузов: 1) Размещение грузов 2) Подготовка вагона 3) Установка средств крепления 4) Выбор средств крепления 5) Расчет параметров средств крепления 6) Проверка габаритности погрузки | 2; 1; 6; 4; 5; 3. |
| 6. 3 мин Б | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5. Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.04 Грузоведение | Обучающийся знает: Физико-механические, физико-химические свойства грузов, технологию выбора оптимального подвижного состава для перевозки заданного груза. Тару, упаковку и маркировку грузов, транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Методику расчета сил, действующих на груз при перевозке, методику разработки технических условий размещения и крепления грузов. Обучающийся умеет: Определять свойства грузов, выполнять обоснованный выбор подвижного состава. Выбирать рациональные виды тары, разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Разрабатывать технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. . | Укажите верную последовательность проведения экспериментальной проверки проектов технических условий размещения и крепления грузов: 1) Установление состава комиссии, сроков и места проведения экспериментальной проверки 2) Решение (указание) органов в компетенцию которых входит утверждение ТУ, МТУ, НТУ 3) Определение порядка предоставления предназначенных для проверки вагонов, полигона (маршрута) для поездных испытаний, сопровождение вагонов 4) Опытные перевозки 5) Испытание на соударение 6) Поездные испытания | 2; 1; 3; 5; 6; 4. |
| 7. 3 мин Б | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5. Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.04 Грузоведение | Обучающийся знает: Физико-механические, физико-химические свойства грузов, технологию выбора оптимального подвижного состава для перевозки заданного груза. Тару, упаковку и маркировку грузов, транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Методику расчета сил, действующих на груз при перевозке, методику разработки технических условий размещения и крепления грузов. Обучающийся умеет: Определять свойства грузов, выполнять обоснованный выбор подвижного состава. Выбирать рациональные виды тары, разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Разрабатывать технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. . | Укажите верную последовательность расчета сил действующих на груз: 1) Расчет инерционной продольной силы 2) Расчет вертикальной инерционной силы 3) Расчет ветровой нагрузки 4) Проверка устойчивости груза в вагоне и вагона с грузом 5) Расчет силы трения 6) Расчет поперечной инерционной силы | 3; 4; 1; 6; 2; 5. |
| 8. 3 мин Б | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5. Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.04 Грузоведение | Обучающийся знает: Физико-механические, физико-химические свойства грузов, технологию выбора оптимального подвижного состава для перевозки заданного груза. Тару, упаковку и маркировку грузов, транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Методику расчета сил, действующих на груз при перевозке, методику разработки технических условий размещения и крепления грузов. Обучающийся умеет: Определять свойства грузов, выполнять обоснованный выбор подвижного состава. Выбирать рациональные виды тары, разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Разрабатывать технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. . | Укажите верную последовательность действий при размещении длинномерных грузов: 1) Выбор варианта размещения груза 2) Определение является ли груз длинномерным 3) Подбор подвижного состава 4) Проверка максимально допускаемой ширины для концевых сечений груза 5) Проверка максимально допускаемой ширины для среднего сечения груза 6) Определение средств крепления груза | 2; 1; 3; 6; 5; 4. |
| 9. 3 мин В | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5. Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.04 Грузоведение | Обучающийся знает: Физико-механические, физико-химические свойства грузов, технологию выбора оптимального подвижного состава для перевозки заданного груза. Тару, упаковку и маркировку грузов, транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Методику расчета сил, действующих на груз при перевозке, методику разработки технических условий размещения и крепления грузов. Обучающийся умеет: Определять свойства грузов, выполнять обоснованный выбор подвижного состава. Выбирать рациональные виды тары, разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Разрабатывать технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. . | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. У какого из перечисленных платформ большая грузоподъемность по сравнению с остальными 1) Платформа модели 13-4012 2) Платформа модели 13-926 3) Платформа модели 13-470 4) Платформа модели 13-9004 | 2) Платформа модели 13-926 Обоснование выбора: Платформа модели 13-926 – это платформа с длинной базой платформа, а у данного типа платформ самая большая грузоподъемность |
| 10. 3 мин В | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5. Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.04 Грузоведение | Обучающийся знает: Физико-механические, физико-химические свойства грузов, технологию выбора оптимального подвижного состава для перевозки заданного груза. Тару, упаковку и маркировку грузов, транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Методику расчета сил, действующих на груз при перевозке, методику разработки технических условий размещения и крепления грузов. Обучающийся умеет: Определять свойства грузов, выполнять обоснованный выбор подвижного состава. Выбирать рациональные виды тары, разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Разрабатывать технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. . | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. У какого из перечисленных грузов меньший коэффициент использования грузоподъемности по сравнению с остальными 1) Руда 2) Уголь 3) Щебень 4) Торф | 4) Торф Обоснование выбора: Торф – это груз с наименьшей объемной массой, а у данного типа груза самый низкий коэффициент использования грузоподъемности |
| 11. 3 мин В | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5. Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.04 Грузоведение | Обучающийся знает: Физико-механические, физико-химические свойства грузов, технологию выбора оптимального подвижного состава для перевозки заданного груза. Тару, упаковку и маркировку грузов, транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Методику расчета сил, действующих на груз при перевозке, методику разработки технических условий размещения и крепления грузов. Обучающийся умеет: Определять свойства грузов, выполнять обоснованный выбор подвижного состава. Выбирать рациональные виды тары, разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Разрабатывать технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. . | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой из перечисленных грузов самый экономичный с точки зрения затрат на выполнение погрузочно-разгрузочных работ 1) Техника на колесном или гусеничном ходу 2) Грузы цилиндрической формы 3) Тяжеловесные грузы 4) Грузы с плоскими опорами | 1) Техника на колесном или гусеничном ходу Обоснование выбора: Техника на колесном или гусеничном ходу – это техника, которая самостоятельно заезжает на подвижной состав и не требует расходов на привлечение погрузочно-разгрузочных машин. |
| 12. 3 мин В | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5. Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.04 Грузоведение | Обучающийся знает: Физико-механические, физико-химические свойства грузов, технологию выбора оптимального подвижного состава для перевозки заданного груза. Тару, упаковку и маркировку грузов, транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Методику расчета сил, действующих на груз при перевозке, методику разработки технических условий размещения и крепления грузов. Обучающийся умеет: Определять свойства грузов, выполнять обоснованный выбор подвижного состава. Выбирать рациональные виды тары, разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Разрабатывать технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. . | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой из перечисленных грузов требует использования турникетов при размещении и креплении 1) Техника на колесном или гусеничном ходу 2) Грузы цилиндрической формы 3) Тяжеловесные грузы 4) Грузы с плоскими опорами 5) Длинномерные грузы | 1) Длинномерные грузы Обоснование выбора: При размещении и креплении длинномерных грузов с опорой на два вагона требуется компенсировать перемещения вагонов относительно друг друга, что и обеспечивается при использовании турникетов |
| 13. 5 мин Г | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5. Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.04 Грузоведение | Обучающийся знает: Физико-механические, физико-химические свойства грузов, технологию выбора оптимального подвижного состава для перевозки заданного груза. Тару, упаковку и маркировку грузов, транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Методику расчета сил, действующих на груз при перевозке, методику разработки технических условий размещения и крепления грузов. Обучающийся умеет: Определять свойства грузов, выполнять обоснованный выбор подвижного состава. Выбирать рациональные виды тары, разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Разрабатывать технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. . | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. На каких из перечисленных платформ имеются стойки ВО-118 1) Платформа модели 13-4012-09 2) Платформа модели 13-926 3) Платформа модели 13-470 4) Платформа модели 13-9004 5) Платформа модели 13-4012 | 5) ТЭП70БС Обоснование выбора: 1) Платформа модели 13-4012 может иметь в своей конструкции стойки ВО-118 |
| 14. 5 мин Г | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5. Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.04 Грузоведение | Обучающийся знает: Физико-механические, физико-химические свойства грузов, технологию выбора оптимального подвижного состава для перевозки заданного груза. Тару, упаковку и маркировку грузов, транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Методику расчета сил, действующих на груз при перевозке, методику разработки технических условий размещения и крепления грузов. Обучающийся умеет: Определять свойства грузов, выполнять обоснованный выбор подвижного состава. Выбирать рациональные виды тары, разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Разрабатывать технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. . | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Каких из перечисленных грузов можно отнести к идеально сыпучему 1) Песок 2) Щебень 3) Руда 4) Груз с частицами правильной сферической формы с гладкой поверхностью 5) Цемент | 4) Груз с частицами правильной сферической формы с гладкой поверхностью Обоснование выбора: 4) Груз с частицами правильной сферической формы с гладкой поверхностью обладает значением коэффициента внутреннего трения близким к нулевому, следовательно, взаимодействия частиц друг с другом практически не происходит и такой груз можно принять в качестве идеально сыпучего |
| 15. 5 мин Г | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5. Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.04 Грузоведение | Обучающийся знает: Физико-механические, физико-химические свойства грузов, технологию выбора оптимального подвижного состава для перевозки заданного груза. Тару, упаковку и маркировку грузов, транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Методику расчета сил, действующих на груз при перевозке, методику разработки технических условий размещения и крепления грузов. Обучающийся умеет: Определять свойства грузов, выполнять обоснованный выбор подвижного состава. Выбирать рациональные виды тары, разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Разрабатывать технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. . | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. На каких из перечисленных кранов относится к козловым 1) КК-32 2) КМО-10 3) КМП-16 4) КБ-5 5) КК-40 | 1) КК-32 5) КК-40 Обоснование выбора: 1) 5) Первые две буквы в названии представленных кранов говорит о его типе. КК – это козловой кран, а цифры обозначают грузоподъемность крана. |
| 16. 5 мин Г | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5. Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.04 Грузоведение | Обучающийся знает: Физико-механические, физико-химические свойства грузов, технологию выбора оптимального подвижного состава для перевозки заданного груза. Тару, упаковку и маркировку грузов, транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Методику расчета сил, действующих на груз при перевозке, методику разработки технических условий размещения и крепления грузов. Обучающийся умеет: Определять свойства грузов, выполнять обоснованный выбор подвижного состава. Выбирать рациональные виды тары, разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Разрабатывать технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. . | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. На каких из перечисленных габаритов погрузки используется расширенная верхняя часть габарита 1) Основной 2) Льготный 3) Резервный 4) Выборочный 5) Зональный | 5) зональный Обоснование выбора: 5) Зональный габарит погрузки используется для перевозки лесных грузов и располагает расширенной верхней частью |
| 17. 10 мин Д | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5. Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.04 Грузоведение | Обучающийся знает: Физико-механические, физико-химические свойства грузов, технологию выбора оптимального подвижного состава для перевозки заданного груза. Тару, упаковку и маркировку грузов, транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Методику расчета сил, действующих на груз при перевозке, методику разработки технических условий размещения и крепления грузов. Обучающийся умеет: Определять свойства грузов, выполнять обоснованный выбор подвижного состава. Выбирать рациональные виды тары, разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Разрабатывать технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. . | Сформируйте название груза по его характерным чертам и дайте развернутое пояснение почему это название является правильным. Характерные черты груза: - форма груза - габаритные размеры груза - объемная масса груза - вид тары - тип тары - масса груза | Тарно-штучный груз это груз, который обладает всеми перечисленными характеристиками У других грузов набор характеристик отличается от представленного |
| 18. 10 мин Д | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5. Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.04 Грузоведение | Обучающийся знает: Физико-механические, физико-химические свойства грузов, технологию выбора оптимального подвижного состава для перевозки заданного груза. Тару, упаковку и маркировку грузов, транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Методику расчета сил, действующих на груз при перевозке, методику разработки технических условий размещения и крепления грузов. Обучающийся умеет: Определять свойства грузов, выполнять обоснованный выбор подвижного состава. Выбирать рациональные виды тары, разрабатывать транспортно-технологические схемы перевозки отдельных видов грузов. Разрабатывать технические условия размещения и крепления грузов в вагонах и контейнерах. . | Сформируйте название груза по его характерным чертам и дайте развернутое пояснение почему это название является правильным. Характерные черты груза: - плотность - вязкость - температура застывания - текучесть - огнеопасность - опасность - объем | Наливной груз это груз, который обладает всеми перечисленными характеристиками У других грузов набор характеристик отличается от представленного |