Комплект оценочных материалов

Хладотранспорт и основы теплотехники

Образовательная программа  «Магистральный транспорт»

Специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 3 мин. А | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5 Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.03 Хладотранспорт и основы теплотехники | Обучающийся знает: системы работы силовых установок системы энергоснабжения подвижного состава; методы снижения энергетических и материальных потерь при доставке СПГ: технические, технологические и организационно-технологические; Обучающийся умеет: выбирать подвижной состав для перевозки СПГ; иметь представление об изотермическом подвижном составе, разных типах холодильных установок, холодильных складах и других видах хладотранспорта, формирования оптимальных холодильных маршрутов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите типы подвижного состава для перевозки СПГ с представленными изображениями Тип подвижного состава; Изображение. А) Крытый вагон; 1).. Б) Вагон-термос; 2). В) Рефрижераторный вагон; 3). Г) цистерна для пищевых продуктов 5-ти вагонная рефрижераторная секция; 4). Д) 5-ти вагонная рефрижераторная секция; 5). 6). | А3Б2В16Г5Д4 |
| 2. 3 мин. А | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5 Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.03 Хладотранспорт и основы теплотехники | Обучающийся знает: методы снижения энергетических и материальных потерь при доставке СПГ: технические, технологические и организационно-технологические.. Обучающийся умеет: грамотно определять качество продуктов и требуемый температурный режим перевозки. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите классификацию СПГ перевозимые железнодорожным транспортом Классификация; Вид (состояние продукта). А) по происхождению; 1) натуральные и переработанные. Б) по способу обработки; 2) растительные и животные. В) по способу термической обработки; 3) мороженные, охлажденные и неохлажденные. | А2Б1В3 |
| 3. 3 мин. А | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5 Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.03 Хладотранспорт и основы теплотехники | Обучающийся знает: системы работы силовых установок системы энергоснабжения подвижного состава.. Обучающийся умеет: грамотно определять качество продуктов и требуемый температурный режим перевозки, пользоваться техническими средствами контроля его соблюдения; | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите классификацию складов-холодильников по способу охлаждения: Классификация; Способ охлаждения. А) машинные; 1) по типу термоса. Б) ледяные; 2) с использованием льда, льдосоляной смеси и др.. В) неохлаждаемые; 3) с использованием холодильных установок. | А3Б2В1 |
| 4. 3 мин. А | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5 Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.03 Хладотранспорт и основы теплотехники | Обучающийся знает: системы работы силовых установок системы энергоснабжения подвижного состава; методы снижения энергетических и материальных потерь при доставке СПГ. Обучающийся умеет: выбирать подвижной состав для перевозки СПГ. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите место установки и количество ЗПУ на железнодорожных вагонах и контейнерах: Тип вагона; Место установки и количество ЗПУ. А) Крытый вагон; 1) на накладках дверей с каждой стороны вагона по одному ЗПУ. Б) Цистерна; 2) по одному ЗПУ на рукоятке, расположенной слева на правой створке двери, закрывающейся последней. В) Контейнеры; 3) по одному ЗПУ на рукоятке, расположенной слева на правой створке двери, закрывающейся последней. Г) Специализированный изотермический вагон; 4) на крышке верхнего загрузочного люка по одному ЗПУ. | А1Б4В3Г2 |
| 5. 3 мин. Б | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5 Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.03 Хладотранспорт и основы теплотехники | Обучающийся знает: основные положения термодинамики и теплопереноса; теоретические основы рабочих процессов холодильных машин и установок; Обучающийся умеет: грамотно определять качество продуктов и требуемый температурный режим перевозки, пользоваться техническими средствами контроля его соблюдения; | Укажите верную последовательность процессов, которые при осуществляет хладагент: 1) отбор энергии 2) охлаждение 3) отдача энергии 4) нагрев | 1; 4; 3; 2. |
| 6. 3 мин. Б | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5 Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.03 Хладотранспорт и основы теплотехники | Обучающийся знает: основные положения термодинамики и теплопереноса; теоретические основы рабочих процессов холодильных машин и установок. Обучающийся умеет: грамотно определять качество продуктов и требуемый температурный режим перевозки, пользоваться техническими средствами контроля его соблюдения. | Укажите верную последовательность процесса работы паровой компрессионной машины: - в конденсатор пары холодильного агента поступают под высоким давлением с высокой температурой, отдав энергию, холодильный агент охлаждается и конденсируется, т. е. превращается в жидкость. - компрессор откачивает пары холодильного агента из испарителя, производит нагрев, вследствие чего увеличивается скорость их движения. - сконденсированный холодильный агент к регулирующему вентилю, в котором он через малое отверстие проходит в большой объем. В результате этого частицы холодильного агента распыляются, перестают воздействовать друг на друга, сокращается скорость их движения. - при низкой температуре жидкость поступает в испаритель, где происходит отбор тепла от охлаждаемого тела. Этой энергии достаточно, чтобы холодильный агент нагрелся и кипел с переходом в пар. - таким образом, обеспечивается резкое снижение температуры до параметров ниже температуры охлаждаемого тела. | 2; 1; 3; 5; 4. |
| 7. 3 мин. Б | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5 Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.03 Хладотранспорт и основы теплотехники | Обучающийся знает: технологические и организационно-технологические; порядок расчета процессов при наступлении внештатных ситуаций. Обучающийся умеет: выбирать подвижной состав для перевозки СПГ; определять потребность в транспортных средствах и показатели их использования. | Укажите верную последовательность определения уставного (установленного) срока доставки, за выполнение которого перевозчик несет ответственность перед ГО: - произвести расчет - определить время на дополнительные операции - определить тарифное расстояние от станции отправления до станции назначения. - определить вид отправки груза 3) определить по Правилам перевозок грузов среднесуточную скорость, зависящая от вида отправки | 3; 4; 5; 2; 1. |
| 8. 3 мин. Б | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5 Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.03 Хладотранспорт и основы теплотехники | Обучающийся знает: методы снижения энергетических и материальных потерь при доставке СПГ: технические, технологические и организационно-технологические; Обучающийся умеет: выполнять теплотехнические расчёты для предложенных условий перевозки СПГ; формирования оптимальных холодильных маршрутов. | Укажите верную последовательность порядка определения тарифного расстояния между станциями: - Составить возможные схемы движения от станции отправления до станции назначения через ТП - По книге 2 часть 1 ТР № 4 находят пункты отправления и назначения - Произвести расчеты и выбрать кратчайшее расстояние между станцией отправления и станцией назначения. - По книге 2 часть 1 ТР № 4 Находят наименование дороги, а также ближайшие ТП и расстояния до них - По книге 1ТР № 4 определить тарифное расстояние между ТП - Произвести расчеты и выбрать кратчайшее расстояние между станцией отправления и станцией назначения. | 2; 4; 1; 5; 3; 6. |
| 9. 3 мин. В | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5 Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.03 Хладотранспорт и основы теплотехники | Обучающийся знает: методы снижения энергетических и материальных потерь при доставке СПГ. Обучающийся умеет: выбирать подвижной состав для перевозки СПГ; выполнять теплотехнические расчёты для предложенных условий перевозки СПГ; определять. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Перечислите наиболее распространенные хладагенты. А) аммиак, хладон-12, фреон-22; Б) аммиак, хладон, фреон; В) аммиак, хладон-22, фреон-12; Г) аммиак и фреон-22. | аммиак, хладон-12, фреон-22- самые распространенные хладагенты. |
| 10. 3 мин. В | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5 Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.03 Хладотранспорт и основы теплотехники | Обучающийся знает: основные положения термодинамики и теплопереноса; теоретические основы рабочих процессов холодильных машин и установок; системы работы силовых установок системы энергоснабжения подвижного состава; Обучающийся умеет: грамотно определять качество продуктов и требуемый температурный режим перевозки. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. На чем основано льдосоляное охлаждение СПГ? А) основано на свойстве твердого углекислого газа (CO2) переходить в газообразное состояние, минуя жидкую фазу. Б) основано на их кипении при низкой температуре. В) основано на таянии льда и растворении соли Г) основано на таянии льда | В) - Льдосоляное охлаждение основано на таянии льда и растворении соли. При таянии льдосоляной смеси также ослабляется молекулярное сцепление, и разрушаются кристаллические решетки. Для этого требуется теплота, которая отбирается от растворителя, т. е. воды, получаемой при таянии льда и растворении в ней соли. |
| 11. 3 мин. В | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5 Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.03 Хладотранспорт и основы теплотехники | Обучающийся знает: основные положения термодинамики и теплопереноса; Обучающийся умеет: иметь представление об изотермическом подвижном составе, разных типах холодильных установок, холодильных складах и других видах хладотранспорта, формирования оптимальных холодильных маршрутов. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте Что такое хладотранспорт? Дать определение. а) Хладотранспорт - система организации перевозки скоропортящихся грузов в особых условиях для сохранности качества этих грузов при транспортировке; б) Хладотранспорт - система организации хранения скоропортящихся грузов; в) Хладотранспорт - система организации доставки скоропортящихся грузов; г) Хладотранспорт - перевозка всех грузов в особых условиях для сохранности этих грузов при перевозке. | Хладотранспорт - система организации перевозки скоропортящихся грузов в особых условиях для сохранности качества этих грузов при транспортировке |
| 12. 3 мин. В | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5 Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.03 Хладотранспорт и основы теплотехники | Обучающийся знает: теоретические основы рабочих процессов холодильных машин и установок; Обучающийся умеет: выбирать подвижной состав для перевозки СПГ; грамотно определять качество продуктов и требуемый температурный режим перевозки, пользоваться техническими средствами контроля его соблюдения; | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте Норма простоя вагонов в деповском ремонте. а) Норма простоя вагонов в деповском ремонте составляет 5–6 сут.; б) Норма простоя вагонов в деповском ремонте составляет 10 сут.; в) Норма простоя вагонов в деповском ремонте составляет 3-4 сут.; г) Норма простоя вагонов в деповском ремонте составляет до 15 сут. | Норма простоя вагонов в деповском ремонте составляет 5–6 сут |
| 13. 5 мин. Г | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5 Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.03 Хладотранспорт и основы теплотехники | Обучающийся знает: основные положения термодинамики и теплопереноса; теоретические основы рабочих процессов холодильных машин и установок. Обучающийся умеет: грамотно определять качество продуктов и требуемый температурный режим перевозки, пользоваться техническими средствами контроля его соблюдения. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие свойства СПГ относятся к теплотехническим? 1) Удельная теплоемкость 2) Плотность продукта 3) Консистенция продукта 4) Температуропроводность 5) Сопротивление статическим нагрузкам | - удельная теплоемкость - температуропроводность Удельная теплоемкость – количество тепла, необходимое для нагревания или охлаждения 1 кг продукта на 1 °С. C измеряется в кДж/(кг°С). Температуропроводность – отражает способность продукта изменять температуру за единицу времени, т. е. показывает скорость изменения температуры тела при нагревании или охлаждении. |
| 14. 5 мин. Г | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5 Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.03 Хладотранспорт и основы теплотехники | Обучающийся знает: методы снижения энергетических и материальных потерь при доставке СПГ: технические, технологические и организационно-технологические; порядок расчета процессов при наступлении внештатных ситуаций. Обучающийся умеет: грамотно определять качество продуктов и требуемый температурный режим перевозки, условий перевозки СПГ; | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. В состав СПГ входят органические и неорганические соединения. Что относится к неорганическим соединениям относятся: - белки, - минеральные вещества - жиры, - углеводы, - вода - витамины, - ферменты, - кислоты. | 2 Минеральные вещества 5 вода Вода – самое распространенное неорганическое вещество в продуктах. Минеральные вещества в виде органических соединений и растворимых солей составляют около 1–2 % общего веса пищевых продуктов (кальций, фосфор, магний, натрий, калий, медь, йод и цинк) |
| 15. 5 мин. Г | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5 Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.03 Хладотранспорт и основы теплотехники | Обучающийся знает: основные положения термодинамики и теплопереноса; теоретические основы рабочих процессов холодильных машин и установок; системы работы силовых установок системы энергоснабжения подвижного состава. Обучающийся умеет: иметь представление об изотермическом подвижном составе, разных типах холодильных установок, холодильных складах и других видах хладотранспорта, формирования оптимальных холодильных маршрутов. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Из чего состоит паровая компрессионная машина? 1) компрессора и конденсатора; 2) газовые баллоны 3) генератора 4) регулирующего вентиля и испарителя; соединительных трубопроводов, охлаждаемого помещения (морозильной камеры) | 1,4,5 Паровая компрессионная холодильная машина – основной генератор искусственного холода – состоит из компрессора, конденсатора, регулирующего вентиля и испарителя, соединительных трубопроводов, охлаждаемого помещения (морозильной камеры), в которой находится охлаждаемый продукт. |
| 16. 5 мин. Г | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5 Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.03 Хладотранспорт и основы теплотехники | Обучающийся знает: методы снижения энергетических и материальных потерь при доставке СПГ: технические, технологические и организационно-технологические; порядок расчета процессов при наступлении внештатных ситуаций. Обучающийся умеет: грамотно определять качество продуктов и требуемый температурный режим перевозки, пользоваться техническими средствами контроля его соблюдения; | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте Какие сроки доставки различают при перевозке СПГ? - уставной - коммерческий - технологический - предельный - возвратный - точно в срок | При перевозке СПГ различают три срока доставки: –уставной (установленный); –предельный срок перевозки, –технологический срок |
| 17. 10 мин. Д | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5 Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.03 Хладотранспорт и основы теплотехники | Обучающийся знает: методы снижения энергетических и материальных потерь при доставке СПГ: технические, технологические и организационно-технологические; порядок расчета процессов при наступлении внештатных ситуаций. Обучающийся умеет: выбирать формирования оптимальных холодильных маршрутов. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте Дайте точное определение по характерным признакам и дайте развернутое пояснение почему это название является правильным. Характерные признаки: -совокупность технических средств -совокупность технологических процессов, обеспечивающих подготовку, хранение и транспортировку СПГ от момента и места их производства до момента и места их потребления. | НХЦ – это совокупность технических средств и технологических процессов, обеспечивающих подготовку, хранение и транспортировку СПГ от момента и места их производства до момента и места их потребления. |
| 18. 10 мин. Д | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5 Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Б1.В.03 Хладотранспорт и основы теплотехники | Обучающийся знает: методы снижения энергетических и материальных потерь при доставке СПГ: технические, технологические и организационно-технологические. Обучающийся умеет: выбирать подвижной состав для перевозки СПГ. | Из каких нижеперечисленных документов состоит комплект перевозочных документов? - Железнодорожная накладная - Памятка приемосдатчика - Квитанция о приеме груза - Заявка на перевозку грузов форму ГУ-12 - Дорожная ведомость - Корешок дорожной ведомости - Коммерческий акт - Акт общей формы - Технический акт - Вагонный лист | Комплект перевозочных документов состоит из: 1.Железнодорожной накладной 2. дорожной ведомости 3. корешок дорожной ведомости 4. квитанция о приеме груза. |