Диагностические задания

Дисциплина: Тяга поездов

Образовательная программа: ЭЖД

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.0.23 Тяга поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты., определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия, определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. |  |  |
| 1. 3 мин А | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.0.23 Тяга поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты., определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия, определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите соответствующий режим движения поезда к равенству определяющее ускорение движения: Режимы движения поезда; Равенство определяющее ускорение движения. А); 1)= 0. Б) ;; 2) > 0. В); 3) <0. | А2Б1В3 Обоснование выбора: Режим тяги, когда действуют сила тяги Fк и силы сопротивления движению W, ускорение поезда больше нуля: А2 Режим выбега при отсутствии сил тяги и торможения, когда на поезд действуют только силы сопротивления движению и ускорение равно нулю: Б1 Режим торможения, когда к силам сопротивления движению прибавляется тормозная сила Bт и ускорение меньше нуля: В3 |
| 2. 3 мин А | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.0.23 Тяга поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты., определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия, определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите выбранный режим движения с соответствующим движение поезда: Основные режимы движения; Движение поезда. А) Режим тяги; 1) Движение поезда -равноускоренное. Б) Режим выбега; 2) Движение поезда -равнозамедленное. В) Режим торможения; 3) Движение поезда -равновесное. | А1Б34В2 Обоснование выбора: В зависимости от того, какие силы действуют в данный момент на поезд, различают следующие режимы движения: Режим тяги, когда действуют сила тяги и силы сопротивления движению , движение поезда равноускоренное: А1 Режим выбега, когда на поезд действуют только силы сопротивления, движение поезда - равновесное: Б3 Режим торможения, когда к силам сопротивления движению прибавляется тормозная сила, движение поезда равнозамедленное: В3 |
| 3. 3 мин А | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.0.23 Тяга поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты., определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия, определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите представленные внешние силы действующие на поезд в нужном порядке: Названия локомотивов; Типы локомотивов. А) неуправляемые; 1) сила тяги Fк и тормозная сила Bт. Б) управляемые; 2) силы сопротивления движению. | А2Б1 Обоснование выбора: В процессе движения поезда на него действуют различные внутренние и внешние силы, которые изменяются во времени. К ним относятся силы, возникающие при упруго жестких взаимодействиях локомотива, вагонов и их элементов, а также силы, действующие со стороны рельсового пути и окружающей воздушной среды. Эти изменяющиеся силы вызывают не только основное, полезное движение поезда по рельсам, но и перемещения отдельных его частей в продольном, поперечном и вертикальном направлениях и повороты вокруг горизонтальных и вертикальных осей. С точки зрения теории электрической тяги поезд рассматривается как однородное тело – механическая система без учета упругих связей и колебаний подвижного состава. На характер поступательного движения всей системы влияют только внешние силы или их составляющие, направленные по ходу движения или в противоположную сторону. Такими внешними силами, действующими на поезд, являются: управляемые – сила тяги Fк и тормозная сила Bт,, неуправляемые – силы сопротивления движению W. |
| 4. 3 мин А | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.0.23 Тяга поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты., определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия, определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите верные понятия со значениями в Уравнении движения поезда в общем виде: значения; понятия. А) Fу1; 1) масса поезда. Б) т; 2) ускоряющая сила, действующая на поезд. В); 3) коэффициент учитывающий инерцию массивных вращающихся частей. Г) (); 4) ускорение движения. | А2Б1В4Г3 Обоснование выбора: Уравнение движения поезда показывает связь между силами, действующими на поезд, массой поезда и ускорением его движения. Как известно, связь между силой, ускорением и массой любого тела, движущегося поступательно, в том числе и поезда, можно установить, используя второй закон Ньютона. Наряду с поступательным движением всех частей поезда колесные пары вагонов и локомотивов, а также якоря тяговых электродвигателей и элементы зубчатых передач электроподвижного состава совершают еще и вращательное движение. С изменением скорости поступательного движения изменяется и частота их вращения. Следовательно, ускоряющая сила поезда вызывает не только ускорение поступательного движения всего поезда, но и угловое ускорение вращающихся частей. В случае снижения скорости движения поезда, вращающиеся части, стремясь сохранить движение, препятствуют действию замедляющих сил. Таким образом, вращающиеся части уменьшают как ускорение, так и замедление поезда. Коэффициент()учитывающий инерцию массивных вращающихся частей, показывает, на сколько нужно увеличить действительную массу поезда при решении уравнения движения поезда. |
| 5. 3 мин Б | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.0.23 Тяга поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты., определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия, определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Укажите верную последовательность образования силы тяги на колесе: 1) через зубчатую передачу 2) по обмоткам двигателя 3) при прохождении тока 4) возникает вращающий момент 5) момент передается на колесную пару 6) на его валу | 3; 2; 6; 4; 5; 1. Обоснование выбора: Для образования силы тяги используют тяговые двигатели. При прохождении тока по обмоткам двигателя на его валу возникает вращающий момент. Этот момент передается на колесную пару через зубчатую передачу. |
| 6. 3 мин Б | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.0.23 Тяга поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты., определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия, определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Укажите верную последовательность образования тормозной силы на колесе, при механическом торможении. 1) колесо прижимается к рельсу с силой qo 2) сила К1к в результате сцепления колеса с рельсом стремиться сдвинуть рельс по направлению движения 3) равная силе К1к и противоположно направленная 4) возникновение реакции со стороны рельса В 5) колодка прижимается к вращающемуся колесу с силой К1 6) возникает сила трения К1 противодействующая вращению колеса | 5; 6; 1; 2; 4; 3. Обоснование выбора: Нажатие колодок на колесные пары при механическом торможении образуется за счет давления сжатого воздуха в тормозных цилиндрах. Под действием силы, развиваемой сжатым воздухом, поршень тормозного цилиндра со штоком смещается. Через механическую рычажную передачу, состоящую из тяг и рычагов, он передает силу на каждую колодку. Если каждая колодка прижимается к вращающемуся колесу с силой К1, то в месте контакта возникает сила трения К1к, противодействующая вращению колеса (к- коэффициент трения колодки о колесо). Эта сила передается в точку С контакта колеса и рельса. Обе силы являются внутренними относительно поезда и не могут повлиять на характер его движения. Если колесо будет прижато к рельсу с силой qo, то в результате сцепления колеса с рельсом сила К1к, приложенная от колеса к рельсу и стремящаяся сдвинуть рельс по направлению движения, вызовет реакцию рельса В, равную силе К1к и противоположно направленную. Эта сила является внешней по отношению к поезду и называется тормозной силой |
| 7. 3 мин Б | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.0.23 Тяга поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты., определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия, определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Укажите верную последовательность спрямления профиля пути: 1) определение окончательного уклона спрямленного участка 2) сформулировать вывод 3) выполнение проверки каждого спрямляемого элемента 4) определение общей крутизны спрямляемых элементов 5) определение фиктивного подъема 6) определение общей длины спрямляемых элементов | 6; 4; 3; 5; 1; 2. Обоснование выбора: Спрямление профиля состоит в замене двух или нескольких смежных элементов продольного профиля пути одним элементом, длина которого равна сумме длин спрямляемых элементов ,затем общая крутизна спрямляемых элементов Чтобы расчеты скорости и времени движения поезда по участку были достаточно точными, необходимо выполнить проверку каждого спрямляемого элемента на возможность спрямления. На спрямленных элементах возможно расположение кривых, которые заменяются фиктивным подъемом. Далее определяем окончательный уклон спрямленного участка. |
| 8. 3 мин Б | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.0.23 Тяга поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты., определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия, определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Укажите верную последовательность элементов при реализации электрической тяги: 1) Контактная сеть (КС) 2) Высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП) 3) Тяговые электродвигатели электровоза (ТЭД) 4) Тяговые подстанции (ТП) 5) Тепловая электростанция (ТЭС) 6) Токоприемник электровоза (ТС) | 5; 2; 4; 1; 6; 3. Обоснование выбора: Основы теории движения поезда |
| 9. 3 мин В | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.0.23 Тяга поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты., определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия, определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. На каком физическом законе основано уравнение движения поезда в общем виде 1) Закон инерции (первый закон Ньютона) 2) Закон движения (второй закон Ньютона) 3) Закон взаимодействия (третий закон Ньютона) 4) Закон всемирного тяготения | 2) Закон движения (второй закон Ньютона) Обоснование выбора: связь между силой, ускорением и массой любого тела, движущегося поступательно, в том числе и поезда, можно установить, используя второй закон Ньютона. |
| 10. 3 мин В | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.0.23 Тяга поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты., определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия, определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Коэффициент (), что учитывает учитывающий инерцию массивных вращающихся частей, показывает, на сколько нужно увеличить действительную массу поезда при решении уравнения движения поезда. 1) учитывает статику легких вращающихся частей 2) учитывает покой массивных вращающихся частей 3) учитывает инерцию массивных вращающихся частей 4) учитывает статику массивных вращающихся частей | 3) Коэффициент (), учитывает инерцию массивных вращающихся частей Обоснование выбора: Следует из уравнения движения поезда. |
| 11. 3 мин В | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.0.23 Тяга поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты., определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия, определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какие массивные вращающиеся части поезда учитывают при решении уравнения движения? 1) колесные пары, якоря тяговых двигателей, элементы зубчатой передачи 2) только колесные пары 3) колесные пары, рессорное подвешивание, элементы зубчатой передачи 4) части вспомогательного оборудования | 1) Колесные пары, якоря тяговых двигателей, элементы зубчатой передачи. Обоснование выбора: Конструкция подвижного состава |
| 12. 3 мин В | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.0.23 Тяга поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты., определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия, определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Что происходит в случае снижения скорости движения поезда, с вращающимися его частями? 1) стремясь сохранить движение, препятствуют действию ускоряющих сил. 2) стремясь сохранить движение, препятствуют действию замедляющих сил 3) стремясь сохранить остановку, препятствуют действию замедляющих сил 4) стремясь сохранить остановку, препятствуют действию замедляющих и ускоряющих сил | 2) Стремясь сохранить движение, препятствуют действию замедляющих сил Обоснование выбора: Основы физических явлений |
| 13. 5 мин Г | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.0.23 Тяга поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты., определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия, определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. На какие виды делят силы общего сопротивления движению поезда? 1) на дополнительные Wо, действующие при движении поезда по прямолинейному горизонтальному пути, и основные Wд, возникающие при особых условиях 2) на основные Wо, действующие при движении поезда по прямолинейному горизонтальному пути, и дополнительные Wд, возникающие при особых условиях. 3) на основные Wо, возникающие при особых условиях, и дополнительные Wд, действующие при движении поезда по прямолинейному горизонтальному пути 4) на основные Wо, действующие при движении поезда по прямолинейному горизонтальному пути | 2) На основные Wо, действующие при движении поезда по прямолинейному горизонтальному пути, и дополнительные Wд, возникающие при особых условиях. Обоснование выбора: Сумму сил основного и дополнительного сопротивлений называют общим сопротивлением движению поезда. |
| 14. 5 мин Г | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.0.23 Тяга поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты., определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия, определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. За счет чего возникают силы основного сопротивления движению поезда? 1) взаимодействием колесных пар с рельсами 2) сопротивлением воздушной среды 3) трения в подшипниках подвижного состава, взаимодействием колесных пар с рельсами и сопротивлением воздушной среды. 4) трением в подшипниках подвижного состава и сопротивлением воздушной среды. | 3) Трения в подшипниках подвижного состава, взаимодействием колесных пар с рельсами и сопротивлением воздушной среды. Обоснование выбора: Силы основного сопротивления движению, возникающие в процессе эксплуатации подвижного состава, действующие при движении по прямолинейному горизонтальному пути, обусловлены в основном трением в подшипниках подвижного состава, взаимодействием колесных пар с рельсами и сопротивлением воздушной среды. |
| 15. 5 мин Г | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.0.23 Тяга поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты., определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия, определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие силы относят к дополнительному сопротивлению движения поезда? 1) от трения в подшипниках подвижного состава, трогании с места, возникающие при низких температурах наружного воздуха, действие встречного или бокового ветра. 2) от уклонов, при движении в кривых участках пути, трогании с места, возникающие при низких температурах наружного воздуха, действие встречного или бокового ветра. 3) взаимодействия колесных пар с рельсами, трогании с места, возникающие при низких температурах наружного воздуха, действие встречного или бокового ветра. 4) от уклонов, при движении в кривых участках пути, трогании с места, возникающие при низких температурах наружного воздуха, сопротивлением воздушной среды | 2) от уклонов, при движении в кривых участках пути, трогании с места, возникающие при низких температурах наружного воздуха, действие встречного или бокового ветра. Обоснование выбора: Основы процесса движения поезда. |
| 16. 5 мин Г | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.0.23 Тяга поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты., определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия, определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. В зависимости от принципа создания тормозных сил какие применяют виды торможения? 1) электрическое и магнитно-рельсовое 2) механическое и магнитно-рельсовое 3) электрическое 4) механическое, электрическое и магнитно-рельсовое | 4) механическое, электрическое и магнитно-рельсовое торможение. Обоснование выбора: Общие сведения о системах торможения поездов |
| 17. 10 мин Д | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.0.23 Тяга поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты., определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия, определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Сформируйте при механическом торможении за сет чего образуется тормозная сила, дайте развернутое пояснение. | При механическом торможении тормозная сила образуется в результате трения тормозных колодок о поверхности катания колес. Тормозные силы создаются на ободах всех колесных пар поезда. Энергия, теряемая в этих тормозах, расходуется на нагрев колодок и колес с отдачей тепла в окружающую среду. |
| 18. 10 мин Д | ОПК-5 Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.3 Рассчитывает скорость движения в любой точке пути и времени хода поезда по перегонам при оптимальных режимах вождения поездов | Б1.0.23 Тяга поездов | Обучающийся знает: теорию движения поезда характеристики режимов движения поезда; методы реализации сил тяги и торможения. Обучающийся умеет: выполнять тяговые расчеты., определять потребное количество тормозов, расчетную силу нажатия, определять массу состава, длину тормозного пути, скорости движения и времени хода по перегону и выбирать рациональные режимы движения поезда. | Сформируйте электрическое торможение на какие виды подразделяется, дайте развернутое пояснение | Электрическое торможение подразделяют на реостатное и рекуперативное. При реостатном торможении электрическая энергия в реостате преобразуется в тепловую, рассеиваемую в окружающей среде. При рекуперативном торможении электроподвижного состава электрическая энергия не рассеивается, а отдается в контактную сеть для полезного использования. |