Приложение к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Хладотранспорт и основы теплотехники

(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.04 Эксплуатация железных дорог

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Магистральный транспорт

(наименование)

Содержание

- Пояснительная записка.

- Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

- Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

  - Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой, 3 семестр – очная форма обучения /2 курс – заочная форма обучения

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.5: Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы(семестр ) |
| --- | --- | --- |
| ПК-2.5: Составляет | Обучающийся знает: основные | Вопросы (№1- №10) |
| документацию по грузовой и | положения термодинамики и |  |
| коммерческой работе на | теплопереноса; теоретические основы |  |
| объектах и устройствах | рабочих процессов холодильных машин |  |
| железнодорожного транспорта | и установок; системы работы силовых |  |
|  | установок системы энергоснабжения |  |
|  | подвижного состава; методы снижения |  |
|  | энергетических и материальных потерь |  |
|  | при доставке СПГ: технические, |  |
|  | технологические и организационно- |  |
|  | технологические; порядок расчета |  |
|  | процессов при наступлении внештатных |  |
|  | ситуаций. |  |
|  | Обучающийся умеет: выбирать | Задания (№11 - №15) |
|  | подвижной состав для перевозки СПГ; |  |
|  | грамотно определять качество продуктов |  |
|  | и требуемый температурный режим |  |
|  | перевозки, пользоваться техническими |  |
|  | средствами контроля его соблюдения; |  |
|  | выполнять теплотехнические расчёты для |  |
|  | предложенных условий перевозки СПГ; |  |
|  | определять потребность в транспортных |  |
|  | средствах и показатели их |  |
|  | использования; иметь представление об |  |
|  | изотермическом подвижном составе, |  |
|  | разных типах холодильных установок, |  |
|  | холодильных складах и других видах |  |
|  | хладотранспорта, формирования |  |
|  | оптимальных холодильных маршрутов. |  |

|  | Обучающийся владеет: приемами моделирования при изучении энергетических и транспортных процессов; методами оптимизации прокладки маршрутов доставки СПГ; технологиями организации бесперебойного обращения подвижного изотермического состава. | Задания (№11 - №15) |
| --- | --- | --- |

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в одной из следующих форм:

- собеседование;

- выполнение заданий в ЭИОС университета.

  - Типовые1 контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

    - Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного

результата

Проверяемый образовательный результат

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-2.5: Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Обучающийся знает: основные положения термодинамики и теплопереноса; теоретические основы рабочих процессов холодильных машин и установок; системы работы силовых установок системы энергоснабжения подвижного состава; методы снижения энергетических и материальных потерь при доставке СПГ: технические, технологические и организационно-технологические; порядок расчета процессов при наступлении внештатных ситуаций. |
| Примеры вопросов/заданий - Автономный рефрижераторный вагон (АРВ) дать определение. -изотермический вагон с собственной электростанцией и холодильной машиной -вагон, предназначенный для одного какого-либо продукта (живорыбный, молочный и др. -контейнер с теплоизолированным кузовом, холодильной машиной и дизель-генераторной установкой для обеспечения работы этой машины -это крытый вагон с теплоизолированным кузовом, в качестве приборов охлаждения используется холодильная установка - В какое время года допускается перевозка грузов вместе с проводником в одном вагоне? -во все периоды года -весной и осенью -летом и зимой - Вагон-ледник, дать определение. -это вагон с теплоизолированным кузовом, в качестве охлаждающей среды используется смесь водного льда и поваренной соли |  |

1 Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.

-это крытый вагон с теплоизолированным кузовом

-это крытый вагон с теплоизолированным кузовом, в качестве приборов охлаждения используется холодильная установка

-группа рефрижераторных вагонов в составе которой находится электростанция для централизованного электрообеспечения холодильных машин, установленных в этих вагонах

- Для чего необходим компрессор в холодильных машинах?

-для увеличения давления пара хладагента

-для уменьшения давления пара хладагента

-для поддержания давления пара хладагента

- Из чего состоит паровая компрессионная холодильная машина?

-Паровая компрессионная холодильная машина состоит из компрессора, конденсатора, регулирующего вентиля и испарителя, соединительных трубопроводов, охлаждаемого помещения (морозильной камеры), в которой находится охлаждаемый продукт.

-Паровая компрессионная холодильная машина – основной генератор искусственного холода – применяется в стационарных и транспортных холодильных установках она состоит охлаждаемого помещения (морозильной камеры), в которой находится охлаждаемый продукт.

-Паровая компрессионная холодильная машина – основной генератор искусственного холода – применяется в стационарных и транспортных холодильных установках она состоит из компрессора, конденсатора, регулирующего вентиля и испарителя, соединительных трубопроводов.

-Паровая компрессионная холодильная машина – основной генератор искусственного холода – применяется в стационарных и транспортных холодильных установках она состоит из компрессора, конденсатора.

- Как рассчитывается статическая нагрузка?

-как отношение количества погруженного груза в тоннах, на количество погруженных вагонов на сети дороги

-как отношение количества выгруженного груза в тоннах, на количество порожних вагонов на сети дороги

-как отношение количества погруженного и выгруженного груза в тоннах, на количество погруженных и порожних вагонов на сети дороги

- Как хранят и транспортируют холодильные агенты?

-в основном в стальных герметических закрывающихся баллонах емкостью от 5 до 100 кг, снабженных вентилями и предохранительными колпаками

-в основном в герметических закрывающихся баллонах емкостью от 50 до 200 кг

-в основном в стальных закрывающихся баллонах емкостью от 150 до 200 кг

-в основном в герметических пластиковых баллонах емкостью от 150 до 200 кг, в сухих холодных помещениях

- Какие виды холодильных машин по виду затрачиваемой энергии Вам известны?

-подразделяются на компрессионные, теплоиспользующие и термоэлектрические

-распространены паровые компрессионные холодильные машины

-бывают паровые и газовые (воздушные)

-бывают эжекторные и вихревые

- Какими видами представлен автомобильный холодильный транспорт? представлен двумя видами – изотермическими и рефрижераторными автомобилями представлен одним видом - рефрижераторными автомобилями

ограничен одним видом – изотермическими автомобилями

представлен	тремя	видами	–	изотермическими	и	рефрижераторными	автомобилями и автомобилями-термосами

- Какой из вагонов имеет возможность подключения автономной энергетической установки к любому железнодорожному составу?

АРВ БМЗ ZB-5

    - Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-2.5: Составляет документацию по грузовой и коммерческой работе на объектах и устройствах железнодорожного транспорта | Обучающийся умеет: выбирать подвижной состав для перевозки СПГ; грамотно определять качество продуктов и требуемый температурный режим перевозки, пользоваться техническими средствами контроля его соблюдения; выполнять теплотехнические расчёты для предложенных условий перевозки СПГ; определять потребность в транспортных средствах и показатели их использования; иметь представление об изотермическом подвижном составе, разных типах холодильных установок, холодильных складах и других видах хладотранспорта, формирования оптимальных холодильных маршрутов. |
|  | Обучающийся владеет: приемами моделирования при изучении энергетических и транспортных процессов; методами оптимизации прокладки маршрутов доставки СПГ; технологиями организации бесперебойного обращения подвижного изотермического состава. |
| Кейс-задание 11 По заявке грузоотправителя необходимо предоставить специализированный вагон для перевозки мороженого мяса. Даная перевозка должна быть осуществлена по маршруту Новосибирск – Уфа, сезон перевозки – лето. - Определить качество продукта и требуемый режим перевозки. - Оценить возможность использования подвижного состава, учитывая требуемый температурный режим перевозки груза. - Необходимо выбрать наиболее рациональный тип подвижного состава с учетом технико- эксплуатационных характеристик вагона. Кейс-задание 12 Рыбоперерабатывающая компания, ежегодно по договору, предоставляет 230 000 тонн готовой продукции для перевозки ее на железнодорожном транспорте в регионы потребителей. - В соответствии с предоставляемой продукцией к перевозке, оценить ее физико-химические характеристики и определить предельный срок доставки груза потребителям. - Рассчитать потребный парк подвижного состава для обеспечения перевозки заданного объема. - Определить количество поездов, обеспечивающих переработку всего грузопотока в течении года. Задача 13 Определить расход холода на охлаждение 10 т мяса, если начальная температура груза +250С, конечная 00С. Решение. Пользуясь формулой Qохл = QгGг(tн-tк), где Qг -масса груза, кг; Gг – теплоемкость груза, кДж/кгК; tн tк – температура груза до и после охлаждения, К. Задача 14 Определить расход холода на охлаждение 3000 кг рыбы от +20 до -00С. Решение. Пользуясь формулой Qохл = QгGг(tн-tк), где Qг -масса груза, кг; Gг – теплоемкость груза, кДж/кгК; tн tк – температура груза до и после охлаждения, К. Задача 15 Определить число вагонов для перевозки мяса замороженного. Годовой грузопоток равен 300 000 тонн. Количество вагонов или секций для перевозки определенного скоропортящегося груза определяют по формуле: |  |

N	

Р  G  K 1   

г	н

р

вi

100 V  

п	п

,

где	P – процент данного груза от общего грузопотока скоропортящихся грузов на направлении;

Gг – годовой грузопоток всех скоропортящихся грузов на направлении, т/год;

Kн – коэффициент неравномерности перевозок;

  – коэффициент, учитывающий нахождение вагона в ремонте (принять равным 0,15);



Vп – погрузочный объем вагона, м3;

– погрузочная масса данного скоропортящегося груза, т/м3.

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

- Что называется СПГ. Как классифицируются СПГ. На какие номенклатурные группы разделены СПГ по Правилам перевозок железнодорожным транспортом скоропортящихся грузов. Что входит в химический состав СПГ. Назовите физические свойства СПГ. Укажите теплотехнические (теплофизические) свойства СПГ.

- Дайте определение теплоемкости. Что называется теплопроводностью и чем она характеризуется? Что называется температуропроводностью и чем она характеризуется?

- Дайте определение теплосодержания.

- Назовите причины порчи СПГ.

- Укажите физические методы сохранения качества СПГ.

- Назовите химические и физико-химические методы сохранения качества СПГ.

- Перечислите способы промышленного получения холода. Что используется в качестве охладителя? Преимущества и недостатки ледяного охлаждения.

- Какие виды холодильных машин Вам известны? Что называется холодильным циклом? Что называется холодильной установкой? Из чего состоит паровая компрессионная холодильная машина?

- Каким требованиям должны удовлетворять хладагенты? Перечислите наиболее распространенные хладагенты. Как и где хранят хладагенты. Маркировка хладагентов. Определение холодоносителя (теплоносителя)?

- Классификация складов–холодильников. Пункты подготовки и хранения плодов и овощей. Комплексная механизация погрузочно-разгрузочных работ

- Станции предварительного охлаждения (СПО) - дать определение. Классификация СПО.

- Какие типы изотермического подвижного состава относятся к универсальным, а какие к специализированным? Назовите основные помещения в грузовом вагоне 5-вагонной секции БМЗ? Какие грузы перевозят в вагонах-термосах?

- Какие операции включает ТО? Что такое коммерческий осмотр и чем он характеризуется? Кто определяет пригодность вагонов под погрузку в коммерческом отношении?

- Назовите обязанности перевозчика (грузоотправителя, грузополучателя) по договору перевозки. Сколько листов содержит накладная? Какой перевозочный документ остается на станции отправления (назначения), а затем следует в отдел учета первичной информации ЦФТО? Какой перевозочный документ выдается грузоотправителю (грузополучателю)? Как рассчитывается срок доставки грузов?

- Какие дополнительные операции учитываются при расчете сроков доставки грузов? Какие сроки доставки определяются при перевозке СПГ?

- Назовите дополнительные документы при перевозке СПГ.

- Основные виды планово-предупредительного ремонта РПС. Срок службы вагона.

- Что называется НХЦ? Укажите основные группы, входящие в НХЦ. Что необходимо для функционирования НХЦ?

- Какие классы авторефрижераторов существуют?

Какие грузы допускаются к перевозке согласно Международного соглашения. В каких транспортных средствах осуществляются международные перевозки СПГ?

  - Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой

«Отлично» – обучающийся приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок

«Хорошо» – обучающийся приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.

«Удовлетворительно» – обучающийся допустил существенные ошибки.

«Неудовлетворительно» – обучающийся демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты:	нерациональные	приемы	выполнения	задания;	отдельные	погрешности	в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.