Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Терминальные системы транспорта

(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.04 Эксплуатация железных дорог

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Магистральный транспорт

(наименование)

Содержание

- Пояснительная записка.

- Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

- Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: зачёт (5 семестр ОФО // 3 курс ЗФО).

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-3 Способен управлять деятельностью по предоставлению клиентам комплексных услуг транспортного обслуживания | ПК-3.3 Определяет перечень и условия оказания транспортных услуг |
| ПК-4 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью предприятий транспортной отрасли | ПК-4.3 Разрабатывает документацию, обеспечивающую координацию деятельности подразделений систем железнодорожного транспорта с другими видами транспорта |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы (семестр__) |
| --- | --- | --- |
| ПК-3.3 Определяет перечень и условия оказания транспортных услуг | Обучающийся знает: сущность и роль транспортно-логистических терминалов (ТЛТ); социальные и природные факторы, влияющие на размещение ТЛТ. | Вопросы (№1 - №5) |
|  | Обучающийся умеет: решать задачи развития и размещения транспортно-логистических терминалов (ТЛТ); определять зоны обслуживания ТЛТ; обосновывать экономическую эффективность инвестиций на создание ТЛТ. | Задания (№11 - №13) |
|  | Обучающийся владеет: методами выбора логистического транспортного терминала (ТЛТ) в зависимости от рода груза; выбора планировочных решений ТЛТ; выбора оптимального варианта размещения ТЛТ на заданном полигоне. | Задания (№11 - №13) |
| ПК-4.3 Разрабатывает документацию, обеспечивающую координацию деятельности подразделений систем железнодорожного транспорта с другими видами транспорта | Обучающийся знает: технологические процессы и техническую документацию ТЛТ. | Вопросы (№6 - №10) |
|  | Обучающийся умеет: разрабатывать технологические процессы и техническую документацию ТЛТ. | Вопросы (№14 - №15) |
|  | Обучающийся владеет: методами определения оптимального варианта технического оснащения ТЛТ. | Вопросы (№14 - №15) |

Промежуточная аттестация (зачёт) проводится в одной из следующих форм:

1) собеседование;

2) выполнение заданий в ЭИОС университета.

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

| Код и наименование индикатора достижения компетенции |  | Образовательный результат |
| --- | --- | --- |
| ПК-3.3 Определяет перечень и условия оказания транспортных услуг |  | Обучающийся знает: сущность и роль транспортно-логистических терминалов (ТЛТ); социальные и природные факторы, влияющие на размещение ТЛТ. |
| 1. Назовите основное назначение узловых терминально-логистических центров. а) Расположены в непосредственной близости к местам погрузки/выгрузки, обладают инфраструктурой для стыковки различных видов транспорта. б) Выполняют функции переработки грузопотоков и проведения мультимодальных операций с промежуточным хранением грузов. в) Консолидируют грузы для последующей маршрутизации, ускорения прохождения таможенных процедур и перемещения к местам перевалки. 2. Какие виды перечисленных услуг относятся к услугам добавленной стоимости? а) погрузка/разгрузка/перегрузка с/на ж.д. транспорт, автотранспорт; б) ответственное хранение; в) подбор, сортировка и консолидация грузов, почтовых отправлений, паллетирование, маркировка, затарка/растарка; г) услуги «последней мили» доставки; д) хранение на СВХ, таможенное оформление; ж) ремонт/обслуживание контейнеров; з) подготовка и оформление товарно-сопроводительных документов; е) информационно-консультационные услуги. 3. Что означает логистический подход при организации перевозки грузов? а) систему рациональной организации эффективных грузопотоков, включая планирование, проектирование, необходимые технические средства, управление, обеспечение и осуществление комплексных транспортных процессов доставки грузов от мест производства до пунктов их потребления с минимальными затратами ресурсов. б) транспортировку наибольшего количества грузов по заявкам потребителей транспортных услуг с наименьшими затратами основных ресурсов, с получением максимальной прибыли. в) совокупность транспортных и перегрузочно-складских объектов, предназначенных для доставки грузов от поставщиков потребителям в сфере распределения продукции производственно-технического назначения, промышленных и продовольственных товаров широкого потребления. 4. Какие объекты выделены в целевой структуре терминально-логистических центров на территории РФ? а) терминалы сателлиты; б) узловые терминально-логистические центры; в) хабы (перевалочные центры и сухие порты); г) регионально-распределительные центры; д) все ответы верные. 5. Какие показатели относятся к качеству транспортного обслуживания грузовладельцев? а) уровень выполнения скоростей и сроков доставки грузов; б) уровень полноты удовлетворения спроса на объемы перевозок; в) уровень сохранности перевозимых грузов; г) уровень ритмичности, регулярности и равномерности перевозок грузов в соответствии с установленным планом графиком поставок продукции («точно в срок»); д) уровень комплексности транспортного обслуживания пользователей по схеме «от двери до двери»; е) уровень качества транспортного сервиса для пользователей в начальных и конечных пунктах; ж) уровень оперативности, информированности и культуры обслуживания пользователей железнодорожным транспортом при оформлении заявок на перевозки, провозных документов и договоров, связанных с перевозкой грузов; з) уровень правовой и материальной ответственности транспорта за нарушение стандартов и гарантий качества транспортного обслуживания. |  |  |
| ПК-4.3 Разрабатывает документацию, обеспечивающую координацию деятельности подразделений систем железнодорожного транспорта с другими видами транспорта | Обучающийся знает: технологические процессы и техническую документацию ТЛТ. |  |
| 6. Дайте определение перерабатывающей способности грузового фронта. а) Наибольшее количеством груза (вагонов), которое может быть погружено или выгружено за сутки или рабочую смену при имеющемся техническом оснащении и рациональной технологии его использования. б) Количество грузов, которое может переработать подъемно-транспортная машина за один час при наилучшей организации труда, при полном использовании её по времени и грузоподъёмности. в) Количеством вагонов, устанавливаемых по полезной длине складского (погрузочно-разгрузочного) пути, которая может быть использована для одновременной погрузки или выгрузки однородных грузов. г) Количество транспортных средств, которое может быть подано за сутки к складу с учетом неравномерности отправления или прибытия грузов. 7. Перечислите некоторые критерии оптимальности, используемые для определения оптимальных технологических параметров терминально-логистического объекта. а) Перерабатывающая способность грузового фронта. б) Количество работников, обслуживающих погрузочно-разгрузочные механизмы на грузовом фронте. в) Приведенные затраты, связанные с эксплуатацией грузового фронта. г) Время работы грузового фронта и зоны хранения в течение суток. д) Количество подач вагонов на грузовой фронт. е) Количество погрузочно-разгрузочных механизмов. 8. Назовите возможные варьируемые параметры терминально-логистического объекта. а) Перерабатывающая способность грузового фронта. б) Количество работников, обслуживающих погрузочно-разгрузочные механизмы на грузовом фронте. в) Приведенные затраты, связанные с эксплуатацией грузового фронта. г) Время работы грузового фронта и зоны хранения в течение суток. д) Количество подач вагонов на грузовой фронт. е) Количество погрузочно-разгрузочных механизмов. 9. Назовите логистические операции, выполняемые с грузом на складе, в зоне приёмочной экспедиции. a) Кратковременное хранение подготовленных грузовых единиц, организация их доставки покупателям. б) Прием груза по количеству и качеству. c) Погрузка транспортных средств. д) Укладка груза на хранение, отборка груза из мест хранения. e) Формирование грузовых единиц в соответствии с заказами покупателя. ж) Прием вне рабочего времени груза и его кратковременное хранение до передачи на основной склад. з) Разгрузка транспортных средств. 10. Назовите погрузочно-разгрузочные машины, использующиеся для переработки контейнеров. а) Козловые краны, ричстакеры, автоконтейнеровозы. б) Краны: козловые, мостовые, портальные; авто-краны, дизельные погрузчики, автоконтейнеровозы. в) Краны: козловые, мостовые, портальные, стреловые; авто-краны, ричстакеры, автоконтейнеровозы, портальные контейнеровозы. г) Краны: козловые, мостовые, портальные, стреловые; авто-краны, дизельные погрузчики, автоконтейнеровозы, портальные контейнеровозы, подъёмники. |  |  |

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-3.3 Определяет перечень и условия оказания транспортных услуг | Обучающийся умеет: решать задачи развития и размещения транспортно-логистических терминалов (ТЛТ); определять зоны обслуживания ТЛТ; обосновывать экономическую эффективность инвестиций на создание ТЛТ. |
|  | Обучающийся владеет: методами выбора логистического транспортного терминала (ТЛТ) в зависимости от рода груза; выбора планировочных решений ТЛТ; выбора оптимального варианта размещения ТЛТ на заданном полигоне. |
| 11. Определить месторасположение терминально-логистического комплекса гравитационным методом и методом ускоренного алгоритма при следующих исходных данных: Координаты, км; Тариф за перевозку Ti, руб./ткм; Объем поставки (потребления), Qi, т. xi; yi. Поставщики. 0; 400; 0,7; 200. 300; 500; 0,9; 300. 600; 550; 0,3; 400. Итого; 900. Потребители. 200; 300; 1; 500. 150; 275; 0,4; 100. 400; 275; 1; 50. 550; 250; 1; 100. 500; 400; 1; 50. Итого; 800. 12. Рассчитать эффективность терминальной перевозки при следующих исходных данных: Наименование показателя; Единица измерения; Значение показателя. Расходы по сбору или развозу груза малотоннажным автомобилем; у.е.; 1100. Расходы по разгрузке на терминале; у.е.; 270. Расходы по сортировке груза на терминале; у.е.; 300. Расходы по хранению груза на терминале; у.е.; 500. Расходы по погрузке на терминале; у.е.; 270. Стоимость фрахта 1 автомобиля у перевозчика; у.е.; 5500. Затраты экспедитора на организацию производственного процесса; у.е.; 815. Профит экспедитора по одному рейсу; %; 41. Расходы по сбору или развозу мелких отправок автомобилем, выполняющим международную перевозку; у.е.; 2600. Частота перевозки; 1 раз в две недели. 13. Рассчитать точку безубыточности, которой называется минимальный объем деятельности терминально-логистического комплекса, ниже которого работа предприятия становится убыточной. При следующих исходных данных: Наименование показателя; Единица измерения; Значение показателя. Грузооборот, Т; т/год; 6300. Стоимость работ на потоке данной группы: Спг; у. ед./год; 11500. Стоимость за разгрузку и погрузку на участках, Срр; 7200. Стоимость за операции при приемке товаров, Спр; 6200. Стоимость за операции при комплектовании заказов покупателем, Скомпл; 18500. Стоимость за операции на участках экспедиции, Сэк; 6500. Стоимость за операции в зоне хранения, Схр; 11300. Средняя цена закупки товаров, R; у. ед./год; 8500. Коэффициент для расчета оплаты процентов за кредит, k; -; 0,05. Торговая надбавка при оптовой продаже товаров, N; %; 8. Условно постоянные затраты, Спост; у. ед./год; 350000. |
| ПК-4.3 Разрабатывает документацию, обеспечивающую координацию деятельности подразделений систем железнодорожного транспорта с другими видами транспорта | Обучающийся умеет: разрабатывать технологические процессы и техническую документацию ТЛТ. |
|  | Обучающийся владеет: методами определения оптимального варианта технического оснащения ТЛТ. |
| 14. При заданных значениях неуправляемых параметров найти на множестве допустимых значений варьируемых параметров такие значения, при которых достигается наилучшее в некотором смысле сочетание значений критериев оптимальности. Рассчитать оптимальные значения следующих технико-технологических параметров транспортно-логистического комплекса: время работы грузового фронта и зоны хранения в течение суток (Т), количество подач вагонов на грузовой двор (), количество погрузо-разгрузочных машин (). При следующих исходных данных: Наименование показателя; Единица измерения; Значение показателя. Суточный объем переработки грузов, Qсут; т/сут; 1249. Доля грузов, перегружаемых по «прямому варианту», αн; -; 0,2. Время подачи-уборки, tпу; часа; 0,5. Длина грузового фронта, Lфр; м; 371. Ресурс выделенных локомотиво-часов, Тл; часа; 2,5. 15. Разработать суточный план-график работы контейнерного терминала по переработке 20-футовых контейнеров для следующих исходных данных: Наименование показателя; Единица измерения; Значение показателя. Годовой объем по прибытии, Qгодпр; тыс. тонн/год; 75,24. Годовой объем по отправлению, Qгодотпр; тыс. тонн/год; 83,16. Погрузо-разгрузочная машина типа КК-24; -; -. Продолжительность простоя ПРМ в ремонтах всех видов в течение года, Тр; сутки; 15. Продолжительность работы ПРМ по обслуживанию автомобильного фронта, Тав; часы; 10. |

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

1.	Сущность и роль терминальных систем доставки.

2.	Основное содержание актуализированного подхода к реализации федерального проекта «Транспортно-логистические центры».

3.	Понятие терминально-логистического центра. Целевая структура терминально-логистических центров на территории РФ.

4.	Понятие складского комплекса, основные логистические операции, выполняемые с грузом на складе.

5.	Организация работы контейнерные терминалов.

6.	Технология работы контрейлерного терминала, предусмотренная Генеральной схемой развития сети ТЛЦ.

7.	Понятие системы контрейлерных перевозок. Характеристика основных технологий организации контрейлерных перевозок.

8.	Технология работы контрейлерного терминала, предусмотренная Генеральной схемой развития сети ТЛЦ.

9.	Основные научные подходы к определению оптимальных мест размещения транспортно-логистических объектов.

10.	Критерии выбора региона для размещения ТЛЦ.

11.	Критерии выбора площадок для размещения ТЛЦ.

12.	Актуальные структурно-планировочные требования к инфраструктурным объектам типового ТЛЦ.

13.	Характеристика основных логистических технологий, используемых при функционировании ТЛЦ.

14.	Системная классификация объектов транспортно-логистической инфраструктуры.

15.	Формирование единой цифровой транспортно-логистической среды в части обеспечения функционирования опорной сети ТЛЦ.

16.	Основные принципы определения оптимальных технико-технологических параметров транспортно-логистического комплекса.

17.	Определение основных технико-технологических параметров транспортно-логистического комплекса.

18.	Основные решения, предусмотренные системным подходом к формированию сети ТЛЦ.

19.	Характеристика транспортно-технологической системы скоростных перевозок (интеллектуальная мультимодальная транспортно-технологическая система скоростных перевозок несырьевых грузов).

20.	Характеристика целевого рынка сети ТЛЦ.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Критерии формирования оценок по зачету

«Зачтено» - обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности.

«Не зачтено» - выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.