Комплект оценочных материалов

Лабораторный практикум "Организация движения поездов"

Образовательная программа  «Магистральный транспорт»

Специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 3 мин А | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.8 Планирует и организует безопасное движение поездов по железнодорожным станциям и перегонам на основе утвержденных нормативов, в том числе с использованием новых производственных технологий | Б1.В.12 Лабораторный практикум "Организация движения поездов" | Обучающий знает: Основы взаимодействия со смежными службами по вопросам планирования работы на железнодорожной станции. Основные утвержденные нормативные документы при организации движения поездов по участку. Возможности применения новых производственных технологий в организации движения поездов по участку. Обучающий умеет: Принимать решения по организации безопасного движения поездов с использованием автоматизированных систем управления технологическим процессом. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите категорию поезда с номером поезда Категория поезда; Номер поезда. А) Пассажирские поезда дальнего сообщения; 1)9508. Б) Пригородные поезда; 2) 149. В) Грузовые поезда (тяжеловесные); 3) 3408. Г) Хозяйственные поезда (востановительный); 4) 6024. Д) Грузовые поезда (сборные); 5) 8001. 6) 6995. | А2Б46В1Г5Д3 |
| 2. 3 мин А | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.8 Планирует и организует безопасное движение поездов по железнодорожным станциям и перегонам на основе утвержденных нормативов, в том числе с использованием новых производственных технологий | Б1.В.12 Лабораторный практикум "Организация движения поездов" | Обучающий знает: Основы взаимодействия со смежными службами по вопросам планирования работы на железнодорожной станции. Основные утвержденные нормативные документы при организации движения поездов по участку. Возможности применения новых производственных технологий в организации движения поездов по участку. Обучающий умеет: Принимать решения по организации безопасного движения поездов с использованием автоматизированных систем управления технологическим процессом. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите формы поездной документации с изображением Форма поездной документации; Изображение. А) ДУ-2; 1). Б) ДУ-47; 2). В) ДУ-56; 3). Г) ДУ-64; 4). Д) ДУ-54; 5). 6). | А26Б4В1Г5Д3 |
| 3. 3 мин А | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.8 Планирует и организует безопасное движение поездов по железнодорожным станциям и перегонам на основе утвержденных нормативов, в том числе с использованием новых производственных технологий | Б1.В.12 Лабораторный практикум "Организация движения поездов" | Обучающий знает: Основы взаимодействия со смежными службами по вопросам планирования работы на железнодорожной станции. Основные утвержденные нормативные документы при организации движения поездов по участку. Возможности применения новых производственных технологий в организации движения поездов по участку. Обучающий умеет: Принимать решения по организации безопасного движения поездов с использованием автоматизированных систем управления технологическим процессом. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите основные части стрелочного перевода с изображением Основные части стрелочного перевода; Изображение. А) Стрелка; 1). Б) Соединительная часть; 2). В) Комплект крестовиной части с контррельсами; 3). 4). | А14Б2В3 |
| 4. 3 мин А | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.8 Планирует и организует безопасное движение поездов по железнодорожным станциям и перегонам на основе утвержденных нормативов, в том числе с использованием новых производственных технологий | Б1.В.12 Лабораторный практикум "Организация движения поездов" | Обучающий знает: Основы взаимодействия со смежными службами по вопросам планирования работы на железнодорожной станции. Основные утвержденные нормативные документы при организации движения поездов по участку. Возможности применения новых производственных технологий в организации движения поездов по участку. Обучающий умеет: Принимать решения по организации безопасного движения поездов с использованием автоматизированных систем управления технологическим процессом. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите неисправности стрелочного перевода с изображением Неисправности стрелочного перевода; Изображение. А) Разъединение стрелочных остряков и подвижных сердечников крестовин с тягами; 1). Б) Отставание остряка от рамного рельса, подвижного сердечника крестовины от усовика на 4 мм и более; 2). В) Понижение остряка против рамного рельса и подвижного сердечника против усовика на 2 мм и более; 3). Г) разрыв контррельсового болта в одноболтовом или обоих в двухболтовом вкладыше; 4). | А3Б1В4Г2 |
| 5. 3 мин Б | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.8 Планирует и организует безопасное движение поездов по железнодорожным станциям и перегонам на основе утвержденных нормативов, в том числе с использованием новых производственных технологий | Б1.В.12 Лабораторный практикум "Организация движения поездов" | Обучающий знает: Основы взаимодействия со смежными службами по вопросам планирования работы на железнодорожной станции. Основные утвержденные нормативные документы при организации движения поездов по участку. Возможности применения новых производственных технологий в организации движения поездов по участку. Обучающий умеет: Принимать решения по организации безопасного движения поездов с использованием автоматизированных систем управления технологическим процессом. | Укажите верную последовательность действий ДСП при отправлении поезда со станции при полуавтоматической блокировке: 1) запросить у смежной жд. станции разрешение на отправление поезда 2) получить с аппарата управления дежурного смежной жд станции, на которую отправляется поезд, блокировочный сигнал согласия на отправление поезда 3) убедиться, что поезд отправился со станции 4) проверить свободность прилегающего к станции блок-участка 5) приготовить маршрут отправления поезда со станции и убедиться в правильном задании маршрута и открытии выходного светофора 6) получить с аппарата управления жд. ст. сигнал прибытия, а также получить извещение от дежурного по жд. ст. прибытия о времени прибытия поезда | 4; 1; 2; 5; 3; 6. |
| 6. 3 мин Б | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.8 Планирует и организует безопасное движение поездов по железнодорожным станциям и перегонам на основе утвержденных нормативов, в том числе с использованием новых производственных технологий | Б1.В.12 Лабораторный практикум "Организация движения поездов" | Обучающий знает: Основы взаимодействия со смежными службами по вопросам планирования работы на железнодорожной станции. Основные утвержденные нормативные документы при организации движения поездов по участку. Возможности применения новых производственных технологий в организации движения поездов по участку. Обучающий умеет: Принимать решения по организации безопасного движения поездов с использованием автоматизированных систем управления технологическим процессом. | Укажите верную последовательность действий ДСП станции при приёме поезда по пригласительному сигналу на входном светофоре 1) Проверка свободность железнодорожного пути по маршруту следования поезда, а также свободность изолированных стрелочных участков, входящих в маршрут, и смежных негабаритных участков. 2) Зажать кнопку пригласительного сигнала пока голова поезда не проедет входной светофор. 3) Передаёт сообщение машинисту поезда: «Машинист поезда №... на подходе к станции... Вам открыт пригласительный сигнал на входном светофоре литер... на... свободный путь. Маршрут приёма готов. ДСП... (фамилия)». 4) установить стрелочные рукоятки (кнопки) в положение, соответствующее положению стрелок в маршруте, и убедиться в правильности установки маршрута по индикации на аппарате управления. 5) Сделать запись в Журнале осмотра о срыве пломбы с кнопки пригласительного сигнала. 6) На все стрелочные рукоятки (кнопки) стрелок, входящих в маршрут и охранных, надеть красные колпачки. | 1; 4; 6; 5; 2; 3. |
| 7. 3 мин Б | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.8 Планирует и организует безопасное движение поездов по железнодорожным станциям и перегонам на основе утвержденных нормативов, в том числе с использованием новых производственных технологий | Б1.В.12 Лабораторный практикум "Организация движения поездов" | Обучающий знает: Основы взаимодействия со смежными службами по вопросам планирования работы на железнодорожной станции. Основные утвержденные нормативные документы при организации движения поездов по участку. Возможности применения новых производственных технологий в организации движения поездов по участку. Обучающий умеет: Принимать решения по организации безопасного движения поездов с использованием автоматизированных систем управления технологическим процессом. | Укажите верную последовательность действий ДСП при ложной свободности пути. 1) Стрелки, ведущие на этот путь, устанавливаем в изолирующее положение. 2) Перед переводом стрелки убеждается в ее свободности от подвижного состава по докладу работника станции. 3) ДСП делаем запись в журнале осмотра ДУ- 46. 4) ДСП вызываем электромеханика, дорожного мастера и начальника станции, докладывает ДНЦ. 5) На кнопки стрелок надеваем колпачки красного цвета. 6) принимаем поезда по запрещающему показанию светофора. | 3; 4; 1; 5; 2; 6. |
| 8. 3 мин Б | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.8 Планирует и организует безопасное движение поездов по железнодорожным станциям и перегонам на основе утвержденных нормативов, в том числе с использованием новых производственных технологий | Б1.В.12 Лабораторный практикум "Организация движения поездов" | Обучающий знает: Основы взаимодействия со смежными службами по вопросам планирования работы на железнодорожной станции. Основные утвержденные нормативные документы при организации движения поездов по участку. Возможности применения новых производственных технологий в организации движения поездов по участку. Обучающий умеет: Принимать решения по организации безопасного движения поездов с использованием автоматизированных систем управления технологическим процессом. | Укажите верную последовательность перевода централизованной стрелки курбелем 1) вставить курбель в отверстие корпуса электропривода; 2) опустить курбельную заслонку вниз, разомкнув тем самым рабочую цепь управления электродвигателем привода. 3) вращать курбельную рукоятку по часовой или против часовой стрелки до полного прижатия остряков к рамному рельсу и характерного щелчка в электроприводе. 4) доложить дежурному по станции об установке стрелки в требуемое положение. 5) убедиться, что остряки и подвижный сердечник крестовины установлены в требуемое положение и плотно прилегают к рамному рельсу. 6) надеть курбель на болт курбельной заслонки и вращением против часовой стрелки открутить его; | 6; 2; 1; 3; 5; 4. |
| 9. 3 мин В | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.8 Планирует и организует безопасное движение поездов по железнодорожным станциям и перегонам на основе утвержденных нормативов, в том числе с использованием новых производственных технологий | Б1.В.12 Лабораторный практикум "Организация движения поездов" | Обучающий знает: Основы взаимодействия со смежными службами по вопросам планирования работы на железнодорожной станции. Основные утвержденные нормативные документы при организации движения поездов по участку. Возможности применения новых производственных технологий в организации движения поездов по участку. Обучающий умеет: Принимать решения по организации безопасного движения поездов с использованием автоматизированных систем управления технологическим процессом. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой из перечисленных номеров поезда относится к категории пассажирских дальнего сообщения: 1) 149 2) 9653 3) 6014 4) 5463 | 1) 149 Обоснование выбора: 149 – это номер поезда, который относится к категории пассажирских поездов дальнего сообщения |
| 10. 3 мин В | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.8 Планирует и организует безопасное движение поездов по железнодорожным станциям и перегонам на основе утвержденных нормативов, в том числе с использованием новых производственных технологий | Б1.В.12 Лабораторный практикум "Организация движения поездов" | Обучающий знает: Основы взаимодействия со смежными службами по вопросам планирования работы на железнодорожной станции. Основные утвержденные нормативные документы при организации движения поездов по участку. Возможности применения новых производственных технологий в организации движения поездов по участку. Обучающий умеет: Принимать решения по организации безопасного движения поездов с использованием автоматизированных систем управления технологическим процессом. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой из перечисленных категорий поездов необходимо принимать к платформе: 1) Пассажирский поезд дальнего следования; 2) Грузовой сборный поезд; 3) Грузовой тяжеловесный поезд; 4) Хозяйственный поезд (восстановительный). | 1) Пассажирский поезд дальнего следования Обоснование выбора: Пассажирский поезд дальнего следования принимается на платформу для высадки/посадки пассажиров. |
| 11. 3 мин В | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.8 Планирует и организует безопасное движение поездов по железнодорожным станциям и перегонам на основе утвержденных нормативов, в том числе с использованием новых производственных технологий | Б1.В.12 Лабораторный практикум "Организация движения поездов" | Обучающий знает: Основы взаимодействия со смежными службами по вопросам планирования работы на железнодорожной станции. Основные утвержденные нормативные документы при организации движения поездов по участку. Возможности применения новых производственных технологий в организации движения поездов по участку. Обучающий умеет: Принимать решения по организации безопасного движения поездов с использованием автоматизированных систем управления технологическим процессом. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. В какой из перечисленных журналов заносится запись поездной телефонограммы: 1) ДУ-3 2) ДУ-47 3) ДУ-46 4) ДУ-2 | 2) ДУ-47 Обоснование выбора: ДУ-47 – это журнал поездных телефонограмм для записей телефонограмм о согласовании отправления, отправлении, прибытии поездов при движении поездов по телефонным средствам связи. |
| 12. 3 мин В | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.8 Планирует и организует безопасное движение поездов по железнодорожным станциям и перегонам на основе утвержденных нормативов, в том числе с использованием новых производственных технологий | Б1.В.12 Лабораторный практикум "Организация движения поездов" | Обучающий знает: Основы взаимодействия со смежными службами по вопросам планирования работы на железнодорожной станции. Основные утвержденные нормативные документы при организации движения поездов по участку. Возможности применения новых производственных технологий в организации движения поездов по участку. Обучающий умеет: Принимать решения по организации безопасного движения поездов с использованием автоматизированных систем управления технологическим процессом. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какому из перечисленных работников необходимо сообщить в случае неисправности стрелочного перевода: 1) Электромеханик СЦБ 2) Приемосдатчик груза и багажа 3) Оператор СТЦ 4) Сигналист | 1) Электромеханик СЦБ Обоснование выбора: Электромеханик СЦБ отвечает за обслуживание и ремонт стрелочных переводов |
| 13. 5 мин Г | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.8 Планирует и организует безопасное движение поездов по железнодорожным станциям и перегонам на основе утвержденных нормативов, в том числе с использованием новых производственных технологий | Б1.В.12 Лабораторный практикум "Организация движения поездов" | Обучающий знает: Основы взаимодействия со смежными службами по вопросам планирования работы на железнодорожной станции. Основные утвержденные нормативные документы при организации движения поездов по участку. Возможности применения новых производственных технологий в организации движения поездов по участку. Обучающий умеет: Принимать решения по организации безопасного движения поездов с использованием автоматизированных систем управления технологическим процессом. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие из перечисленных форм документации передается машинисту при неисправной автоблокировке: 1) ДУ-2 2) ДУ-47 3) ДУ-54 4) ДУ-52 5) ДУ-3 | 3) ДУ-54 4) ДУ-52 Обоснование выбора: ДУ – 54 Разрешение (ф. ДУ-54) выдается машинисту на занятие перегона, оборудованного автоблокировкой при отправлении на запрещающий сигнал светофора. ДУ-52 – разрешение (ф. ДУ-52) – выдается машинисту на занятие перегона, оборудованного полуавтоблокировкой, при отправлении на запрещающий сигнал светофора. |
| 14. 5 мин Г | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.8 Планирует и организует безопасное движение поездов по железнодорожным станциям и перегонам на основе утвержденных нормативов, в том числе с использованием новых производственных технологий | Б1.В.12 Лабораторный практикум "Организация движения поездов" | Обучающий знает: Основы взаимодействия со смежными службами по вопросам планирования работы на железнодорожной станции. Основные утвержденные нормативные документы при организации движения поездов по участку. Возможности применения новых производственных технологий в организации движения поездов по участку. Обучающий умеет: Принимать решения по организации безопасного движения поездов с использованием автоматизированных систем управления технологическим процессом. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие из перечисленных форм применяются при отправлении поездов, возвращающихся с перегона на железнодорожную станцию отправления: 1) Форма N 5 "Могу ли отправить поезд N ... до... км и обратно. ДСП (подпись)". 2) Форма N 13 "Можете отправить поезд N ... на пост ... км. ДСП (подпись)". 3) Форма N 6 "Можете отправить поезд N ... до ... км с возвращением обратно к Вам. ДСП (подпись)". 4) Форма N 15 "Можете отправить поезд N ... на станцию .... ДСП (подпись)". 5) Форма N 1 "Могу ли отправить поезд N .... ДСП (подпись)". | 1) Форма N 5 "Могу ли отправить поезд N ... до... км и обратно. ДСП (подпись)". 3) Форма N 6 "Можете отправить поезд N ... до ... км с возвращением обратно к Вам. ДСП (подпись)". Обоснование выбора: 1) Форма N 5 "Могу ли отправить поезд N ... до... км и обратно. ДСП (подпись)". и 3) Форма N 6 "Можете отправить поезд N ... до ... км с возвращением обратно к Вам. ДСП (подпись)". Применяются при возвращении поезда с перегона обратно на станцию отправления. |
| 15. 5 мин Г | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.8 Планирует и организует безопасное движение поездов по железнодорожным станциям и перегонам на основе утвержденных нормативов, в том числе с использованием новых производственных технологий | Б1.В.12 Лабораторный практикум "Организация движения поездов" | Обучающий знает: Основы взаимодействия со смежными службами по вопросам планирования работы на железнодорожной станции. Основные утвержденные нормативные документы при организации движения поездов по участку. Возможности применения новых производственных технологий в организации движения поездов по участку. Обучающий умеет: Принимать решения по организации безопасного движения поездов с использованием автоматизированных систем управления технологическим процессом. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие формы документации дежурный по станции (ДСП) обязан заполнить при заступлении на рабочую смену: 1) ДУ-61 2) ДУ-2 3) ДУ-50 4) ДУ-46 5) ДУ-64 | 2) ДУ-2 4) ДУ-46 Обоснование выбора: ДУ – 2 ДУ – 46 Так как эти формы документации ведутся на станции непрерывно. |
| 16. 5 мин Г | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.8 Планирует и организует безопасное движение поездов по железнодорожным станциям и перегонам на основе утвержденных нормативов, в том числе с использованием новых производственных технологий | Б1.В.12 Лабораторный практикум "Организация движения поездов" | Обучающий знает: Основы взаимодействия со смежными службами по вопросам планирования работы на железнодорожной станции. Основные утвержденные нормативные документы при организации движения поездов по участку. Возможности применения новых производственных технологий в организации движения поездов по участку. Обучающий умеет: Принимать решения по организации безопасного движения поездов с использованием автоматизированных систем управления технологическим процессом. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какой из перечисленных способов следует использовать для приема поезда на запрещающий сигнал входного светофора: 1) По пригласительному сигналу 2) По радиосвязи 3) С помощью формы ДУ-2 4) С помощью видимых сигналов (флажки, фонари) 5) С помощью звуковых сигналов (свистки, рожки, сирены) | 1) По пригласительному сигналу 2) По радиосвязи Обоснование выбора: Прием поезда на запрещающий сигнал входного светофора осуществляется по пригласительному сигналу или по радиосвязи. |
| 17. 10 мин Д | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.8 Планирует и организует безопасное движение поездов по железнодорожным станциям и перегонам на основе утвержденных нормативов, в том числе с использованием новых производственных технологий | Б1.В.12 Лабораторный практикум "Организация движения поездов" | Обучающий знает: Основы взаимодействия со смежными службами по вопросам планирования работы на железнодорожной станции. Основные утвержденные нормативные документы при организации движения поездов по участку. Возможности применения новых производственных технологий в организации движения поездов по участку. Обучающий умеет: Принимать решения по организации безопасного движения поездов с использованием автоматизированных систем управления технологическим процессом. | Определите оптимальную последовательность отправления поездов на станции N, учитывая, что нас станции ожидание отправление скорый поезд №151, пригородный поезд №2001 и грузовой поезд №2019, с учетом приоритетов и требований безопасности движения. | Скоростной поезд №151 отправляется первым, так как такие поезда имеют высокий приоритет и должны двигаться по расписанию без задержек. Пригородный поезд №2001 отправляется вторым. Грузовой поезд №2019 отправляется последним, так как грузовые перевозки обычно имеют меньший приоритет по сравнению с пассажирскими. |
| 18. 10 мин Д | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.8 Планирует и организует безопасное движение поездов по железнодорожным станциям и перегонам на основе утвержденных нормативов, в том числе с использованием новых производственных технологий | Б1.В.12 Лабораторный практикум "Организация движения поездов" | Обучающий знает: Основы взаимодействия со смежными службами по вопросам планирования работы на железнодорожной станции. Основные утвержденные нормативные документы при организации движения поездов по участку. Возможности применения новых производственных технологий в организации движения поездов по участку. Обучающий умеет: Принимать решения по организации безопасного движения поездов с использованием автоматизированных систем управления технологическим процессом. | На станции К требуется организовать отправление поездов согласно установленному графику в условиях неисправности всех средств сигнализации и связи. Необходимо учесть, что последний поезд в четном и нечетном направлении был отправлен в 6:00. Опишите в какое время будут отправлены все поезда со станции К. № поезда; Время отправления. 2004; 8:00. 2001; 8:10. 2019; 8:20. 2021; 10:30. | При неисправности всех средств связи и сигнализации на однопутном участке, поезда отправляются только в нечётном направлении. Отправление поездов, следующих в одном направлении, осуществляется с временным интервалом, необходимым для полного проследования впереди идущим поездом межстанционного перегона, плюс дополнительно добавляется три минуты. Поскольку поезд № 2004 относится к чётным, его отправление возможно только при условии полной исправности всех средств сигнализации и связи. Поезд № 2001 отправляется строго по расписанию в 8:00, так как предыдущий поезд был отправлен в 6:00. Отправка поезда № 2019 запланирована на 8:33, с соблюдением временного интервала, включающего время проследования поезда № 2001 и дополнительные три минуты. Поезд № 2021 планируется к отправлению в 10:30, учитывая достаточный временной интервал, позволяющий обеспечить безопасное отправление данного поезда. |