Комплект оценочных материалов

Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте

Образовательная программа  «Магистральный транспорт»

Специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 3 мин А | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.4 Использует технические средства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Б1.О.31 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Обучающийся знает: технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, их классификацию и принцип работы Обучающийся умеет: применять технические средства для обеспечения безопасности движения | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите классификацию технического средств, обеспечивающих безопасность на транспорте с представленными техническими средствами, обеспечивающими безопасность на транспорте Классификация технических средств, обеспечивающих безопасность на железнодорожном транспорте; Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте. А) Системы обеспечивающие безопасность движения на железнодорожных переездах; 1)Блочная маршрутно-релейная централизация. Б) Системы техдиагностики и мониторинга подвижного состава по ходу движения; 2) Техническая система контроля бодрствования машиниста. В) Технические средства безопасности на тяговом подвижном составе; 3) Устройство заграждения железнодорожного переезда. Г) Системы, обеспечивающие безопасность движения на перегонах; 4) Автоматическая локомотивная сигнализация точечного типа. Д) Системы обеспечивающие безопасность движения на станциях; 5)Четырехзначная автоблокировка. 6)Приборы обнаружения нагретых букс. | А3Б6В24Г5Д1 |
| 2. 3 мин А | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.4 Использует технические средства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Б1.О.31 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Обучающийся знает: технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, их классификацию и принцип работы Обучающийся умеет: применять технические средства для обеспечения безопасности движения | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите область применения и технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте Область применения; Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте. А) Железнодорожный перегон; 1) Блочная релейная централизация. Б) Железнодорожный переезд; 2) Электронная система счета осей. В) Малые станции; 3) Переездная сигнализация. 4) Полуавтоматическая блокировка. | А24Б3В1 |
| 3. 3 мин А | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.4 Использует технические средства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Б1.О.31 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Обучающийся знает: технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, их классификацию и принцип работы Обучающийся умеет: применять технические средства для обеспечения безопасности движения | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите аббревиатуру технических средств, обеспечивающих безопасность на железнодорожном транспорте с их наименованием. Аббревиатура; Наименование технических средств обеспечивающих безопасность на железнодорожном транспорте. А) АЛСН-ЕН; 1) Комплексное локомотивное устройство безопасности. Б) КЛУБ-У; 2) Автоматическая локомотивная с контролем бдительности машиниста и абсолютным контролем скорости поезда. В) ДИСК-БКВ; 3) Комплекс технических средств многофункциональный. Г) КТСМ-02; 4) Интегрированная система дистанционного контроля с централизацией обработки телеметрической информации. | А2Б1В4Г3 |
| 4. 3 мин А | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.4 Использует технические средства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Б1.О.31 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Обучающийся знает: технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, их классификацию и принцип работы Обучающийся умеет: применять технические средства для обеспечения безопасности движения | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите технические средства, обеспечивающие безопасность на железнодорожном транспорте с изображениями Технические средства, обеспечивающие безопасность на железнодорожном транспорте; Изображение. А) Техническая система контроля бодрствования машиниста; 1). Б) Система автоматического управления торможением; 2). В) Устройство контроля схода подвижного состава; 3). Г) Интегрированная система дистанционного контроля с централизацией обработки телеметрической информации; 4). | А2Б4В1Г3 |
| 5. 3 мин Б | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.4 Использует технические средства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Б1.О.31 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Обучающийся знает: технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, их классификацию и принцип работы Обучающийся умеет: применять технические средства для обеспечения безопасности движения | Укажите верную последовательность принципа работы телемеханической системы контроля бодрствования машиниста (ТСКБМ) 1) Преобразование изменений электрического сопротивления кожи в код, передаваемый по радиоканалу в приёмник; 2) Срабатывание звукового сигнала, с требованием нажатия рукоятки бдительности специальной (РБС), для контроля работоспособности машиниста; 3) Контроль состояния машиниста посредством измерения интервалов между пульсами КГР; 4) Приём данных от ТСКБМ-Н, и передача перекодированных данных по проводной линии в контроллер (ТСКБМ-К), расположенный в кабине локомотива. 5) Автоматическая остановка поезда. 6) Повторная проверка работоспособности машиниста; | 3; 1; 4; 2; 6; 5. |
| 6. 3 мин Б | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.4 Использует технические средства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Б1.О.31 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Обучающийся знает: технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, их классификацию и принцип работы Обучающийся умеет: применять технические средства для обеспечения безопасности движения | Укажите верную последовательность действий при передаче системы КТСМ-02 «Тревога 2»: 1) В автоматическом режиме определяется температура каждой из букс; 2) Доложить ДСП (ДНЦ) о возможности следования с поездом на станцию или о необходимости затребовать к поезду работников вагонного хозяйства; 3) Передача по поездной радиосвязи машинисту, с уточнением вагона, в котором была зафиксирована «проблемная» букса; 4) Данные отправляются дежурному по станции; 5) Немедленная остановка поезда и осмотр буксового узла; 6) При проезде каждой колёсной пары открываются створки и делается инфракрасный снимок; | 6; 1; 4; 3; 5; 2. |
| 7. 3 мин Б | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.4 Использует технические средства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Б1.О.31 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Обучающийся знает: технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, их классификацию и принцип работы Обучающийся умеет: применять технические средства для обеспечения безопасности движения | Укажите верную последовательность разработки отечественных систем обнаружения перегретых букс: 1) КТСМ-02 2) КТСМ-01Д 3) ПОНАБ - 3 4) КТСМ-01 5) ДИСК-Б 6) ПОНАБ -2 | 6; 3; 5; 4; 2; 1. |
| 8. 3 мин Б | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.4 Использует технические средства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Б1.О.31 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Обучающийся знает: технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, их классификацию и принцип работы Обучающийся умеет: применять технические средства для обеспечения безопасности движения | Укажите правильную последовательность действий при использовании системы автоматического управления тормозами. 1) Отключение тяги поезда; 2) Сравнение фактической скорости движения с программной; 3) Применение служебного торможения; 4) Начало движения поезда; 5) Применение экстренного торможения; 6) Остановка поезда. | 4; 2; 1; 3; 5; 6. |
| 9. 3 мин В | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.4 Использует технические средства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Б1.О.31 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Обучающийся знает: технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, их классификацию и принцип работы Обучающийся умеет: применять технические средства для обеспечения безопасности движения | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой из перечисленных факторов, влияющих на организацию транспортной безопасности, можно отнести к человеческому: 1) Изменение температуры 2) Срок службы 3) Вандализм 4) Изменение влажности | 3) Вандализм Обоснование выбора: Вандализм – это нарушение безопасности, которое может быть осуществлено с помощью человека. |
| 10. 3 мин В | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.4 Использует технические средства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Б1.О.31 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Обучающийся знает: технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, их классификацию и принцип работы Обучающийся умеет: применять технические средства для обеспечения безопасности движения | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой из перечисленных технических средств, обеспечивающих безопасность на железнодорожном транспорте, применяется на тяговом подвижном составе: 1) УКСПС 2) САУТ-У 3) БМРЦ 4) ПОНАБ | 3) САУТ-У Обоснование выбора: САУТ-У – это техническая система, которая применяется на тяговом подвижном составе для автоматического управления Торможением. |
| 11. 3 мин В | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.4 Использует технические средства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Б1.О.31 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Обучающийся знает: технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, их классификацию и принцип работы Обучающийся умеет: применять технические средства для обеспечения безопасности движения | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какое из перечисленных технических средств может функционировать самостоятельно. 1) ДИСК-Т 2) ДИСК-В 3) ДИСК-К 4) ДИСК-Б | 4) ДИСК-Б Обоснование выбора: Подсистема ДИСК-Б является базовой подсистемой, к которой могут подключаться дополнительно подсистемы. |
| 12. 3 мин В | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.4 Использует технические средства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Б1.О.31 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Обучающийся знает: технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, их классификацию и принцип работы Обучающийся умеет: применять технические средства для обеспечения безопасности движения | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какая из перечисленных систем АЛС является точечного типа с автостопом: 1) АЛСТ 2) АЛСН 3) АЛСО 4) АЛС - ЕН | 1) АЛСТ Обоснование выбора: Четвертая буква в аббревиатуре системы АЛС обозначает способ передачи показаний путевых сигналов на локомотив. |
| 13. 5 мин Г | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.4 Использует технические средства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Б1.О.31 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Обучающийся знает: технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, их классификацию и принцип работы Обучающийся умеет: применять технические средства для обеспечения безопасности движения | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие виды событий, создающие опасность для транспортного процесса, относятся к роду нарушения – крушение. 1) Перевод стрелки под поездом; 2) Столкновение пассажирского или грузового поезда с другим поездом или подвижным составом; 3) Саморасцеп автосцепок в поезде взрез стрелки; 4) Сход подвижного состава в пассажирских или грузовых поездах на перегонах и станциях, в результате которых погибли или получили тяжелые телесные повреждения люди, или повреждены локомотивы или вагоны до степени исключения их из инвентаря; 5) Падение на путь деталей подвижного состава. | 2) Столкновение пассажирского или грузового поезда с другим поездом или подвижным составом 4) Сход подвижного состава в пассажирских или грузовых поездах на перегонах и станциях, в результате которых погибли или получили тяжелые телесные повреждения люди, или повреждены локомотивы или вагоны до степени исключения их из инвентаря; Обоснование выбора: Данные события выбраны потому что они связанны с катастрофическими последствиями. |
| 14. 5 мин Г | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.4 Использует технические средства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Б1.О.31 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Обучающийся знает: технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, их классификацию и принцип работы Обучающийся умеет: применять технические средства для обеспечения безопасности движения | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Выберите по какому принципу классифицируются системы автоблокировки 1) по роду тока 2) по значимости показаний проходных светофоров и числу блок-участков 3) по назначению 4) по принципу работы 5) по конструкции рельсовых цепей | 1) по роду тока 2) по значимости показаний проходных светофоров Обоснование выбора: 1) Системы автоблокировки классифицируют по роду тока, так как от типа тока зависят способы передачи сигналов; 2) Системы автоблокировки классифицируют по значимости показаний проходных светофоров, так как существует трех-, четыре- и многозначные автоблокировки. |
| 15. 5 мин Г | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.4 Использует технические средства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Б1.О.31 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Обучающийся знает: технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, их классификацию и принцип работы Обучающийся умеет: применять технические средства для обеспечения безопасности движения | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие технические средства, обеспечивающие безопасность на железнодорожном транспорте, применяются на перегонах 1) ТС КБМ 2) АБ 3) УКСПС 4) ПАБ 5) БМРЦ | 2) АБ 4) ПАБ Обоснование выбора: 2) 4) Данные технические средства применяются на перегонах для регулирования движения поездов между станциями. |
| 16. 5 мин Г | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.4 Использует технические средства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Б1.О.31 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Обучающийся знает: технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, их классификацию и принцип работы Обучающийся умеет: применять технические средства для обеспечения безопасности движения | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Выберите какие технические средства, обеспечивающие безопасность на железнодорожном транспорте, позволяют регулировать движение поезда 1) УСАВП 2) УЗП 3) ДИСК К 4) РПЦ 5) САУТ | 1) УСАВП 5) САУТ Обоснование выбора: 1) Данная система позволяет обеспечить автоматическое управление электропоезда; 5) Система САУТ позволяет автоматически управлять тормозами электропоезда. |
| 17. 10 мин Д | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.4 Использует технические средства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Б1.О.31 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Обучающийся знает: технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, их классификацию и принцип работы Обучающийся умеет: применять технические средства для обеспечения безопасности движения | Определите количество: - опорных пунктов охраны (1 ОПО на каждые 12-15 км); - ситуационных центров безопасности на участке магистрали в зависимости от количества ОПО (1 центр на 3 ОПО); - автоматизированных рабочих мест операторов (АРМ), которое равно количеству ОПО, при условии, что участок магистрали равен 36 км. | На участке 36 км необходимо применить: 3 - опорных пунктов охраны; 1 - ситуационный центр безопасности; 3 – автоматизированных рабочих места операторов. |
| 18. 10 мин Д | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.4 Использует технические средства для обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Б1.О.31 Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте | Обучающийся знает: технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном транспорте, их классификацию и принцип работы Обучающийся умеет: применять технические средства для обеспечения безопасности движения | Определите тормозной путь поезда, если известно, что действительный путь торможения равен 95 м., скорость поезда в начале торможения равна 140 км/ч., время подготовки тормозов к действию равно 1,75 с. | Тормозной путь поезда равен 163 м. Расчеты: Подготовительный тормозной путь равен 68 м., так как: 38,89*1,75 = 68 м. Тормозной путь: 68+95 =163 м. |