Комплект оценочных материалов

Цифровые технологии в профессиональной деятельности

Образовательная программа  «Магистральный транспорт»

Специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) | Содержание задания (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании задания) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 3 мин А | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.7 Анализирует, организует и контролирует работу по эффективному использованию трудовых ресурсов и технических средств на объектах железнодорожного транспорта с применением новых производственных технологий | Б1.В.13 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | Обучающий знает: научно-технические задачи цифровой трансформации транспортной отрасли РФ; область применения интеллектуальных систем поддержки принятия решений и систем управления технологическим процессом в организации управления движением поездов и фирменном транспортном обслуживании на транспорте. Обучающий умеет: анализировать состояние и вызовы цифровой среды, влияющие на работу железнодорожного транспорта; выявлять бизнес-процессы преобразования систем управления деятельности компании ОАО «РЖД» в условиях цифровой трансформации; обосновывать и организовывать применение сквозных цифровых технологий в решении профессиональных задач. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Сопоставьте название цифровой технологии с выполняемой ею функциональной задачей. Цифровые технологии; Функциональная задача. А) Мобильное рабочее место; 1) отображает важную информацию о работе всей станции. Б) Технология «Цифровой приемосдатчик»; 2) предоставляет работнику станции доступ к необходимой информации через мобильное устройство. В) Табло коллективного пользования; 3) позволяет исключить нахождение составителя на подножке последнего вагона. Г) Модуль ПиКОП; 4) позволяет принимать порожние и груженные вагоны к перевозке в цифровом формате. Д) Система движения вагонами вперед (СДВ); 5) автоматизирует планирование и контроль отправления поездов. 6) позволяет машинисту поезда контролировать ситуации через видеокамеру. | А2Б4В1Г5Д36 |
| 2. 3 мин А | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.7 Анализирует, организует и контролирует работу по эффективному использованию трудовых ресурсов и технических средств на объектах железнодорожного транспорта с применением новых производственных технологий | Б1.В.13 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | Обучающий знает: научно-технические задачи цифровой трансформации транспортной отрасли РФ; область применения интеллектуальных систем поддержки принятия решений и систем управления технологическим процессом в организации управления движением поездов и фирменном транспортном обслуживании на транспорте. Обучающий умеет: анализировать состояние и вызовы цифровой среды, влияющие на работу железнодорожного транспорта; выявлять бизнес-процессы преобразования систем управления деятельности компании ОАО «РЖД» в условиях цифровой трансформации; обосновывать и организовывать применение сквозных цифровых технологий в решении профессиональных задач. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнеси название цифровой технологии с изображением. Цифровые технологии; Изображение. А) Табло коллективного пользования; 1). Б) Мобильное рабочее место составителя; 2). В) Система движения вагонами вперед; 3). Г) Интегрированный пост диагностики подвижного состава; 4). Д) Автоматизированная система безопасности взвешивания и учета вагонов и грузов; 5). 6). | А2Б4В16Г5Д3 |
| 3. 3 мин А | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.7 Анализирует, организует и контролирует работу по эффективному использованию трудовых ресурсов и технических средств на объектах железнодорожного транспорта с применением новых производственных технологий | Б1.В.13 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | Обучающий знает: научно-технические задачи цифровой трансформации транспортной отрасли РФ; область применения интеллектуальных систем поддержки принятия решений и систем управления технологическим процессом в организации управления движением поездов и фирменном транспортном обслуживании на транспорте. Обучающий умеет: анализировать состояние и вызовы цифровой среды, влияющие на работу железнодорожного транспорта; выявлять бизнес-процессы преобразования систем управления деятельности компании ОАО «РЖД» в условиях цифровой трансформации; обосновывать и организовывать применение сквозных цифровых технологий в решении профессиональных задач. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите мобильные рабочие места сотрудников с информацией, отображаемой на соответствующем мобильном рабочем месте Мобильное рабочее место сотрудника; Информация. А) Мобильное рабочее место горочного составителя; 1) информация о количестве вагонов в отцепе. Б) Мобильное рабочее место сигналиста; 2) информация о количестве тормозных башмаков, используемых при закреплении состав. В) Мобильное рабочее место экипировочной бригады; 3) информация о приёмке и сдаче локомотива. 4) информация о номере первого и последнего вагона отцепа. | А14Б2В3 |
| 4. 3 мин А | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.7 Анализирует, организует и контролирует работу по эффективному использованию трудовых ресурсов и технических средств на объектах железнодорожного транспорта с применением новых производственных технологий | Б1.В.13 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | Обучающий знает: научно-технические задачи цифровой трансформации транспортной отрасли РФ; область применения интеллектуальных систем поддержки принятия решений и систем управления технологическим процессом в организации управления движением поездов и фирменном транспортном обслуживании на транспорте. Обучающий умеет: анализировать состояние и вызовы цифровой среды, влияющие на работу железнодорожного транспорта; выявлять бизнес-процессы преобразования систем управления деятельности компании ОАО «РЖД» в условиях цифровой трансформации; обосновывать и организовывать применение сквозных цифровых технологий в решении профессиональных задач. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите номер информационного сообщения с типом информации, которую оно несет Номер информационного сообщения; Информация. А) c. 200; 1) о прибытии поезда;. Б) c. 201; 2) о проследовании поезда;. В) c. 203; 3) сообщение об отправлении поезда со станции;. Г) c. 202; 4) о расформировании поезда;. | А3Б1В4Г2 |
| 5. 3 мин Б | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.7 Анализирует, организует и контролирует работу по эффективному использованию трудовых ресурсов и технических средств на объектах железнодорожного транспорта с применением новых производственных технологий | Б1.В.13 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | Обучающий знает: научно-технические задачи цифровой трансформации транспортной отрасли РФ; область применения интеллектуальных систем поддержки принятия решений и систем управления технологическим процессом в организации управления движением поездов и фирменном транспортном обслуживании на транспорте. Обучающий умеет: анализировать состояние и вызовы цифровой среды, влияющие на работу железнодорожного транспорта; выявлять бизнес-процессы преобразования систем управления деятельности компании ОАО «РЖД» в условиях цифровой трансформации; обосновывать и организовывать применение сквозных цифровых технологий в решении профессиональных задач. | Укажите верную последовательность алгоритма функционирования динамической модели загрузки инфраструктуры (ДМЗИ): 1) Проверка заявки грузоотправителя на реализацию по возможностям, зафиксированными в договоре; 2) Второй раз заявка проверяется на возможность реализации по требования, закрепленным в нормативных графиках движения поездов; 3) по итогам расчета выдается прогноз с указанием значений загрузки и выделением критических значений; 4) Подача заявки грузоотправителем на перевозку грузов формы ГУ-12; 5) Расчет загрузки всех элементов инфраструктуры по пути следования вагонов с отправками; 6) по итогам прогноза загрузки всех элементов инфраструктуры работница ЦФТО выдается сообщение о возможности согласования или несогласования перевозки по данной заявке ф. ГУ-12 в соответствии с заявляемым графиком подачи. | 4; 1; 2; 5; 3; 6. |
| 6. 3 мин Б | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.7 Анализирует, организует и контролирует работу по эффективному использованию трудовых ресурсов и технических средств на объектах железнодорожного транспорта с применением новых производственных технологий | Б1.В.13 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | Обучающий знает: научно-технические задачи цифровой трансформации транспортной отрасли РФ; область применения интеллектуальных систем поддержки принятия решений и систем управления технологическим процессом в организации управления движением поездов и фирменном транспортном обслуживании на транспорте. Обучающий умеет: анализировать состояние и вызовы цифровой среды, влияющие на работу железнодорожного транспорта; выявлять бизнес-процессы преобразования систем управления деятельности компании ОАО «РЖД» в условиях цифровой трансформации; обосновывать и организовывать применение сквозных цифровых технологий в решении профессиональных задач. | Укажите верную последовательность значений цифр в номере вагона 5 4 0 765 1 8: 1) род вагона; 2) несет информацию о наличии переходной площадки; 3) представляет собой кодовую «защиту» или контрольный знак, защищающий номер вагона от искажений при передаче информации; 4) указывает осность вагона; 5) не содержат информацию о вагоне и совместно с остальными цифрами служат для формирования номера вагона; 6) дополнительная характеристика вагона; | 1; 4; 6; 5; 2; 3. |
| 7. 3 мин Б | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.7 Анализирует, организует и контролирует работу по эффективному использованию трудовых ресурсов и технических средств на объектах железнодорожного транспорта с применением новых производственных технологий | Б1.В.13 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | Обучающий знает: научно-технические задачи цифровой трансформации транспортной отрасли РФ; область применения интеллектуальных систем поддержки принятия решений и систем управления технологическим процессом в организации управления движением поездов и фирменном транспортном обслуживании на транспорте. Обучающий умеет: анализировать состояние и вызовы цифровой среды, влияющие на работу железнодорожного транспорта; выявлять бизнес-процессы преобразования систем управления деятельности компании ОАО «РЖД» в условиях цифровой трансформации; обосновывать и организовывать применение сквозных цифровых технологий в решении профессиональных задач. | Укажите верную последовательность информации представленной в итогах ТГНЛ по строкам сверху вниз по представленной форме: Осей-80/80 КБШ – 10 ПРИВ – 05 MОCK – 05 Состав поезда: ИТГ КР ПЛ ПВ ЦС ЗРВ МКВ ПР ГР 20 5 2 5 4 4 ПОР 0 НРП 0 1) перечень вагонов по родам, которые подлежат учету; 2) число порожних вагонов; 3) число осей; 4) количество груженых вагонов по дорогам назначения; 5) число груженых вагонов; 6) сведения о нерабочем парке по родам. | 3; 4; 1; 5; 2; 6. |
| 8. 3 мин Б | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.7 Анализирует, организует и контролирует работу по эффективному использованию трудовых ресурсов и технических средств на объектах железнодорожного транспорта с применением новых производственных технологий | Б1.В.13 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | Обучающий знает: научно-технические задачи цифровой трансформации транспортной отрасли РФ; область применения интеллектуальных систем поддержки принятия решений и систем управления технологическим процессом в организации управления движением поездов и фирменном транспортном обслуживании на транспорте. Обучающий умеет: анализировать состояние и вызовы цифровой среды, влияющие на работу железнодорожного транспорта; выявлять бизнес-процессы преобразования систем управления деятельности компании ОАО «РЖД» в условиях цифровой трансформации; обосновывать и организовывать применение сквозных цифровых технологий в решении профессиональных задач. | Укажите верную последовательность информации, представленной в сортировочном листке по столбцам слева на право по представленной форме: 01 17 4 126 53654282 Тлт 02 26 4 140 52266610 Крмч 03 23 3 - 52724455 Алкс 1) количество физических вагонов в отцепе; 2) номер пути сортировочного парка, на который планируется роспуск данного отцепа; 3) вес нетто в отцепе; 4) сведения о маршруте 5) номер последнего вагона в отцепе; 6) порядковый номер отцепа; | 6; 2; 1; 3; 5; 4. |
| 9. 3 мин В | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.7 Анализирует, организует и контролирует работу по эффективному использованию трудовых ресурсов и технических средств на объектах железнодорожного транспорта с применением новых производственных технологий | Б1.В.13 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | Обучающий знает: научно-технические задачи цифровой трансформации транспортной отрасли РФ; область применения интеллектуальных систем поддержки принятия решений и систем управления технологическим процессом в организации управления движением поездов и фирменном транспортном обслуживании на транспорте. Обучающий умеет: анализировать состояние и вызовы цифровой среды, влияющие на работу железнодорожного транспорта; выявлять бизнес-процессы преобразования систем управления деятельности компании ОАО «РЖД» в условиях цифровой трансформации; обосновывать и организовывать применение сквозных цифровых технологий в решении профессиональных задач. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой из перечисленных модулей цифровой железнодорожной станции позволяет в автоматизированном режиме планировать подвязку поездов, локомотивов и локомотивных бригад: 1) Модуль ПиКОП; 2) Модуль автоматического управления маневровыми передвижениями; 3) Модуль автоматического закрепления подвижного состава; 4) Модуль автоматического опробования автотормозов. | 1) Модуль ПиКОП Обоснование выбора: Модуль ПиКОП позволяет автоматизировать процесс планирования и подвязки к поездам локомотивов и бригад к ниткам графика. |
| 10. 3 мин В | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.7 Анализирует, организует и контролирует работу по эффективному использованию трудовых ресурсов и технических средств на объектах железнодорожного транспорта с применением новых производственных технологий | Б1.В.13 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | Обучающий знает: научно-технические задачи цифровой трансформации транспортной отрасли РФ; область применения интеллектуальных систем поддержки принятия решений и систем управления технологическим процессом в организации управления движением поездов и фирменном транспортном обслуживании на транспорте. Обучающий умеет: анализировать состояние и вызовы цифровой среды, влияющие на работу железнодорожного транспорта; выявлять бизнес-процессы преобразования систем управления деятельности компании ОАО «РЖД» в условиях цифровой трансформации; обосновывать и организовывать применение сквозных цифровых технологий в решении профессиональных задач. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какая из представленных сквозная цифровая технология соответствует этому определению - технология сбора и передачи информации о состоянии объектов без участия человека для последующей её автоматической обработки и формирования управляющих воздействий 1) Технология Big data 2) Искусственный интеллект 3) Интернет вещей 4) Виртуальная и дополненная реальность | 3) Интернет вещей Обоснование выбора: Интернет вещей — это технология, которая позволяет собирать и передавать информацию о состоянии объектов без участия человека. |
| 11. 3 мин В | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.7 Анализирует, организует и контролирует работу по эффективному использованию трудовых ресурсов и технических средств на объектах железнодорожного транспорта с применением новых производственных технологий | Б1.В.13 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | Обучающий знает: научно-технические задачи цифровой трансформации транспортной отрасли РФ; область применения интеллектуальных систем поддержки принятия решений и систем управления технологическим процессом в организации управления движением поездов и фирменном транспортном обслуживании на транспорте. Обучающий умеет: анализировать состояние и вызовы цифровой среды, влияющие на работу железнодорожного транспорта; выявлять бизнес-процессы преобразования систем управления деятельности компании ОАО «РЖД» в условиях цифровой трансформации; обосновывать и организовывать применение сквозных цифровых технологий в решении профессиональных задач. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какое определение соответствует сквозной цифровой технологии - виртуальная и дополненная реальность: 1) технология скоростной обработки структурированных и неструктурированных данных для выявления неочевидных связей и формирования результатов, воспринимаемых человеком; 2) применение устройств на основе явления квантовой суперпозиции для передачи и обработки данных. 3) подход к созданию баз данных, ключевой особенностью которого является отсутствие единого центра управления. 4) среда с прямым или косвенным дополнением физического мира цифровыми данными в режиме реального времени, при помощи компьютерных устройств и программного обеспечения к ним | 4) Среда с прямым или косвенным дополнением физического мира цифровыми данными в режиме реального времени, при помощи компьютерных устройств и программного обеспечения к ним Обоснование выбора: виртуальная и дополненная реальность соответствует определению среды с прямым или косвенным дополнением физического мира цифровыми данными в режиме реального времени, при помощи компьютерных устройств и программного обеспечения к ним. |
| 12. 3 мин В | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.7 Анализирует, организует и контролирует работу по эффективному использованию трудовых ресурсов и технических средств на объектах железнодорожного транспорта с применением новых производственных технологий | Б1.В.13 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | Обучающий знает: научно-технические задачи цифровой трансформации транспортной отрасли РФ; область применения интеллектуальных систем поддержки принятия решений и систем управления технологическим процессом в организации управления движением поездов и фирменном транспортном обслуживании на транспорте. Обучающий умеет: анализировать состояние и вызовы цифровой среды, влияющие на работу железнодорожного транспорта; выявлять бизнес-процессы преобразования систем управления деятельности компании ОАО «РЖД» в условиях цифровой трансформации; обосновывать и организовывать применение сквозных цифровых технологий в решении профессиональных задач. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой из перечисленных номеров вагонов соответствует платформе: 1) 73319444 2) 52145679 3) 44029247 4) 93206096 | 3) 44029247 Обоснование выбора: Первой цифрой обозначается род подвижного состава, где платформы соответствуют цифре 4. |
| 13. 5 мин Г | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.7 Анализирует, организует и контролирует работу по эффективному использованию трудовых ресурсов и технических средств на объектах железнодорожного транспорта с применением новых производственных технологий | Б1.В.13 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | Обучающий знает: научно-технические задачи цифровой трансформации транспортной отрасли РФ; область применения интеллектуальных систем поддержки принятия решений и систем управления технологическим процессом в организации управления движением поездов и фирменном транспортном обслуживании на транспорте. Обучающий умеет: анализировать состояние и вызовы цифровой среды, влияющие на работу железнодорожного транспорта; выявлять бизнес-процессы преобразования систем управления деятельности компании ОАО «РЖД» в условиях цифровой трансформации; обосновывать и организовывать применение сквозных цифровых технологий в решении профессиональных задач. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие из перечисленных задач относятся к проекту цифровой железнодорожной станции: 1) сокращение влияния человеческого фактора на состояние железнодорожных хозяйств 2) разработка новых моделей пассажирских вагонов 3) сокращение числа работников, находящихся в зоне интенсивного движения 4) создание системы управления метрополитеном 5) модернизация рельсовых цепей | 1) сокращение влияния человеческого фактора на состояние железнодорожных хозяйств 3) сокращение числа работников, находящихся в зоне интенсивного движения Обоснование выбора: |
| 14. 5 мин Г | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.7 Анализирует, организует и контролирует работу по эффективному использованию трудовых ресурсов и технических средств на объектах железнодорожного транспорта с применением новых производственных технологий | Б1.В.13 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | Обучающий знает: научно-технические задачи цифровой трансформации транспортной отрасли РФ; область применения интеллектуальных систем поддержки принятия решений и систем управления технологическим процессом в организации управления движением поездов и фирменном транспортном обслуживании на транспорте. Обучающий умеет: анализировать состояние и вызовы цифровой среды, влияющие на работу железнодорожного транспорта; выявлять бизнес-процессы преобразования систем управления деятельности компании ОАО «РЖД» в условиях цифровой трансформации; обосновывать и организовывать применение сквозных цифровых технологий в решении профессиональных задач. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие из перечисленных цифровых платформ были разработаны для достижения цифровых бизнес-целей ОАО «РЖД»: 1) Платформа транспортно-логистических узлов; 2) Платформа улучшения качества обслуживания подъездных путей; 3) Платформа тягового подвижного состава; 4) Платформа грузовых перевозок на железнодорожном транспорте; 5) Платформа пассажирских перевозок в малонаселенных районах. | 1) Платформа транспортно-логистических узлов; 3) Платформа тягового подвижного состава; Обоснование выбора: Данные платформы представлены в стратегии цифровой трансформации компании ОАО «РЖД» до 2030 года |
| 15. 5 мин Г | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.7 Анализирует, организует и контролирует работу по эффективному использованию трудовых ресурсов и технических средств на объектах железнодорожного транспорта с применением новых производственных технологий | Б1.В.13 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | Обучающий знает: научно-технические задачи цифровой трансформации транспортной отрасли РФ; область применения интеллектуальных систем поддержки принятия решений и систем управления технологическим процессом в организации управления движением поездов и фирменном транспортном обслуживании на транспорте. Обучающий умеет: анализировать состояние и вызовы цифровой среды, влияющие на работу железнодорожного транспорта; выявлять бизнес-процессы преобразования систем управления деятельности компании ОАО «РЖД» в условиях цифровой трансформации; обосновывать и организовывать применение сквозных цифровых технологий в решении профессиональных задач. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие цифровые сервисы будут реализованы в рамках платформы мультимодальных пассажирских перевозок: 1) строительство, реконструкция и капитальный ремонт инфраструктуры; 2) дополнительные услуги пассажиров; 3) программные продукты навигации и управления автономных роботов-погрузчиков, технического зрения; 4) управление каналами продаж и взаимоотношениями с клиентами; 5) управление локомотивными бригадами. | 2) дополнительные услуги пассажиров; 4) управление каналами продаж и взаимоотношениями с клиентами; Обоснование выбора: Представленные цифровые сервисы напрямую связаны с функциями платформы мультимодальных пассажирских перевозок, направленными на улучшение качества обслуживания пассажиров. |
| 16. 5 мин Г | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.7 Анализирует, организует и контролирует работу по эффективному использованию трудовых ресурсов и технических средств на объектах железнодорожного транспорта с применением новых производственных технологий | Б1.В.13 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | Обучающий знает: научно-технические задачи цифровой трансформации транспортной отрасли РФ; область применения интеллектуальных систем поддержки принятия решений и систем управления технологическим процессом в организации управления движением поездов и фирменном транспортном обслуживании на транспорте. Обучающий умеет: анализировать состояние и вызовы цифровой среды, влияющие на работу железнодорожного транспорта; выявлять бизнес-процессы преобразования систем управления деятельности компании ОАО «РЖД» в условиях цифровой трансформации; обосновывать и организовывать применение сквозных цифровых технологий в решении профессиональных задач. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие из перечисленных модулей цифровой железнодорожной станции позволяют обеспечить планирование подач и уборок вагонов на/с путей необщего пользования: 1) Модуль автоматического управления маневровыми передвижениями; 2) Модуль ПиКОП; 3) Модуль автоматического опробования автотормозов; 4) Модуль автоматического закрепления подвижного состава; 5) Модуль планирования составообразования и отправления поездов. | 1) Модуль автоматического управления маневровыми передвижениями; 2) Модуль ПиКОП; Обоснование выбора: Представленные модули обладают функционалом, обеспечивающим планирование и контроль процессов подачи и уборки вагонов на пути необщего пользования и с них. |
| 17. 10 мин Д | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.7 Анализирует, организует и контролирует работу по эффективному использованию трудовых ресурсов и технических средств на объектах железнодорожного транспорта с применением новых производственных технологий | Б1.В.13 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | Обучающий знает: научно-технические задачи цифровой трансформации транспортной отрасли РФ; область применения интеллектуальных систем поддержки принятия решений и систем управления технологическим процессом в организации управления движением поездов и фирменном транспортном обслуживании на транспорте. Обучающий умеет: анализировать состояние и вызовы цифровой среды, влияющие на работу железнодорожного транспорта; выявлять бизнес-процессы преобразования систем управления деятельности компании ОАО «РЖД» в условиях цифровой трансформации; обосновывать и организовывать применение сквозных цифровых технологий в решении профессиональных задач. | Что такое цифровизация и чем она отличается от цифровой трансформации? | Цифровизация – это процесс внедрения сквозных цифровых технологий в технологический процесс работы компании ОАО «РЖД» Цифровая трансформация — это более глубокий и стратегический процесс, связанный с изменением бизнес-моделей, культуры и процессов организации с использованием цифровых технологий. |
| 18. 10 мин Д | ПК-2 Способен осуществлять планирование, организацию, контроль и оперативное управление работой на объектах и устройствах железнодорожного транспорта, в том числе с применением автоматизированных систем | ПК-2.7 Анализирует, организует и контролирует работу по эффективному использованию трудовых ресурсов и технических средств на объектах железнодорожного транспорта с применением новых производственных технологий | Б1.В.13 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | Обучающий знает: научно-технические задачи цифровой трансформации транспортной отрасли РФ; область применения интеллектуальных систем поддержки принятия решений и систем управления технологическим процессом в организации управления движением поездов и фирменном транспортном обслуживании на транспорте. Обучающий умеет: анализировать состояние и вызовы цифровой среды, влияющие на работу железнодорожного транспорта; выявлять бизнес-процессы преобразования систем управления деятельности компании ОАО «РЖД» в условиях цифровой трансформации; обосновывать и организовывать применение сквозных цифровых технологий в решении профессиональных задач. | Рассчитайте контрольный знак для кода станции 6573 (Кинель) | Контрольный знак станции Кинель будет иметь вид 65735 - 6 5 7 31 2 3 4 6 + 10 + 21 + 12 - 6+10+21+12 = 49 - 49 : 11 = 4 (остаток 5) 5 и есть контрольный знак. |