Комплект оценочных материалов

Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов

Образовательная программа «Магистральный транспорт»

Специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 3 мин А | ПК-1 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожного агентства | ПК-1.1 Определяет параметры развития железнодорожного агентства с разработкой плановых заданий | Б1.В.ДВ.02.02 Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов | Обучающийся знает: - параметры развития вокзальных комплексов; основные определения и понятия функциональных элементов и устройств вокзальных комплексов умеет: - решать типовые задачи по определению параметров вокзальных комплексов; анализировать данные и разрабатывать корректирующие меры по организации работы вокзальных комплексов | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* В зависимости от категорий обслуживаемых пассажиров, функционального и объемно-планировочного решения железнодорожные вокзалы бывают нескольких типов. Соотнесите тип вокзала и варианты обслуживания на нем пассажиров различных категорий тип вокзала; вариант обслуживания пассажиров. А) самостоятельный (раздельный); 1) предназначены для обслуживания только дальних (включая местных и транзитных). Б) полураздельный (общий вокзал, раздельные элементы); 2) обслуживание пассажиров совместное, при этом каждой категории выделены некоторые элементы вокзала: пассажирские здания, павильоны, платформы.. В) единые (общие); 3) все элементы вокзала эксплуатируют совместно для пригородного и дальнего сообщения.. 4) предназначены для обслуживания только пригородных пассажиров.. | А14Б2В3 |
| 2. 3 мин А | ПК-1 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожного агентства | ПК-1.1 Определяет параметры развития железнодорожного агентства с разработкой плановых заданий | Б1.В.ДВ.02.02 Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов | Обучающийся знает: - параметры развития вокзальных комплексов; основные определения и понятия функциональных элементов и устройств вокзальных комплексов умеет: - решать типовые задачи по определению параметров вокзальных комплексов; анализировать данные и разрабатывать корректирующие меры по организации работы вокзальных комплексов | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* По расположению на железнодорожной магистрали различают несколько видов железнодорожных вокзалов. Соотнесите вид вокзала и расположение его относительно железнодорожной магистрали: вид вокзала; расположение его на железнодорожной магистрали. А) Узловой; 1) обслуживают пассажиров проходящих поездов, малое количество пассажиров подвергается посадке-высадке. Б) Транзитный; 2) обслуживают пассажиров прибытия и отправления, чаще связаны с конечными пунктами маршрутов следования поездов. В) Промежуточный; 3) обслуживают транзитных пассажиров, относительно длительно ожидающих другие поезда для дальнейшего следования. Г) Конечный; 4) обслуживают большое количество пассажиров, пересаживающихся на другие направления, обычно расположены на узловых станциях. | А4Б3В1Г2 |
| 3. 3 мин А | ПК-1 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожного агентства | ПК-1.2 Разрабатывает корректирующие меры по организации работы железнодорожного агентства на основе анализа данных по результатам контроля работ | Б1.В.ДВ.02.02 Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов | Обучающийся знает: - параметры развития вокзальных комплексов; основные определения и понятия функциональных элементов и устройств вокзальных комплексов умеет: - решать типовые задачи по определению параметров вокзальных комплексов; анализировать данные и разрабатывать корректирующие меры по организации работы вокзальных комплексов | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* При разработке корректирующих мер по организации работы вокзального комплекса могут использовать ряд методов. Соотнесите следующие методы с видом работ, которые выполняются при их реализации: Корректирующие меры; Перечень работ для реализации. А) Совершенствование процесса обратной связи с пассажирами; 1) Предоставление пассажирам дополнительных сервисных услуг в кассах пригородного сообщения, доработка системы продажи проездных документов, расширение сети вендинговых аппаратов. Б) Повышение качества работы персонала; 2) Проведение как оперативные внутриотраслевые опросы, так и независимые социологические исследования. По итогам анализа результатов опросов составлять комплексные рейтинги объектов пассажирской инфраструктуры и поездов, а затем корректировать мероприятия на основе обратной связи с пассажирами. В) Развитие дополнительных услуг и сервисов на вокзалах; 3) Проведение обучения персонала клиентоориентированному подходу к обслуживанию пассажиров, изменение положения о мотивации, контроль качества обслуживания, развитие системы аудио- и видеофиксации. Г) Рациональное использование привокзального пространства; 4) Изучение рисков, которые могут возникнуть при выполнении транспортного процесса, и на основании анализа разработка комплекса организационно-технических мероприятий, направленных на снижение вероятности возникновения рисковых событий и уменьшение возможных последствий от их наступления. Д) Обеспечение безопасности пассажирских перевозок; 5) Организация многоуровневого движения людских потоков и транспорта, устройство многоярусных автомобильных стоянок, использование пространства над железнодорожными путями, включение новых функций по обслуживанию пассажиров и городского населения в состав вокзалов. | А2Б3В1Г5Д4 |
| 4. 3 мин А | ПК-1 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожного агентства | ПК-1.2 Разрабатывает корректирующие меры по организации работы железнодорожного агентства на основе анализа данных по результатам контроля работ | Б1.В.ДВ.02.02 Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов | Обучающийся знает: - параметры развития вокзальных комплексов; основные определения и понятия функциональных элементов и устройств вокзальных комплексов умеет: - решать типовые задачи по определению параметров вокзальных комплексов; анализировать данные и разрабатывать корректирующие меры по организации работы вокзальных комплексов | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* К параметрам развития вокзальных комплексов относятся следующие характеристики. Соотнесите представленные параметры и их трактовку: параметры развития; характеристика. А) Архитектурно-планировочные требования; 1) Оптимизация работы инженерных систем и контроля качества, обеспечение безопасности, развитие современных цифровых услуг, повышение энергоэффективности и обеспечение экологической безопасности. Б) Цифровизация; 2) Готовность транспортной системы реагировать на изменяющиеся условия функционирования, например, изменение размеров пассажиропотоков, сбой графика движения, чрезвычайные происшествия. В) Экономическая эффективность; 3) Вписывание в архитектурный ансамбль города новых и реконструированных объектов транспортной инфраструктуры. Г) Гибкость; 4) Сочетание расходов и доходов, цены и тарифы на поездку и другие параметры. | А3Б1В4Г2 |
| 5. 3 мин Б | ПК-1 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожного агентства | ПК-1.1 Определяет параметры развития железнодорожного агентства с разработкой плановых заданий | Б1.В.ДВ.02.02 Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов | Обучающийся знает: - параметры развития вокзальных комплексов; основные определения и понятия функциональных элементов и устройств вокзальных комплексов умеет: - решать типовые задачи по определению параметров вокзальных комплексов; анализировать данные и разрабатывать корректирующие меры по организации работы вокзальных комплексов | Укажите верную последовательность Укажите верную последовательность построения плана-графика работы вокзального комплекса: 1) Установка времени на выполнение отдельных операций. Время занятия отдельных элементов вокзального комплекса и время выполнения отдельных технологических операций и операций по обслуживанию потребителей устанавливается расчётным или хронометражным путём с учётом особенностей каждого вокзального комплекса 2) Сбор исходных данных. План-график составляется на основе расписания прибытия и отправления пассажирских поездов всех категорий, размеров обслуживаемых потоков посетителей и пассажиров, статистических данных о необходимых объёмах услугах и периодах их предоставления, о технологических перерывах и т.д. 3) Отражение операций по подвозу к вагонам почты, багажа или уборки в складские помещения. Это делается в тех случаях, когда такие операции по времени совпадают с проходом или посадкой (высадкой) пассажиров 4) Уделение внимания вопросам личной безопасности. Например, предусматривается окончание операции таким образом, чтобы пассажир успел к поезду до момента прекращения посадки — не позже, чем за 5–3 минуты до отправления 5) Определение операций, которые будут отражены в плане-графике. Выделяют операции, непосредственно связанные со временем прибытием/отправлением поездов, то есть выполняемые в строго определённое время (например, продолжительность занятия платформ). Также рассматривают операции, частично связанные со временем отправления/прибытия поездов (например, работа камер хранения) и не связанные с ними (например, услуги предприятий потребительского рынка) | 2; 5; 1; 3; 4. |
| 6. 3 мин Б | ПК-1 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожного агентства | ПК-1.1 Определяет параметры развития железнодорожного агентства с разработкой плановых заданий | Б1.В.ДВ.02.02 Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов | Обучающийся знает: - параметры развития вокзальных комплексов; основные определения и понятия функциональных элементов и устройств вокзальных комплексов умеет: - решать типовые задачи по определению параметров вокзальных комплексов; анализировать данные и разрабатывать корректирующие меры по организации работы вокзальных комплексов | Укажите верную последовательность На привокзальной площади планировочными решениями должно быть обеспечено разделение транспортных потоков. Расположите в верной последовательности зоны привокзальной площади по мере их удаления от здания вокзала: 1) зона посадки-высадки из такси 2) остановочные пункты общественного пассажирского транспорта 3) велопарковка 4) стоянки личных автомобилей | 3; 2; 1; 4. |
| 7. 3 мин Б | ПК-1 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожного агентства | ПК-1.2 Разрабатывает корректирующие меры по организации работы железнодорожного агентства на основе анализа данных по результатам контроля работ | Б1.В.ДВ.02.02 Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов | Обучающийся знает: - параметры развития вокзальных комплексов; основные определения и понятия функциональных элементов и устройств вокзальных комплексов умеет: - решать типовые задачи по определению параметров вокзальных комплексов; анализировать данные и разрабатывать корректирующие меры по организации работы вокзальных комплексов | Укажите верную последовательность Последовательность проведения корректирующих мер по организации работы железнодорожного агентства включает следующие шаги: 1) Оценка эффективности. Оценивают эффективность внедрения проектов корпоративной системы менеджмента качества в агентстве. 2) Контроль производственно-хозяйственной деятельности. Включает в себя контроль выполнения планов экономического и социального развития агентства, а также соблюдение локальных нормативных актов о дисциплине работников. 3) Информирование. Подчинённых работников информируют о результатах контроля и о мерах по устранению недостатков. 4) Анализ полученных данных. По результатам контроля готовят предложения по устранению выявленных недостатков. | 2; 4; 1; 3. |
| 8. 3 мин Б | ПК-1 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожного агентства | ПК-1.2 Разрабатывает корректирующие меры по организации работы железнодорожного агентства на основе анализа данных по результатам контроля работ | Б1.В.ДВ.02.02 Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов | Обучающийся знает: - параметры развития вокзальных комплексов; основные определения и понятия функциональных элементов и устройств вокзальных комплексов умеет: - решать типовые задачи по определению параметров вокзальных комплексов; анализировать данные и разрабатывать корректирующие меры по организации работы вокзальных комплексов | Укажите верную последовательность Приведите верную последовательность перемещения пассажиров по вокзальному комплексу в случае прибытия в населенный пункт (согласно функциональной очередности совершаемых пассажиром операций) 1) справочное бюро 2) вагон 3) город 4) камера хранения 5) платформа | 2; 5; 1; 4. |
| 9. 3 мин В | ПК-1 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожного агентства | ПК-1.1 Определяет параметры развития железнодорожного агентства с разработкой плановых заданий | Б1.В.ДВ.02.02 Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов | Обучающийся знает: - параметры развития вокзальных комплексов; основные определения и понятия функциональных элементов и устройств вокзальных комплексов умеет: - решать типовые задачи по определению параметров вокзальных комплексов; анализировать данные и разрабатывать корректирующие меры по организации работы вокзальных комплексов | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Одним из требований расположения основных устройств вокзального комплекса является следующее: 1) устройства и помещения вокзала располагают с учетом рациональной технологической последовательности совершаемых пассажирами операций, при приобретении проездного документа 2) устройства и помещения вокзала располагают с учетом расположения примыкающей городской территории 3) устройства и помещения вокзала располагают с учетом рационального технологического выполнения сухой и влажной уборки вокзальных помещений и исключения возможного чрезмерного сосредоточения пассажиров в отдельных местах вокзала 4) устройства и помещения вокзала располагают с учетом рациональной технологической последовательности совершаемых пассажирских операций, исключающей возвратные движения и чрезмерное сосредоточение пассажиров в отдельных местах вокзала | 4 Обоснование выбора: Согласно своду правил проектирования зданий железнодорожных вокзалов от 2018 г |
| 10. 3 мин В | ПК-1 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожного агентства | ПК-1.1 Определяет параметры развития железнодорожного агентства с разработкой плановых заданий | Б1.В.ДВ.02.02 Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов | Обучающийся знает: - параметры развития вокзальных комплексов; основные определения и понятия функциональных элементов и устройств вокзальных комплексов умеет: - решать типовые задачи по определению параметров вокзальных комплексов; анализировать данные и разрабатывать корректирующие меры по организации работы вокзальных комплексов | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Расчетная вместимость вокзала для дальних пассажирских сообщений определяется исходя из следующих параметров: в 1) расчетный суточный поток пассажиров прибытия ПРВД, число отправленных и принятых поездов. 2) расчетный годовой поток отправления дальних и местных пассажиров (без учета транзитных и пригородных) ПРВД, расчетная вместимость вокзала Nрасч.год 3) расчетный годовой поток пассажиров прибытия ПРВД, расчетный годовой поток пассажиров отправления ПРВД, число отправленных поездов 4) расчетный суточный поток пассажиров отправления ПРВД, норма расчетной вместимости вокзала Nрасч.год | 4 Обоснование выбора: Согласно Своду правил проектирования железнодорожных вокзальных комплексов (2020 год) |
| 11. 3 мин В | ПК-1 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожного агентства | ПК-1.2 Разрабатывает корректирующие меры по организации работы железнодорожного агентства на основе анализа данных по результатам контроля работ | Б1.В.ДВ.02.02 Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов | Обучающийся знает: - параметры развития вокзальных комплексов; основные определения и понятия функциональных элементов и устройств вокзальных комплексов умеет: - решать типовые задачи по определению параметров вокзальных комплексов; анализировать данные и разрабатывать корректирующие меры по организации работы вокзальных комплексов | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Как определить среднесуточный поток отправленных пассажиров для дальнего вокзала 1) использовать среднесуточный поток отправленных пригородных и местных пассажиров 2) использовать среднесуточный поток отправленных дальних пассажиров 3) сложить среднесуточный поток отправленных дальних, местных, пригородных пассажиров 4) сложить среднесуточный поток отправленных дальних и местных пассажиров | 4 Обоснование выбора: К пассажирам дальнего следования относятся дальние и местные пассажиры |
| 12. 3 мин В | ПК-1 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожного агентства | ПК-1.2 Разрабатывает корректирующие меры по организации работы железнодорожного агентства на основе анализа данных по результатам контроля работ | Б1.В.ДВ.02.02 Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов | Обучающийся знает: - параметры развития вокзальных комплексов; основные определения и понятия функциональных элементов и устройств вокзальных комплексов умеет: - решать типовые задачи по определению параметров вокзальных комплексов; анализировать данные и разрабатывать корректирующие меры по организации работы вокзальных комплексов | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Чтобы определить потребное число ячеек камер хранения нужно учесть: 1) внутрисуточную неравномерность транзитных пассажиров 2)внутрисуточные неравномерности прибытия и отправления пассажиров 3) внутрисуточную неравномерность прибытия пассажиров 4) внутрисуточную неравномерность отправления пассажиров | 3 Обоснование выбора: Согласно формуле для определения потребного числа ячеек камер хранения учитывается именно внутрисуточная неравномерность прибытия пассажиров |
| 13. 5 мин Г | ПК-1 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожного агентства | ПК-1.1 Определяет параметры развития железнодорожного агентства с разработкой плановых заданий | Б1.В.ДВ.02.02 Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов | Обучающийся знает: - параметры развития вокзальных комплексов; основные определения и понятия функциональных элементов и устройств вокзальных комплексов умеет: - решать типовые задачи по определению параметров вокзальных комплексов; анализировать данные и разрабатывать корректирующие меры по организации работы вокзальных комплексов | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте*. Вокзальные комплексы делятся на классы в зависимости от следующих параметров: 1) Количество пассажирских платформ 2) Расчетный пассажиропоток 3) Площадь вокзального комплекса 4) Количество помещений и число билетных касс | 23 Согласно общепринятой классификации критериями классности являются расчетный пассажиропоток и площадь вокзального комплекса |
| 14. 5 мин Г | ПК-1 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожного агентства | ПК-1.1 Определяет параметры развития железнодорожного агентства с разработкой плановых заданий | Б1.В.ДВ.02.02 Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов | Обучающийся знает: - параметры развития вокзальных комплексов; основные определения и понятия функциональных элементов и устройств вокзальных комплексов умеет: - решать типовые задачи по определению параметров вокзальных комплексов; анализировать данные и разрабатывать корректирующие меры по организации работы вокзальных комплексов | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте*. На вокзалах различают следующие основные потоки пассажиров: 1) дальние 2) пассажиры проходящих поездов дальнего следования 3) транзитные пассажиры 4) пригородные 5) отправления и прибытия | 235 Дальние и пригородные пассажиры согласно классификации пассажиропотоков на вокзалах отсутствуют. В данном случае речь идет о назначениях поездов |
| 15. 5 мин Г | ПК-1 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожного агентства | ПК-1.2 Разрабатывает корректирующие меры по организации работы железнодорожного агентства на основе анализа данных по результатам контроля работ | Б1.В.ДВ.02.02 Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов | Обучающийся знает: - параметры развития вокзальных комплексов; основные определения и понятия функциональных элементов и устройств вокзальных комплексов умеет: - решать типовые задачи по определению параметров вокзальных комплексов; анализировать данные и разрабатывать корректирующие меры по организации работы вокзальных комплексов | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте*. Исходными данными для построения суточного плана-графика работы вокзала являются 1) число отправленных поездов 2) технологический процесс работы вокзала 3) пассажиропотоки 4) режим работы билетных касс, камер хранения и других устройств вокзала 5) расписание движения пассажирских поездов | 235 Согласно методике построения суточного плана-графика работы вокзала используются именно эти параметры |
| 16. 5 мин Г | ПК-1 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожного агентства | ПК-1.2 Разрабатывает корректирующие меры по организации работы железнодорожного агентства на основе анализа данных по результатам контроля работ | Б1.В.ДВ.02.02 Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов | Обучающийся знает: - параметры развития вокзальных комплексов; основные определения и понятия функциональных элементов и устройств вокзальных комплексов умеет: - решать типовые задачи по определению параметров вокзальных комплексов; анализировать данные и разрабатывать корректирующие меры по организации работы вокзальных комплексов | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте*. Пригородный пассажиропоток на вокзале имеет неравномерность: 1) годовую 2) суточную 3) сезонную 4) недельную 5) часовую | 235 Колебания размеров пригородного пассажиропотока учитываются именно в течение суток, сезона, часа |
| 17. 10 мин Д | ПК-1 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожного агентства | ПК-1.1 Определяет параметры развития железнодорожного агентства с разработкой плановых заданий | Б1.В.ДВ.02.02 Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов | Обучающийся знает: - параметры развития вокзальных комплексов; основные определения и понятия функциональных элементов и устройств вокзальных комплексов умеет: - решать типовые задачи по определению параметров вокзальных комплексов; анализировать данные и разрабатывать корректирующие меры по организации работы вокзальных комплексов | Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ.* Или Прочитайте текст, запишите решение и ответ, сделайте выводы.* Дайте определение понятию «железнодорожный вокзальный комплекс» (укажите его назначение и элементы) | Объект транспортной инфраструктуры, предназначенный для обслуживания пассажиров и включающий пассажирское здание, платформы, вокзальные переходы, малые архитектурные формы и визуальные коммуникации |
| 18. 10 мин Д | ПК-1 Способен управлять производственно-хозяйственной деятельностью железнодорожного агентства | ПК-1.2 Разрабатывает корректирующие меры по организации работы железнодорожного агентства на основе анализа данных по результатам контроля работ заданий | Б1.В.ДВ.02.02 Технология работы и эксплуатация вокзальных комплексов | Обучающийся знает: - параметры развития вокзальных комплексов; основные определения и понятия функциональных элементов и устройств вокзальных комплексов умеет: - решать типовые задачи по определению параметров вокзальных комплексов; анализировать данные и разрабатывать корректирующие меры по организации работы вокзальных комплексов | Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ.* Или Прочитайте текст, запишите решение и ответ, сделайте выводы.* Эти 2 показателя характеризуют качество системы обслуживания пассажиров в кассах предварительной продажи билетов и одновременно определяют технические требования к числу одновременно работающих касс и справочных установок, а также их максимально необходимое число. Назовите их. | Согласно Правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом (утверждены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 5 сентября 2022 г. N352): 1) максимально допустимое время обслуживания пассажиров 2) средняя длина очереди в кассу или к справочной установке |