Комплект оценочных материалов

Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения

Образовательная программа  «Магистральный транспорт»

Специальность 23.05.04 Эксплуатация железных дорог

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. 3 мин А | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.1 Организует и координирует работу по обеспечению безопасности движения поездов | Б1.О.36 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения | Обучающийся знает: - обязанности работников железнодорожного транспорта по организации движения поездов при безусловном обеспечении безопасности; умеет: - планировать и проводить мероприятия по повышению надежности работы железнодорожного транспорта и обеспечению безопасности движения поездов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* Соотнесите основополагающие термины в области безопасности движения на железнодорожном транспорте: Термин; Определения терминов. А) Нарушение безопасности движения; 1) система экономических, организационно-правовых, технических и иных мер, предпринимаемых органами государственной власти, органами местного самоуправления, организациями железнодорожного транспорта, иными юридическими лицами, а также физическими лицами и направленных на предотвращение транспортных происшествий и снижение риска причинения вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц.. Б) Безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; 2) это событие выхода параметров железнодорожной транспортной системы за нормативные пределы с определенными негативными последствиями.. В) Организация обеспечения безопасности движения; 3) разработка нормативных требований и осуществление мер по их выполнению, направленных на недопущение НБД.. Г) Обеспечение безопасности движения; 4) совокупность действий по выполнению нормативных требований.. 5) состояние защищенности процесса движения железнодорожного подвижного состава и самого железнодорожного подвижного состава, при котором отсутствует недопустимый риск возникновения транспортных происшествий и их последствий, влекущих за собой причинение вреда жизни или здоровью граждан, вреда окружающей среде, имуществу физических или юридических лиц.. 1 | А2Б15В4Г3 |
| 2. 3 мин А | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.1 Организует и координирует работу по обеспечению безопасности движения поездов | Б1.О.36 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения | Обучающийся знает: - обязанности работников железнодорожного транспорта по организации движения поездов при безусловном обеспечении безопасности; умеет: - планировать и проводить мероприятия по повышению надежности работы железнодорожного транспорта и обеспечению безопасности движения поездов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* Соотнесите понятия ответственного технологического процесса: Термин; Определения терминов. А) Технологическая система (ТС); 1) это часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению или определению состояния предмета труда.. Б) Безопасность ТП; 2) это совокупность функционально взаимодействующих средств технического оснащения, предметов производства и исполнителей для выполнения в регламентированных условиях производства заданных технологических процессов или операций.. В) Технологический процесс (ТП); 3) это свойство ТП находиться в неопасном состоянии за расчётное время.. Г) Безопасность ТС; 4) определяется состоянием технологической системы, с помощью которой этот процесс осуществляется.. 5) свойство ТС находиться в работоспособном состоянии или в неработоспособном неопасном состоянии.. 1 | А2В14Б3Г5 |
| 3. 3 мин А | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.1 Организует и координирует работу по обеспечению безопасности движения поездов | Б1.О.36 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения | Обучающийся знает: - обязанности работников железнодорожного транспорта по организации движения поездов при безусловном обеспечении безопасности; умеет: - планировать и проводить мероприятия по повышению надежности работы железнодорожного транспорта и обеспечению безопасности движения поездов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* Соотнесите состояния железнодорожного перевозочного процесса (ЖДПП) по степени опасности: Термин; Определения терминов. А) Опасное состояние ЖДПП; 1) функционирование ЖДПП в заданных пределах параметров, определяемых нормативными требованиями по недопущению нарушений движения с определёнными последствиями. Б) Защищённое состояние ЖДПП; 2) состояние ЖДПП, соответствующее неработоспособному опасному состоянию ЖДТС. В) Неопасное состояние ЖДПП; 3) состояние ЖДТС, при котором значение хотя бы одного параметра или показателя качества ЖДПП не соответствуют требованиям, установленным в нормативно-технической, конструкторской и технологической документации. Г) Неработоспособное неопасное состояние ЖДТС; 4) изменение параметров или нормативных требований в случаях появления потенциальной угрозы (рисков) нарушения для недопущения её дальнейшего развития. 5) состояние ЖДПП, реализуемого ЖДТС в работоспособном состоянии или соответствующее её неработоспособному неопасному состоянию. 1 | А2Б14В5Г3 |
| 4. 3 мин А | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.1 Организует и координирует работу по обеспечению безопасности движения поездов | Б1.О.36 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения | Обучающийся знает: - обязанности работников железнодорожного транспорта по организации движения поездов при безусловном обеспечении безопасности; умеет: - планировать и проводить мероприятия по повышению надежности работы железнодорожного транспорта и обеспечению безопасности движения поездов. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* Соотнесите определения дестабилизирующих факторов перевозочного процесса: Термин; Определения терминов. А) Дестабилизирующий фактор перевозочного процесса (ДФПП); 1) собственный дестабилизирующий фактор транспортной системы в результате воздействия которого, транспортная система переходит в неработоспособное опасное состояние. Б) Опасный собственный дестабилизирующий фактор транспортной системы; 2) ДФ, в результате воздействия которого ЖДПП не переходит в опасное состояние. В) Опасный ДФПП; 3) фактор, в результате воздействия которого на перевозочный процесс значения его параметров и показателей качества не соответствуют требованиям, установленным нормативно-технической, конструкторской и технологической документацией. Г) Неопасный ДФПП; 4) ДФ, в результате воздействия которого, ЖДПП переходит в опасное состояние. 5) опасные отказы, связанные с состоянием (проявлением) перевозимых грузов и опасными действиями пассажиров. 1 | А3Б15В4Г2 |
| 5. 3 мин Б | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.36 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения | Обучающийся знает: - особенности работы в нестандартных и аварийных ситуациях. умеет: - грамотно расследовать случаи происшествий, событий, аварий и крушений, руководствуясь соответствующими инструкциями и указаниями, и устранять их последствия. | Укажите верную последовательность оповещения владельцами инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) железнодорожных путей необщего пользования органов Ространснадзора о возникновении на территории указанных субъектов железнодорожного транспорта нарушений безопасности движения незамедлительно, не позднее трёх часов с момента случившегося, ежемесячно: 1) происшествия при перевозке (транспортировке) опасных грузов (связанные с просыпанием (проливом) опасных грузов, возникшим вследствие повреждения вагона или контейнера, повреждения упаковки, неплотно закрытых люков вагона, дефекта (повреждения) котла вагона-цистерны, дефекта (повреждения) арматуры котла вагона-цистерны, дефекта (повреждения) сливного прибора вагона-цистерны, нанесшего ущерб жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, окружающей природной среде, приведшие к чрезвычайным ситуациям межрегионального и федерального характера. 2) Происшествия при перевозке (транспортировке) опасных грузов (связанные с просыпанием (проливом) опасных грузов, возникшим вследствие повреждения вагона или контейнера, повреждения упаковки, неплотно закрытых люков вагона, дефекта (повреждения) котла вагона-цистерны, дефекта (повреждения) арматуры котла вагона-цистерны, дефекта (повреждения) сливного прибора вагона-цистерны, нанесшего ущерб жизни и здоровью людей, имуществу физических или юридических лиц, окружающей природной среде, приведшие к чрезвычайным ситуациям локального, муниципального, межмуниципального и регионального характера. 3) Столкновение железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом, транспортным средством, сход железнодорожного подвижного состава на перегоне или железнодорожной станции, при поездной или маневровой работе, экипировке или других передвижениях, в результате которых: причинен тяжкий вред здоровью менее пяти человек; возникла чрезвычайная ситуация, при которой пострадало менее десяти человек; нарушены условия жизнедеятельности менее 100 человек; поврежден железнодорожный подвижной состав и для восстановления его исправного состояния требуется проведение капитального ремонта. 4) Столкновение железнодорожного подвижного состава с транспортным средством на железнодорожном переезде. 5) Столкновение железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом, с транспортным средством, сход железнодорожного подвижного состава на перегоне или железнодорожной станции, при поездной или маневровой работе, экипировке или других передвижениях, в результате которых: погиб один и более человек; причинен тяжкий вред здоровью пяти и более человек; возникла чрезвычайная ситуация, при которой пострадало десять и более человек; поврежден железнодорожный подвижной состав до степени исключения из инвентаря. 6) Столкновение железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом, сход железнодорожного подвижного состава на перегоне и железнодорожной станции, при поездной или маневровой работе, экипировке или других передвижениях. | 5; 3; 1; 6; 2; 4. |
| 6. 3 мин Б | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.36 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения | Обучающийся знает: - особенности работы в нестандартных и аварийных ситуациях. умеет: - грамотно расследовать случаи происшествий, событий, аварий и крушений, руководствуясь соответствующими инструкциями и указаниями, и устранять их последствия. | Укажите верную последовательность действий представителей субъекта железнодорожного транспорта на месте транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта: 1) Составляется схема разрушения железнодорожного пути и расположения железнодорожного подвижного состава, следов схода его с рельсов с привязкой к километру и пикетам, начала схода и места остановки железнодорожного подвижного состава. 2) Составляются документы осмотра места транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, технического состояния железнодорожного подвижного состава и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) железнодорожного пути необщего пользования. 3) Изымается скоростемерная лента или накопитель информации систем регистрации параметров движения, натурный лист поезда, справка об обеспеченности поезда тормозами, предупреждения об ограничении скорости движения и бортовой журнал локомотива. 4) Информировать в наглядной и доступной форме всех физических лиц, находящихся на объекте транспортной инфраструктуры, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на объекте транспортной инфраструктуры, о положениях законодательства Российской Федерации в области обеспечения транспортной безопасности и об организационно-распорядительных документах, направленных на реализацию мер по обеспечению транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры, в части, их касающейся. 5) Обеспечивать доступ к данным с технических средств обеспечения транспортной безопасности и их передачу уполномоченным подразделениям органов ФСБ, МВД, Ространснадзора. 6) Производится фотографирование общего вида последствий и повреждений железнодорожного подвижного состава и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) железнодорожного пути необщего пользования, обнаруженных посторонних предметов, положений деталей и узлов железнодорожного подвижного состава. | 3; 1; 6; 2; 5; 4. |
| 7. 3 мин Б | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.36 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения | Обучающийся знает: - особенности работы в нестандартных и аварийных ситуациях. умеет: - грамотно расследовать случаи происшествий, событий, аварий и крушений, руководствуясь соответствующими инструкциями и указаниями, и устранять их последствия. | Укажите верную последовательность формирования материалов расследования транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта: 1) Результаты и (или) материалы проведенных исследований, испытаний, специальных экспертиз (в случае их проведения); результаты расшифровки скоростемерной ленты, модуля памяти или кассеты регистрации параметров движения железнодорожного подвижного состава (с указанием места хранения подлинника документа), имеющего отношение к расследуемому случаю. 2) Список пострадавших с предварительными диагнозами. 3) Акты о повреждении железнодорожного подвижного состава и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) железнодорожного пути необщего пользования. 4) Техническое заключение, в том числе с особым мнением члена комиссии. 5) Акт расследования. 6) Материалы, полученные с применением фото- и киносъемки, видеозаписи, иных установленных способов фиксации, подтверждающие причины транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, схемы с указанием имеющихся отступлений от норм содержания и повреждений железнодорожного подвижного состава и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования и (или) железнодорожного пути необщего пользования в результате транспортного происшествия. | 5; 4; 2; 3; 6; 1. |
| 8. 3 мин Б | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.36 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения | Обучающийся знает: - особенности работы в нестандартных и аварийных ситуациях. умеет: - грамотно расследовать случаи происшествий, событий, аварий и крушений, руководствуясь соответствующими инструкциями и указаниями, и устранять их последствия. | Укажите верную последовательность содержания Правил технической эксплуатации железных дорог РФ 1) Сооружения и устройства путевого хозяйства. 2) Устройства технологической железнодорожной электросвязи. 3) Обслуживание сооружений и устройств железнодорожного транспорта. 4) Обязанности работников железнодорожного транспорта. 5) Системы и устройства железнодорожной автоматики и телемеханики. 6) Организация эксплуатации технологических систем, сооружений, устройств и объектов технического назначения железнодорожного транспорта. | 4; 6; 3; 1; 5; 2. |
| 9. 3 мин В | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.1 Организует и координирует работу по обеспечению безопасности движения поездов | Б1.О.36 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения | Обучающийся знает: - обязанности работников железнодорожного транспорта по организации движения поездов при безусловном обеспечении безопасности; умеет: - планировать и проводить мероприятия по повышению надежности работы железнодорожного транспорта и обеспечению безопасности движения поездов. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Кем передается распорядительный документ региональной дирекции (центра, службы) об образовании комиссии ОАО "РЖД" в случаях, если комиссия ОАО "РЖД" образована распорядительным документом ОАО "РЖД", подписанным генеральным директором - председателем правления ОАО "РЖД", первым заместителем генерального директора ОАО "РЖД", осуществляющим общее руководство производственно-хозяйственной деятельностью ОАО "РЖД", заместителем генерального директора ОАО "РЖД", курирующим вопросы безопасности движения поездов: 1) начальником оперативной смены Ситуационного центра; 2) дежурным по аппарату главного ревизора по безопасности движения поездов железной дорог); 3) диспетчерским аппаратом соответствующей региональной дирекции (центра, службы); 4) дежурным (диспетчером) структурного подразделения региональной дирекции (центра, службы); 5) руководителем структурного подразделения региональной дирекции (центра, службы). | 1) начальником оперативной смены Ситуационного центра. Обоснование выбора: Согласно раздела IV Распоряжения ОАО "РЖД" от 20.07.2021 №1560/р «Об утверждении Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на инфраструктуре железнодорожного транспорта, принадлежащей ОАО «РЖД» |
| 10. 3 мин В | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.1 Организует и координирует работу по обеспечению безопасности движения поездов | Б1.О.36 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения | Обучающийся знает: - обязанности работников железнодорожного транспорта по организации движения поездов при безусловном обеспечении безопасности; умеет: - планировать и проводить мероприятия по повышению надежности работы железнодорожного транспорта и обеспечению безопасности движения поездов. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* К классификационным признакам крушения не относится: 1) погиб один и более человек; 2) причинен тяжкий вред здоровью пяти и более человек; 3) возникла чрезвычайная ситуация, при которой пострадало десять и более человек; 4) поврежден железнодорожный подвижной состав и для восстановления его исправного состояния требуется проведение капитального ремонта; 5) нарушены условия жизнедеятельности 100 и более человек). | 4) поврежден железнодорожный подвижной состав и для восстановления его исправного состояния требуется проведение капитального ремонта. Обоснование выбора: Согласно п.3 Приказа Министерства транспорта РФ от 18 декабря 2014 г. N 344 "Об утверждении Положения о классификации, порядке расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта". |
| 11. 3 мин В | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.36 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения | Обучающийся знает: - особенности работы в нестандартных и аварийных ситуациях. умеет: - грамотно расследовать случаи происшествий, событий, аварий и крушений, руководствуясь соответствующими инструкциями и указаниями, и устранять их последствия. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Количество подклассов второго класса опасности «Газы»: 1) нет подклассов; 2) 3 подкласса; 3) 5 подклассов; 4) 4 подкласса; 5) 2 подкласса. | 2) 3 подкласса. Обоснование выбора: Согласно п.1.2 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам (утв. СЖТ СНГ, протокол от 05.04.1996 N 15). |
| 12. 3 мин В | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.1 Организует и координирует работу по обеспечению безопасности движения поездов | Б1.О.36 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения | Обучающийся знает: - обязанности работников железнодорожного транспорта по организации движения поездов при безусловном обеспечении безопасности; умеет: - планировать и проводить мероприятия по повышению надежности работы железнодорожного транспорта и обеспечению безопасности движения поездов. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Допускаемые к перевозке опасные грузы: 1) грузы, которые могут быть использованы не по назначению, а в террористических целях, и, следовательно, привести к серьезным последствиям, таким как многочисленные людские жертвы, массовые разрушения или, особенно в случае грузов класса 7, массовые социально-экономические потрясения; 2) опасные грузы, поименованные в Алфавитном указателе опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом и в Перечне опасных грузов класса 1 и особенности их перевозки; 3) опасные грузы различных классов и подклассов; 4) вещества, материалы, изделия, отходы производства и иной деятельности, которые в силу присущих им свойств и особенностей при наличии определенных факторов в процессе транспортирования, при производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении могут нанести вред окружающей природной среде, послужить причиной взрыва, пожара или повреждения транспортных, средств, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, травмирования, отравления, ожогов или заболевания людей, животных и птиц; 5) грузы, для которых должны выполняться кроме общих также специальные условия перевозок для соответствующих классов опасности, а также дополнительные требования по маркировке вагонов и оформлению перевозочных документов. | 2) опасные грузы, поименованные в Алфавитном указателе опасных грузов, допущенных к перевозке железнодорожным транспортом и в Перечне опасных грузов класса 1 и особенности их перевозки. Обоснование выбора: Согласно п.1.3 Правил перевозок опасных грузов по железным дорогам (утв. СЖТ СНГ, протокол от 05.04.1996 N 15). |
| 13. 5 мин Г | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.1 Организует и координирует работу по обеспечению безопасности движения поездов | Б1.О.36 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения | Обучающийся знает: - обязанности работников железнодорожного транспорта по организации движения поездов при безусловном обеспечении безопасности; умеет: - планировать и проводить мероприятия по повышению надежности работы железнодорожного транспорта и обеспечению безопасности движения поездов. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте*. Основные задачи ревизоров по безопасности движения поездов ОАО "РЖД": - оценка соблюдения обязательных требований руководителями объектов контроля и должностными лицами, а также результатов их деятельности по эксплуатации, обслуживанию и ремонту объектов инфраструктуры и железнодорожного подвижного состава, а также организации перевозочного процесса; - выявление системных причин невыполнения обязательных требований, устанавливающих порядок содержания объектов инфраструктуры и железнодорожного подвижного состава, организации движения поездов и маневровой работы на инфраструктуре ОАО "РЖД", а также технологических процессов и должностных обязанностей эксплуатационным штатом и руководителями различного уровня; - контроль за соблюдением правил безопасности движения, установленного порядка и технологии производства работ, выполнения нормативов личного участия в обеспечении безопасности движения поездов; 4) оценка действий причастного персонала и должностных лиц субъекта железнодорожного транспорта и перевозчика, действия которых привели или способствовали возникновению транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, с указанием невыполненных положений нормативных документов; 5) оценка функционирования и соответствия системы менеджмента безопасности движения обязательным требованиям при проведении корпоративной сертификации системы менеджмента безопасности движения, а также контроль за выполнением мотивационного задания в период действия сертификата соответствия обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса. | 2) выявление системных причин невыполнения обязательных требований, устанавливающих порядок содержания объектов инфраструктуры и железнодорожного подвижного состава, организации движения поездов и маневровой работы на инфраструктуре ОАО «РЖД», а также технологических процессов и должностных обязанностей эксплуатационным штатом и руководителями различного уровня; 3) контроль за соблюдением правил безопасности движения, установленного порядка и технологии производства работ, выполнения нормативов личного участия в обеспечении безопасности движения поездов; 5) оценка функционирования и соответствия системы менеджмента безопасности движения обязательным требованиям при проведении корпоративной сертификации системы менеджмента безопасности движения, а также контроль за выполнением мотивационного задания в период действия сертификата соответствия обеспечения гарантированной безопасности и надежности перевозочного процесса. Обоснование выбора: В соответствии с п. 2.2 Положения об организации деятельности ревизоров по безопасности движения поездов железных дорог (утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 12.09.2022 №2370/р) |
| 14. 5 мин Г | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.1 Организует и координирует работу по обеспечению безопасности движения поездов | Б1.О.36 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения | Обучающийся знает: - обязанности работников железнодорожного транспорта по организации движения поездов при безусловном обеспечении безопасности; умеет: - планировать и проводить мероприятия по повышению надежности работы железнодорожного транспорта и обеспечению безопасности движения поездов. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте*. Основа для разработки личного плана работы заместителей главных ревизоров по безопасности движения поездов железных дорог (по территориальным управлениям), дорожных, старших и региональных ревизоров: 1) анализ состояния безопасности движения на объектах контроля; 2) результаты расследования транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; 3) техническое состояние объектов инфраструктуры и железнодорожного подвижного состава на основе результатов работы диагностических средств и систем мониторинга; 4) требования и нормы по обеспечению безопасности движения в производственной работе, технологические процессы работы подразделений железных дорог, прогноз возможных НБД; 5) справочно-аналитический материал, формируемый Ситуационным центром мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями ОАО "РЖД"; | 1) анализ состояния безопасности движения на объектах контроля; 3) техническое состояние объектов инфраструктуры и железнодорожного подвижного состава на основе результатов работы диагностических средств и систем мониторинга; 5) справочно-аналитический материал, формируемый Ситуационным центром мониторинга и управления чрезвычайными ситуациями ОАО "РЖД"; Обоснование выбора: В соответствии с п. 3.6 Положения об организации деятельности ревизоров по безопасности движения поездов железных дорог (утв. Распоряжением ОАО "РЖД" от 12.09.2022 №2370/р) |
| 15. 5 мин Г | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.36 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения | Обучающийся знает: - особенности работы в нестандартных и аварийных ситуациях. умеет: - грамотно расследовать случаи происшествий, событий, аварий и крушений, руководствуясь соответствующими инструкциями и указаниями, и устранять их последствия. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте*. Техника и оборудование для оснащения восстановительного поезда ОАО "РЖД": 1) Специализированный подвижной состав; 2) Железнодорожный подвижной состав; 3) Колесная и гусеничная техника; 4) Грузоподъемная, тяговая и транспортная техника; 5) Подъемно-накаточное оборудование. | 2) Железнодорожный подвижной состав; 4) Грузоподъемная, тяговая и транспортная техника; 5) Подъемно-накаточное оборудование. Обоснование выбора: Прил.2 Распоряжения ОАО "РЖД" от 31.08.2006 №1807р «Об утверждении и вводе в действие положения о восстановительных поездах железных дорог Открытого Акционерного Общества "Российские Железные Дороги" |
| 16. 5 мин Г | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.36 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения | Обучающийся знает: - особенности работы в нестандартных и аварийных ситуациях. умеет: - грамотно расследовать случаи происшествий, событий, аварий и крушений, руководствуясь соответствующими инструкциями и указаниями, и устранять их последствия. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте*. Машинист восстановительного поезда, пожарного поезда, специального самоходного подвижного состава и вспомогательных локомотивов при вынужденной остановке с железнодорожной станции на перегон обязан: 1) остановить поезд, по возможности, на площадке и прямом участке железнодорожного пути, если не требуется экстренной остановки; 2) привести в действие автотормоза поезда и вспомогательный тормоз локомотива, на специальном самоходном подвижном составе - автотормоза, а при наличии приборов управления и вспомогательный тормоз; 3) закрепить поезд тормозными башмаками согласно установленных норм; 4) произвести ограждение места переносными сигналами остановки; 5) совместно со всеми работниками, обслуживающими поезд, принять меры к устранению возникшего препятствия для движения, а в необходимых случаях обеспечить ограждение поезда и смежного железнодорожного пути. | 1) остановить поезд, по возможности, на площадке и прямом участке железнодорожного пути, если не требуется экстренной остановки; 2) привести в действие автотормоза поезда и вспомогательный тормоз локомотива, на специальном самоходном подвижном составе - автотормоза, а при наличии приборов управления и вспомогательный тормоз; 5) совместно со всеми работниками, обслуживающими поезд, принять меры к устранению возникшего препятствия для движения, а в необходимых случаях обеспечить ограждение поезда и смежного железнодорожного пути. Обоснование выбора: В соответствии с Прил.8 Инструкции по организации движения поездов и маневровой работы на железнодорожном транспорте Российской Федерации Приказа Министерства транспорта РФ от 23 июня 2022 г. N 250 "Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации" |
| 17. 10 мин Д | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.1 Организует и координирует работу по обеспечению безопасности движения поездов | Б1.О.36 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения | Обучающийся знает: - обязанности работников железнодорожного транспорта по организации движения поездов при безусловном обеспечении безопасности; умеет: - планировать и проводить мероприятия по повышению надежности работы железнодорожного транспорта и обеспечению безопасности движения поездов. | Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ.* Функции ревизоров по безопасности движения (ДНЧ, ДР). | Ответ: В соответствии с Распоряжением ОАО "РЖД" от 02.07.2015 №1648р "Об утверждении Положения о ревизорах Центральной дирекции управления движением - филиала ОАО "РЖД": Для участия в проведении внутреннего технического аудита и профилактической работы по обеспечению БД в хозяйстве перевозок назначаются: – в центрах организации работы железнодорожных станций – структурных подразделений дирекций управления движением (ДЦС) – ревизоры движения (ДНЧ) ДЦС; – в службах движения дирекций управления движением – структурных подразделений Центральной дирекции управления движением – ревизоры служб движения (ДР). На ДНЧ и ДР возлагается также контроль за организацией охраны труда работников хозяйства перевозок станций, ДЦУП и выполнением ими правил и инструкций по охране труда. За каждым ДНЧ закрепляется ревизорский участок. Назначение и освобождение ДНЧ осуществляется начальником Дирекции управления движением. ДНЧ подчиняется начальнику ДЦС. Руководство его деятельностью осуществляет начальник отдела безопасности движения и охраны труда ДЦС. При отсутствии в составе ДУД ДЦС – начальнику службы движения, начальнику отдела БД и охраны труда службы движения соответственно. Все распоряжения даются ДНЧ только через указанных руководителей. ДР подчиняется начальнику отдела безопасности движения службы движения ДУД, а в его отсутствие – зам.начальника службы движения ДУД. Основной обязанностью ДНЧ является контроль и оказание практической помощи руководителям станций ревизорского участка в проведении работы по обеспечению БД. В целях выполнения основной задачи ДНЧ проводит внутренний технический аудит, в рамках которого: а) принимает участие и осуществляет контроль за разработкой местных инструкций и технической документации вопросов, касающихся обеспечения БД; проверяет ТРА станции со всеми приложениями до его утверждения; б) осуществляет на станциях проверки общие, целевые и внезапные, в рамках которых контролирует выполнение сменными работниками станций требований нормативных документов в области БД. Общие проверки проводятся при текущих посещениях станций, при этом ДНЧ обязан сделать записи в книге ревизорских указаний формы РБУ-8 с указанием конкретных сроков устранения недостатков. На внеклассных, первого класса станциях проверки проводятся раз в месяц, на станциях второго класса – раз в квартал, на остальных – раз в полгода. Целевые проверки проводятся по конкретным вопросам и включаются в месячные планы работы ДНЧ. Внезапные проверки проводятся с целью контроля за выполнением работниками правил БД. В течение месяца ДНЧ обязан сделать не менее четырех внезапных проверок, в том числе двух в ночную смену. в) проводит ежегодно, в соответствии с планом на станциях ревизорского участка, технические ревизии состояния безопасности. Участвует в совещаниях по рассмотрению выявленных недостатков; г) участвует в проведении технического обучения работников, связанных с движением поездов. Лично проводит технические занятия с ДСП. Участвует в комиссиях по проведению испытаний при приеме на работу и периодической проверке знаний на подтверждение квалификации; д) проверяет правильность ведения поездной документации ДСП. Проверяет наличие инвентаря, сигнальных принадлежностей; ж) участвует в проведении комиссионных месячных осмотров железнодорожных путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ и связи, контактной сети не реже раза в месяц. При производстве работ по реконструкции путевого хозяйства, стрелочного, устройств СЦБ принимает участие в разработке документации, устанавливающих БД; з) участвует в расследовании допущенных на участке случаев НБД; е) изучает деловые качества работников и вносит предложения по формированию кадрового резерва на руководящие должности участка; к) согласовывает временные инструкции по обеспечению безопасного пропуска поездов в период предоставления «окон», проверяет выполнение регламента служебных переговоров. По результатам всех проверок представляет начальнику ДЦС отчет о работе. На рабочем месте ДНЧ установлена система АИС ДНЧ. |
| 18. 10 мин Д | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.36 Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безопасность движения | Обучающийся знает: - особенности работы в нестандартных и аварийных ситуациях. умеет: - грамотно расследовать случаи происшествий, событий, аварий и крушений, руководствуясь соответствующими инструкциями и указаниями, и устранять их последствия. | Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ.* Последовательность действий на месте транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. | Ответ: В соответствии с разделом V Распоряжениz ОАО "РЖД" от 20.07.2021 №1560/р "Об утверждении Положения об организации расследования и учета транспортных происшествий и иных событий, связанных с нарушением правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта на инфраструктуре железнодорожного транспорта, принадлежащей ОАО "РЖД": Члены комиссии ОАО "РЖД" осматривают место нарушения безопасности движения на предмет наличия признаков несанкционированного вмешательства в функционирование объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, принадлежащей ОАО "РЖД" и железнодорожного подвижного состава, наложения посторонних предметов на железнодорожный путь и его расшивки, разборки рельсовых скреплений, пропажи деталей железнодорожного подвижного состава, элементов верхнего строения пути, других предметов, груза или его отдельных частей, средств крепления груза. 1) принимают меры по оказанию помощи пострадавшим, восстановлению движения и ликвидации последствий нарушения безопасности движения; 2) определяют время и скорость железнодорожного подвижного состава, при которой допущено нарушение безопасности движения, режимы ведения поезда, управления тормозами и тормозной путь; 3) фиксируют погодные условия на момент возникновения нарушения безопасности движения; 4) снимают показания с приборов регистрации, расшифровывают служебные переговоры, имеющие отношение к допущенному нарушению безопасности движения; 5) изымают скоростемерную ленту (накопитель информации систем регистрации параметров движения поезда), ленты путеизмерительных средств и файлы регистрации дефектоскопных средств, натурный лист поезда, перевозочные документы, справку об обеспечении поезда тормозами и их действии, бланк предупреждения об ограничении скорости движения, маршрутный лист машиниста и журнал технического состояния локомотива, моторвагонного подвижного состава или специального железнодорожного подвижного состава; 6) собирают данные о плане и профиле пути, других параметрах, характеризующих состояние железнодорожного пути по результатам его последней проверки вагонами-путеизмерителями (путеизмерительными тележками) и вагонами-дефектоскопами (дефектоскопными тележками) и на основании записей в книгах форм ПУ-28 и ПУ-29 о железнодорожном подвижном составе, причастном к нарушению безопасности движения (год изготовления, дата и место проведения всех видов ремонта (до капитального), причины, вызвавшие ремонт, а также параметры ходовых частей и автосцепных устройств после выпуска из ремонта и в эксплуатации, состояние его тормозного оборудования при наличии перекоса кузова и смещения груза), письменные объяснения работников ОАО "РЖД", непосредственно причастных к случившемуся, а также свидетелей (при необходимости с использованием аудио- и видеозаписи); 7) проводят контрольные проверки работы тормозов поезда, устройств радиосвязи и приборов безопасности на локомотиве, значения и видимости сигналов, состояния и работы устройств автоматики и телемеханики, связи, электрификации и электроснабжения, технической и технологической документации на ее соответствие установленным требованиям, а также схемы размещения и крепления груза или эскиза погрузки, средств крепления груза, измерения изломанных деталей (рельсов, осевой шейки колесной пары, оси железнодорожного подвижного состава, других деталей, груза или его отдельных частей), ручные промеры пути при наличии схода железнодорожного подвижного состава, в ходе которых контролируется ширина колеи и положение пути по уровню (через 1 м пути на длине участка 100 м перед местом схода и на расстоянии 50 м за местом схода), снимают оттиски с мест их клеймения, делают эскизы с изломанных частей, замеряют боковой износ рельсов (с шагом 1 м в зоне предполагаемого схода и на расстоянии 100 м перед местом схода), если имело место перекатывание колеса через головку рельса, измеряют стрелу изгиба от хорды (длиной 20 м или 10 м с шагом 2 м по 100 м в обе стороны от места схода); 8) осуществляют фото- или видеосъемку общего вида последствий нарушения безопасности движения, в том числе при наличии следов схода железнодорожного подвижного состава с рельсов (с указанием их координат), повреждений железнодорожного подвижного состава и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, принадлежащей ОАО "РЖД", положения деталей и узлов железнодорожного подвижного состава, средств крепления грузов, деталей и механизмов, обнаруженных посторонних предметов, контрольное взвешивание грузов, а также составляют выписки из установленных учетно-отчетных форм об использовании железнодорожного подвижного состава и объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, принадлежащей ОАО "РЖД"; 9) составляют схемы повреждений пути и расположения железнодорожного подвижного состава, следов его схода с рельсов с привязкой к километру и пикетам, начала схода и места остановки железнодорожного подвижного состава, расположения обнаруженных посторонних предметов, изломанных деталей, положения деталей железнодорожного подвижного состава и схему фактического формирования поезда, акты осмотра места нарушения безопасности движения, технического состояния железнодорожного подвижного состава, в том числе не сошедшего с рельсов (технического состояния тормозной магистрали, ходовых частей, наличия характерных повреждений на поверхности катания колесных пар и др.), объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта, принадлежащей ОАО "РЖД" (параметры пути, устройств автоматики и телемеханики, связи, электрификации и электроснабжения), размещения, крепления и состояния груза, имеющие значение для выявления причины нарушения безопасности движения, состояния и работы технических средств безопасности движения; 10) осуществляются иные действия, необходимые для выявления причин возникновения нарушения безопасности движения. |

* Стандартные формулировки для каждого типа заданий. Их рекомендуется вставлять перед основным текстом.