Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Автоматика, телемеханика и связь на железнодорожном транспорте

(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.04 Эксплуатация железных дорог

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Транспортный бизнес и логистика

(наименование)

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: зачет с оценкой – 4 семестр.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ОПК-5: Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.2 Выполняет анализ элементов и устройств автоматизированных систем управления и телемеханики |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы (4 семестр (ОФО); 3 курс (ЗФО)) |
| --- | --- | --- |
| ОПК-5.2: Выполняет анализ элементов и устройств автоматизированных систем управления и телемеханики | Обучающийся знает: структуру систем автоматики и телемеханики на перегонах и станциях; элементы устройств автоматики и телемеханики; интервальное регулирование движения поездов; эксплуатацию устройств автоматики и телемеханики; сети железнодорожной проводной связи; классификацию, структуру и устройства автоматических телефонных станций; оперативно-технологическую связь; системы дальней связи; перспективные виды связи на железнодорожном транспорте | Вопросы: (№ 1 - № 18) Тестовые задания (№1 - 23) |
|  | Обучающийся умеет: экономически правильно обосновать выбор наиболее эффективных для конкретных условий эксплуатации технических решений, технически грамотно пользоваться устройствами автоматики, телемеханики и связи, поддерживать их заданную эксплуатационную надежность. | Задания (№24 - №30) |
|  | Обучающийся владеет: навыками использования устройств и систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи при обеспечении безопасности движения поездов и при управлении перевозочным процессом | Задания (№31 - №34) |

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в одной из следующих форм:

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий;

2) выполнение заданий в ЭИОС университета.

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ОПК-5.2: Выполняет анализ элементов и устройств автоматизированных систем управления и телемеханики | Обучающийся знает: структуру систем автоматики и телемеханики на перегонах и станциях; элементы устройств автоматики и телемеханики; интервальное регулирование движения поездов; эксплуатацию устройств автоматики и телемеханики; сети железнодорожной проводной связи; классификацию, структуру и устройства автоматических телефонных станций; оперативно-технологическую связь; системы дальней связи; перспективные виды связи на железнодорожном транспорте |
| - Сигнал – это…? - …условный видимый или звуковой знак, при помощи которого передается определенный приказ. - …условный видимый или звуковой знак. - …знак, при помощи которого передается определенный приказ. - …показание светофора. - Какие разновидности сигналов применяются на железнодорожном транспорте? - Видимые и звуковые. - Звуковые и световые - семафоры - светофоры. - Видимые сигналы по времени их применения подразделяются на следующие типы: - Круглосуточные, дневные, ночные. - Дневные, ночные, тоннельные. - Круглосуточные, утренние, дневные. - Утренние, дневные, вечерние, ночные. - Каким документом устанавливаются виды и назначения напольных светофоров, сигнальные показания, места установки и случаи применения? - Инструкцией по сигнализации на железнодорожном транспорте. - Правилами технической эксплуатации. - Инструкцией по движению поездов. - Указаниями и инструкциями. - Основные требования, предъявляемые к сигнальным признакам светофорной сигнализации? - Простота восприятия, быстрота опознавания, достаточная дальность видимости. - Частота мигания огней, число одновременно горящих огней. - Цвет огней, число одновременно горящих огней. - Светопередача. - Какие сигнальные признаки применяются в светофорной сигнализации? - Цвет огней, частота мигания огней, число одновременно горящих огней, взаимное расположение огней. - Цвет огней, взаимное расположение огней. - Частота мигания огней, число одновременно горящих огней. - Цвет огней, число одновременно горящих огней. - Какие сигнальные приказы передает каждый светофор (сигнал)? - Приказ о допустимой скорости проследования данного светофора и о допустимой скорости проследования следующего светофора. - Приказ о допустимой скорости проследования данного светофора. - О допустимой скорости проследования следующего светофора. - О показании следующего светофора. - В зависимости от назначения светофоры подразделяются на: - входные; выходные; проходные; маршрутные; заградительные; прикрытия; предупредительные; повторительные; маневровые; горочные; локомотивные; технологические и въездные (выездные). - входные; выходные; проходные; маршрутные; заградительные; прикрытия; предупредительные; переездные; маневровые; горочные; локомотивные; технологические и въездные (выездные). - входные; выходные; проходные; маршрутные; заградительные; прикрытия; предупредительные; переездные; маневровые; горочные; локомотивные; технологические и разъездные. - входные; выходные; проходные; обгонные; заградительные; прикрытия; предупредительные; переездные; маневровые; горочные; локомотивные; технологические и въездные (выездные). - По конструкции светофоры бывают: - Мачтовые; карликовые; на мостиках; на консолях. - Мачтовые; карликовые; светодиодные; на консолях. - Мачтовые; карликовые; на мостиках; висячие. - Мачтовые; карликовые; на мостиках; на столбах. - Цвета, используемые в сигнализации для регулирования движения поездов? - Красный, желтый, зеленый, синий, лунно-белый. - Красный, оранжевый, зеленый, синий, лунно-белый. - Красный, желтый, зеленый, синий, фиолетовый. - Красный, желтый, голубой, синий, лунно-белый. - Какие сигнальные огни применяются на светофорах? - Непрерывно горящие, нормально негорящие, мигающие, немигающие. - Непрерывно горящие, негорящие, мигающие, немигающие. - Непрерывно горящие, нормально негорящие, мигающие. - Горящие, негорящие, мигающие, немигающие. - Системы электрической централизации (ЭЦ) предназначены для..? - управления движения поездов на железнодорожных станциях. - управления движения поездов на железнодорожных перегонах. - управления движения поездов на блок-участках. - управления движения поездов на железнодорожных переездах. - Требования к полуавтоматической блокировке (ПАБ)? - При ПАБ правом на занятие поездом перегона служит разрешающее показание выходного светофора, открыть который дежурный по станции отправления может при свободном перегоне и правильно приготовленном маршруте отправления. - При ПАБ правом на занятие поездом перегона служит запрещающее показание выходного светофора, открыть который дежурный по станции отправления может при свободном перегоне и правильно приготовленном маршруте отправления. - При ПАБ правом на занятие поездом перегона служит разрешающее показание выходного светофора, открыть который дежурный по станции может при свободном перегоне и правильно приготовленном маршруте отправления. - При ПАБ правом на занятие поездом перегона служит разрешающее показание выходного светофора, открыть который дежурный по станции отправления может при свободном перегоне и правильно приготовленном маршруте приема. - Автоматическая блокировка (АБ) – это? - Система интервального регулирования движения поездов на перегоне, при которой, перегоны делятся на блок-участки, ограждаемые светофорами. - Система интервального регулирования движения поездов на станции, при которой перегоны делятся на блок-участки, ограждаемые светофорами. - Система интервального регулирования движения поездов на переезде, при которой перегоны делятся на блок-участки, ограждаемые светофорами. - Система интервального регулирования движения поездов на перегоне, при которой перегоны делятся на блок-участки. - Функции автоматической локомотивной сигнализации (АЛС)? - Передает оптические сигналы с пути на локомотив в соответствии с сигнальными показаниями путевых светофоров или состоянием впередилежащих блок-участков. - Передает сигналы с пути на локомотив в соответствии с сигнальными показаниями путевых светофоров или состоянием впередилежащих блок-участков. - Передает оптические сигналы на локомотив в соответствии с сигнальными показаниями путевых светофоров или состоянием впередилежащих блок-участков. - Передает оптические сигналы с пути на локомотив в соответствии с сигнальными показаниями светофоров. - Железнодорожный переезд – это? - Пересечение в одном уровне железнодорожных путей с автомобильной дорогой. - Пересечение железнодорожных путей с автомобильной дорогой. - Пересечение в одном уровне железнодорожных путей с трамвайной линией. - Пересечение в разных уровнях железнодорожных путей с автомобильной дорогой. - Диспетчерская централизация (ДЦ) – это..? - Система интервального регулирования движения поездов, при которой управление стрелками и сигналами раздельных пунктов участка сосредоточено у поездного диспетчера, а движении по перегонам регулируется ПАБ и АБ. - Система интервального регулирования движения поездов, при которой управление стрелками и сигналами раздельных пунктов участка сосредоточено у дежурного по станции, а движении по перегонам регулируется ПАБ и АБ. - Система интервального регулирования движения поездов, при которой управление стрелками и сигналами раздельных пунктов участка сосредоточено у поездного диспетчера. - Система интервального регулирования движения поездов, при которой управление стрелками и сигналами раздельных пунктов и перегонов участка сосредоточено у поездного диспетчера. - Функции автоматической локомотивной сигнализации (АЛС)? - Передает оптические сигналы с пути на локомотив в соответствии с сигнальными показаниями путевых светофоров или состоянием впередилежащих блок-участков. - Передает сигналы с пути на локомотив в соответствии с сигнальными показаниями путевых светофоров или состоянием впередилежащих блок-участков. - Передает оптические сигналы на локомотив в соответствии с сигнальными показаниями путевых светофоров или состоянием впередилежащих блок-участков. - Передает оптические сигналы с пути на локомотив в соответствии с сигнальными показаниями светофоров. - Виды электросвязи, обеспечивающие передачу и приём речевых сообщений: - Телефонная связь. - Факсимильная связь. - Телеграфная связь. - Вид электросвязи, обеспечивающий передачу неподвижных изображений: - Телефонная связь. - Факсимильная связь. - Телеграфная связь. - Телевизионное вещание. - Сетью передачи индивидуальных сообщений является. - Факсимильная связь. - Телеграфная связь. - Телефонная связь. - Передача газетных полос. - По назначению современные кабели классифицируются как: - Электрические и оптические. - Подземные, подводные, подвесные. - Металлические, пластмассовые, металлопластмассовые. - Магистральные, зоновые, городские, сельские. - Тип построения сетей. Все узлы имеют только один путь: - Горизонтальная шина. - Полносвязный. - Радиальный. - Кольцо. |  |

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ОПК-5.2: Выполняет анализ элементов и устройств автоматизированных систем управления и телемеханики | Обучающийся умеет: экономически правильно обосновать выбор наиболее эффективных для конкретных условий эксплуатации технических решений, технически грамотно пользоваться устройствами автоматики, телемеханики и связи, поддерживать их заданную эксплуатационную надежность. |
| - Пояснить конструкцию оптических систем светофоров: прожекторного, линзового, светодиодного (по заданию преподавателя). - Пояснить конструкцию и принцип работы реле (по заданию преподавателя). - Пояснить работу рельсовой цепи в различных режимах (по заданию преподавателя – один из режимов работы) - Пояснить работу схем шифрации и дешифрации кодового сигнала автоблокировки (по заданию преподавателя). - Пояснить конструкцию стрелочного электропривода и принцип работы (индивидуальное задание). - Пояснить работу схемы управления стрелкой. (по заданию преподавателя). - Пояснить построения групповых телефонных каналов. |  |
| ОПК-5.2: Выполняет анализ элементов и устройств автоматизированных систем управления и телемеханики | Обучающийся владеет: навыками использования устройств и систем железнодорожной автоматики, телемеханики и связи при обеспечении безопасности движения поездов и при управлении перевозочным процессом |
| - Выполнить расстановку изолирующих стыков и светофоров в горловине участковой станции (индивидуальное задание). - Составить таблицы взаимозависимостей маршрутов, стрелок и светофоров (индивидуальное задание) - Составить функциональные схемы маршрутного набора и исполнительной группы блоков системы БМРЦ (индивидуальное задание). - Составить алгоритмы задания маршрутов (индивидуальное задание). |  |

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

- Принцип построения систем ТУ и ТС, систем телеизмерения. Назначение систем телемеханики на железнодорожном транспорте.

- Разновидности сигналов на железнодорожном транспорте. Принципы классификации светофоров.

- Принцип расстановки изолирующих стыков на станции.

- Назначение, режимы работы и основные элементы рельсовых цепей. Перегонные и станционные рельсовые цепи. Особенности работы. Рельсовые цепи тональной частоты.

- Путевая блокировка. Основные понятия. Принцип построения системы полуавтоматической блокировки. Основные отличия систем АБ и ПАБ. Структура кодовой автоблокировки.

- Системы автоматического регулирования. Общие сведения. Технологичный режим работы АЛСН. Структурная схема АЛСН.

- Классификация переездов и ограждающих устройств. Требования ПТЭ. Расчет участков приближения переездной сигнализации. Структурная схема автоматической переездной сигнализации.

- ЭЦ стрелок и сигналов. Общие принципы построения. Классификация систем ЭЦ. Требования ПТЭ к ЭЦ. Маршрутизация передвижений. Враждебные и невраждебные маршруты.

- БМРЦ. Функциональная схема маршрутного набора. Функциональная схема исполнительной группы блоков.

- Системы диспетчерского контроля. Общие сведения. Требования ПТЭ. АПК-ДК. Структурная схема. Основные элементы сортировочной горки и их назначение Классификация сортировочных горок. Основные устройства горочной автоматики. Системы автоматизации технологических процессов на сортировочных станциях.

- Диспетчерская централизация. Общие сведения.

- Виды и назначения оперативно-технологической связи. Классификация линий связи. Тональный избирательный вызов. Связь совещаний.

- Волоконно-оптические линии связи. Достоинства и недостатки. Назначение и классификация линий связи.

- Виды связи на железнодорожном транспорте.

- Принцип телефонной передачи. Телеграфная связь. Принцип организации и Классификация автоматических телефонных станций.

- Технологическая телефонная связь. Назначение, классификация.

- Избирательная связь, организуемая по диспетчерскому принципу.

- Радиосвязь. Основные понятия.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по зачету с оценкой

«Отлично» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок

«Хорошо» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.

«Удовлетворительно» – студент допустил существенные ошибки.

«Неудовлетворительно» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.