Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Нетяговый подвижной состав

(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.04 Эксплуатация железных дорог

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Транспортный бизнес и логистика

(наименование)

Содержание

- Пояснительная записка.

- Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

- Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации– оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: зачёт с оценкой. Для студентов очной формы обучения семестр– 3.Для студентов заочной формы обучения –2 курс.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ОПК-5Способен разрабатывать отдельные этапы технологических процессов производства, ремонта, эксплуатации и обслуживания транспортных систем и сетей, анализировать, планировать и контролировать технологические процессы | ОПК-5.1: Определяет назначение и классифицирует основные типы и модели нетягового подвижного состава |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы |
| --- | --- | --- |
| ОПК-5.1: Определяет назначение и классифицирует основные типы и модели нетягового подвижного состава | Обучающийся знает: особенности конструкции вагонов их основные технические характеристики; инструкции, технологические карты, техническую документацию в области техники и технологии транспортных систем; основы работы подразделений и линейных предприятий железнодорожного транспорта; | Вопросы (1-10) |
|  | Обучающийся умеет: различать оптимальный род и модель вагонов для перевозки грузов, выявлять неисправности узлов вагонов; осуществлять контроль соблюдения требований, действующих технических регламентов, стандартов, норм и правил в области организации, техники и технологии транспортных систем; | Задания (1-3) |
|  | Обучающийся владеет: навыками оценки технико-экономических параметров и технического состояния вагонов при их эксплуатации. | Задания (4-10) |

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в одной из следующих форм:

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий;

2) выполнение заданий в ЭИОС университета.

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценкизнаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ОПК-5.1 Определяет назначение и классифицирует основные типы и модели нетягового подвижного состава | Обучающийся знает: особенности конструкции вагонов их основные технические характеристики; инструкции, технологические карты, техническую документацию в области техники и технологии транспортных систем; основы работы подразделений и линейных предприятий железнодорожного транспорта; |
| Примеры вопросов/заданий Вопрос №1 К нетяговому подвижному составу относятся: - вагоны и автомотрисы - локомотивы - вагоны, вагоны электропоездов, автомотрисы - грузовые вагоны Вопрос №2 Какое из этих транспортных средств является несамоходным? - автомотриса - грузовой вагон - тепловоз - электровоз Вопрос №3 Какой из этих вагонов, относится к вагону промышленного транспорта? - думпкар - хоппер - платформа - цистерн Вопрос №4 Какой из статических габаритов подвижного состава имеет наименьшую ширину очертания? - Тпр - О-ВМ - 1-Т - 03-ВМ Вопрос №5 Самая высокая грузоподъемность у каких типов вагонов? - платформ - изотермических - полувагонов - транспортеров Вопрос №6 Наибольшие допускаемые скорости движения грузовых поездов в км/ч на сети ж.д. России? - до 90 - до 120 - до 140 - до 200 Вопрос №7 Выберите из указанного списка род вагона? - полувагон, платформа, цистерна - 12-141, 13-401, 15-160 - скоростной; ускоренный; скорый Вопрос №8 Самая высокая грузоподъемность у каких типов вагонов? - платформ - изотермических - полувагонов - транспортеров Вопрос №9 В каких вагонах не предусмотрена система безопасности (контроль утечки тока): - пассажирских - цистерн - автомотрис - грузовых Вопрос №10 Вагоны межобластного сообщения используют для перевозки пассажиров на расстояния: - до 1000 км - до 900 км - до 700 км |  |

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательныйрезультат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ОПК-5.1 Определяет назначение и классифицирует основные типы и модели нетягового подвижного состава | Обучающийся умеет: различать оптимальный род и модель вагонов для перевозки грузов, выявлять неисправности узлов вагонов; осуществлять контроль соблюдения требований, действующих технических регламентов, стандартов, норм и правил в области организации, техники и технологии транспортных систем |
| Примеры заданий Задание 1 - Определите тип вагонов, приведенных на рисунках. - Поясните назначение вагонов. - У какого из этих вагонов в составе поезда выше скорость движения? - В каком вагоне выгрузка груза обеспечивается за счёт наклона кузова? а) б) в) Ответ - Автономный рефрижераторный вагон (а); вагон-думпкар (б); транспортёр колодцевого типа (в). - Автономный рефрижераторный вагона с машинным охлаждением предназначен для перевозки скоропортящихся грузов; вагон-думпкар – для перевозки и автоматизированной выгрузки сыпучих грузов (угольно-рудных грузов, грунта, песка, щебня и др.) - Предельно допустима скорость движения у изотермических вагонов составляет 120 км/ч, тогда, как у вагона-думпкара и транспортёра 90 км/ч. - Автоматизированная выгрузка груза за счёт наклона кузова обеспечивается в вагоне-думпкаре. Задание 2 - Поясните, назначение детали грузового вагона - Определите тип вагона по фрагменту рисунка. - Поясните способ крепления детали к раме вагона. а)б) Ответ - Пятник – деталь конструкции грузового вагона, выполняющая функцию центральной опоры между кузовом грузового вагона и тележкой, передающая нагрузку от рамы кузова вагона на надрессорную, шкворневую или соединительную балку, а также от соединительной балки на надрессорную балку для четырехосной тележки и обеспечивающая возможность поворота тележки грузового вагона при прохождении кривых участков пути. - На рисунках, а и б показаны фрагменты вагона-хоппера и платформы соответственно. - К раме грузового вагона пятник крепится при помощи заклепочного (рисунок а) и болтового соединения (рисунок б) Задание 3 - Определите тип и модель тележки вагона. - Определите тип связи буксового узла с рамой тележки. а) б) Ответ - Пассажирские тележки люлечного (рисунок а) и безлюлечного(рисунок б) типа. Модель люлечной тележки – ТВЗ-ЦНИИ-I. Модель безлюлечной тележки – 68-4096 (родственная модель 68-4095 без редуктора на средней части оси). На рисунке б не виден редуктор на средней части оси колесной пары, но визуализируется карданный вал (привод подвагонного генератора с отбором мощности от редуктора от средней части оси). - В тележке мод.ТВЗ-ЦИНИИ-I буксовый узел с рамой т имеет упруго шпинтонно-бесчелюстное соединение. В тележке мод. 68-4095 буксовый узел с рамой имеет упруго поводковую связь. |  |
| ОПК-5.1 Определяет назначение и классифицирует основные типы и модели нетягового подвижного состава | Обучающийся владеет: навыками оценки технико-экономических параметров и технического состояния вагонов при их эксплуатации. |
| Задание 4 - Под какие цистерны подкатывается тележка, приведенная на рисунке. - Зоны осмотра боковой рамы на наличие трещин. - Укажите признаки наличия трещин в зоне внутренних и наружных радиусов R55. Ответ - Тележка 18-100 и её аналоги подкатываются под четырехосные цистерны. - Зоны осмотра боковой рамы: 1 – осмотр внешней части челюстного проёма; 2 – осмотр внешнего радиуса R55; 3 – осмотр внутреннего радиуса R55; 4 – осмотр верхней части технологического окна; 5 – осмотр наклонного пояса технологического окна; 6 – осмотр колонны технологического окна; 7 – осмотр нижнего пояса; 8 – осмотр верхнего пояса. - Признаки наличия трещин: скопления валика пыли летом (в трещину забивается пыль, к которой прилипают следующие слои); появление коррозии и ржавых потоков; скопления инея; в месте образования свежей трещины всегда тень, что хорошо видно при освещении их фонарем в темное время суток Задание 5 - Чему равен допустимый суммарный зазор между скользунами вагона-хоппера для перевозки минеральных удобрений (а) и автономного рефрижераторного вагона (б)? - Поясните методику измерения суммарного зазора между скользунами. а) б) Ответ - Суммарный зазор между скользунами с обеих сторон тележки у вагонов-хопперов для перевозки минеральных удобрений должен быть не более 14 мм и не 4 мм, изотермических вагонов зазор должен быть не более 20 мм и не менее 4 мм. - Суммарный зазор скользунов измеряется специальным шаблоном. Шаблон вводится рабочей частью в зазор между скользунами до упора. По последнему вошедшему уступу определяется величина зазора с одной стороны вагона. Для получения суммарного зазора, сложить результаты замеров с одной и с другой стороны вагона. Измерение зазора между скользунами Набор щупов для измерения зазоров Ответ - Способ выявления и характерные признаки: обнаруживают ползуны при встрече поезда сходу на слух, по характерному, повторяющемуся с определенной периодичностью. - Допустимая глубина ползуна не более 1 мм. Измеряется ползун абсолютным шаблоном путем разности показаний равномерного проката колеса и глубины износа ползуна. - При обнаружении ползуна более 1 мм на перегоне или на ПТО с безопасность скоростью направить вагон на участок ТОР для замены колёсных пар. Задание 6 Допускается ли сцеплять вагоны? Ответ Согласно ПТЭ железных дорог, разница по высоте между продольными осями автосцепок допускается не более: - в грузовом поезде – 100 мм; - между локомотивом и первым груженым вагоном грузового поезда – 110 мм; - в пассажирском поезде, следующем со скоростью до 120 км/ч, – 70 мм; - в пассажирском поезде, следующем со скоростью 121-140 км/ч, – 50 мм; - между локомотивом и первым вагоном пассажирского поезда – 100 мм; - между локомотивом и подвижными единицами специального подвижного состава – 100 мм. Поэтому сцепление двух вагонов, приведенных на рисунке, не допускается. Задание 7 Удельный объем кузова равен 1,08 т/м3 , грузоподъемность – 71 т. Определите полный объем кузова Ответ Удельный объем кузова определяется как: Тогда полный объем кузова: V = Vу ∙ Pк = 1,08 ∙71 = 77 м3. Задание 8 Определите осевую нагрузку колесной пары на рельсы четырехосного полувагона грузоподъемностью 70 т, тара – 23,9 т(Ответ - 23,5 т) Ответ Осевая нагрузка– нагрузка от колесной пары на рельсы, определяется по формуле: , где n0– осность вагона (по условию n0= 4). Подставляя значения в формулу, получаем: Р0 = (70 + 23,9) : 4 = 23,5 т. Задание 9 Как изменится погонная нагрузка, если при неизменной длине вагона по осям автосцепок снизить вес брутто поезда в 1,2 раза, а количество осей состава увеличить в 1,4 раза. Ответ Погонная нагрузка– нагрузка от вагона на один метр пути, характеризует возможность пропуска вагонов по искусственным сооружениям и определяется делением массы брутто на его длину по осям сцепления автосцепок. . где– погонная нагрузка, кН/м; 2Lоб – общая длина вагона, измеренная по осям сцепления автосцепок, м. Таким образом, от количества осей состава погонная нагрузка не зависит, а определяется весом брутто (суммой грузоподъемности и тары вагона) и длиной по осям АС. Если снизить вес брутто в 1,2 раза, то и погонная нагрузка уменьшится в 1,2 раза при неизменной длине. Задание 10. На рисунке приведен эскиз вагона. - Определить тип вагона, приведенного на рисунке. Какое значение коэффициента загрузки характерно для этого типа вагонов? - Определите длину вагона по осям автосцепки. - Чему равна база тележки? - Чему равна база вагона? Ответ - Крытый универсальный вагон. Коэффициент загрузки <1. - Длина вагона по осям автосцепки – 17160 мм - База тележки равна 1850 мм - База вагона равна 12240 мм. |  |

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

- Классификация вагонов по способу передвижения

- Классификация вагонов и контейнеров по назначению

- Методика расчета вписывания вагона в габарит подвижного состава

- Характеристика габаритов подвижного состава по ГОСТ 9238-2013

- Конструкции кузовов и рам грузовых вагонов

- Основные направления модернизации тележек грузовых вагонов

- Сборочные узлы тележек грузовых вагонов и их конструкция

- Классификация тележек пассажирских вагонов

- Сборочные узлы тележек пассажирских вагонов и их конструкция

- Типы и основные параметры колесных пар вагонов по ГОСТ 4835-2013

- Классификация рессорного подвешивания тележек вагонов

- Понятие о конусности поверхности катания вагонного колеса

- Классификация колесных пар и их обозначения

- Конструктивные различия грузовых и пассажирских тележек

- Конструкция буксового узла с подшипниками кассетного типа

- Способы крепления подшипников буксового узла

- Типы буксовых узлов эксплуатируемых на сети ж.д.

- Детали буксового узла вагона в порядке их сборки

- Понятие о осевых и радиальных зазорах цилиндрического подшипника

- Назначение и классификация автосцепок

- Детали и узлы автосцепнного устройства грузовых вагонов

- Устройство пружинно-фрикционных поглощающих аппаратов

- Классификация поглощающих аппаратов по типу амортизатора

- Понятие о энергоемкости поглощающего аппарата.

Диаграмма работы пружинно фрикционного аппарата.

- Типы эластомерных поглощающих аппаратов и их конструкция

- Силовые характеристики поглощающих аппаратов

- Конструкция рессорного подвешивания грузовых тележек

- Классификация гасителей колебаний вагонов

- Область применения и конструкция беззазорного сцепного устройства

- Конструкция тележек безлюлечного типа

- Системы жизнеобеспечения пассажирских вагонов

- Кинематические схемы приводов подвагонных генераторов

- Классификация вагонов транспортеров и их характеристика

- Схемы опирания кузова вагона на тележку

- Классификация специализированных грузовых вагонов

- Конструктивные особенности универсального сливного прибора

- Классификация грузовых вагонов по форме кузова

- Назначение гасителей колебания и их расположение на тележках

- Типы и конструктивные особенности вагонов-самосвалов

- Особенности выгрузочных устройства вагонов-хопперов

- Конструкция надрессорной балки тележки 18-100

- Материалы конструкции кузовов пассажирских вагонов

- Конструкция тормозной рычажной передачи грузовых вагонов

- Особенности конструкции двухэтажных пассажирских вагонов

- Развитие вагонных конструкций в России и за рубежом

- Назначение тормоза вагона и его основные конструктивные элементы

- Классификация изотермических вагонов

- Схема передачи усилий от кузова вагона на головку рельса

- Схемы соединения рам тележек с буксовым узлом

- Инновационные направления развития грузовых вагонов

- Методика расчета технико-экономических параметров вагонов

- Относительные параметры грузовых вагонов и их расчёт

- Геометрические размеры колесных пар вагонов согласно ПТЭ

- Система технического обслуживания и ремонта вагонов

- Экипировка пассажирских вагонов в рейс

- Основные неисправности колесных пар вагонов

- Способы обнаружения неисправных буксовых узлов в эксплуатации

- Особенности подготовки грузовых вагонов к перевозкам

- Особенности вагоноремонтного производства

- Причины отцепок вагонов в текущий отцепочный ремонт

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по зачёту с оценкой

«Отлично» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок

«Хорошо» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.

«Удовлетворительно» – студент допустил существенные ошибки.

«Неудовлетворительно» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.