Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Комплект оценочных материалов

Образовательная программа  «Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте»

Специальность 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 3 мин А | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Применяет методы инженерных расчетов при проектировании элементов и устройств электрических машин | Б1.О.27 Электрические машины | Обучающийся знает: виды электрических машин и их принцип действия. Обучающийся умеет: анализировать механические и рабочие характеристики электрических машин. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Виды электрических машин по роду тока: 1.Постоянный ток; А) Асинхронный двигатель. Б) Трехфазный двигатель. 2.Переменный ток; В) Генератор постоянного тока. Г) Синхронный двигатель. | 1В2АБГ |
| 2 3 мин А | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Применяет методы инженерных расчетов при проектировании элементов и устройств электрических машин | Б1.О.27 Электрические машины | Обучающийся знает: виды электрических машин и их принцип действия. Обучающийся умеет: анализировать механические и рабочие характеристики электрических машин. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите трансформаторы по видам классификации 1.Измерительные трансформаторы; А) Масляные. 2. По способу охлаждения; Б) Однофазные. 3. По числу фаз; В) Трансформатор тока. Г) Сухие. Д) Трансформатор напряжения. Е) Трехфазные. | 1ВД2АГ3БЕ |
| 3 3 мин А | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Применяет методы инженерных расчетов при проектировании элементов и устройств электрических машин | Б1.О.27 Электрические машины | Обучающийся знает: виды электрических машин и их принцип действия. Обучающийся умеет: анализировать механические и рабочие характеристики электрических машин. | Соотнесите генераторы по видам классификации 1.По назначению; А)Технологические. Б) Медицинские. В)Средней мощности. 2.По выходной мощности; Г) Маломощные. Д) Измерительные. Е) Мощные. | 1АБД2ВГЕ |
| 4 3 мин А | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Применяет методы инженерных расчетов при проектировании элементов и устройств электрических машин | Б1.О.27 Электрические машины | Обучающийся знает: виды электрических машин и их принцип действия. Обучающийся умеет: анализировать механические и рабочие характеристики электрических машин. | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите элементы по принадлежности к конструкции двигателя или трансформатора 1.Двигатель; А) Расширительный бачок. Б) Статор. В) Пластинчатый или ленточный магнитопровод. 2.Трансформатор; Г) Ротор. Д) Щетки. Е) Ярмо. | 1БГД2АВЕ |
| 5 3 мин Б | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Применяет методы инженерных расчетов при проектировании элементов и устройств электрических машин | Б1.О.27 Электрические машины | Обучающийся знает: виды электрических машин и их принцип действия. Обучающийся умеет: анализировать механические и рабочие характеристики электрических машин. | Укажите верную последовательность в работе генератора энергии: 1. Генератор получает механическую энергию от вращения лопастей турбины 2. На выходе из статора возникает переменный ток 3.Выбирается вид источника механической энергии 4.При вращении проводника в магнитном поле возникает электрический ток | 3; 1; 4; 2. |
| 6 3 мин Б | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Применяет методы инженерных расчетов при проектировании элементов и устройств электрических машин | Б1.О.27 Электрические машины | Обучающийся знает: виды электрических машин и их принцип действия. Обучающийся умеет: анализировать механические и рабочие характеристики электрических машин. | Укажите верную последовательность работы трансформатора: - Переменное магнитное поле создаёт переменный магнитный поток, который пересекает все витки обеих обмоток. - Величина ЭДС прямо пропорциональна скорости изменения магнитного потока и количеству витков во вторичной обмотке. - Ток, протекающий через первичную обмотку, создаёт переменное магнитное поле в магнитопроводе трансформатора. - Согласно закону электромагнитной индукции Фарадея, изменение магнитного потока через витки вторичной обмотки вызывает появление в ней электродвижущей силы (ЭДС). - На первичную обмотку подаётся переменное напряжение от внешнего источника. | 5; 3; 1; 4; 2. |
| 7 3 мин Б | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Применяет методы инженерных расчетов при проектировании элементов и устройств электрических машин | Б1.О.27 Электрические машины | Обучающийся знает: виды электрических машин и их принцип действия. Обучающийся умеет: анализировать механические и рабочие характеристики электрических машин. | Укажите верную последовательность получения электрической энергии электроподвижным составом: - Двигатель электровоза получает питание через токоприемник от контактной сети - По фидерам контактной сети питание поступает в контактную подвеску - По линиям электропередачи энергия поступает на тяговую подстанцию - Тяговая подстанция выполняет преобразование уровня напряжения (и рода тока) - Электроэнергия генерируется на электрической станции | 5; 3; 4; 2; 1. |
| 8 3 мин Б | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Применяет методы инженерных расчетов при проектировании элементов и устройств электрических машин | Б1.О.27 Электрические машины | Обучающийся знает: виды электрических машин и их принцип действия. Обучающийся умеет: анализировать механические и рабочие характеристики электрических машин. | Укажите верную последовательность при проектировании трансформатора (двигателя) - Расчет сопутствующих элементов (объем масла, виды предохранителей) - Изучение технического задания - Проверка на нагревание и перегрузочную способность и др. - Выбор мощности | 2; 4; 3; 1. |
| 9 3 мин В | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Применяет методы инженерных расчетов при проектировании элементов и устройств электрических машин | Б1.О.27 Электрические машины | Обучающийся знает: виды электрических машин и их принцип действия. Обучающийся умеет: анализировать механические и рабочие характеристики электрических машин. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. На каком законе электротехники основан принцип действия трансформатора? - На законе электромагнитных сил. - На законе Ома. - На законе электромагнитной индукции. - На первом законе Кирхгофа. - На втором законе Кирхгофа. | 3 На законе электромагнитной индукции. Обоснование выбора: Согласна опытам, которые проводил Фарадей, вокруг проводника с током возникает магнитная индукция. Это и легло в основу работы трансформатора |
| 10 3 мин В | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Применяет методы инженерных расчетов при проектировании элементов и устройств электрических машин | Б1.О.27 Электрические машины | Обучающийся знает: виды электрических машин и их принцип действия. Обучающийся умеет: анализировать механические и рабочие характеристики электрических машин. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Почему пластины сердечника трансформатора выполняют из отдельных тонких пластин? - Для увеличения механической прочности; - Для экономии металла; - Для уменьшения влаги внутри сердечника; - Для снижения величины вихревых токов; - Для увеличения напряжения на первичной обмотке; | 4 Для снижения величины вихревых токов; Обоснование выбора: В ходе проводимых опытов Фуко открыл явление вихревых токов ( или же токов Фуко) в замкнутом проводнике. Для снижения их влияния принято выполнять сердечники магнитопроводов из тонких пластин или лент, изолированных друг от друга |
| 11 3 мин В | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Применяет методы инженерных расчетов при проектировании элементов и устройств электрических машин | Б1.О.27 Электрические машины | Обучающийся знает: виды электрических машин и их принцип действия. Обучающийся умеет: анализировать механические и рабочие характеристики электрических машин. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какой схемы соединения обмоток трансформатора не существует: - Звезда/звезда; - Звезда/треугольник; - Звезда/квадрат; - Треугольник/треугольник - Треугольник/звезда | 3 Звезда/квадрат; Обоснование выбора: На практике существует несколько видов соединения обмоток трансформатора, таких как звезда, треугольник и зигзаг. Из них можно составлять различные комбинации в зависимости от потребителя и требуемого выходного напряжения |
| 12 3 мин В | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Применяет методы инженерных расчетов при проектировании элементов и устройств электрических машин | Б1.О.27 Электрические машины | Обучающийся знает: виды электрических машин и их принцип действия. Обучающийся умеет: анализировать механические и рабочие характеристики электрических машин. | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Каким правилом следует руководствоваться при определении линий магнитной индукции в проводнике, с током? - Правило левой руки - Правило правой руки - Правило буравчика - Правило правоходного винта - Все варианты верны | 2 Правило правой руки Обоснование выбора: Правило правой руки в физике используется для определения направления линий магнитной индукции прямолинейного проводника с током. Если большой палец правой руки расположить по направлению тока, то направление обхвата проводника четырьмя пальцами покажет направление линий магнитной индукции. |
| 13 5 мин Г | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Применяет методы инженерных расчетов при проектировании элементов и устройств электрических машин | Б1.О.27 Электрические машины | Обучающийся знает: виды электрических машин и их принцип действия. Обучающийся умеет: анализировать механические и рабочие характеристики электрических машин. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие величины преобразует трансформатор: 1 Напряжение; 2. Ток; 3. Сопротивление; 4. Мощность; 5. Частоту | 1 Напряжение; 2. Ток Обоснование выбора: Принцип работы трансформатора основан на преобразовании величины напряжения за счет изменения количества витков вторничной обмотки, при этом меняется и величина тока |
| 14 5 мин Г | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Применяет методы инженерных расчетов при проектировании элементов и устройств электрических машин | Б1.О.27 Электрические машины | Обучающийся знает: виды электрических машин и их принцип действия. Обучающийся умеет: анализировать механические и рабочие характеристики электрических машин. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Укажите виды двигателей переменного тока: - Рассинхронный - Асинхронный - Сочлененный - Синхронный - Совместный | 2. 2.Асинхронный 4. Синхронный Обоснование выбора: Существуют двигатели постоянного и переменного тока, в свою очередь двигатели переменного тока подразделяются на синхронные и асинхронные |
| 15 5 мин Г | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Применяет методы инженерных расчетов при проектировании элементов и устройств электрических машин | Б1.О.27 Электрические машины | Обучающийся знает: виды электрических машин и их принцип действия. Обучающийся умеет: анализировать механические и рабочие характеристики электрических машин. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Из каких материалов изготавливается обмотка трансформатора: - Серебро; - Медь; - Чугун; - Алюминий; - Сталь | 2. Медь; 4. Алюминий Обоснование выбора: Обмотка трансформатора должна проводить электрический ток, при этом иметь малое сопротивление, массу и стоимость. В связи с этим принято изготавливать обмотки из меди или алюминия. |
| 16 5 мин Г | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Применяет методы инженерных расчетов при проектировании элементов и устройств электрических машин | Б1.О.27 Электрические машины | Обучающийся знает: виды электрических машин и их принцип действия. Обучающийся умеет: анализировать механические и рабочие характеристики электрических машин. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие виды электрических станций относятся к традиционным источникам энергии? - солнечные - гидро - ветряные - приливные - тепловые - атомные | 2. гидро; 5. тепловые; 6. атомные Обоснование выбора: К традиционным источникам энергии относятся станции, работа которых является стабильной, на выходе получаются гигаватты энергии. Такими станциями являются атомные, тепловые и гидроэлектростанции |
| 17 10 мин Д | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Применяет методы инженерных расчетов при проектировании элементов и устройств электрических машин | Б1.О.27 Электрические машины | Обучающийся знает: виды электрических машин и их принцип действия. Обучающийся умеет: анализировать механические и рабочие характеристики электрических машин. | Частота вращения вала асинхронного двигателя равна 1470 оборотов в минуту. Угловая частота при этом равна ….(результат округлить до целого значения) | 154 Обоснование выбора: По формуле частота вращения определяется из условия: ω=2πnп60=2∙3,14∙147060=153,6≈154 |
| 18 10 мин Д | ОПК-4 Способен выполнять проектирование и расчет транспортных объектов в соответствии с требованиями нормативных документов | ОПК-4.5 Применяет методы инженерных расчетов при проектировании элементов и устройств электрических машин | Б1.О.27 Электрические машины | Обучающийся знает: виды электрических машин и их принцип действия. Обучающийся умеет: анализировать механические и рабочие характеристики электрических машин. | Устройство, осуществляющее повышение и понижение напряжения переменного тока при неизменной частоте и незначительных потерях мощности называется… | Трансформатор Обоснование выбора: Согласно определению трансформатор – это устройство, осуществляющее повышение и понижение напряжения переменного тока при неизменной частоте и незначительных потерях мощности |