Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Комплект оценочных материалов

Образовательная программа  «Электроснабжение железных дорог»

Специальность 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

Заполнить 18 заданий ОПК-6.3

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1/3мин/А | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.20 Правила технической эксплуатации | знать: основные нормативно-технические документы для обеспечения безопасности при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту, правила и способы защиты в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ уметь: производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для организации технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ, применять способы безопасного использования оборудования и средств защиты | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* Соотнесите согласно ПОТ опасность поражения электрическим током частотой 50 Гц в зависимости от его величины с тем, какое воздействие на тело человека будет оказано. Значение тока частотой 50Гц, мА; Уровень воздействия на тело человека. А) от 5 до 10 мА; 1) боль в руках и груди, дыхание затруднено, возможен паралич дыхания и потеря сознания. Б) от 10 до 20 мА; 2) при длительности более 3 с возможна клиническая смерть. В) от 25 до 50 мА; 3) боль в мышцах, судорожные их сокращения, руки с трудом можно оторвать от электродов. Г) от 50 до 80 мА; 4) боли, руки невозможно оторвать от электродов. Д) 100 мА и более; 5) при длительном действии возможна клиническая смерть. | А3Б4В1Г5Д2 |
| 2/3мин/А | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.20 Правила технической эксплуатации | знать: основные нормативно-технические документы для обеспечения безопасности при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту, правила и способы защиты в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ уметь: производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для организации технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ, применять способы безопасного использования оборудования и средств защиты | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* Соотнесите как согласно ПУЭ различаются помещения с точки зрения электробезопасности Наименование помещения; Уровень влажности. А) Сухие помещения; 1) помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60 %, но не превышает 75 %. Б) Влажные помещения; 2) помещения, в которых относительная влажность воздуха превышает 75 %. В) Сырые помещения; 3) помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100 %. Г) Особо сырые помещения; 4) помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%. | А4Б1В2Г3 |
| 3/3мин/А | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.20 Правила технической эксплуатации | знать: основные нормативно-технические документы для обеспечения безопасности при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту, правила и способы защиты в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ уметь: производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для организации технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ, применять способы безопасного использования оборудования и средств защиты | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* Соотнесите как согласно ПУЭ и ПОТ подразделяется электротехнический персонал предприятий Наименование электротехнического персонала предприятия; Выполняемая функция. А) Административно технический персонал; 1) это руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках. Б) Персонал оперативный; 2) персонал, обеспечивающий техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования. В) Оперативно-ремонтный персонал; 3) это персонал, осуществляющий оперативное управление и обслуживание электроустановок. К обязанностям относится осмотр, оперативные переключения, подготовку рабочего места, допуск и надзор за работающими, выполнение работ в порядке текущей эксплуатации. Г) Ремонтный персонал; 4) специально обученный и подготовленный для оперативного обслуживания в утверждённом объёме закреплённых за ним электроустановок. | А1Б3В4Г2 |
| 4/3мин/А | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.20 Правила технической эксплуатации | знать: основные нормативно-технические документы для обеспечения безопасности при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту, правила и способы защиты в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ уметь: производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для организации технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ, применять способы безопасного использования оборудования и средств защиты | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* Соотнесите как согласно ПОТ классифицируются электрические машины по типу защиты от поражения электрическим током Наименование класса электрической машины; Степень обеспечения защиты от поражения электрическим током. А) 0 класс; 1) защита от поражения электрическим током основана на питании от источника безопасного сверхнизкого напряжения не выше 50 В и в котором не возникают напряжения выше безопасного сверхнизкого напряжения. Б) I класс; 2) защита от поражения электрическим током обеспечивается применением двойной или усиленной изоляции. В) II класс; 3) защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией и соединением открытых проводящих частей, доступных для прикосновения, с защитным проводником стационарной проводки. III класс; 4) защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией, при этом отсутствует электрическое соединение открытых проводящих частей с защитным проводником стационарной проводки. | А4Б3В2Г1 |
| 5/3мин/Б | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.20 Правила технической эксплуатации | знать: основные нормативно-технические документы для обеспечения безопасности при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту, правила и способы защиты в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ уметь: производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для организации технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ, применять способы безопасного использования оборудования и средств защиты | Укажите верную последовательность В соответствии с требованиями ПУЭ и ПТЭЭП укажите правильную последовательность производства технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках при подготовке рабочего места со снятием напряжения 1) выполнение необходимых отключений и (или) отсоединений; 2) вывешивание на приводах ручного и на ключах дистанционного управления коммутационными аппаратами запрещающих плакатов; 3) установка переносного заземления (включение заземляющих ножей); 4) проверка отсутствия напряжения на токоведущих частях, которые должны быть заземлены для защиты людей от поражения электрическим током; 5) принятие мер, препятствующих подаче напряжения на место работы вследствие ошибочного или самопроизвольного включения коммутационных аппаратов; 6) вывешивание указательных плакатов «Заземлено»; 7) ограждение при необходимости рабочих мест и оставшихся под напряжением токоведущих частей, вывешивание предупреждающих и предписывающих плакатов; | 1524367 |
| 6/3мин/Б | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.20 Правила технической эксплуатации | знать: основные нормативно-технические документы для обеспечения безопасности при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту, правила и способы защиты в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ уметь: производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для организации технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ, применять способы безопасного использования оборудования и средств защиты | Укажите верную последовательность В соответствии с требованиями ПОТ укажите правильную последовательность производства организационных мероприятий, обеспечивающих безопасность работ в электроустановках 1) Оформление работ нарядом-допуском, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 2) Выдача разрешения на подготовку рабочего места и на допуск к работе; 3) Надзор во время работы; 4) Допуск к работе; 5) Оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы; | 12435 |
| 7/3мин/Б | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.20 Правила технической эксплуатации | знать: основные нормативно-технические документы для обеспечения безопасности при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту, правила и способы защиты в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ уметь: производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для организации технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ, применять способы безопасного использования оборудования и средств защиты | Укажите верную последовательность В соответствии с требованиями ПУЭ укажите правильную последовательность буквенного обозначения системы заземления, которая применяется в сетях до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью для питания однофазных и трёхфазных нагрузок, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всём её протяжении. 1) Т; 2) C; 3) S; 4) N; 5) I; | 142 |
| 8/3мин/Б | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.20 Правила технической эксплуатации | знать: основные нормативно-технические документы для обеспечения безопасности при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту, правила и способы защиты в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ уметь: производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для организации технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ, применять способы безопасного использования оборудования и средств защиты | Укажите верную последовательность В соответствии с требованиями ПОТ укажите правильную последовательность оказания первой помощи. 1) Вызвать скорую медицинскую помощь или принять меры для транспортировки пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение; 2) Поддержать основные жизненные функции пострадавшего до прибытия медицинского работника; 3) Выполнять необходимые мероприятия по спасению пострадавшего в порядке срочности (восстановить проходимость дыхательных путей, провести искусственное дыхание, наружный массаж сердца); 4) Определить характер и тяжесть травмы, наибольшую угрозу для жизни пострадавшего и последовательность мероприятий по его спасению; 5) Устранить воздействие на организм повреждающих факторов, угрожающих здоровью и жизни пострадавшего (освободить от действия электрического тока, вынести из зараженной атмосферы, погасить горящую одежду и т.д.), оценить состояние пострадавшегоI; | 54321 |
| 9/3мин/В | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.20 Правила технической эксплуатации | знать: основные нормативно-технические документы для обеспечения безопасности при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту, правила и способы защиты в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ уметь: производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для организации технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ, применять способы безопасного использования оборудования и средств защиты | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Рассчитайте значение тока прошедшего через тело человека и выберите правильный ответ, если сопротивление тела человека Rh=1000 Ом, а напряжение прикосновения Uпр = 180В? 1) Ih=180 мА. 2) Ih=180 А. 3) Ih=18 А 4) Ih=180 мкА | 1 I=UпрRh=1801000=0,18А=180мА |
| 10/3мин/В | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.20 Правила технической эксплуатации | знать: основные нормативно-технические документы для обеспечения безопасности при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту, правила и способы защиты в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ уметь: производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для организации технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ, применять способы безопасного использования оборудования и средств защиты | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Какую группу по электробезопасности должны иметь работники из числа оперативного персонала, единолично обслуживающие электроустановки напряжением до 1000 В? 1) Группу не ниже III; 2) Группу IV; 3) Группу II или III; 4) Только группу V; | 1 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ) |
| 11/3мин/В | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.20 Правила технической эксплуатации | знать: основные нормативно-технические документы для обеспечения безопасности при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту, правила и способы защиты в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ уметь: производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для организации технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ, применять способы безопасного использования оборудования и средств защиты | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Кто дает разрешение на снятие напряжения при несчастных случаях для освобождения пострадавшего от действия электрического тока? 1) Разрешение дает оперативный персонал энергообъекта; 2) Разрешение дает вышестоящий оперативный персонал; 3) Разрешение дает административно-технический персонал; 4) Предварительного разрешения оперативного персонала не требуется. Напряжение должно быть снято немедленно; | 4 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ) |
| 12/3мин/В | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.20 Правила технической эксплуатации | знать: основные нормативно-технические документы для обеспечения безопасности при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту, правила и способы защиты в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ уметь: производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для организации технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ, применять способы безопасного использования оборудования и средств защиты | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Какие из перечисленных работников являются ответственными за безопасное ведение работ в электроустановках? 1) Только выдающий наряд-допуск-допуск, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации; 2) Только ответственный руководитель работ, допускающий, производитель работ, наблюдающий и член бригады; 3) Только выдающий разрешение на подготовку рабочего места и на допуск; 4) Все перечисленные работники; | 4 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок (ПОТ) |
| 13/3мин/Г | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.20 Правила технической эксплуатации | знать: основные нормативно-технические документы для обеспечения безопасности при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту, правила и способы защиты в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ уметь: производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для организации технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ, применять способы безопасного использования оборудования и средств защиты | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выберите какие изолирующие средства в электроустановках напряжением до 1000 вольт относятся к основным. - изолирующие штанги всех видов; - диэлектрические галоши; - указатели напряжения; - диэлектрические перчатки; - ручной изолирующий инструмент; - диэлектрические ковры; | 1345 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
| 14/3мин/Г | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.20 Правила технической эксплуатации | знать: основные нормативно-технические документы для обеспечения безопасности при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту, правила и способы защиты в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ уметь: производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для организации технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ, применять способы безопасного использования оборудования и средств защиты | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выберите какие работы могут быть выполнены в электроустановках по распоряжению. - Техническое обслуживание аккумуляторных батарей с измерением емкости; - Установка или снятие счетчика электрической энергии, щитовых измерительных приборов, трансформаторов тока, шунтов; - Работы по проверке силовых контактных соединений цепей управления и контроля устройств СЦБ; - Работы на высоте; - Работа в действующих электроустановках с применением грузоподъёмных механизмов и машин; | 123 Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках |
| 15/3мин/Г | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.20 Правила технической эксплуатации | знать: основные нормативно-технические документы для обеспечения безопасности при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту, правила и способы защиты в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ уметь: производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для организации технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ, применять способы безопасного использования оборудования и средств защиты | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выберите все виды инструктажа, которые проводятся с электротехническим персоналом. - вводный; - вторичный; - внеплановый; - целевой; - общий; | 134 Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации |
| 16/3мин/Г | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.20 Правила технической эксплуатации | знать: основные нормативно-технические документы для обеспечения безопасности при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту, правила и способы защиты в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ уметь: производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для организации технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ, применять способы безопасного использования оборудования и средств защиты | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выберите все основные причины поражения электрическим током! - Прямое прикосновение к токоведущим частям; - Косвенное прикосновение (к нетоковедущим частям); - Ошибочная подача напряжения; - Отсутствие надежных средств защиты; | 134 Причиной поражения электрическим током могут быть все указанные причины, кроме косвенного прикосновения т.к. при этом осуществляется прикосновение к нетоковедущим частям, а они должны быть заземлены, т.е. ток проходящий через тело человека будет иметь неопасное значение или сработает система защиты по току утечки |
| 17/3мин/Д | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.20 Правила технической эксплуатации | знать: основные нормативно-технические документы для обеспечения безопасности при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту, правила и способы защиты в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ уметь: производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для организации технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ, применять способы безопасного использования оборудования и средств защиты | Прочитайте текст, запишите решение и ответ, сделайте выводы.* Рассчитайте ток 3-х фазной сети если мощность электроприёмника Pэп=2000 Вт, напряжение U=380 В, а cosφ=0,9. Полученное значение следует округлить до одной цифры после запятой в большую сторону. | 3,4А I=Рэп3×U×cosφ=20001,73×380×0,9=3,38А≈3,4А |
| 18/3мин/Д | ОПК-6 Способен организовывать проведение мероприятий по обеспечению безопасности движения поездов, повышению эффективности использования материально-технических, топливно-энергетических, финансовых ресурсов, применению инструментов бережливого производства, соблюдению охраны труда и техники безопасности | ОПК-6.3 Определяет последовательность действий в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ | Б1.О.20 Правила технической эксплуатации | знать: основные нормативно-технические документы для обеспечения безопасности при производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту, правила и способы защиты в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ уметь: производить расчёты и использовать нормативно-технические документы для организации технического обслуживания и ремонта в соответствии с требованиями охраны труда и техники безопасности при организации и проведении работ, применять способы безопасного использования оборудования и средств защиты | Прочитайте текст, запишите решение и ответ, сделайте выводы.* Определить величину тока, протекающего через тело человека, прикоснувшегося к корпусу повреждённой электрической установки в случае пробоя изоляции, если сопротивление изоляции Rиз = 4кОм, напряжение U = 220 В, сопротивление тела человека Rh = 1000 Ом. Полученное значение представить в мА и сделать вывод является ли полученное значение летальным для жизни человека. | 3,4А I=URиз+Rh=2204000+1000=0,044А≈44мА Полученное значение не является летальным |