Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Комплект оценочных материалов

Образовательная программа «Магистральные электрические железные дороги»

Специальность 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

Заполнить 18 заданий ПК-3.3

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1/3/А | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.01 Магистральные электрические железные дороги | знает: основы системы тягового электроснабжения, оборудование, схемы питания, методы расчета умеет: выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения тяговых подстанций | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Соотнесите преимущества и недостатки системы тягового электроснабжения постоянного тока А) малое расстояние между тяговыми подстанциями; 1 Преимущества. Б) низкий уровень напряжения; 2 Недостатки. В) простота исполнения электровозов. Г) отсутствие реактивных потоков по тяговым сетям. Д) большое сечение контактной подвески. | А2Б2В1Г1Д2 |
| 2/3/А | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.01 Магистральные электрические железные дороги | знает: основы системы тягового электроснабжения, оборудование, схемы питания, методы расчета умеет: выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения тяговых подстанций | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Соотнесите преимущества и недостатки системы тягового электроснабжения переменного тока А) несимметричный режим работы трехфазных трансформаторов; 1 Преимущества. Б) низкое значение тока в контактной сети; 2 Недостатки. В) электромагнитное влияние на смежные устройства. Г) большое расстояние между тяговыми подстанциями. Д) малое сечение контактной подвески. | А2Б1В2Г1Д1 |
| 3/3/А | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.01 Магистральные электрические железные дороги | знает: основы системы тягового электроснабжения, оборудование, схемы питания, методы расчета умеет: выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения тяговых подстанций | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Соотнесите название и назначение нормативных актов А) Система организации вагонопотоков в поезда по категориям и направлениям их маршрутов; 1 Правила технической эксплуатации железных дорог РФ. Б) Устанавливают основные положения и порядок работы железных дорог и работников железнодорожного транспорта, основные размеры, нормы содержания важнейших сооружений, устройств и подвижного состава и классные требования, предъявляемые к ним, систему организации движения поездов и принципы сигнализации.; 2 Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации. В) Регулирует отношения, возникающие между перевозчиками, пассажирами, грузоотправителями (отправителями), грузополучателями (получателями), владельцами инфраструктур железнодорожного транспорта общего пользования, владельцами железнодорожных путей необщего пользования, другими физическими и юридическими лицами при пользовании услугами железнодорожного транспорта общего пользования (далее - железнодорожный транспорт) и железнодорожного транспорта необщего пользования, и устанавливает их права, обязанности и ответственность.; 3 План формирования поездов. Г) Нормативно-технический документ оператора инфраструктуры, устанавливающий организацию движения поездов всех категорий на участках инфраструктуры, графически отображающий следование поездов на масштабной сетке в условные сутки и подразделяемый на нормативный (на плановый год), вариантный (в отдельные периоды времени) и оперативный (на текущие плановые сутки)0; 4 График движения поездов. | А3Б1В2Г4 |
| 4/3/А | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.01 Магистральные электрические железные дороги | знает: основы системы тягового электроснабжения, оборудование, схемы питания, методы расчета умеет: выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения тяговых подстанций | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела). Соотнесите факты с названием тяговых подстанций А Опорная; 1) включается в рассечку ЛЭП. Б Тупиковая; 2) к шинам 110-220 кВ этой подстанции присоединяется не менее трех питающих линий электропередачи. В Транзитная; 3) подключается к отпайкам или ответвлению ЛЭП. Г Отпаечная; 4) получает питание по двум радиальным ЛЭП от соседней подстанции. | А2Б4В1Г3 |
| 5/3/Б | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.01 Магистральные электрические железные дороги | знает: основы системы тягового электроснабжения, оборудование, схемы питания, методы расчета умеет: выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения тяговых подстанций | Укажите верную последовательность проводов в названии контактной подвески М120+2МФ100+А185 1) контактный провод; 2) усиливающий провод; 3) несущий трос. | 312 |
| 6/3/Б | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.01 Магистральные электрические железные дороги | знает: основы системы тягового электроснабжения, оборудование, схемы питания, методы расчета умеет: выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения тяговых подстанций | Укажите верную последовательность усложнения схемы питания по отношению к используемым устройствам (от более простой к более сложной): 1) узловая; 2) параллельная; 3) раздельная; | 312 |
| 7/3/Б | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.01 Магистральные электрические железные дороги | знает: основы системы тягового электроснабжения, оборудование, схемы питания, методы расчета умеет: выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения тяговых подстанций | Укажите верную последовательность расшифровки названия трансформатора ТДТНЖУ-40000/110-У1: 1) для электрифицированных железных дорог; 2) регулирование напряжения под нагрузкой на стороне высшего напряжения; 3) трёхобмоточный; 4) принудительная циркуляция воздуха и естественная циркуляция масла; 5) трансформатор трёхфазный; 6) повышенная динамическая устойчивость при коротких замыканиях; 7) номинальная мощность; 8) класс напряжения обмотки на стороне высокого напряжения; 9) климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 и категория размещения по ГОСТ 15543.1-89. | 543216789 |
| 8/3/Б | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.01 Магистральные электрические железные дороги | знает: основы системы тягового электроснабжения, оборудование, схемы питания, методы расчета умеет: выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения тяговых подстанций | Укажите верную последовательность увеличения площади контактных проводов (от меньшей к большей). 1) М120+МФ100; 2) М95+МФ100; 3) М95 + 2МФ100; 4) М120 + 2МФ100 + А185. | 2134 |
| 9/3/В | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.01 Магистральные электрические железные дороги | знает: основы системы тягового электроснабжения, оборудование, схемы питания, методы расчета умеет: выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения тяговых подстанций | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Назначение контактного провода? а) сообщение с приемником тока состава транспорта с электроподвижным принципом работы, который происходит в процессе токосъема б) задание несущему тросу беспровесного положения в пролете в) снижение общего электрического сопротивления контактной сети г) обеспечение надежного эластичного крепления несущего троса к усиливающему проводу | а Обоснование выбора: Контактный провод - главный или единственный провод, который осуществляет контактную подвеску. Провод проводит сообщение с приемником тока состава транспорта с электроподвижным принципом работы, который происходит в процессе токосъема. |
| 10/3/В | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.01 Магистральные электрические железные дороги | знает: основы системы тягового электроснабжения, оборудование, схемы питания, методы расчета умеет: выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения тяговых подстанций | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Ширина колеи на железных дорогах России? а) 1420 мм; б) 1520 мм; в) 1610 мм; г) 1435 мм. | б Обоснование выбора: Русская колея- ширина железнодорожной колеи, равная 1520 мм (в России допускается к эксплуатации на скоростных железных дорогах от 1516 до 1524 мм). Колея в 1520 мм является основной на территории стран бывшего СССР. |
| 11/3/В | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.01 Магистральные электрические железные дороги | знает: основы системы тягового электроснабжения, оборудование, схемы питания, методы расчета умеет: выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения тяговых подстанций | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. При каких схемах питания применяют пункты параллельного соединения (ППС)? а) узловая; б) параллельная; в) раздельная; г) все варианты. | б Обоснование выбора: При реализации параллельной схемы питания используются такие устройства как пост секционирования (ПС) и пункты параллельного соединения (ППС). |
| 12/3/В | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.01 Магистральные электрические железные дороги | знает: основы системы тягового электроснабжения, оборудование, схемы питания, методы расчета умеет: выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения тяговых подстанций | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какие марки провода применяются в качестве несущего троса? а) МФ-100, МФ85; б) АС-50, МГГ-10; в) М-120, ПБСМ-70; г) БрФ100, НлОл0,04Ф-100. | в Обоснование выбора: В настоящее время на главных путях линий качестве несущего троса применяют в основном медный провод с площадью сечения 95, 120 мм2, а на боковых путях станций -сталемедный (70, 95 мм2) |
| 13/5/Г | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.01 Магистральные электрические железные дороги | знает: основы системы тягового электроснабжения, оборудование, схемы питания, методы расчета умеет: выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения тяговых подстанций | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. В качестве несущих проводов применяют: - 1) монометаллические провода; - 2) биметаллические провода; - 3) комбинированные провода. | 123 Обоснование выбора: В качестве несущих тросов применяются неизолированные монометаллические, биметаллические и комбинированные провода. Монометаллические провода свивают из проволок, изготовленных из одного металла (медные, бронзовые, алюминиевые, стальные), биметаллические – из биметаллических проволок, имеющих сердцевину из одного, а оболочку из другого металла (сталемедные, сталеалюминиевые). Комбинированные провода свивают из проволок, изготовленных из одного металла (или из биметаллических) и проволок, изготовленных из другого металла. |
| 14/5/Г | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.01 Магистральные электрические железные дороги | знает: основы системы тягового электроснабжения, оборудование, схемы питания, методы расчета умеет: выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения тяговых подстанций | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие еще названия имеет шестифтористая сера? - 1) воздух и водород; - 2) атмосферное давление вакуума; 3) элегаз. 4) SF6 | 34 Обоснование выбора: Шестифтористая сера или элегаз, (химическая формула-SF6) используется как среда дугогашения в высоковольтных выключателях. |
| 15/5/Г | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.01 Магистральные электрические железные дороги | знает: основы системы тягового электроснабжения, оборудование, схемы питания, методы расчета умеет: выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения тяговых подстанций | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие типы контактной сети существуют? 1) воздушная контактная сеть; 2) наземная контактная сеть; 3) тоннельная контактная сеть; 4) контактный рельс. | 14 Обоснование выбора: Контактная сеть бывает двух типов: Воздушная контактная сеть. Контактный рельс (на троллейбусе не применяется, зато является основным типом контактной сети в системах метрополитена). |
| 16/5/Г | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.01 Магистральные электрические железные дороги | знает: основы системы тягового электроснабжения, оборудование, схемы питания, методы расчета умеет: выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения тяговых подстанций | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие из тяговых подстанций называют «промежуточными»? 1) отпаечная; 2) опорная; 3) транзитная; 4) тупиковая. | 13 Обоснование выбора: Промежуточная подстанция получает питание по вводам от двух соседних подстанций. Промежуточные в свою очередь делятся на: Транзитная (проходная) – включается в рассечку ЛЭП. Отпаечная – подключается к отпайкам или ответвлению ЛЭП. |
| 17/5/Д | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.01 Магистральные электрические железные дороги | знает: основы системы тягового электроснабжения, оборудование, схемы питания, методы расчета умеет: выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения тяговых подстанций | Прочитайте текст, запишите решение и ответ, сделайте выводы. Определить площадь сечения контактной подвески в медном эквиваленте: М120+2МФ100+3А185. Удельное сопротивление меди 18,2 Ом∙мм2км Удельное сопротивление алюминия 31,2 Ом∙мм2км | k=31.218.2=1.7 120+2∙100+3∙1851,7=646,5 мм2 |
| 18/10/Д | ПК-3 Способен вести оперативное управление работой устройств электроснабжения для бесперебойного электроснабжения тяговых и нетяговых потребителей железнодорожного транспорта | ПК-3.3 Анализирует работу системы тягового электроснабжения в нормальном и аварийном режимах | Б1.В.01 Магистральные электрические железные дороги | знает: основы системы тягового электроснабжения, оборудование, схемы питания, методы расчета умеет: выбирать основные параметры системы тягового электроснабжения, места расположения тяговых подстанций | Прочитайте текст, запишите решение и ответ, сделайте выводы. Произвести расчет токов нагрузки тяговых подстанций для мгновенной схемы. | IФА=1li=1nIi∙l-li IФВ=1li=1nIi∙l∙li l=4+2+2+5+1=14 км IA=1141000∙14-4+1200∙14-4-2+800∙14-4-2-2+1050∙14-4-2-2-5=2545014=1817,85714 А IБ=1141000∙4+1200∙6+800∙8+1050∙13=3125014=2232,14286 А Выполним проверку: IА+IВ=i=1nIi 1817,85714+2232,14286=1000+1200+800+1050 Вывод: расчёт верный. |