Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Комплект оценочных материалов

Образовательная программа  «Электроснабжение железных дорог»

Специальность 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

Заполнить 9 заданий ПК-4.2

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 3 мин Г | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2 Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.03.02 Качество электрической энергии | знает: показатели качества электрической энергии, причины снижения качества электроэнергии, способы повышения качества электроэнергии умеет: производить измерения и оценку показателей качества электроэнергии | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Укажите показатели качества электроэнергии 1) Несинусоидальность напряжения 2) Несимметрия напряжений 3) Отключение напряжения 4) Угроза напряжения 5) Колебания напряжения | 125 Обоснование выбора: в соответствии с ГОСТом «Качество электроэнергии» к показателям качества электроэнергии относят несинусоидальность напряжения, несимметрия напряжения и колебания напряжения |
| 2 3 мин В | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2 Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.03.02 Качество электрической энергии | знает: показатели качества электрической энергии, причины снижения качества электроэнергии, способы повышения качества электроэнергии умеет: производить измерения и оценку показателей качества электроэнергии | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Номинальный уровень частоты переменного напряжения в промышленных сетях России 1) 25 Гц 2) 50 Гц 3) 60 Гц 4) 100 Гц | 2 Обоснование выбора: в России принята частота переменного напряжения 50 Гц |
| 3 2 мин А | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2 Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.03.02 Качество электрической энергии | знает: показатели качества электрической энергии, причины снижения качества электроэнергии, способы повышения качества электроэнергии умеет: производить измерения и оценку показателей качества электроэнергии | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите распределение напряжений по уровням А) низкое напряжение; 1) до 1 кВ. Б) среднее напряжение; 2) 3 кВ. В) высокое напряжение; 3) 10 кВ. 4) 35 кВ. 5) 110 кВ. | А1Б234В5 |
| 4 3 мин В | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2 Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.03.02 Качество электрической энергии | знает: показатели качества электрической энергии, причины снижения качества электроэнергии, способы повышения качества электроэнергии умеет: производить измерения и оценку показателей качества электроэнергии | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Максимально допустимое отклонение частоты напряжения в синхронизированных системах электроснабжения 1) 0,1 Гц 2) 0,2 Гц 3) 0,4 Гц 4) 0,5 Гц 5) 1,0 Гц | 2 Обоснование выбора: в соответствии с ГОСТом «Качество электроэнергии» отклонение частоты не должно превышать 0,4 Гц |
| 5 3 мин В | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2 Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.03.02 Качество электрической энергии | знает: показатели качества электрической энергии, причины снижения качества электроэнергии, способы повышения качества электроэнергии умеет: производить измерения и оценку показателей качества электроэнергии | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Максимально допустимое отклонение уровня напряжения от номинального значения 1) 1 % 2) 10 % 3) 1 В 4) 10 В | 2 Обоснование выбора: в соответствии с ГОСТом «Качество электроэнергии» отклонение уровня напряжения не должен превышать 10% |
| 6 3 мин А | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2 Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.03.02 Качество электрической энергии | знает: показатели качества электрической энергии, причины снижения качества электроэнергии, способы повышения качества электроэнергии умеет: производить измерения и оценку показателей качества электроэнергии | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Соотнесите распределение напряжений по уровням А) случайные события; 1) Прерывания напряжения. Б) неслучайные события; 2) Несимметрия напряжений. 3) Провалы напряжения. 4) Перенапряжения. 5) Фликер. | А134Б25 |
| 7 3 мин Г | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2 Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.03.02 Качество электрической энергии | знает: показатели качества электрической энергии, причины снижения качества электроэнергии, способы повышения качества электроэнергии умеет: производить измерения и оценку показателей качества электроэнергии | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Укажите причины нарушения синусоидальности напряжения 1) Снижение частоты вращения генератора 2) Подключение нагрузки с импульсным преобразователем 3) Переключения нагрузки 4) Подключение нагрузки с полупроводниковым преобразователем 5) Подключение повышенной нагрузки | 24 Обоснование выбора: на синусоидальность напряжения влияет нелинейная нагрузка, например с импульсными или полупроводниковыми преобразователями |
| 8 3 мин Д | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2 Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.03.02 Качество электрической энергии | знает: показатели качества электрической энергии, причины снижения качества электроэнергии, способы повышения качества электроэнергии умеет: производить измерения и оценку показателей качества электроэнергии | Прочитайте текст, запишите решение и ответ При какой системе тягового электроснабжения более вероятно возникновение отклонений показателей качества электроэнергии? | При системе переменного тока. Этому способствует несимметричная загрузка фаз и применение преобразователей на электровозах. |
| 9 3 мин В | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2 Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.03.02 Качество электрической энергии | знает: показатели качества электрической энергии, причины снижения качества электроэнергии, способы повышения качества электроэнергии умеет: производить измерения и оценку показателей качества электроэнергии | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Как называется ощущение неустойчивости зрительного восприятия, вызванное световым источником, яркость или спектральный состав которого изменяются во времени. 1) Фликер 2) Люмос 3) Люмен 4) флуоресценция | 1 Обоснование выбора: ощущение мерцания света электрического источника света называется фликером |