Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Комплект оценочных материалов

Образовательная программа  «Электроснабжение железных дорог»

Специальность 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

Заполнить 16 заданий ПК-1.1			2 задания ПК-8.2

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 3 мин А | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.1 Производит выбор и проверку устройств контактной сети, читает и составляет планы контактной сети и воздушных линий электропередач на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.05 Контактные сети и линии электропередачи | Обучающийся знает: Принципы расчета элементов воздушных линий, контактной сети на прочность, устойчивость и нагрев в любых климатических условиях и режимах работы электроподвижного состава Обучающийся умеет: выполнять аналитические расчеты, определять нагрузки на провода и тросы контактной сети | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Контактная подвеска- это совокупность проводов и тросов . Соотнесите подвески по способу регулирования натяжения А) некомпенсированная подвеска; 1. Б) полукомпенсированная подвеска; 2. В) компенсированная подвеска; 3. 4. | А3Б1В24 |
| 2 3 мин А | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.1 Производит выбор и проверку устройств контактной сети, читает и составляет планы контактной сети и воздушных линий электропередач на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.05 Контактные сети и линии электропередачи | Обучающийся знает: Принципы расчета элементов воздушных линий, контактной сети на прочность, устойчивость и нагрев в любых климатических условиях и режимах работы электроподвижного состава Обучающийся умеет: выполнять аналитические расчеты, определять нагрузки на провода и тросы контактной сети | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Контактная подвеска состоит из различных проводов и тросов, обеспечивающих надежный и качественный токосъем. Соотнесите название проводов с их маркировкой А) несущий трос; 1 МФ100. Б) контактный провод; 2 М120. 3 БрФ120. 4 ПБСМ95. 5 Бр120. 6 ПБСМ 70. | А2456Б13 |
| 3 3 мин А | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.1 Производит выбор и проверку устройств контактной сети, читает и составляет планы контактной сети и воздушных линий электропередач на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.05 Контактные сети и линии электропередачи | Обучающийся знает: Принципы расчета элементов воздушных линий, контактной сети на прочность, устойчивость и нагрев в любых климатических условиях и режимах работы электроподвижного состава Обучающийся умеет: выполнять аналитические расчеты, определять нагрузки на провода и тросы контактной сети | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Контактные подвески предназначены для передачи электроэнергии от тяговой подстанции до электроподвижного состава. Соотнесите виды подвесок по способу их классификации А) по расположению проводов в плане; 1 полукомпенсированная. Б) по способу регулирования натяжения; 2 ромбовидная. В) по способу подвешивания контактного провода к несущему тросу; 3 компенсированная. 4 косая. 5 вертикальная. 6 одинарная с рессорным тросом. 7 двойная. | А245Б13В67 |
| 4 3 мин А | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.1 Производит выбор и проверку устройств контактной сети, читает и составляет планы контактной сети и воздушных линий электропередач на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.05 Контактные сети и линии электропередачи | Обучающийся знает: Принципы расчета элементов воздушных линий, контактной сети на прочность, устойчивость и нагрев в любых климатических условиях и режимах работы электроподвижного состава Обучающийся умеет: выполнять аналитические расчеты, определять нагрузки на провода и тросы контактной сети | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела) Консоль является основной поддерживающей конструкцией опоры контактной сети. Соотнесите названия консолей с их классификацией А) по способу крепления к опоре; 1 горизонтальная с тягой. Б) по конструкции; 2 поворотная. В) по числу перекрываемых путей; 3 изогнутая. 4 наклонная с тягой. 5 однопутная. 6 полуповоротная. 7 двухпутная. | А26Б134В57 |
| 5 3 мин Б | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.1 Производит выбор и проверку устройств контактной сети, читает и составляет планы контактной сети и воздушных линий электропередач на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.05 Контактные сети и линии электропередачи | Обучающийся знает: Принципы расчета элементов воздушных линий, контактной сети на прочность, устойчивость и нагрев в любых климатических условиях и режимах работы электроподвижного состава Обучающийся умеет: выполнять аналитические расчеты, определять нагрузки на провода и тросы контактной сети | Укажите верную последовательность составления плана контактной сети станции: 1.Расстановка опор контактной сети 2.Разметка неизолирующих и изолирующих сопряжений 3. Вычерчивание путевого развития станции 4.Разметка мест фиксации проводов воздушных стрелок 5. Трассировка проводов | 3; 4; 2; 1; 5; 5. |
| 6 3 мин Б | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.1 Производит выбор и проверку устройств контактной сети, читает и составляет планы контактной сети и воздушных линий электропередач на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.05 Контактные сети и линии электропередачи | Обучающийся знает: Принципы расчета элементов воздушных линий, контактной сети на прочность, устойчивость и нагрев в любых климатических условиях и режимах работы электроподвижного состава Обучающийся умеет: выполнять аналитические расчеты, определять нагрузки на провода и тросы контактной сети | Укажите верную последовательность составления плана контактной сети перегона: 1. Нанесение спрямленного плана с указанием кривых и искусственных сооружений 2.Вычерчивание главных путей 3. Расстановка опор контактной сети 4. Разметка неизолирующих и изолирующих сопряжений 5. Трассировка проводов | 2; 1; 4; 3; 5; 5. |
| 7 3 мин Б | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.1 Производит выбор и проверку устройств контактной сети, читает и составляет планы контактной сети и воздушных линий электропередач на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.05 Контактные сети и линии электропередачи | Обучающийся знает: Принципы расчета элементов воздушных линий, контактной сети на прочность, устойчивость и нагрев в любых климатических условиях и режимах работы электроподвижного состава Обучающийся умеет: выполнять аналитические расчеты, определять нагрузки на провода и тросы контактной сети | Укажите верную последовательность при производстве работ на контактной сети: - Выполнение работы - Составление наряда-допуска - Перемещение к месту производства работ - Завешивание шунтирующих штанг - Инструктаж по технике безопасности при выполнении работ с записью в журнале | 2; 5; 3; 4; 1; 5. |
| 8 3 мин Б | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.1 Производит выбор и проверку устройств контактной сети, читает и составляет планы контактной сети и воздушных линий электропередач на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.05 Контактные сети и линии электропередачи | Обучающийся знает: Принципы расчета элементов воздушных линий, контактной сети на прочность, устойчивость и нагрев в любых климатических условиях и режимах работы электроподвижного состава Обучающийся умеет: выполнять аналитические расчеты, определять нагрузки на провода и тросы контактной сети | Укажите верную последовательность замены ригеля жесткой поперечины: 1. По прибытии на место работ, провести текущий инструктаж всем членам бригады, с росписью в наряде каждого, четко распределить обязанности между исполнителями 2.Выполнить замену согласна технологической карте 3. Получить наряд на производство работ и инструктаж от лица, выдавшего его 4. Заземлить провода ВЛ и контактной сети каждого пути (секции) с обеих сторон места работ в соответствии с нарядом. | 3; 1; 4; 2. |
| 9 3 мин В | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.1 Производит выбор и проверку устройств контактной сети, читает и составляет планы контактной сети и воздушных линий электропередач на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.05 Контактные сети и линии электропередачи | Обучающийся знает: Принципы расчета элементов воздушных линий, контактной сети на прочность, устойчивость и нагрев в любых климатических условиях и режимах работы электроподвижного состава Обучающийся умеет: выполнять аналитические расчеты, определять нагрузки на провода и тросы контактной сети | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Минимальный уровень напряжения в контактной сети постоянного тока: 1.3,3 кВ 2.4 кВ 3.2,7 кВ 4.1,7 кВ | 3. 2,7 кВ Обоснование выбора: Согласно ПТЭ ж.д. минимально допустимый уровень напряжения в контактной сети постоянного тока составляет 2,7 кВ |
| 10 3 мин В | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.1 Производит выбор и проверку устройств контактной сети, читает и составляет планы контактной сети и воздушных линий электропередач на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.05 Контактные сети и линии электропередачи | Обучающийся знает: Принципы расчета элементов воздушных линий, контактной сети на прочность, устойчивость и нагрев в любых климатических условиях и режимах работы электроподвижного состава Обучающийся умеет: выполнять аналитические расчеты, определять нагрузки на провода и тросы контактной сети | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Назовите максимальную высоту подвешивания контактного провода: 1.5750 мм 2.6100 мм 3.6500 мм 4.6800 мм | 4. 6800 мм Обоснование выбора: Согласно ПТЭ ж.д. максимальная высота подвешивания контактного провода составляет 6800 мм |
| 11 3 мин В | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.1 Производит выбор и проверку устройств контактной сети, читает и составляет планы контактной сети и воздушных линий электропередач на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.05 Контактные сети и линии электропередачи | Обучающийся знает: Принципы расчета элементов воздушных линий, контактной сети на прочность, устойчивость и нагрев в любых климатических условиях и режимах работы электроподвижного состава Обучающийся умеет: выполнять аналитические расчеты, определять нагрузки на провода и тросы контактной сети | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какая максимально допустимая длина анкерного участка на прямом участке пути : 1.не более 1600 м ( 1400 для скоростного движения) 2. 600-1200 м для любой скорости движения 3.400-800 м 4.не менее 1600 м ( не менее 1400 для скоростного движения) | - Не более 1600 м ( 1400 для скоростного движения) Обоснование выбора: Согласно Правил содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих линий, шунтирующих линий и линий электропередачи длина анкерного участка составляет Не более 1600 м (1400 для скоростного движения) |
| 12 3 мин В | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.1 Производит выбор и проверку устройств контактной сети, читает и составляет планы контактной сети и воздушных линий электропередач на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.05 Контактные сети и линии электропередачи | Обучающийся знает: Принципы расчета элементов воздушных линий, контактной сети на прочность, устойчивость и нагрев в любых климатических условиях и режимах работы электроподвижного состава Обучающийся умеет: выполнять аналитические расчеты, определять нагрузки на провода и тросы контактной сети | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Минимально допустимая высота контактного провода принимается равной: - 11,8 мм - 7,77 мм - 12,81 мм - 15 мм | - 7,77 мм Обоснование выбора: Согласно Правил содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих линий, шунтирующих линий и линий электропередачи минимальная высота контактного провода составляет не менее 7,77 мм |
| 13 5 мин Г | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.1 Производит выбор и проверку устройств контактной сети, читает и составляет планы контактной сети и воздушных линий электропередач на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.05 Контактные сети и линии электропередачи | Обучающийся знает: Принципы расчета элементов воздушных линий, контактной сети на прочность, устойчивость и нагрев в любых климатических условиях и режимах работы электроподвижного состава Обучающийся умеет: выполнять аналитические расчеты, определять нагрузки на провода и тросы контактной сети | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Величина зигзага контактного провода составляет: - 600 мм на прямых участках - 300 мм на прямых участках - 400 мм в кривых - 500 мм в кривых | 2.300 мм на прямых участках 3.400 мм в кривых Обоснование выбора: Согласно Правил устройства системы тягового электроснабжения ж.д. Зигзаг контактного провода составляет на прямом участке 300мм, а в кривой-400 мм. |
| 14 5 мин Г | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.1 Производит выбор и проверку устройств контактной сети, читает и составляет планы контактной сети и воздушных линий электропередач на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.05 Контактные сети и линии электропередачи | Обучающийся знает: Принципы расчета элементов воздушных линий, контактной сети на прочность, устойчивость и нагрев в любых климатических условиях и режимах работы электроподвижного состава Обучающийся умеет: выполнять аналитические расчеты, определять нагрузки на провода и тросы контактной сети | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. На контактной сети постоянного тока разрядники устанавливают: 1. у искусственных сооружений при анкеровках контактной сети на них 2. у мест присоединения пунктов параллельного соединения на каждом пути; 3. у анкеровок проводов контактной сети; 4.у края пассажирских платформ; 5.в местах остановки первого вагона | 1. у искусственных сооружений при анкеровках контактной сети на них 2. у мест присоединения пунктов параллельного соединения на каждом пути; 3. у анкеровок проводов контактной сети; Обоснование выбора: Согласно Правил устройства системы тягового электроснабжения ж.д. на контактной сети постоянного тока разрядники устанавливают: у искусственных сооружений при анкеровках контактной сети на них; у мест присоединения пунктов параллельного соединения на каждом пути; у анкеровок проводов контактной сети; |
| 15 5 мин Г | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.1 Производит выбор и проверку устройств контактной сети, читает и составляет планы контактной сети и воздушных линий электропередач на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.05 Контактные сети и линии электропередачи | Обучающийся знает: Принципы расчета элементов воздушных линий, контактной сети на прочность, устойчивость и нагрев в любых климатических условиях и режимах работы электроподвижного состава Обучающийся умеет: выполнять аналитические расчеты, определять нагрузки на провода и тросы контактной сети | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Необходимость выполнения капитального ремонта контактной сети участка предусматривается не реже, чем : - 1 раз в 10 лет для ж.д. линий 1 класса - 1 раз в 50 лет для линий 6 класса - 1 раз в 12 лет для линий 2 класса - 1 раз в 15 лет для линий 3 класса | 1.1 раз в 10 лет для ж.д. линий 1 класса 2.1 раз в 12 лет для линий 2 класса Обоснование выбора: Согласно Правил содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих линий, шунтирующих линий и линий электропередачи Периодичность проведения капитального ремонта предусматривается не реже чем 1 раз в 10 лет для ж.д. линий 1 класса; 1 раз в 12 лет для линий 2 класса |
| 16 10 мин Д | ПК-1 Способен выполнять работы по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу контактной сети и воздушных линий электропередачи | ПК-1.1 Производит выбор и проверку устройств контактной сети, читает и составляет планы контактной сети и воздушных линий электропередач на стадиях проектирования и эксплуатации | Б1.В.05 Контактные сети и линии электропередачи | Обучающийся знает: Принципы расчета элементов воздушных линий, контактной сети на прочность, устойчивость и нагрев в любых климатических условиях и режимах работы электроподвижного состава Обучающийся умеет: выполнять аналитические расчеты, определять нагрузки на провода и тросы контактной сети | Зная нагрузку от силы тяжести проводов, найти результирующую нагрузку подвески: М95+2МФ100 gнт=0,834 даН/м gкп=0,873 даН/м gстр=0,1 даН/м | 2,78 даН/м =0,834+2(0,873+0,1)=2,78 даН/м |
| 17 5 мин Г | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.2 Выполняет расчеты, выбор и проверку оборудования, составляет схемы объектов при проектировании систем электроснабжения | Б1.В.05 Контактные сети и линии электропередачи | Обучающийся знает: основные конструктивные особенности деталей и устройств контактной сети , классификацию опорных, поддерживающих, фиксирующих и др. устройств; Обучающийся умеет: выполнять визуальную и приборную диагностику контактной сети | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. При объезде вагоном-лабораторией ВИКС обеспечивается: - Визуальный осмотр; - Видеофиксация - Хроматографический анализ масла - Измерение основных параметров - Проверка токов уставки | 1.Визуальный осмотр; 2.Видеофиксация 4.Измерение основных параметров Обоснование выбора: Согласно Правил содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих линий, шунтирующих линий и линий электропередачи Вагоном-лабораторией ВИКС проводят визуальный осмотр; Видеофиксацию, измерение основных параметров |
| 18 Г 5 мин | ПК-8 Способен выполнять проекты устройств электрификации и электроснабжения и разрабатывать к ним техническую документацию | ПК-8.2 Выполняет расчеты, выбор и проверку оборудования, составляет схемы объектов при проектировании систем электроснабжения | Б1.В.05 Контактные сети и линии электропередачи | Обучающийся знает: основные конструктивные особенности деталей и устройств контактной сети , классификацию опорных, поддерживающих, фиксирующих и др. устройств; Обучающийся умеет: выполнять визуальную и приборную диагностику контактной сети | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Назовите основные виды технического обслуживания: 1.Объезд с осмотром 2.Обкатка с просмотром 3.Обход с осмотром 4.Обход с совещанием 5.Объезд с повышенным статическим нажатием. | 1.Объезд с осмотром 3.Обход с осмотром 5.Объезд с повышенным статическим нажатием Обоснование выбора: Согласно Правил содержания контактной сети, питающих линий, отсасывающих линий, шунтирующих линий и линий электропередачи К основным видам технического обслуживания относят объезды и обходы с осмотром, а также объезды с повышенным статическим нажатием |