Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Комплект оценочных материалов

Образовательная программа  «Электроснабжение железных дорог»

Специальность 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

Заполнить 9 заданий ПК-7.3

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 3 А | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.3 Составляет планы проведения работ и рассчитывает штат исполнителей для технического обслуживания, ремонта и монтажа устройств электрификации и электроснабжения | Б1.В.ДВ.02.02 Организация работ в дистанции электроснабжения | знает: Основы организации планирования и управления производственным процессам в подразделениях дистанции электроснабжения. умеет: Составлять оперативные планы работ для подразделений дистанции. | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Разработка плана планово-предупредительных работ (ППР) служит: 1.Равномерной загрузке персонала; 2.Повышению производительности труда; 3.Проверке соответствия численности персонала подразделения запланированному объему работ; 4.Научной организации труда. | 1 3 План ППР предусматривает равномерную загрузку персонала и позволяет установить соответствие запланированного объема работ имеющейся численности персонала |
| П 2 1 А | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.3 Составляет планы проведения работ и рассчитывает штат исполнителей для технического обслуживания, ремонта и монтажа устройств электрификации и электроснабжения | Б1.В.ДВ.02.02 Организация работ в дистанции электроснабжения | Знает:Основы организации планирования и управления производственным процессам в подразделениях дистанции электроснабжения. умеет: Составлять оперативные планы работ для подразделений дистанции | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Энергодиспетчер в период несения дежурства является: 1. Единоличным оперативным руководителем; 2. Основным распорядителем; 3. Ответственным исполнителем; 4. Полноправным начальником. | 1 Энергодиспетчер в период несения дежурства является единоличным оперативным руководителем |
| 3 2 А | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.3 Составляет планы проведения работ и рассчитывает штат исполнителей для технического обслуживания, ремонта и монтажа устройств электрификации и электроснабжения | Б1.В.ДВ.02.02 Организация работ в дистанции электроснабжения | знает: Основы организации планирования и управления производственным процессам в подразделениях дистанции электроснабжения. умеет: Составлять оперативные планы работ для подразделений дистанции | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Для обеспечения безопасности работ в дистанции осуществляют следующие мероприятия: 1.Организационные мероприятия; 2. Технические мероприятия; 3. Корпоративные мероприятия; 4.Курсы повышения квалификации. | 12 В дистанции по обеспечению безопасности работ осуществляют организационные и технические мероприятия |
| 4 3 Б | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.3 Составляет планы проведения работ и рассчитывает штат исполнителей для технического обслуживания, ремонта и монтажа устройств электрификации и электроснабжения | Б1.В.ДВ.02.02 Организация работ в дистанции электроснабжения | знает: Основы организации планирования и управления производственным процессам в подразделениях дистанции электроснабжения. умеет: Составлять оперативные планы работ для подразделений дистанции | Укажите верную последовательность. Определите порядок организационных мероприятий по обеспечению безопасности производственных процессов по техническому обслуживанию и ремонту устройств: 1.Целевой инструктаж, проводимый производителем работ, допуск к работе; 2.Целевой инструктаж работником, выдающим наряд; 3. Выдача наряда, оформление распоряжения. | 321 Согласно Правилам безопасности при эксплуатации контактной сети организационными мероприятиями по обеспечению безопасности работ предусматривается: -выдача наряда, оформление распоряжения; -целевой инструктаж работником, выдающим наряд; -целевой инструктаж, проводимый производителем работ, допуск к работе |
| 5 2 В | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.3 Составляет планы проведения работ и рассчитывает штат исполнителей для технического обслуживания, ремонта и монтажа устройств электрификации и электроснабжения | Б1.В.ДВ.02.02 Организация работ в дистанции электроснабжения | знает: Основы организации планирования и управления производственным процессам в подразделениях дистанции электроснабжения. умеет: Составлять оперативные планы работ для подразделений дистанции | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте В случае необходимости приказ энергодиспетчера может быть отменен: 1.Начальником дистанции; 2. Руководителем дирекции по энергообеспечению; 3.Начальником железной дороги; 4.Другим энергодиспетчером. | 1 Инструкция энергодиспетчера предусматривает возможность отмены приказов энергодиспетчера начальником дистанции электроснабжения |
| 6 1 В | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.3 Составляет планы проведения работ и рассчитывает штат исполнителей для технического обслуживания, ремонта и монтажа устройств электрификации и электроснабжения | Б1.В.ДВ.02.02 Организация работ в дистанции электроснабжения | знает: Основы организации планирования и управления производственным процессам в подразделениях дистанции электроснабжения. умеет: Составлять оперативные планы работ для подразделений дистанции | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте Назовите наивысшую группу по электробезопасности персонала, обслуживающего электроустановки: 1.Третья группа; 2.Пятая группа; 3.Четвертая группа; 4.Седьмая группа. | 2 Работникам, обслуживающим электроустановки, могут быть присвоены группы от II доV. Пятая группа является наивысшей. |
| 7 1 В | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.3 Составляет планы проведения работ и рассчитывает штат исполнителей для технического обслуживания, ремонта и монтажа устройств электрификации и электроснабжения | Б1.В.ДВ.02.02 Организация работ в дистанции электроснабжения | знает: Основы организации планирования и управления производственным процессам в подразделениях дистанции электроснабжения. умеет: Составлять оперативные планы работ для подразделений дистанции | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте Наряд на работу должен выдаваться не более, чем: 1.за 24 часа до начала работы; 2. за 36 часов до начала работы; 3. за 5 дней до начала работы; 4. за 3 дня до начала работы. | 1 Согласно Правилам безопасности при эксплуатации контактной сети наряд должен выдаваться не более, чем за 24 часа до начала работы |
| 8 2 Г | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.3 Составляет планы проведения работ и рассчитывает штат исполнителей для технического обслуживания, ремонта и монтажа устройств электрификации и электроснабжения | Б1.В.ДВ.02.02 Организация работ в дистанции электроснабжения | знает: Основы организации планирования и управления производственным процессам в подразделениях дистанции электроснабжения. умеет: Составлять оперативные планы работ для подразделений дистанции | Прочитайте текст, выверите правильные варианты ответа. Организация работ в подразделениях дистанции предусматривает применение следующих плакатов безопасности: 1.Запрещающих; 2.Предупреждающих; 3.Предписывающих; 4.Задающих. | 123 Инструкция по безопасности при эксплуатации электроустановок тяговых подстанций содержит перечень применяемых плакатов, в т. ч: -запрещающие; -предупреждающие; -предписывающие |
| 9 3 Г | ПК-7 Способен управлять процессом выполнения работ при эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения | ПК-7.3 Составляет планы проведения работ и рассчитывает штат исполнителей для технического обслуживания, ремонта и монтажа устройств электрификации и электроснабжения | Б1.В.ДВ.02.02 Организация работ в дистанции электроснабжения | знает: Основы организации планирования и управления производственным процессам в подразделениях дистанции электроснабжения. умеет: Составлять оперативные планы работ для подразделений дистанции | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте Проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств электроснабжения предусматривает применение следующих средств защиты: 1.Основных изолирующих средств защиты; 2.Дополнительных изолирующих средств защиты; 3.Повседневных изолирующих средств защиты; 4.Надежных и проверенных средств защиты. | 12 Все применяемые при работах защитные средства разделяют на основные изолирующие средства защиты и дополнительные изолирующие средства защиты |