Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Комплект оценочных материалов

Образовательная программа  «Электроснабжение железных дорог»

Специальность 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

Заполнить 9 заданий ПК-4.2

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 3 мин А | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2: Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.01 Техника высоких напряжений | Обучающийся знает: изоляционные материалы области их применения, преимущества и недостатки; причины возникновения перенапряжений; способы ограничения амплитуды перенапряжений и защитные устройства. Умеет: производить профилактические испытания изоляции устройств; выбирать защитные устройства и согласовать их характеристики с защищаемыми объектами | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* Соотнесите свойства электрического поля и коэффициент его неоднородности kн = Emax/Eср с формой электродов Свойства электрического поля; Форма электродов. А) Однородное, kн=1; 1) Плоскость - плоскость. Б) Слабо неоднородное, kн<2; 2) Шар - шар. В) Слабо неоднородное, kн=2…3; 3) Остриё – плоскость (+ на острие). Г) Резко неоднородное, kн>3; 4) Остриё – плоскость (- на острие). 1 | А1Б2В2Г34 |
| 2 3 мин А | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2: Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.01 Техника высоких напряжений | Обучающийся знает: изоляционные материалы области их применения, преимущества и недостатки; причины возникновения перенапряжений; способы ограничения амплитуды перенапряжений и защитные устройства. Умеет: производить профилактические испытания изоляции устройств; выбирать защитные устройства и согласовать их характеристики с защищаемыми объектами | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* Соотнесите режим работы электрической сети с уровнем напряжения в ней Режим работы; Напряжение электрической сети. А) с изолированной нейтралью; 1) до 1 кВ. Б) с заземленной нейтралью; 2) 6 кВ. В) с нейтралью, заземленной через высокоомный резитор; 3) 10 кВ. Г) с нейтралью, заземленной через реактор; 4) 35 кВ. 5) 110 кВ и выше. 1 | А23Б15В4Г4 |
| 3 4 мин А | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2: Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.01 Техника высоких напряжений | Обучающийся знает: изоляционные материалы области их применения, преимущества и недостатки; причины возникновения перенапряжений; способы ограничения амплитуды перенапряжений и защитные устройства. Умеет: производить профилактические испытания изоляции устройств; выбирать защитные устройства и согласовать их характеристики с защищаемыми объектами | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* Соотнесите среднюю напряженность электрического поля Eср с размерами S участка между электродами «плоскость – плоскость» и разностью потенциалов между электродами . Средняя напряженность электрического поля; S,. А) 9 кВ/мм; 1) S = 0,1 мм, = 900 В. Б) 6 кВ/мм; 2) S = 0,3 мм, = 900 В. В) 3 кВ/мм; 3) S = 0,9 мм, = 900 В. Г) 1 кВ/мм; 4) S = 0,2 мм, = 600 В. 5) S = 0,1 мм, = 600 В. 1 | А1Б5В24Г3 |
| 4 3 мин А | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2: Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.01 Техника высоких напряжений | Обучающийся знает: изоляционные материалы области их применения, преимущества и недостатки; причины возникновения перенапряжений; способы ограничения амплитуды перенапряжений и защитные устройства. Умеет: производить профилактические испытания изоляции устройств; выбирать защитные устройства и согласовать их характеристики с защищаемыми объектами | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* Соотнесите вид конструктивного исполнения и название изолятора. Вид конструктивного исполнения; Название изолятора. А); 1) тарельчатый. Б); 2) линейно-стержневой. В); 3) опорно-стержневой. Г); 4) проходной. Д). 1 | А1Б2В3Г2Д4 |
| 5 3 мин Б | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2: Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.01 Техника высоких напряжений | Обучающийся знает: изоляционные материалы области их применения, преимущества и недостатки; причины возникновения перенапряжений; способы ограничения амплитуды перенапряжений и защитные устройства. Умеет: производить профилактические испытания изоляции устройств; выбирать защитные устройства и согласовать их характеристики с защищаемыми объектами | Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность расчета потерь в твердом диэлектрике, если даны его габаритные размеры (а, b, h), напряжение U постоянного и переменного (с частотой f) напряжение, удельное объемное и удельное поверхностное s сопротивления, диэлектрическая проницаемость и тангенс угла диэлектрических потерь. 1) Рассчитывается полный ток утечки в образце на постоянном токе I = Iv + Is; 2) рассчитываются полное объемное и поверхностное сопротивление образца диэлектрика RV=ρ∙ha∙b; RS=ρS∙h2∙(a+b); 3) рассчитываются токи утечки по объему и поверхности образца диэлектрика IV=URV, IS=URS, 4) рассчитывается потери в диэлектрике на постоянном токе P = U ∙ I, 5) рассчитывается емкость образца С=ε0εSh; 6) рассчитываются потери на переменном токе P = U2 ∙ 2π ∙ f ∙ C ∙ tgδ. 2; 3; 1; 4; 5; 6. | 2; 3; 1; 4; 5; 6. |
| 6 3 мин Б | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2: Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.01 Техника высоких напряжений | Обучающийся знает: изоляционные материалы области их применения, преимущества и недостатки; причины возникновения перенапряжений; способы ограничения амплитуды перенапряжений и защитные устройства. Умеет: производить профилактические испытания изоляции устройств; выбирать защитные устройства и согласовать их характеристики с защищаемыми объектами | Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность пробоя в газообразном диэлектрике при резко неоднородном поле (РПН, электроды острие-плоскость): 1) возникновение самостоятельного разряда вблизи острия; 2) возникновение лавинной короны; 3) переход короны в стример; 4) удлинение стримера и начало термоионизации молекул газа; 5) образование лидера; 6) пробой газообразного диэлектрика. 1; 2; 3; 4; 5; 6. | 1; 2; 3; 4; 5; 6. |
| 7 3мин Б | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2: Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.01 Техника высоких напряжений | Обучающийся знает: изоляционные материалы области их применения, преимущества и недостатки; причины возникновения перенапряжений; способы ограничения амплитуды перенапряжений и защитные устройства. Умеет: производить профилактические испытания изоляции устройств; выбирать защитные устройства и согласовать их характеристики с защищаемыми объектами | Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность развития молнии при разряде между облаком и землёй: 1) накопление отрицательно заряженных частиц в облаке; 2) образование стримеров внутри облака; 3) образование ступенчатых лидеров от облака к земле; 4) образование встречного лидера от поверхности земли; 5) объединение ступенчатых и встречного лидеров – основной разряд; 6) вторичный разряд. 1; 2; 3; 4; 5; 6. | 1; 2; 3; 4; 5; 6. |
| 8 3 мин Б | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2: Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.01 Техника высоких напряжений | Обучающийся знает: изоляционные материалы области их применения, преимущества и недостатки; причины возникновения перенапряжений; способы ограничения амплитуды перенапряжений и защитные устройства. Умеет: производить профилактические испытания изоляции устройств; выбирать защитные устройства и согласовать их характеристики с защищаемыми объектами | Укажите верную последовательность. Укажите верную последовательность работы трубчатого разрядника при гашении перенапряжений: 1) трубчатый разрядник представляет собой трубку из газогенерирующего материала с отверстием в верхней части фланца, внутри которой есть искровой промежуток; 2) в исходном состоянии трубчатый разрядник отделен от рабочего напряжения внешним искровым промежутком; 3) при возникновении перенапряжения оба промежутка пробиваются дуговым разрядом; 4) под действием высокой температуры канала дуги от тока материал трубки разлагается с выделением большого количества газов; 4) давление в трубке резко возрастает (до десятков атмосфер), газы с силой вырываются через отверстие фланца, создавая интенсивное продольное дутье; 5) дуга гаснет при первом же прохождении тока через нуль. 1; 2; 3; 4; 5. | 1; 2; 3; 4; 5. |
| 9 8 мин В | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2: Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.01 Техника высоких напряжений | Обучающийся знает: изоляционные материалы области их применения, преимущества и недостатки; причины возникновения перенапряжений; способы ограничения амплитуды перенапряжений и защитные устройства. Умеет: производить профилактические испытания изоляции устройств; выбирать защитные устройства и согласовать их характеристики с защищаемыми объектами | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Для линии электропередачи напряжением U = 110 кВ и длиной l = 100 км, выполненной из проводов радиусом r =5 мм, расположенных равносторонним треугольником с расстоянием D =400 см между ними, при температуре воздуха t = 25 0C, давлении P =760 мм рт ст., с коэффициентом негладкости провода m1 =0,88, коэффициентом ненастной погоды m2 =0,8, требуется определить потери активной мощности на корону. Выполните вычисления: Потери мощности на корону рассчитываются по формуле Пика . где δ – относительная плотность воздуха; f – частота тока (Гц); r – радиус провода (см); D – расстояние между проводами (см); UФ – фазное напряжение (кВ); U0 – фазное критическое напряжение (кВ). Относительная плотность воздуха δ определяется по формуле: δ=P∙T0P0∙T где Р0 и Т0 – давление и температура, соответствующие нормальным условиям (Р0 = 765 мм. рт. ст., Т0 = 273 0С). Р и Т – давление и температура, соответствующие реальным атмосферным условиям (Т = Т0 + t). Минимальное напряжение, при котором возникает корона, называется фазным критическим, и определятся по формуле: . Ответы: 1)120 кВт/км; 2)12 кВт/км; 3)23,6 кВт/км; 4)25,8 кВт/км; 5)86,9 кВт/км. | 3)23,6 кВт/км Решение начинается с расчета относительной плотности воздуха для заданных условий δ=P∙T0P0∙T = =760∙273765∙298=0,91. Затем определяется минимальное напряжение возникновения короны =21,10,910,880,80,5ln(400/0,5)=49,6 кВ. Теперь определяем потери мощности на корону Рк = 246,8750,035(110-49,6)210-5=23,6 кВт/км. |
| 10 3 В | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2: Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.01 Техника высоких напряжений | Обучающийся знает: изоляционные материалы области их применения, преимущества и недостатки; причины возникновения перенапряжений; способы ограничения амплитуды перенапряжений и защитные устройства. Умеет: производить профилактические испытания изоляции устройств; выбирать защитные устройства и согласовать их характеристики с защищаемыми объектами | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Какими приборами выполняется измерение сопротивление изоляции электроустановок напряжением свыше 1000 В? 1)электростатический вольтметр; 2)мегаомметр с испытательным напряжением 500 В; 3)амперметр постоянного тока; 4)амперметр переменного тока; 5) мегаомметр с испытательным напряжением 2500 В. | 5 В высоковольтных электроустановках испытательное напряжение мегаомметра должно быть 2500 В. |
| 11 5 мин В | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2: Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.01 Техника высоких напряжений | Обучающийся знает: изоляционные материалы области их применения, преимущества и недостатки; причины возникновения перенапряжений; способы ограничения амплитуды перенапряжений и защитные устройства. Умеет: производить профилактические испытания изоляции устройств; выбирать защитные устройства и согласовать их характеристики с защищаемыми объектами | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Определите индуктивность L обмотки трансформатора с параметрами: Мощность 16000 кВА; Рабочее напряжение 110 кВ; Ток холостого хода 6%. 1) 39 Гн; 2) 40 Гн; 3) 40,1 Гн; 4) 41 Гн; 5) 42 Гн. | 3 Индуктивность трансформатора рассчитывается по формуле: L=Uн2100Iх.хб%Sн. Отсюда =1102106100314616000103= = 40,1 Гн. |
| 12 8 мин В | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2: Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.01 Техника высоких напряжений | Обучающийся знает: изоляционные материалы области их применения, преимущества и недостатки; причины возникновения перенапряжений; способы ограничения амплитуды перенапряжений и защитные устройства. Умеет: производить профилактические испытания изоляции устройств; выбирать защитные устройства и согласовать их характеристики с защищаемыми объектами | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте. Определите коммутационное перенапряжение при отключении трансформатора с индуктивность обмотки Lтр = 40,1 Гн и током среза при отключении 15 А. Емкость трансформатора вместе с емкостью секции шин составляет 20 нФ. 1) 220 кВ; 2) 330 кВ; 3) 400 кВ; 4) 630 кВ; 5) 750 кВ. | 5 Величина коммутационного перенапряжения при отключении трансформатора рассчитывается по формуле uтр=iср2LтрСтр+uср2 Отсюда 15240,1210-8+1101032 = 750 кВ. |
| 13 5 мин Г | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2: Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.01 Техника высоких напряжений | Обучающийся знает: изоляционные материалы области их применения, преимущества и недостатки; причины возникновения перенапряжений; способы ограничения амплитуды перенапряжений и защитные устройства. Умеет: производить профилактические испытания изоляции устройств; выбирать защитные устройства и согласовать их характеристики с защищаемыми объектами | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Перечислите виды перенапряжений в электроустановках. 1) внешние; 2) внутренние; 3) промежуточные; 4) грозовые» 5) коммутационные. | 1245 В электроустановках не бывает промежуточных перенапряжений. |
| 14 3 мин Г | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2: Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.01 Техника высоких напряжений | Обучающийся знает: изоляционные материалы области их применения, преимущества и недостатки; причины возникновения перенапряжений; способы ограничения амплитуды перенапряжений и защитные устройства. Умеет: производить профилактические испытания изоляции устройств; выбирать защитные устройства и согласовать их характеристики с защищаемыми объектами | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Из каких составляющих частей состоит молниеотвод? 1) молниеприемник; 2) разрядник; 3) автоматический выключатель; 4) электростатический вольтметр; 5) токоотвод; 6) заземлитель. | 156 Разрядник, автоматический выключатель и электростатический вольтметр не входят в состав молниеотвода. |
| 15 4 мин Г | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2: Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.01 Техника высоких напряжений | Обучающийся знает: изоляционные материалы области их применения, преимущества и недостатки; причины возникновения перенапряжений; способы ограничения амплитуды перенапряжений и защитные устройства. Умеет: производить профилактические испытания изоляции устройств; выбирать защитные устройства и согласовать их характеристики с защищаемыми объектами | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Какие устройства используют для защиты электроустановок от перенапряжений, возникающих при ударе молнии? 1) стержневые молниеотводы; 2) тросовые молниеотводы; 3) автоматические выключатели; 4) плавкие предохранители на напряжение до 1000 В; 5) ограничители перенапряжений (ОПН); 6) разрядники. | 1256 Автоматические выключатели и плавкие предохранители используют для защиты от коротких замыканий |
| 16 3 мин Г | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2: Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.01 Техника высоких напряжений | Обучающийся знает: изоляционные материалы области их применения, преимущества и недостатки; причины возникновения перенапряжений; способы ограничения амплитуды перенапряжений и защитные устройства. Умеет: производить профилактические испытания изоляции устройств; выбирать защитные устройства и согласовать их характеристики с защищаемыми объектами | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выбор обоснуйте. Перечислите виды поляризации в веществе, происходящие под воздействием внешнего электрического поля. 1) электронная; 2) магнитная; 3) дипольная; 4) ионная; 5) спонтанная. | 1345 В диэлектрике при воздействии на него переменного электрического поля происходит поляризация молекул. |
| 17 8 мин Д | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2: Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.01 Техника высоких напряжений | Обучающийся знает: изоляционные материалы области их применения, преимущества и недостатки; причины возникновения перенапряжений; способы ограничения амплитуды перенапряжений и защитные устройства. Умеет: производить профилактические испытания изоляции устройств; выбирать защитные устройства и согласовать их характеристики с защищаемыми объектами. | Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ. Почему в линиях электропередачи возникают коммутационные перенапряжения? | Причиной возникновения перенапряжений в линии электропередачи являются плановые и аварийные коммутации – включения и отключения высоковольтных выключателей. Коммутационные перенапряжения делятся на три группы: 1)перенапряжения без горения дуги между контактами; 2)перенапряжения с повторным зажиганием дуги при отключении ненагруженной линии; 3)перенапряжения при отключении индукционных токов ненагруженных трансформаторов (с явлением среза тока) |
| 18 8 мин В | ПК-4 Способен обеспечивать техническую поддержку процесса эксплуатации устройств электрификации и электроснабжения железнодорожного транспорта | ПК-4.2: Выполняет измерения и оценку состояния устройств тягового электроснабжения и анализ полученных результатов | Б1.В.ДВ.01 Техника высоких напряжений | Обучающийся знает: изоляционные материалы области их применения, преимущества и недостатки; причины возникновения перенапряжений; способы ограничения амплитуды перенапряжений и защитные устройства. Умеет: производить профилактические испытания изоляции устройств; выбирать защитные устройства и согласовать их характеристики с защищаемыми объектами | Прочитайте текст и запишите развёрнутый обоснованный ответ. Что такое координация изоляции? Какие методы выбора уровня изоляции вы знаете? | Координация изоляции – это установление и поддержание в процессе эксплуатации электроустановок необходимого согласования между электрической прочностью изоляции и воздействующими на нее напряжениями. Координация изоляции в нормальном эксплуатационном режиме (при воздействии рабочего напряжения электроустановки) предусматривает такой ее выбор, при котором обеспечивается весьма малое среднее число пробоев воздушных промежутков и перекрытий изоляторов и требуемый срок службы изоляции. Методы выбора уровней изоляции подразделяются на статистические и по нормам. |