Типы заданий

| Тип задания | Сценарии выполнения | Время выполнения (мин) | Критерии оценки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Задание закрытого типа на установление соответствия 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидаются пары элементов. 2. Внимательно прочитать оба списка: список 1 — вопросы, утверждения, факты, понятия и т.д.; список 2 — утверждения, свойства объектов и т.д. 3. Сопоставить элементы списка 1 с элементами списка 2, сформировать пары элементов. 4. Записать попарно буквы и цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа (например, А1 или Б4) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| Б. Задание закрытого типа на установление последовательности 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается последовательность элементов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Построить верную последовательность из предложенных элементов. 4. Записать цифры (в зависимости от задания) вариантов ответа в нужной последовательности без пробелов и знаков препинания (например, 4135) | 1-5 | 1 б — полное правильное соответствие; 0 б — остальные случаи |
| В. Задание комбинированного типа с выбором одного верного ответа из четырех предложенных и обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается только один из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать один верный ответ. 4. Записать только номер (или букву) выбранного варианта ответа. 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор ответа | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Г. Задание комбинированного типа с выбором нескольких вариантов ответа из предложенных и развернутым обоснованием выбора 4 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять, что в качестве ответа ожидается несколько из предложенных вариантов. 2. Внимательно прочитать предложенные варианты ответа. 3. Выбрать несколько верных вариантов ответов (2 или 3). 4. Записать последовательно номера (или буквы) выбранных вариантов без пробелов и знаков препинания (например, 135). 5. Записать аргументы, обосновывающие выбор каждого из ответов | 1-5 | Правильный ответ и правильное обоснование - 2 балла; Правильный ответ и неточное обоснование - 1 балл; Неправильный ответ - 0 баллов |
| Д. Задание открытого типа с развернутым ответом 2 шт. | 1. Внимательно прочитать текст задания и понять суть вопроса. 2. Продумать логику и полноту ответа. 3. Записать ответ, используя четкие компактные формулировки. 4. В случае расчетной задачи записать решение и ответ | До 10 | Полный правильный ответ -3 балла; если допущена одна ошибка/неточность / ответ правильный, но не полный — 1 балл, если допущено более одной ошибки / ответ неправильный / ответ отсутствует — 0 баллов. |

Комплект оценочных материалов

Образовательная программа  «Электроснабжение железных дорог»

Специальность 23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

Заполнить 18 заданий ПК-5.1, 5.2

| Номер задания / время/ тип задания | Образовательные результаты |  | Индекс и наименование дисциплины | Результаты обучения по дисциплине (знания, умения) (цветом выделить оцениваемые знания и (или) умения | Содержание задания (цветом в тексте задания выделить ключевые слова) | Ключи |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Код и наименование компетенции | Индикаторы сформированности компетенции (цветом выделить ключевые слова индикатора, раскрываемые в содержании ТЗ) |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1/3мин/А | ПК-5 Способен разрабатывать рекомендации по внедрению сквозных цифровых технологий в дистанциях электроснабжения | ПК-5.1 Определяет возможность использования цифровых технологий для решения конкретных профессиональных задач | Б1.В.09 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | знает: функционал цифровых инструментов и возможность их использования в автоматизированных системах управления, мониторинга работы, учета и анализа данных, оценки состояния устройств электроснабжения; специализированное программное обеспечение, используемое в работе дистанций электроснабжения умеет: анализировать потенциал современных цифровых технологий и оборудования с позиции их использования в системах электроснабжения; производить подключение к цифровому оборудованию (счетчик, программируемые реле) и выполнять его настройку | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* Структура цифровой подстанции включает в себя 3 иерархических уровня. Соотнесите устройства и иерархические уровни. Наименование иерархического уровня; Наименование устройств. А) Уровень процесса; 1) распределительные устройства высокого напряжения или среднего напряжения и трансформаторы. Б) Уровень присоединения; 2) электронное оборудование для контроля, защиты, связи и других функций, таких как мониторинг и диагностика. В) Станционный уровень; 3) оборудование для управления и защиты станции, автоматизированное рабочее место. | А1Б2В3 |
| 2/3мин/А | ПК-5 Способен разрабатывать рекомендации по внедрению сквозных цифровых технологий в дистанциях электроснабжения | ПК-5.1 Определяет возможность использования цифровых технологий для решения конкретных профессиональных задач | Б1.В.09 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | знает: функционал цифровых инструментов и возможность их использования в автоматизированных системах управления, мониторинга работы, учета и анализа данных, оценки состояния устройств электроснабжения; специализированное программное обеспечение, используемое в работе дистанций электроснабжения умеет: анализировать потенциал современных цифровых технологий и оборудования с позиции их использования в системах электроснабжения; производить подключение к цифровому оборудованию (счетчик, программируемые реле) и выполнять его настройку | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* Соотнесите периодичность тепловизионного контроля электрооборудования распределительных устройств с уровнем напряжения. Периодичность тепловизионного обследования; Значение уровня напряжения. А) Ежегодно; 1) ниже 35 кВ. Б) Один раз в два года; 2) 35 кВ. В) Один раз в три года; 3) 110-220 кВ. Г) Не реже одного раза в три года, а при сильном загрязнении – не реже одного раза в год; 4) 330-750 кВ. | А4Б3В2Г1 |
| 3/3мин/Б | ПК-5 Способен разрабатывать рекомендации по внедрению сквозных цифровых технологий в дистанциях электроснабжения | ПК-5.1 Определяет возможность использования цифровых технологий для решения конкретных профессиональных задач | Б1.В.09 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | знает: функционал цифровых инструментов и возможность их использования в автоматизированных системах управления, мониторинга работы, учета и анализа данных, оценки состояния устройств электроснабжения; специализированное программное обеспечение, используемое в работе дистанций электроснабжения умеет: анализировать потенциал современных цифровых технологий и оборудования с позиции их использования в системах электроснабжения; производить подключение к цифровому оборудованию (счетчик, программируемые реле) и выполнять его настройку | Укажите верную последовательность Типовая система управления инцидентами, предназначена для автоматизации процессов учета и контроля устранения неисправностей и предотказных состояний (инцидентов) на объектах инфраструктуры. Процесс устранения инцидентов представляет собой последовательную совокупность этапов, укажите правильную последовательность устранения инцидентов. 1) контроль устранения инцидента; 2) планирование работ по устранению инцидентов; 3) регистрация и классификация инцидента на объекте инфраструктуры; 4) проведение работ по устранению инцидентов; 5) выявление инцидентов. | 53241 |
| 4/3мин/Б | ПК-5 Способен разрабатывать рекомендации по внедрению сквозных цифровых технологий в дистанциях электроснабжения | ПК-5.1 Определяет возможность использования цифровых технологий для решения конкретных профессиональных задач | Б1.В.09 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | знает: функционал цифровых инструментов и возможность их использования в автоматизированных системах управления, мониторинга работы, учета и анализа данных, оценки состояния устройств электроснабжения; специализированное программное обеспечение, используемое в работе дистанций электроснабжения умеет: анализировать потенциал современных цифровых технологий и оборудования с позиции их использования в системах электроснабжения; производить подключение к цифровому оборудованию (счетчик, программируемые реле) и выполнять его настройку | Укажите верную последовательность Цифровая трансформация — это переход от аналоговых данных к цифровым. Укажите последовательность динамики этого перехода от более ранних до современных средств накопления и передачи данных. 1) мобильные данные; 2) магнитная лента; 3) CD и DVD; 4) облако IoT. | 2314 |
| 5/3мин/В | ПК-5 Способен разрабатывать рекомендации по внедрению сквозных цифровых технологий в дистанциях электроснабжения | ПК-5.1 Определяет возможность использования цифровых технологий для решения конкретных профессиональных задач | Б1.В.09 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | знает: функционал цифровых инструментов и возможность их использования в автоматизированных системах управления, мониторинга работы, учета и анализа данных, оценки состояния устройств электроснабжения; специализированное программное обеспечение, используемое в работе дистанций электроснабжения умеет: анализировать потенциал современных цифровых технологий и оборудования с позиции их использования в системах электроснабжения; производить подключение к цифровому оборудованию (счетчик, программируемые реле) и выполнять его настройку | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Как называется вид учета поставки/потребления энергии предприятием для денежного расчета за нее. 1) технический учёт; 2) коммерческий учёт; 3) технологический учёт 4) товарный учёт | 2 Технический учёт применяется для контроля процесса поставки/потребления энергии внутри предприятия по его подразделениям и объектам. Технологического и товарного учёта не существует. |
| 6/3мин/В | ПК-5 Способен разрабатывать рекомендации по внедрению сквозных цифровых технологий в дистанциях электроснабжения | ПК-5.1 Определяет возможность использования цифровых технологий для решения конкретных профессиональных задач | Б1.В.09 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | знает: функционал цифровых инструментов и возможность их использования в автоматизированных системах управления, мониторинга работы, учета и анализа данных, оценки состояния устройств электроснабжения; специализированное программное обеспечение, используемое в работе дистанций электроснабжения умеет: анализировать потенциал современных цифровых технологий и оборудования с позиции их использования в системах электроснабжения; производить подключение к цифровому оборудованию (счетчик, программируемые реле) и выполнять его настройку | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* К какой цифровой платформе относятся системы обеспечения движения поездов? - Оператор линейной инфраструктуры; - Управление перевозочным процессом; - Тяговый подвижной состав; - Непроизводственные процессы. | 1 Запланировано создание восьми цифровых платформ, системы обеспечения движения поездов отнесли к операторам линейной инфраструктуры. |
| 7/3мин/Г | ПК-5 Способен разрабатывать рекомендации по внедрению сквозных цифровых технологий в дистанциях электроснабжения | ПК-5.1 Определяет возможность использования цифровых технологий для решения конкретных профессиональных задач | Б1.В.09 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | знает: функционал цифровых инструментов и возможность их использования в автоматизированных системах управления, мониторинга работы, учета и анализа данных, оценки состояния устройств электроснабжения; специализированное программное обеспечение, используемое в работе дистанций электроснабжения умеет: анализировать потенциал современных цифровых технологий и оборудования с позиции их использования в системах электроснабжения; производить подключение к цифровому оборудованию (счетчик, программируемые реле) и выполнять его настройку | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выберите какие технологии цифровой железной дороги в настоящее время относят к основным. - Промышленный интернет вещей – IIoT; - Большие данные – Big Data; - Системы распределенного реестра - Вlockchain; - Робототехника и сенсорика; - Технологии беспроводной связи; - Мобильные приложения; | 1256 К перспективным технологиям относят: 1. Системы распределенного реестра - Вlockchain 2. Робототехника и сенсорика |
| 8/3мин/Г | ПК-5 Способен разрабатывать рекомендации по внедрению сквозных цифровых технологий в дистанциях электроснабжения | ПК-5.1 Определяет возможность использования цифровых технологий для решения конкретных профессиональных задач | Б1.В.09 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | знает: функционал цифровых инструментов и возможность их использования в автоматизированных системах управления, мониторинга работы, учета и анализа данных, оценки состояния устройств электроснабжения; специализированное программное обеспечение, используемое в работе дистанций электроснабжения умеет: анализировать потенциал современных цифровых технологий и оборудования с позиции их использования в системах электроснабжения; производить подключение к цифровому оборудованию (счетчик, программируемые реле) и выполнять его настройку | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выберите все современные технологии, которые позволяют отслеживать действия персонала и немедленно оповещать оператора о нарушениях. - ограждение опасных механизмов, нанесение внутрицеховой разметки для безопасного перемещения работников; - установка датчиков аварийного отключения механизмов при открытии ограждений или проникновении работника в опасную зону; - «умные» каски и «умные» браслеты; - системы видеоаналитики. | 34 Ограждения и датчики аварийного отключения не предназначены для отслеживания действий персонала и оповещения оператора о нарушениях |
| 9/3мин/Д | ПК-5 Способен разрабатывать рекомендации по внедрению сквозных цифровых технологий в дистанциях электроснабжения | ПК-5.1 Определяет возможность использования цифровых технологий для решения конкретных профессиональных задач | Б1.В.09 Цифровые технологии в профессиональной деятельности | знает: функционал цифровых инструментов и возможность их использования в автоматизированных системах управления, мониторинга работы, учета и анализа данных, оценки состояния устройств электроснабжения; специализированное программное обеспечение, используемое в работе дистанций электроснабжения умеет: анализировать потенциал современных цифровых технологий и оборудования с позиции их использования в системах электроснабжения; производить подключение к цифровому оборудованию (счетчик, программируемые реле) и выполнять его настройку | Прочитайте текст, запишите решение и ответ, сделайте выводы.* Описание какой логической функции представлено далее: «Если на оба входа блока функции поступают сигналы логической «1» (все входы включены – контакты замкнуты), то на выходе появляется сигнал логической «1» (выход включен)»? | "И" (AND). Эта функция принимает два или более входа и выдает сигнал логической "1" (или истину) только в том случае, если все входы равны "1". В противном случае (если хотя бы один из входов равен "0") на выходе будет "0" (или ложь). В нашем случае, когда на оба входа поступают сигналы "1", выход тоже будет "1". Если на один из входов подать "0", то выход будет "0". |
| 10/3мин/А | ПК-5 Способен разрабатывать рекомендации по внедрению сквозных цифровых технологий в дистанциях электроснабжения | ПК-5.2 Применяет специализированное программное обеспечение для работы с новым оборудованием | Б1.В.09 Цифровые технологии в профессиональной деятельности |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* Автоматизированная информационно-измерительная система учета электроэнергии АИИСКУЭ предназначена для учета электроэнергии с синхронной фиксацией значений по всем счётчикам, автоматизированного сбора и хранения данных учета для последующей обработки. Автоматизированная система учета имеет иерархическую структуру, состоящую из трех уровней. Соотнесите устройства и иерархические уровни. Наименование иерархического уровня; Наименование устройств. А) Нижний уровень; 1) центральный узел сбора данных, на сервера которого поступает информация со всех локальных устройств сбора и передачи данных. Б) Средний уровень; 2) среда передачи данных, состоящая из устройств сбора и передачи данных, которые обеспечивают непрерывный опрос измерителей, получая от них данные учета. В) Верхний уровень; 3) интеллектуальные счетчики электроэнергии, обеспечивающие непрерывное измерение параметров и передачу данных на следующий уровень. | А3Б2В1 |
| 11/3мин/А | ПК-5 Способен разрабатывать рекомендации по внедрению сквозных цифровых технологий в дистанциях электроснабжения | ПК-5.2 Применяет специализированное программное обеспечение для работы с новым оборудованием | Б1.В.09 Цифровые технологии в профессиональной деятельности |  | Прочитайте текст и установите соответствие. Порядковый номер разместите после буквы (без пробела)* Энергетические объекты системы тягового электроснабжения относятся к критическим объектам инфраструктуры энергообеспечения. Соотнесите виды кибератак с системами на которые они направлены. Виды кибератак; Наименование устройств. А) Прямые кибератаки; 1) атаки на системы инженерного обеспечения (системы вентиляции - термостабилизации, системы автоматического пожаротушения, системы первичного и вторичного электропитания, шины заземления). Цель нарушить работоспособность АСУ ТП или МПСУ. Б) Косвенные кибератаки; 2) кибератаки направленные непосредственно на програмно-управляемые системы или комплексы (АСУ ТП, МПСУ). | А2Б1 |
| 12/3мин/Г | ПК-5 Способен разрабатывать рекомендации по внедрению сквозных цифровых технологий в дистанциях электроснабжения | ПК-5.2 Применяет специализированное программное обеспечение для работы с новым оборудованием | Б1.В.09 Цифровые технологии в профессиональной деятельности |  | Прочитайте текст, выберите правильные варианты ответа. Выберите какие современные диагностические и измерительные системы установлены на вагоне-лаборатории ВИКС? - Бинокль; - «Телекс»; - Устройства УФ-диагностики; - Хроматограф; - «Износ». | 235 Бинокль и хроматограф не целесообразно и не возможно эффективно использовать на скорости около 60 км/ч. |
| 13/3мин/В | ПК-5 Способен разрабатывать рекомендации по внедрению сквозных цифровых технологий в дистанциях электроснабжения | ПК-5.2 Применяет специализированное программное обеспечение для работы с новым оборудованием | Б1.В.09 Цифровые технологии в профессиональной деятельности |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Для чего применяется мониторинг и диагностика состояния оборудования по основным параметрам в режиме on-line? - Усилить качество наблюдений; - Увеличить межремонтный период; - Перейти от профилактического ремонта оборудования к ремонту по состоянию. | 4 Мониторинг и диагностика состояния оборудования в режиме online позволяет производить своевременное обнаружение неисправностей, а за счёт этого осуществлять предиктивное обслуживание и оптимизацию графика обслуживания. |
| 14/3мин/В | ПК-5 Способен разрабатывать рекомендации по внедрению сквозных цифровых технологий в дистанциях электроснабжения | ПК-5.2 Применяет специализированное программное обеспечение для работы с новым оборудованием | Б1.В.09 Цифровые технологии в профессиональной деятельности |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Описание какой логической функции представлено далее: «Если на вход блока функции поступает сигнал логического «0» (контакты разомкнуты), то на выходе элемента появляется логическая «1» (выход включен), и наоборот: сигнал инвертируется.»? 1) «И»; 2) «ИЛИ»; 3) «НЕ», 4) «Исключающее ИЛИ» | 3 Инвертор принимает на вход сигнал и выводит его логическое отрицание. То есть, если на входе «0» (разомкнутые контакты), на выходе будет «1» (выход включен), и наоборот: если на входе «1», на выходе будет «0». |
| 15/3мин/В | ПК-5 Способен разрабатывать рекомендации по внедрению сквозных цифровых технологий в дистанциях электроснабжения | ПК-5.2 Применяет специализированное программное обеспечение для работы с новым оборудованием | Б1.В.09 Цифровые технологии в профессиональной деятельности |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Описание какой логической функции представлено далее: «Если на один из входов блока функции поступает сигнал логической «1» (контакты замкнуты), то на выходе элемента появляется логическая «1» (выход включен)»? 1) «И»; 2) «ИЛИ»; 3) «НЕ», 4) «Исключающее ИЛИ» | 2 "Или", если хотя бы один из входов получает сигнал "1" (включен), то на выходе также будет сигнал "1". Это значит, что выход будет активен, если хотя бы один из входов активен. |
| 16/3мин/Г | ПК-5 Способен разрабатывать рекомендации по внедрению сквозных цифровых технологий в дистанциях электроснабжения | ПК-5.2 Применяет специализированное программное обеспечение для работы с новым оборудованием | Б1.В.09 Цифровые технологии в профессиональной деятельности |  | Укажите верную последовательность Укажите верную последовательность сборки схемы автоматического управления в OWEN Logic на базе ПР200, используя датчики и объекты управления с выводом на экран показаний приборов. 1) Собрать схему с ПР200;; 2) В OWEN Logic создать программу 3) Тестирование собранной схемы; 4) Запустить OWEN Logic и загрузить программу в реле; 5) Выполнить отладку программы через интерфейс OWEN Logic; 6) Подключить ПР200 к компьютеру. | 216453 |
| 17/3мин/Г | ПК-5 Способен разрабатывать рекомендации по внедрению сквозных цифровых технологий в дистанциях электроснабжения | ПК-5.2 Применяет специализированное программное обеспечение для работы с новым оборудованием | Б1.В.09 Цифровые технологии в профессиональной деятельности |  | Прочитайте текст, выберите правильный вариант ответа. Выбор обоснуйте.* Какой способ является самым распространенным способом доставки вредоносного программного обеспечения? 1) Сайты; 2) Электронная почта; 3) Поддельные обновления; 4) Компрометация компьютеров, серверов и сетевого оборудования. | 2 По статистике этот метод используется больше, чем в половине атак на организации, является наиболее простым и эффективным. |
| 18/3мин/Д | ПК-5 Способен разрабатывать рекомендации по внедрению сквозных цифровых технологий в дистанциях электроснабжения | ПК-5.2 Применяет специализированное программное обеспечение для работы с новым оборудованием | Б1.В.09 Цифровые технологии в профессиональной деятельности |  | Прочитайте текст, запишите решение и ответ, сделайте выводы.* Описание какой логической функции представлено далее: «Если только на один из входов блока функции поступает логическая «1», то на выходе элемента появляется логическая «1» (выход включен).»? | (исключающая ИЛИ). Эта функция возвращает логическую «1» на выходе, если на ее входах стоит нечетное количество логических «1». То есть, если на один из входов поступает «1», а на другом — «0», выход будет равен «1». Если оба входа «0» или оба «1», выход будет равен «0». В контексте нашего описания, если только на один из входов поступает «1», выход включен (то есть «1»). |