Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

_______Системы управления устройствами автоматики и телемеханики_________

(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

____________23.05.05 СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ____________

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

_________Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте___________

(наименование)

Содержание

- Пояснительная записка.

- Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

- Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: зачёт 7 семестр/ЗФО 4 курс.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции |  |
| --- | --- |
| ПК-3: Способен обеспечивать и контролировать качество и безопасность технологических процессов эксплуатации, технического обслуживания и ремонта устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики | ПК-3.2 |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы (семестр 9) |
| --- | --- | --- |
| ПК-3.2: Разрабатывает организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности движения, надежности устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики с последующим контролем их выполнения | Обучающийся знает: принципы построения и безопасного функционирования, показатели безопасности, аппаратные средства и техническую структуру микропроцессорных систем автоматики и телемеханики. | Вопросы (№ 1 - № 24) Задания (№ 1 - № 16) |
|  | Обучающийся умеет: Изучать и анализировать безопасные структуры, безопасные устройства и программное обеспечение, показатели безопасности микропроцессорных систем автоматики и телемеханики. | Задания (№ 1 - № 4) |
|  | Обучающийся владеет: Навыками расчета показателей безопасности микропроцессорных систем автоматики и телемеханики. | Задания (№ 5 - № 7) |

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:

1) собеседование;

2) выполнение заданий в ЭИОС университета

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат

| Код и наименование компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-3.2: Разрабатывает организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности движения, надежности устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики с последующим контролем их выполнения | Обучающийся знает: Принципы построения и безопасного функционирования, показатели безопасности, аппаратные средства и техническую структуру микропроцессорных систем автоматики и телемеханики. |
| Задания: - Укажите причины необходимости внедрения микропроцессорных и релейно-процессорных централизаций на железнодорожных станциях России. а) физический износ и выработка срока службы эксплуатируемых релейных ЭЦ; б) моральное старение релейных ЭЦ; в) обе перечисленные причины. - Укажите преимущества применения микропроцессорной техники при построении ЭЦ. а) расширение функциональных возможностей; б) протоколирование действий оперативного персонала и поездных ситуаций; в) простота адаптации системы при реконфигурации путевого развития станции; г) повышение надежности и безопасности систем; д) легкость увязки с компьютерными информационными и управляющими системами более высокого уровня; е) уменьшение габаритов аппаратуры, экономия материалов и помещений, удешевление строительства; ж) улучшение условий и культуры труда ДСП и электромехаников СЦБ. з) все перечисленные преимущества. - Какие стратегии используют для реализации концепции безопасности микропроцессорных систем ЖАТ? а) безотказность; б) отказоустойчивость; в) безопасное поведение при отказах; г) все перечисленные стратегии. - Какие безопасные структуры используются в микропроцессорных централизациях? а) одноканальная система с одной программой, самопроверяемыми средствами внутреннего контроля (ССВК) и безопасными выходными схемами (БВС); б) одноканальная система с дублированной программой и внешней безопасной схемой сравнения (БСС); в) дублированные системы; г) троированные мажоритарные системы; д) реконфигурируемые системы; е) все перечисленные структуры. - Какие требования предъявляются к устройствам сопряжения с исполнительными объектами (УСО) в микропроцессорных системах ЖАТ? а) обеспечение временно́го и энергетического согласования электронных схем и исполнительных объектов; б) исключение возникновения ложного сигнала на выходе УСО при любом отказе его элементов; в) высокая устойчивость к электромагнитным помехам и влияниям; г) стабильность параметров в течение всего срока эксплуатации; д) высокая технологичность в производстве в сочетании с низкой стоимостью; е) все перечисленные требования. - Какие принципы используются для построения безопасных схем сопряжения с исполнительными объектами в микропроцессорных системах ЖАТ? а) непрерывный контроль исправности электронных элементов за счет периодического изменения их состояния (принцип контроля динамической работы); б) статистическая обработка (накопление) сигналов управления; в) гальваническая развязка входных и выходных цепей; г) отсутствие обратных связей; д) защита схемы от неисправностей источников питания; е) защита от опасных отказов при изменении параметров входных сигналов в пределах, бо́льших допустимых; ж) все перечисленные. - Каковы преимущества релейных схем сопряжения с объектами? Укажите все правильные ответы. а) высокая устойчивость к электромагнитным помехам и перенапряжениям; б) идеальная гальваническая развязка; в) высокий коммутационный ресурс реле; д) отсутствие необходимости профилактического обслуживания. - Каковы преимущества бесконтактных схем сопряжения с объектами? Укажите все правильные ответы. а) не требуется профилактическое обслуживание; б) высокая технологичность в изготовлении; в) высокая устойчивость к электромагнитным помехам и перенапряжениям. - Что является общим недостатком всех бесконтактных схем сопряжения с объектами? а) высокая сложность схем; б) малое потребление энергии; в) малый срок службы и необходимость периодического обслуживания. - Какой показатель безопасности используется при нормировании безопасности микропроцессорных ЭЦ? а) средняя наработка до опасного отказа; б) интенсивность опасных отказов; в) вероятность опасного отказа; г) вероятность безопасной работы. - Что является существенным недостатком дублированной системы? а) более низкая стоимость в сравнении с нерезервированной системой; б) безопасность обеспечивается за счет уменьшения безотказности; в) более высокая безопасность; г) нет недостатков. - Как называется согласно ОСТ 32.17-92 информация, используемая в дискретной системе, искажение которой переводит систему в опасное состояние? а) ответственная информация; б) важная информация; в) избыточная информация; г) необходимая информация. - Какие показатели используются при оценке безопасности систем автоматики и телемеханики? а) вероятность безопасной работы; б) вероятность опасного отказа; в) интенсивность опасных отказов; г) средняя наработка до опасного отказа; д) все перечисленные выше показатели. - Какова норма безопасности (λоп, 1/ч) для вновь разрабатываемых безопасных элементов и реле систем железнодорожной автоматики и телемеханики? а) 10-12; б) 10-9; в) 10-15; г) 10-3. - Зависит ли норма безопасности (λоп, 1/ч) для управляющего вычислительного комплекса МПЦ от количества стрелок на станции? а) зависит; б) не зависит; в) зависит только для крупных станций; г) зависит только для небольших станций. - Зависит ли норма безопасности (λоп, 1/ч) для управляющего вычислительного комплекса МПЦ от количества стрелок на станции? а) зависит; б) не зависит; в) зависит только для крупных станций; г) зависит только для небольших станций. |  |

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат

| Код и наименование компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-3.2: Разрабатывает организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности движения, надежности устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики с последующим контролем их выполнения | Обучающийся умеет: Изучать и анализировать безопасные структуры, безопасные устройства и программное обеспечение, показатели безопасности микропроцессорных систем автоматики и телемеханики. |
| - Проанализируйте безопасную структуру системы, представленную на рисунке (дублированная система с умеренными связями). Укажите ее возможности по обеспечению безопасности, достоинства и недостатки. - Проанализируйте безопасную трансформаторную схему включения исполнительного объекта (см. рисунок), укажите ее особенности, достоинства и недостатки. - При написании программного обеспечения, реализующего логическую функцию управления входным светофором Н, программист сделал ошибку и в команде № 3 написал MOV C, M2. К каким последствиям приведет эта ошибка? - При испытаниях на безопасность вероятность безопасной работы системы в течение 20 лет составила 0,96. Соответствует ли система нормативному требованию по безопасности λоп ≤ 10-7 1/ч? Ответ обосновать. |  |
| ПК-3.2: Разрабатывает организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности движения, надежности устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики с последующим контролем их выполнения | Обучающийся владеет: Навыками расчета показателей безопасности микропроцессорных систем автоматики и телемеханики. |
| - Рассчитайте вероятность опасного отказа микропроцессорной системы электрической централизации, если λоп = 1,7 10-8 1/ч. - Рассчитайте вероятность безопасной работы микропроцессорной системы электрической централизации, если λоп = 1,7 10-8 1/ч. - Рассчитайте среднюю наработку до опасного отказа микропроцессорной системы электрической централизации, если λоп = 1,7 10-8 1/ч. |  |

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

- Цели создания систем микропроцессорных управляющих систем. История их развития.

- Основы построения микропроцессорных электрических централизаций.

- Причины применения МПЦ на станциях. Понятие о безопасной системе.

- Показатели и нормы безопасности микропроцессорных централизаций.

- Принципы построения программного обеспечения микропроцессорных централизаций.

- Концепция безопасности микропроцессорных систем. Безопасные структуры микропроцессорной централизации.

- Особенности безопасных структур микропроцессорной централизации.

- Свойства безопасной двухканальной структуры. Свойства безопасной трехканальной структуры.

- Надежность программного обеспечения микропроцессорных систем.

- Методы повышения надежности программ.

- Способы передачи ответственной информации в микропроцессорных централизациях.

- Принципы построения безопасных устройств сопряжения с объектами.

- Безопасные схемы включения исполнительных объектов.

- Структуры современных систем микропроцессорных централизаций.

- Функциональная структура РПЦ ЭЦ-МПК.

- Аппаратные средства и техническая структура ЭЦ-МПК.

- Структура программного обеспечения ЭЦ-МПК.

- Алгоритмическое обеспечение комплекса технических средств управления и контроля КТС УК ЭЦ-МПК.

- Принципы увязки КТС УК с исполнительными схемами в ЭЦ-МПК.

- Алгоритмы функционирования релейных схем в ЭЦ-МПК.

- Функциональная структура системы «Диалог-Ц». Технические средства.

- Безопасная микроЭВМ БМ-1602.

- Программное обеспечение РПЦ «Диалог-Ц».

- Технические решения по увязке с релейными схемами в РПЦ «Диалог-Ц».

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по зачету

«Зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок

«Не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.