Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Линии железнодорожной автоматики и телемеханики

(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте

(наименование)

Содержание

- Пояснительная записка.

- Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

- Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности

компетенций при проведении промежуточной аттестации.

Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: экзамен 4 курс, курсовая работа 4 курс.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-1: Способен обеспечивать соблюдение технологических процессов при техническом обслуживании и ремонте оборудования, устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики | ПК-1.2. |
| ПК-5: Способен разрабатывать проекты, техническую и технологическую документацию на устройства и системы железнодорожной автоматики и телемеханики | ПК-5.1. |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми  результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы (семестр 7) |
| --- | --- | --- |
| ПК-1.2: Выбирает технологические процессы и контролирует качество технического обслуживания и ремонта оборудования, устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики в соответствии с регламентами и нормативами | Обучающийся знает: устройство, технические характеристики и конструктивные особенности линий автоматики и телемеханики | Вопросы № 1-11 Тестовые задания № 1 № 2, № 3 |
|  | Обучающийся умеет: использовать знание об устройстве, технических характеристиках и конструктивных особенностей линий автоматики и телемеханики, использовать знания инженерных теорий для организации и выполнения работ по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации линий автоматики и телемеханики | Задания № 4, № 5, № 6 Вопросы для подготовки к защите курсовой работы, раздел 1 №1-10 |
|  | Обучающийся владеет: применением современных программных средств для разработки проектно- конструкторской и технологической документации | Задания № 7 № 8, № 9 Вопросы для подготовки к защите курсовой работы, раздел 2 №1-10 |
| ПК-5.1: Формирует проектные, технические решения на устройства и системы железнодорожной автоматики и телемеханики в соответствии с нормативно-технической документацией на проектирование и типовыми техническими решениями | Обучающийся знает: принципы организации нового строительства и реконструкции устройств СЦБ; правила по прокладке и монтажу кабелей устройств СЦБ | Вопросы №12 - 22 Тестовые задания № 10 № 11 № 12 |
|  | Обучающийся умеет: решать инженерные задачи, связанные с эксплуатацией систем автоматики и телемеханики, компьютерных технологий в различных подразделениях железнодорожного транспорта с применением методов планирования работ. | Задания № 13 № 14, № 15 Вопросы для подготовки к защите курсовой работы, раздел 3 №1-10 |
|  | Обучающийся владеет: методами оценки эффективности проектов; приемами использования стандартов и других нормативных документов. | Задания №16 № 17, № 18 Вопросы для подготовки к защите курсовой работы, раздел 4 №1-10 |

Промежуточная аттестация (курсовая работа) проводится в одной из следующих форм:  1) защита курсовой работы на основе собеседования;

2) выполнение заданий в ЭИОС Университета.

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий;

2) выполнение заданий в ЭИОС университета

Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

- 2.1Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |  |
| --- | --- | --- |
| ПК-1.2: Выбирает технологические процессы и контролирует качество технического обслуживания и ремонта оборудования, устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики в соответствии с регламентами и нормативами | Обучающийся знает: устройство, технические характеристики конструктивные особенности линий автоматики телемеханики | и и |
| Тестовые задания - Направляющая система электросвязи – это: а) совокупность оконечных устройств и систем передачи; б) граница раздела двух материальных сред, обладающих различными физическими свойствами, вдоль которой может распространяться электромагнитная волна; в) совокупность систем передачи и среды распространения. - Перечислите вторичные параметры передачи двухпроводной цепи. а) коэффициент затухания, коэффициент фазы, волновое сопротивление, скорость распространения энергии; б) коэффициент затухания, коэффициент фазы, волновое сопротивление, защищенность; в) коэффициент затухания, коэффициент фазы, переходное затухание, защищенность. - Из какого материала изготавливаются токопроводящие жилы кабелей СЦБ? а) медь, алюминий, сталь, олово, бронза; б) медь, алюминий, сталь, цинк; в) медь - Как классифицируются электрические кабели по конструкции? а) подземные, воздушные; б) симметричные, коаксиальные, подводные; в) симметричные, коаксиальные; г) симметричные, коаксиальные, обмоточные, волноводные. - Каково назначение защитных оболочек у кабелей? |  |  |

| а) защищают сердечник кабеля от внешних электромагнитных влияний; б) защищают сердечник кабеля от температурных воздействий; в) защищает сердечник кабеля от влаги. - Какие типы изоляции токопроводящих жил получили наиболее широкое применение в кабелях? а) кабельная бумага, полиэтилен, поливинилхлорид, стирофлекс, фторопласт, резина, бумажная масса; б) трубчатая, бумажно-пористая, кордельная, сплошная, пористая, резиновая; в) трубчатая, бумажно-пористая, кордельная, сплошная, пористая, баллонная, пленкопористая. - Как защищается от влаги сердечник электрических кабелей? а) за счет использования металлических оболочек; б) введением в сердечник гидрофобного заполнителя или водоблокирующих сухих элементов; в) содержанием кабелей под пониженным давлением воздуха. - Каковы основные конструктивные элементы электрических кабелей? а) токопроводящие жилы, изоляция токопроводящих жил, защитные оболочки и покровы, лакокрасочное покрытие; б) токопроводящие жилы, изоляция токопроводящих жил, оптические модули, защитные оболочки и покровы; в) токопроводящие жилы, изоляция токопроводящих жил, защитные оболочки и покровы. - Как можно снизить величину опасных магнитных влияний высоковольтных линий на направляющие системы электросвязи? а) за счет увеличения коэффициента защитного действия кабеля; б) за счет изоляции металлических оболочек кабелей связи от земли; в) за счет уменьшения коэффициента защитного действия кабеля. - Токопроводящая жила (проводник) по ГОСТу – это: а) кабельное изделие предназначенное для передачи по нему электрической энергии; б) элемент кабельного изделия, предназначенный для прохождения электрического тока; в) электрическое соединение, состоящее из кабеля определённой длины. - Какие меры применяются для защиты кабелей от опасного магнитного влияния ВВЛ? а) экранирующие тросы, изоляция металлопокровов кабеля от земли; б) каскадная защита, молниеотводы; в) редукционные трансформаторы, разрядники, экранирующие тросы. |  |
| --- | --- |
| ПК-5.1: Формирует проектные, технические решения на устройства и системы железнодорожной автоматики и телемеханики в соответствии с нормативно-технической документацией на проектирование и типовыми техническими решениями | Обучающийся знает: принципы организации нового строительства и реконструкции устройств СЦБ; правила по прокладке и монтажу кабелей устройств СЦБ. |
| Тестовые задания - Определить нарушение требований при проектировании кабельной сети: а) число переходов кабеля под путями и количество разветвительных муфт должно быть минимальным б) обеспечение наименьшей длины кабеля; в) проходит под стрелочными переводами, глухими пересечениями и ближе 1,5 м от изолирующих стыков. - Виды разветвительных муфт: а) на четыре, семь и восемь направлений; б) на четыре, семь и десять направлений; в) на четыре семь, восемь и десять направлений. |  |
| Для чего в пазы крышек муфты (например, УКМ-12) укладывают резиновые прокладки? а) для теплоизоляции; б) для предохранения попадания внутрь пыли и влаги; в) для уменьшения воздействия вибрации. Расшифровка марки кабеля СБВБэВ: а) СБ – сигнально-блокировочный, В – наружная оболочка из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции, Б – броня из двух стальных оцинкованных лент; э – экран из алюминиевой или алюмополимерной ленты, В – изоляция из поливинилхлоридного (ПВХ) материала. б) С - сигнальный, Б – броня из двух стальных оцинкованных лент, ВБ – водоблокирующие материалы, э – экран из алюминиевой или алюмополимерной ленты, В – изоляция из поливинилхлоридного (ПВХ) материала. в) СБ - сигнально-блокировочный, ВБ – водоблокирующие материалы, э – экран из алюминиевой или алюмополимерной ленты, В – изоляция из поливинилхлоридного (ПВХ) материала. Муфты II и III сборок (УКМ – 12- II и УПМ – 24 - II и УКМ – 12- III, УПМ – 24 - III) используются а) при монтаже стрелочных электроприводов; б) при монтаже кабеля управления лампами светофоров; в) при монтаже рельсовых цепей. Допускается ли последовательная обвязка релейной аппаратуры? а) допускается, если релейная аппаратура одной РЦ находится в одном путевом ящике (ПЯ) с релейной аппаратурой другой РЦ; б) не допускается; в) допускается. На один трансформатор ПОБС-5А для электрообогрева подключается не более: а) 5 стрелочных электроприводов б) 6 стрелочных электроприводов в) 7 стрелочных электроприводов Как классифицируются электрические кабели связи по условиям прокладки и эксплуатации? а) подземные, для канализации, подводные, подвесные, железнодорожные, военные; б) подземные, для канализации, подводные, подвесные, тоннельные, шахтные; в) подземные, подводные, воздушные (кабели для воздушной подвески). Хранить кабели на барабанах, обшитых сплошным рядом досок: а) не более 2 лет на открытых площадках; б) не более 5 лет на открытых площадках; в) не более 10 лет на открытых площадках. Утилизация кабелей, по окончанию срока службы а) сдаются на утилизацию, металлолом; б) сдаются на утилизацию в специализированную структуру; в) не утилизируются. Нумерация разветвительной муфты в чётной или нечётной горловине проставляется: а) начиная от входного светофора; б) начиная от поста ЭЦ; в) не имеет значения. |  |

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-1.2: Выбирает технологические процессы и контролирует качество технического обслуживания и ремонта оборудования, устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики в соответствии с регламентами и нормативами | Обучающийся умеет: использовать знание об устройстве, технических характеристиках и конструктивных особенностей линий автоматики и телемеханики, использовать знания инженерных теорий для организации и выполнения работ по монтажу, эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и модернизации линий автоматики и телемеханики |
| 1. Определить количество рабочих жил кабелей 10 | – 12(3), 50-24(5); 40-36(4), поясните маркоразмер |
| кабелей. 2. Определить по маркировке кабеля назначение | и конструктивные особенности кабелей СБПЭБбШп, |
| СБПЗАШп, СБВБПуШп 3. Определить тип и назначение муфт, пояснить пр с РЦ | авила разделки кабеля для соединения аппаратурой |
| ПК-1.2: Выбирает технологические процессы и контролирует качество технического обслуживания и ремонта оборудования, устройств и систем железнодорожной автоматики и телемеханики в соответствии с регламентами и нормативами | Обучающийся владеет: применением современных программных средств для разработки проектноконструкторской и технологической документации |
| 1. Проектирование кабельной сети рельсовых цепе По схематическому плану составить схему нагруз | й ок согласующих трансформаторов передающих концов |
| РЦ. На схеме показать места подключения каждого | трансформатора, величины потребляемых ими токов и |
| суммарные токи, протекающие по отдельным участк | ам магистрали. По группировке РЦ по лучам питания, |
| составить кабельную сеть согласующих трансформат | оров передающих концов РЦ. |
| 2. Обоснование выбора схемы управления и контр | оля стрелочного электропривода |
| Схема кабельной сети стрелочных электропривод | ов для типовой горловины станции состоит из цепей |
| управления стрелками и контроля их положен | ия, электрообогрева контактов автопереключателей |
| электроприводов и автоматической очистки стрелок о | т снега. Рассчитать требуемое число дублируемых жил в |
| проводе по допустимому падению напряжения н | а переходном сопротивлении контактов стрелочного |
| пускового реле и в жилах соединительных проводов. 3. Проектирование схемы канализации обратног | о тягового тока. |
| На основании двухниточного плана провести технич | ескую экспертизу канализации обратного тягового тока, |
| провести расчеты допустимых токов для обоснован перемычек, рельсовых соединителей. | ия выбора медупутных, междроссельных, дроссельных |
| ПК-5.1: Формирует проектные, технические решения на устройства и системы железнодорожной автоматики и телемеханики в соответствии с нормативно-технической документацией на проектирование и типовыми техническими решениями | Обучающийся умеет: решать инженерные задачи, связанные с эксплуатацией систем автоматики и телемеханики, компьютерных технологий в различных подразделениях железнодорожного транспорта с применением методов планирования работ |
| 1. Рассчитать длину магистрального кабеля с учетом расстановки разветвительных муфт. Длина кабеля от поста ЭЦ до разветвительной муфты подсчитывается по формуле 𝐿М = 1,03 ∙ (𝐿 + 6 ∙ 𝑛 + 𝐿В + 𝐿Р + 𝐿З), где 𝐿 − расстояние от поста ЭЦ до групповой муфты, определяемое по ординатам станции, м; 𝑛 − количество пересекаемых кабелем путей; 𝐿В − длина кабеля при вводе в пост ЭЦ с расходами на ввод в помещение, принимается равным 25 – 50 м; |  |

| 𝐿Р − длина кабеля при подъеме его со дна траншеи до муфты, РШ или другого объекта, принимается равным 1,5 м; 𝐿З − расход кабеля на разделку и запас, принимается равным 1 м; 1,03 − коэффициент, учитывающий увеличение на 3% длины кабеля на изгибы в траншее и просадки грунта. - Рассчитать длину индивидуальных кабельных линий с учетом расстановки объектов связи и СЦБ. Длина кабеля от разветвительной муфты до объекта или между объектами подсчитывается по формуле 𝐿И = 1,03 ∙ [𝐿 + 6 ∙ 𝑛 + 2 ∙ (𝐿Р + 𝐿З)], где 𝐿 − расстояние от групповой муфты до объекта централизации или между объектами, м; 𝑛 − количество пересекаемых кабелем путей; 𝐿Р − длина кабеля при подъеме его со дна траншеи до муфты, РШ или другого объекта, принимается равным 1,5 м; 𝐿З − расход кабеля на разделку и запас, принимается равным 1 м; 1,03 − коэффициент, учитывающий увеличение на 3% длины кабеля на изгибы в траншее и просадки грунта. - Определить количество рабочих жил для выходного, пятизначного, мачтового и маневрового 2-х значного светофоров, поясните выбор маркоразмера кабеля для светофоров. |  |
| --- | --- |
| ПК-5.1: Формирует проектные, технические решения на устройства и системы железнодорожной автоматики и телемеханики в соответствии с нормативно-технической документацией на проектирование и типовыми техническими решениями | Обучающийся владеет методами оценки эффективности проектов; приемами использования стандартов и других нормативных документов. |
| - Расчеты опасных влияний тяговой сети на цепи связи и СЦБ Определить опасные напряжения для аварийного и вынужденного режима тяговой сети режима. При расчете следует исходить из предположения, что кабель находится от контактной сети (ширина сближения) на расстоянии 𝑎 = 10 м, а расчетная длина сближения l равна расстоянию между постом ЭЦ и релейным шкафом входного светофора заданной горловины станции. - Выбор элементной базы устройств защиты линий автоматики и телемеханики По схеме защиты аппаратуры релейного ООХ ОПХ ООХ ОПХ АБ - 10 кВ к трансформатору ОМ КЯ РОХ РПХ РОХ РПХ ПЭ - 10 кВ к трансформатору ОМ КЯ в Р . Ш . сигнальной установки шкафа сигнальной установки от перенапряжений определить тип элементов защиты, максимальное рабочее напряжение переменного тока, максимальное рабочее напряжение постоянного тока, остающееся напряжение при импульсном токе Ти = 8/20мксек, максимально выдерживаемые импульсный ток при однократном импульсе 8/20 мксек, ток утечки. - Навыки проектирования и трассировки линий автоматики и телемеханики По схематическому (однониточному) плану станции произвести группировка однотипных объектов и определить места установки разветвительных муфт. Определить вид муфты (количество направлений). |  |

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

- Разновидности и конструкции кабелей;

- Маркировку кабелей;

- Арматуру кабельных линий;

- Причины коррозии металлических оболочек кабелей;

- Виды коррозии. Как уменьшить блуждающие токи тяговой сети;

- Особенности измерения потенциала на оболочке кабеля;

- Активные и пассивные методы защиты кабеля от коррозии;

- Сущность симметрирования кабелей. Какие методы симметрирования известны;

- Методы соединения строительных длин кабелей в кабельных линиях;

- Текущее обслуживание кабельных линий;

- Виды работ при текущем и капитальном ремонте;

- Техника безопасности при обслуживании и ремонте кабельных линий;

- Выбор типов кабельных линий при строительстве магистрали и требуемые типы кабелей;

- Принципы расчета длин кабельных линий с учетом расстановки объектов связи и СЦБ;

- Принципы расчета жильности кабелей в кабельных сетях СЦБ;

- Методы расчеты влияний тяговой сети на цепи связи и СЦБ;

- Методы планирования работ бригад по техническому обслуживанию, ремонту оборудования, устройств и систем СЦБ;

- Прокладка и монтаж кабелей и кабельных соединителей в служебно-технических зданиях;

- Вязка жгута на криволинейных участках;

- Расшивка жил кабелей и проводов на стативах, стойках или в шкафах;

- Расшивка многопроволочных проводов и жил кабелей;

- Зачистка проводов и жил кабелей от изоляции;

- пайка многопроволочных жил;

- Нормальные и минимально допускаемые зазоры между сооружениями и устройствами, вновь строящимися и  переустраиваемыми;

- Монтаж универсальных кабельных муфт и кабельных муфт проходных и концевых (кабельные стойки); 26. Соединение зажимов клеммных панелей и выводов аппаратуры, установленной в корпусе маневровой колонки;

- Содержанием проекта производства работ;

- Особенности монтажа напольного оборудования с концентрацией аппаратуры по районам станции;

- Монтаж рельсовых цепей: стыковые рельсовые, стрелочные и междупутные соединители; 30. Меры защиты от опасных и мешающих влияний применяемых на сооружениях ЖАТ; 31. Устройства защиты на сооружениях ЖАТ от грозовых разрядов.

- Вопросы для подготовки к защите курсовой работы

Раздел 1. Конструкции и свойства линий СЦБ

- Из какого материала изготавливаются токопроводящие жилы кабелей СЦБ?

а) медь, алюминий, сталь, олово, бронза;

б) медь, алюминий, сталь, цинк;

в) медь

- Как классифицируются электрические кабели по конструкции?

а) подземные, воздушные;

б) симметричные, коаксиальные, подводные;

в) симметричные, коаксиальные;

г) симметричные, коаксиальные, обмоточные, волноводные.

- Каково назначение защитных оболочек у кабелей?

а) защищают сердечник кабеля от внешних электромагнитных влияний;

б) защищают сердечник кабеля от температурных воздействий;

в) защищает сердечник кабеля от влаги.

- Какое определение электрического кабеля (кабельного изделия) является наиболее точным?

а) это совокупность изолированных жил или коаксиальных пар, скрученных в определенном порядке и покрытых металлической защитной оболочкой;

б) это совокупность изолированных жил или коаксиальных пар, размещенных вместе и покрытых защитной оболочкой;

в) электрическое изделие, предназначенное для передачи по нему электрической энергии, электрических сигналов информации или служащее для изготовления обмоток электрических устройств, отличающееся гибкостью, содержит одну или более изолированных жил

(проводников), заключенных в металлическую или неметаллическую оболочку, поверх которой в зависимости от условий прокладки и эксплуатации может иметься соответствующий защитный покров, в который может входить броня, и пригодное, в частности, для прокладки в земле и под водой.

- Для каких целей скручиваются жилы и коаксиальные пары?

а) для обеспечения гибкости конструкции кабеля;

б) для удобства разделки кабеля;

в) для уменьшения расхода цветных металлов;

г) для обеспечения гибкости конструкции кабеля и уменьшения взаимных электромагнитных влияний в кабеле.

- Как защищается от влаги сердечник электрических кабелей?

а) за счет использования металлических оболочек;

б) введением в сердечник гидрофобного заполнителя или водоблокирующих сухих элементов;

в) содержанием кабелей под пониженным давлением воздуха.

- Каковы основные конструктивные элементы электрических кабелей?

а) токопроводящие жилы, изоляция токопроводящих жил, защитные оболочки и покровы, лакокрасочное покрытие;

б) токопроводящие жилы, изоляция токопроводящих жил, оптические модули, защитные оболочки и покровы;

в) токопроводящие жилы, изоляция токопроводящих жил, защитные оболочки и покровы.

- Какие существуют способы скрутки жил в группы?

а) парная, звездная (четвёрочная), двойная парная, двойная звездная, восьмерочная;

б) парная, тройная, звездная (четвёрочная);

в) парная, звездная (четвёрочная), двойная парная, двойная звездная, тройная парная, тройная звездная.

- Какое количество пар могут содержать симметричные кабели?

а) от 1х2 до 2х5600;

б) от 1х2 до 2х2400;

в) от 1х2 до 2х100.

- Какие типы изоляции токопроводящих жил получили наиболее широкое применение в кабелях?

а) кабельная бумага, полиэтилен, поливинилхлорид, стирофлекс, фторопласт, резина, бумажная масса;

б) трубчатая, бумажно-пористая, кордельная, сплошная, пористая, резиновая;

в) трубчатая, бумажно-пористая, кордельная, сплошная, пористая, баллонная, пленко-пористая.

Раздел 2. Электромагнитная совместимость в линиях СЦБ

- Как изменяется переходное затухание на дальнем конце симметричной двухпроводной цепи с увеличением частоты сигнала? а) монотонно уменьшается;

б) монотонно увеличивается;

в) сначала уменьшается, потом стабилизируется.

- Как изменяется переходное затухание на ближнем конце симметричной двухпроводной цепи с увеличением частоты сигнала? а) монотонно уменьшается;

б) сначала уменьшается, потом стабилизируется;

в) монотонно увеличивается.

- Каким образом можно снизить величину опасных влияний молнии на направляющие системы электросвязи?

а) за счет увеличения коэффициента защитного действия кабеля связи;

б) за счет заземления металлических оболочек кабелей связи;

в) за счет изоляции металлических оболочек кабелей связи от земли.

- Как классифицируются взаимные электромагнитные влияния между цепями? а) активные, реактивные;

б) регулярные, нерегулярные, систематические, несистематические;

в) непосредственные, косвенные.

- Какие существуют виды внешних электромагнитных влияний?

а) электрические, магнитные;

б) высоковольтные, низковольтные;

в) воздушные, подземные.

- Почему с ростом частоты увеличиваются взаимные влияния в симметричных цепях?

а) вследствие несовершенства изоляции жил;

б) вследствие возрастания действия вихревых токов;

в) вследствие возрастания электромагнитных связей между цепями.

- Какие источники внешних электромагнитных влияний являются опасными?

а) создающие в линии связи напряжения свыше 36 В;

б) создающие в линии связи напряжения свыше 220 В;

в) создающие в линии связи напряжения свыше 12 В.

- Какие источники внешних электромагнитных влияний являются мешающими?

а) создающие в линии связи напряжения 1-2 В;

б) создающие в линии связи напряжения 10-12 В;

в) создающие в линии связи напряжения 1-2 мВ.

- Как изменяется переходное затухание на ближнем конце симметричной цепи с изменением длины линии?

а) сначала уменьшается, затем, начиная с некоторой длины линии, начинает возрастать; б) монотонно увеличивается;

в) сначала уменьшается, потом стабилизируется.

- Как классифицируют источники внешних электромагнитных влияний?

а) подземные, воздушные;

б) гальванические, электрические;

в) опасные, мешающие.

Раздел 3. Проектирование кабельных сетей ЭЦ

- Электрические сети принято классифицировать по следующим основным признакам:

а) назначение (область применения), масштабные признаки, по роду тока;

б) по роду тока, по напряжению, по месту прокладки;

в) назначение (область применения), с учётом расхода энергии, по длине.

- Определить нарушение требований при проектировании кабельной сети:

а) число переходов кабеля под путями и количество разветвительных муфт должно быть минимальным

б) обеспечение наименьшей длины кабеля;

в) проходит под стрелочными переводами, глухими пересечениями и ближе 1,5 м от изолирующих стыков.

- Нумерация разветвительной муфты в чётной или нечётной горловине проставляется: а) начиная от входного светофора;

б) начиная от поста ЭЦ;

в) не имеет значения.

- Виды разветвительных муфт:

а) на четыре, семь и восемь направлений;

б) на четыре, семь и десять направлений;

в) на четыре семь, восемь и десять направлений.

- Для чего в пазы крышек муфты (например, УКМ-12) укладывают резиновые прокладки? а) для теплоизоляции;

б) для предохранения попадания внутрь пыли и влаги;

в) для уменьшения воздействия вибрации.

- Расшифровка марки кабеля СБВБэВ:

а) СБ –  сигнально-блокировочный, В – наружная оболочка из поливинилхлоридной (ПВХ) композиции, Б – броня из двух стальных оцинкованных лент; э – экран из алюминиевой или алюмополимерной ленты, В – изоляция из поливинилхлоридного (ПВХ) материала.

б) С - сигнальный, Б – броня из двух стальных оцинкованных лент, ВБ – водоблокирующие материалы, э – экран из алюминиевой или алюмополимерной ленты, В – изоляция из поливинилхлоридного (ПВХ) материала.

в) СБ - сигнально-блокировочный, ВБ – водоблокирующие материалы, э – экран из алюминиевой или алюмополимерной ленты, В – изоляция из поливинилхлоридного (ПВХ) материала.

- Муфты II и III сборок (УКМ – 12- II и УПМ – 24 - II и УКМ – 12- III, УПМ – 24 - III) используются

а) при монтаже стрелочных электроприводов;

б) при монтаже кабеля управления лампами светофоров;

в) при монтаже рельсовых цепей.

- Определить количество рабочих жил кабеля 10 – 12(3): а) 10 жил;

б) 12 жил;

в) 9 жил.

- На муфте УКМ-12-III под цифрой 5 изображено:

а) заглушки;

б) перемычки для соединения аппаратуры с РЦ;

в) отверстие для ввода индивидуального кабеля.

- Допускается ли последовательная обвязка релейной аппаратуры?

а) допускается, если релейная аппаратура одной РЦ находится в одном путевом ящике (ПЯ) с релейной аппаратурой другой РЦ; б) не допускается;

в) допускается.

Раздел 4. Защита и эксплуатация кабельных сетей

- Какие меры применяются для защиты кабелей  от опасного магнитного влияния ВВЛ?

а) экранирующие тросы, изоляция металлопокровов кабеля от земли;

б) каскадная защита, молниеотводы;

в) редукционные трансформаторы, разрядники, экранирующие тросы.

- Укажите основные виды коррозии?

а) гальваническая, электрохимическая, коррозия блуждающими токами;

б) гальваническая, электрохимическая, почвенная;

в) межкристаллитная (механическую), электрохимическая (почвенная), коррозия блуждающими

токами (электрокорозия).

- Укажите основные методы защиты направляющих систем электросвязи от межкристаллитной коррозии?

а) дренажная защита, применение изолирующих муфт;

б) катодные станции, протекторная защита;

в) рессорная подвеска кабеля, подсыпка песка в траншею с кабелем.

- Основные причины вызывающие почвенную коррозию?

а) сопротивление грунта, количество жил кабеля, содержание в почве влаги;

б) содержание в почве влаги, органических веществ, солей кислот, щелочей, неоднородность

оболочки кабеля, неоднородность хим. состава грунта;

в) количество жил кабеля, содержание в почве влаги, органических веществ, солей кислот,

щелочей.

- Из-за чего возникает межкристальная (механическая) коррозия?

а) из-за воздействия с кислородом;

б) из-за влияний блуждающих токов

в) вследствие вибрации при транспортировке, прокладке кабеля вблизи ж.д. с большим грузовым движением, на мостах и опорах воздушных линий; г) вследствие вибрации и блуждающих токов.

- Укажите источники внешних электромагнитных влияний:

а) гроза, электрифицированные железные дороги, линии электропередачи, радиостанции;

б) гроза, электрифицированные железные дороги, линии электропередачи, водные преграды;

в) гроза, электрифицированные железные дороги, линии электропередачи, волоконно-оптические кабели.

- Источники блуждающих токов?

а) рельсовые пути, молнии, ЛЭП;

б) рельсовые пути электрифицированных ж. д., метрополитена, трамвая;

в) рельсовые пути электрифицированных ж.д, заземлённые сооружения зданий, молнии.

- Как классифицируются электрические кабели связи по условиям прокладки и эксплуатации?

а) подземные, для канализации, подводные, подвесные, железнодорожные, военные;

б) подземные, для канализации, подводные, подвесные, тоннельные, шахтные;

в) подземные, подводные, воздушные (кабели для воздушной подвески).

- Хранить кабели на барабанах, обшитых сплошным рядом досок:

а) не более 2 лет на открытых площадках;

б) не более 5 лет на открытых площадках;

в) не более 10 лет на открытых площадках.

- Утилизация кабелей, по окончанию срока службы

а) сдаются на утилизацию, металлолом;

б) сдаются на утилизацию в специализированную структуру;

в) не утилизируются.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

- Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных

ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

- Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения. - недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке

выводов; небрежное выполнение задания.

- Процедура и критерии оценки «Защита курсовой работы»

Тема курсовой работы «Проектирование кабельных сетей электрической централизации» Описание процедуры оценивания

Оценивание проводится руководителем курсовой работы. По результатам проверки курсовой работы обучающийся допускается к ее защите при условии соблюдения перечисленных условий:  – выполнены все задания;

- сделаны выводы;

- отсутствуют ошибки;

- оформлено в соответствии с требованиями.

В том случае, если работа не отвечает предъявляемым требованиям, то она возвращается автору на доработку. Обучающийся должен переделать работу с учетом замечаний и предоставить для проверки вариант с результатами работы над ошибками. Если сомнения вызывают отдельные аспекты курсовой работы, то в этом случае они рассматриваются во время устной защиты работы.

Защита курсовой работы представляет собой устный публичный отчет обучающегося о результатах выполнения, ответы на вопросы преподавателя. Ответ обучающегося оценивается преподавателем в соответствии с критериями, описанными в пункте «Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий»

Типовое задание к курсовой работе

- Рассчитать количество жил для автоматической очистки стрелок от снега

Автоматическая очистка стрелок на станциях предусматривается для предотвращения перерывов в движении поездов и маневровой работе во время снегопадов. При этом сводятся к минимуму тяжелые ручные работы, связанные с очисткой стрелочных переводов, за счет чего сокращается штат работников и повышается степень безопасности работ по снегоборьбе.

Критерии формирования оценок по экзамену

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности.

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.

При обучении с применением дистанционных технологий студент в итоговом тесте набрал менее 60 процентов правильных ответов на вопросы теста и неправильно решил задачу или ответил на вопросы кейса или выполнил задание.

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.