Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Микропроцессорные и микроэлектронные системы станционной автоматики

(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Автоматика и телемеханика на железнодорожном транспорте

(наименование)

Содержание

- Пояснительная записка.

- Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

- Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: экзамен – 5 курс,

курсовая работа – 5 курс.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-5: Способен разрабатывать проекты, техническую и технологическую документацию на устройства и системы железнодорожной автоматики и телемеханики | ПК-5.1 ПК-5.2 |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы (курс 5) |
| --- | --- | --- |
| ПК-1.3: Применяет знания устройств, принципов действия, технических характеристик и схемных решений при проектировании и обслуживании устройств и систем ЖАТ | Обучающийся знает: устройство, принципы действия, технические характеристики и схемные решения микропроцессорных и микроэлектронных станционных систем автоматики | Вопросы (№1 - №20) Тестовые задания (№1 - №7) Вопросы к курсовому проекту (№1-№20) |
|  | Обучающийся умеет: применять знания устройств, принципов действия и обслуживании микропроцессорных и микроэлектронных станционных систем автоматики. | Задания (№1 - №3) |
|  | Обучающийся владеет: навыками анализа работы устройств и определения характера и места повреждения аппаратуры, использования технической документации | Задания (№1 - №3) |

Промежуточная аттестация (экзамен) проводится в одной из следующих форм:

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий;

2) выполнение заданий в ЭИОС университета.

Промежуточная аттестация (курсовой проект) проводится в форме защиты курсового проекта на основе собеседования.

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-1.3: Применяет знания устройств, принципов действия, технических характеристик и схемных решений при проектировании и обслуживании устройств и систем ЖАТ | Обучающийся знает: устройство, принципы действия, технические характеристики и схемные решения микропроцессорных и микроэлектронных станционных систем автоматики |
| 1. Иерархическая структура системы ЭЦ-МПК представлена: а) 1 уровнем; б) 2 уровнями; в) 3 уровнями; г) 4 уровнями. 2. Во сколько раз вероятность отказа микропроцессорной системы электрической централизации ниже по сравнению с существующими релейными системами а) 10; б) 100; в) 1000; г) микропроцессорные системы менее надежны в эксплуатации. 3. Какой интерфейс передачи данных используется в системе МПЦ-МПК? а) RS-232; б) RS-422; в) RS-485. 4. К оборудованию МПЦ-МПК не относятся: а) автоматизированные рабочие места персонала; б) микропроцессорное и электротехническое оборудование, размещенное в специализированных шкафах; в) релейное и электротехническое оборудование, размещенное на релейных стативах; г) система контроля удаленного доступа; д) напольное оборудование СЦБ. 5. Какое число маршрутов следования отцепов для одного распускаемого состава может сформировать УВК ГАЦ системы ГАЦ МН? а) 16; б) 32; в) 64; г) 128. 6. В маршрутном режиме при вытяжке маневровой группы вагонов из сортировочного парка на вершину горки и повторном ее роспуске ГАЦ МН обеспечивает: а) контроль целости рельсовой линии горочных рельсовых цепей; б) защиту стрелок от взреза при маневровых передвижениях между роспусками; в) контроль целостности нитей выключенных ламп маневровых светофоров. 7. Сколько объектных контроллеров может быть подключено к одному концентратору в системе Ebilock 950? а) 4; б) 8; в) 16; г) 32. 8. Один комплект процессорного модуля централизации (ПМЦ) МПЦ Ebilock- 950 может управлять: а) 100 логическими объектами; б) 150 логическими объектами; в) 200 логическими объектами; г) 250 логическими объектами. 9. Максимальное количество петель связи на один ПМЦ системы Ebilock- 950: а) 8; б) 10; в) 12; г) 14. 10. Максимальное количество объектных контроллеров в каждой петле связи ПМЦ системы Ebilock- 950: а) 8; б) 16; в) 32; г) 48. 11. От какого минимального числа независимых источников питания осуществляется питание устройств МПЦ системы Ebilock- 950? а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 12. Источник питания типа PSU51 системы Ebilock- 950 предназначен для: а) питания стрелочных приводов; б) питания светофорных ламп и обмоток интерфейсных реле; в) питания логики объектных контролеров и охлаждающих вентиляторных полок. 13. Источник питания типа PSU61 системы Ebilock- 950 предназначен для: а) питания стрелочных приводов; б) питания светофорных ламп и обмоток интерфейсных реле; в) питания логики объектных контролеров и охлаждающих вентиляторных полок. 14. Источник питания типа PSU71 системы Ebilock- 950 предназначен для: а) питания стрелочных приводов; б) питания светофорных ламп и обмоток интерфейсных реле; в) питания логики объектных контролеров и охлаждающих вентиляторных полок. 15. Источник питания типа PSU71 системы Ebilock- 950 формирует напряжение: а) 24 В постоянного тока; а) 24 В переменного тока; а) 220 В постоянного тока; а) 220 В переменного тока. |  |

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-1.3: Применяет знания устройств, принципов действия, технических характеристик и схемных решений при проектировании и обслуживании устройств и систем ЖАТ | Обучающийся умеет: применять знания устройств, принципов действия и обслуживании микропроцессорных и микроэлектронных станционных систем автоматики. |
| - Для автоматизированной сортировочной горки выполнить расчет задаваемого системой КГМ значения скорости выхода Vз отцепа из парковой тормозной позиции (ПТП), , используя исходные фактические данные согласно варианту. - Определить фактическую скорость соударения отцепов Vс на путях сортировочного парка или длину "окна" Lо в случае точной реализации системой КГМ заданного значения скорости выхода отцепа Vз из ПТП, используя исходные фактические данные согласно варианту. - Построить график, иллюстрирующий изменение скорости движения отцепа вдоль сортировочного пути, используя данные расчета, полученные при выполнении задания по п. |  |
| ПК-1.3: Применяет знания устройств, принципов действия, технических характеристик и схемных решений при проектировании и обслуживании устройств и систем ЖАТ | Обучающийся владеет: навыками анализа работы устройств и определения характера и места повреждения аппаратуры, использования технической документации |
| - Произвести оценку фактической скорости выхода отцепа Vвых из ПТП при реализации расчетной программы торможения и построить график, иллюстрирующий изменение скорости отцепа при движении по замедлителю парковой тормозной позиции. - Выполнить расчет программы торможения отцепа для автоматической отработки заданного значения скорости выхода отцепа Vз из ПТП. Результаты расчета представить в графическом виде. - Определить число концентраторов необходимых для подключения 23 объектных контроллеров в системе Ebilock 950. |  |

Задание на выполнение курсового проекта

Задание на курсовой проект выбираются в методическом указании по двум последним цифрам учебного шифра. Для варианта 01 они следующие:

1. Вид тяги – Т, тепловозная;

2. Длина приемо-отправочных путей – 1250 м;

3. Расстояние между осями смежных путей – 5,3 м;

4. Прием на путь – 8.

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

1. Причины применения микропроцессорных централизаций на станциях.

2. Безопасность систем микропроцессорных централизаций.

3. Принципы построения программного обеспечения микропроцессорных централизаций.

4. Безопасные структуры МПЦ.

5. Передача ответственной информации в микропроцессорных централизациях.

6. Современные системы микропроцессорных централизаций.

7. Этапы развития системы МПЦ-МПК.

8. Эксплуатационно-технические характеристики МПЦ-МПК.

9. Функциональная структура системы МПЦ-МПК.

10. Техническая реализация МПЦ-МПК.

11. Устройства сопряжения с объектами МПЦ-МПК.

12.Этапы развития систем Ebilock- 950.

13.Эксплуатационно-технические характеристики системы Ebilock- 950.

14. Структура системы Ebilock- 950.

15. Процессорный модуль централизации системы Ebilock- 950.

16. Программное обеспечение системы Ebilock-950.

17. Электропитание системы МПЦ Ebilock-950.

18. Система МПЦ Ebilock-950 как объект технического обслуживания.

19. Микропроцессорная централизации стрелок и светофоров как объект технического обслуживания, ремонта и сопровождения.

20. Система микропроцессорной горочной автоматической централизации (ГАЦ МН).

Перечень вопросов для подготовки к защите курсового проекта

1. Общие сведения об электрической централизации

2. Основы сигнализации на станциях

3. Маршрутизация и осигнализование станций

4. Двухниточный план станции

5. Станционные рельсовые цепи

6.  Стрелочные электроприводы

7.  Аппаратура бесконтактного автоматического контроля стрелки (АБАКС)

8.  Аппараты управления и контроля

9.  Режимы работы электрической централизации

10.  Особенности построения безопасных схем релейной централизации

11.  Схемы установки поездных и маневровых маршрутов

12.  Схемы управления стрелочными электроприводами. Общие сведения

13.  Кабельные сети электрической централизации. Общие сведения

14.  Проектирование и расчеты кабельных сетей

15.  Кабельная сеть стрелочных электроприводов

16.  Кабельные сети рельсовых цепей

17.  Особенности кабельных сетей в системах МПЦ

18.  Возможные повреждения в кабельных сетях и монтаже устройств ЭЦ и способы их предупреждения

19.  Основные задачи технической диагностики

20.  Методы поиска неисправностей устройств СЦБ

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по экзамену

«Отлично» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок

«Хорошо» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.

«Удовлетворительно» – студент допустил существенные ошибки.

«Неудовлетворительно» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.

Критерии формирования оценок по курсовому проекту

«Отлично» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок

«Хорошо» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.

«Удовлетворительно» – студент допустил существенные ошибки.

«Неудовлетворительно» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.