Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Системы коммутации на железнодорожном транспорте

(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта

(наименование)

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: 	зачет- 8 семестр.

экзамен- 9 семестр.

курсовой проект - 9 семестр.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-2: Способен принимать управленческие решения при организации выполнения работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту объектов железнодорожной электросвязи проводных и беспроводных телекоммуникационных систем, сетей железнодорожного транспорта | ПК-2.1: Составляет планы-графики технического обслуживания проводных и беспроводных телекоммуникационных систем, сетей железнодорожного транспорта |
|  | ПК-2.3: Организует деятельность коллектива исполнителей в соответствии с планами работ по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту устройств проводных и беспроводных телекоммуникационных систем железнодорожного транспорта |
| ПК-3: Разрабатывает проекты телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта; технологических процессов производства, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта | ПК-3.4: Разрабатывает схемы аппаратуры телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта |
| ПК-4: Способен разрабатывать проекты систем железнодорожной связи, систем коммуникации, в том числе с использованием цифровых технологий. | ПК-4.2: Разрабатывает проекты топологий сетей и систем коммутации, в том числе с использованием цифровых технологий |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы (семестр__) |
| --- | --- | --- |
| ПК-2.1: Составляет планы-графики технического обслуживания проводных и беспроводных телекоммуникационных систем, сетей железнодорожного транспорта | Обучающийся знает: - системы автоматической коммутации, включая системы с коммутацией каналов и пакетов; | Задания (№1 - №14) |
|  | Обучающийся умеет: - производить расчет систем автоматической коммутации, включая системы с коммутацией каналов и пакетов; | Задания (№ 1- №6) Курсовой проект (№1-№2) |
|  | Обучающийся владеет: - навыками построения систем современной автоматической коммутации, включая системы с коммутацией каналов и пакетов; | Задания (№ 1- №5) |
| ПК-2.3: Организует деятельность коллектива исполнителей в соответствии с планами работ по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту устройств проводных и беспроводных телекоммуникационных систем железнодорожного транспорта | Обучающийся знает: -системы сигнализации на аналоговых и цифровых сетях связи; | Задания (№1 - №14) |
|  | Обучающийся умеет: - оценивать качество передачи сигналов и качество предоставления услуг связи. | Задания (№1 - №7) |
|  | Обучающийся владеет: - навыками применения АРМ и компьютерных программ при техническом обслуживании и администрировании систем коммутации; | Задания (№ 1- №6) Курсовой проект (№3-№4) |
| ПК-3.4: Разрабатывает схемы аппаратуры телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта | Обучающийся знает: -компьютерно-информационные системы, прикладное программное обеспечение для решения задач при проектировании и эксплуатации цифровых систем коммутации; | Задания (№1 - №9) |
|  | Обучающийся умеет: - организацию узлов цифровой сети связи. | Задания (№1 - №14) |
|  | Обучающийся владеет: - владением методами расчета показателей качества ЦСК.; | Задания (№1 - №14) |
| ПК-4.2: Разрабатывает проекты топологий сетей и систем коммутации, в том числе с использованием цифровых технологий | Обучающийся знает: - системы автоматической коммутации, включая системы с коммутацией каналов и пакетов; -системы сигнализации на аналоговых и цифровых сетях связи; - компьютерно-информационные системы, прикладное программное обеспечение для решения задач при проектировании и эксплуатации цифровых систем коммутации; | Задания (№1 - №14) Курсовой проект (№1-№5) |
|  | Обучающийся умеет: - производить расчет систем автоматической коммутации, включая системы с коммутацией каналов и пакетов; - оценивать качество передачи сигналов и качество предоставления услуг связи. - организацию узлов цифровой сети связи. | Задания (№1 - №14) Курсовой проект (№5-№7) |
|  | Обучающийся владеет: - навыками применения АРМ и компьютерных программ при техническом обслуживании и администрировании систем коммутации; - владением методами расчета показателей качества ЦСК. | Задания (№1 - №14) Курсовой проект (№1-№9) |

Промежуточная аттестация (зачет, экзамен) проводится в одной из следующих форм:

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий;

2) выполнение заданий в ЭИОС Университета.

Промежуточная аттестация (курсовой проект) проводится в одной из следующих форм:

1) защита курсового проекта.

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат :

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |  |
| --- | --- | --- |
| ПК-2.1: Составляет планы-графики технического обслуживания проводных и беспроводных телекоммуникационных систем, сетей железнодорожного транспорта | Обучающийся знает: - системы автоматической коммутации, включая системы с коммутацией каналов и пакетов; |  |
| 1.Определить необходимое число линий в полно доступном однозвенном включении при условии , что параметр потока λ=180 выз/ч, а среднее время обслуживания одного вызова h=60 с.Потери не должны превышать 2,0 %. 2. На ПД пучок из 12 линий поступает простейший поток вызовов с параметром λ = 320 выз/час. Время обслуживания распределено по показательному закону со средним значением h = 90с. Определить долю вызовов, задержанных свыше допустимого времени P(γ>t), tд = 0,5 у.е.в. 3. Для чего используется формула Ответы 1. для определения среднего времени ожидания по отношению ко всем вызовам 2. для определения средней длины очереди 3. для определения доли задержанных вызовов 4. Какой поток вызовов называется примитивным Ответы 1. нестационарный ординарный поток с последействием 2. стационарный ординарный поток без последействия 3. стационарный ординарный поток с последействием 4. случайный ординарный поток вызовов параметр, которого прямо пропорционален числу свободных источников нагрузки в данный момент времени 5. Что означает понятие «поток с последействием» Ответы 1. неизменность вероятностных характеристик потока во времени 2. зависимость вероятностных характеристик потока вызовов от предыдущих событий 3. независимость вероятностных характеристик потока вызовов от предыдущих событий 6. Какие показатели используются для количественной оценки качества обслуживания систем с ожиданием? Ответы 1. вероятность потери вызова P = Ev (у) 2. вероятность Pi(c) 3. вероятность задержки вызова P(γ > 0) 7. Выберете математическую модель системы с ожиданием, обслуживающую простейший поток вызовов Ответы 1. 2. 8. Что показывает формула Ответы 1. вероятность задержки вызова в системе с повторными вызовами 2. вероятность потери вызова системе с явными потерями 3. вероятность задержки вызова в системе с ожиданием 9. Что называется системой с ожиданием? Ответы 1. система, в которой часть поступивших вызовов при отсутствии свободных выходов, ставится в очередь на ожидание 2. система, в которой поступившие вызовы при отсутствии свободных выходов, ставятся в очередь на ожидание 3. система, в которой поступившие вызовы , ставятся в очередь на ожидание 10. Занятие –это Ответы 1. требование источника на установление соединения 2. любое использование прибора или линии с целью установления соединения 3. форма представления информации, имеющая признаки начала и конца 11. Что обозначает запись - Ответы 1. схему, на которую поступает поток вызовов с произвольной функцией распределения промежутков между вызовами и показательной функцией распределения длительности обслуживания 2. схему, имеющую V выходов, на которую поступает поток вызовов с показательной функцией распределения промежутков между вызовами и показательной функцией распределения длительности обслуживания 3. схему, имеющую V мест ожидания , на которую поступает поток вызовов с показательной функцией распределения промежутков между вызовами и показательной функцией распределения длительности обслуживания 12. В каких единицах измеряется интенсивность телефонной нагрузки Ответы 1. часо-занятие 2. 1 Эрл 3. часо-занятие в минуту 4. 1 промилле 13. Требование источника на установление соединения, поступившее в сеть связи, коммутационную систему, на вход ступени искания, в управляющее устройство с целью передачи или обслуживания сообщения- это Ответы 1. вызов 2. сообщение 3. занятие 14. Что такое ЧНН Ответы 1. час наибольшей нагрузки 2. число, показывающее наименьшую нагрузку 3. число, показывающее наибольшую нагрузку |  |  |
| ПК-2.3: Организует деятельность коллектива исполнителей в соответствии с планами работ по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту устройств проводных и беспроводных телекоммуникационных систем железнодорожного транспорта | Обучающийся знает: -системы сигнализации на аналоговых и цифровых сетях связи; |  |
| 1. Что характеризует инкапсуляцию на канальном уровне? (выбрать два ответа) Пакеты инкапсулируются в кадры Данные помещаются в пакеты Данные «нарезаются» на сегменты Данные преобразуются для межсетевого уровня Присоединяются физические адреса, чтобы идентифицировать непосредственно соединенные устройства 2. Какие сетевые технологии при передаче данных используют коммутацию каналов? (выбрать два ответа) 1. Frame Relay 2. PDH 3. xDSL 4. SDH 5. IP 6. ISDN 7. ATM 3. Что характеризует канальный уровень? (выбрать три ответа) Это соединение для передачи данных на транспортном уровне Происходит инкапсуляция кадров в пакеты Обеспечивает услуги для сетевого уровня Происходит инкапсуляция информации сетевого уровня в кадры Заголовок содержит физический адрес Кодируются данные канального уровня в последовательность битов для передачи по физической среде 4. Название какого уровня имеется как в OSI, так и в TCP/IP модели, но имеет разные функции? 1. Транспортный 2. Сеансовый 3. Прикладной 4. Межсетевой 5. Физический 6. Сетевой 7. Канальный 5. К технологиям локальных сетей относятся: (выбрать три ответа) Token Ring PDH Ethernet SDH IP ISDN 10GEthernet 6. Какие устройства функционируют на канальном уровне модели OSI? (выбрать 2 ответа) 1. Повторители 2. Коммутаторы 3. Мосты 4. Маршрутизаторы 5. Многопортовые повторители (hub) 7. Концентраторы (hub) используются для создания: 1. Глобальных сетей (WAN) 2. Корпоративных сетей (Intranet) 3. Локальных сетей (LAN) 8. На каком уровне OSI модели формируются сегменты? 1. Транспортный 2. Сеансовый 3. Прикладной 4. Межсетевой 5. Физический 6. Сетевой 7. Канальный 9. Какие уровни моделей OSI и TCP/IP имеют одинаковые функции и различные названия? (выбрать два ответа) 1. Транспортный 2. Сеансовый 3. Прикладной 4. Межсетевой 5. Физический 6. Сетевой 7. Канальный 10. Какие сети при передаче данных используют коммутацию пакетов? (выбрать два ответа) 1. Frame Relay 2. PDH 3. xDSL 4. SDH 5. IP 6. ISDN 7. ATM 11. Какие устройства функционируют на сетевом уровне модели OSI? 1. Повторители 2. Коммутаторы 3. Мосты 4. Маршрутизаторы 5. Многопортовые повторители (hub) 12. Какие сети при передаче данных используют технологию виртуальных каналов? (выбрать два ответа) 1. Frame Relay 2. PDH 3. xDSL 4. SDH 5. IP 6. ISDN 7. ATM 13. Какие устройства функционируют на физическом уровне модели OSI? 1. Повторители 2. Коммутаторы 3. Мосты 4. Маршрутизаторы 5. Многопортовые повторители (hub) 14. На каком уровне модели OSI функционируют сетевые карты? (выбрать два ответа) 1. Транспортный 2. Сеансовый 3. Прикладной 4. Межсетевой 5. Физический 6. Сетевой 7. Канальный |  |  |
| ПК-3.4: Разрабатывает схемы аппаратуры телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта |  | Обучающийся знает: -компьютерно-информационные системы, прикладное программное обеспечение для решения задач при проектировании и эксплуатации цифровых систем коммутации; |
| 1. Для чего используется приведенная ниже формула - Ответы 1. для описания процессов обслуживания вызовов 2. для описания схемы системы распределения информации 3. для компактной записи математических моделей 2. Кто является основоположником Теории телетрафика Ответы 1. Г.О,Делл 2. Т.Энгсет 3. А.Эрланг 3. Что позволяет определить формула первого распределения Эрланга Ответы 1. i –ое состояние коммутационной системы, на которую поступает простейший поток вызовов 2. вероятность поступления i- вызовов на коммутационную систему 3. вероятность потери вызовов при обслуживании коммутационной системой простейшего потока вызовов 4. Определите , при каком значении k имеет место наибольшее значение вероятности , если λt = 9 Ответы 1. k = 7 2. k =8 и k = 9 3. k = 9 5. В таблице маршрутизации может содержаться следующая информация: (выбрать три ответа) 1. Адреса устройств назначения 2. Адреса сетей назначения 3. Адреса непосредственно присоединенных сетей 4. МАС-адреса устройств назначения 5. Адрес следующего перехода 6. Входной интерфейс маршрутизатора 6. В таблице маршрутизации может содержаться следующая информация: (выбрать три ответа) 1. Тип маршрутизирующего протокола 2. Принцип инкапсуляции 3. Метрика 4. МАС-адрес устройства назначения 5. Входной интерфейс маршрутизатора 6. Выходной интерфейс маршрутизатора 7. Адрес 172.30.201.17 является: 1. Логическим 2. Физическим 3. Номером порта 4. Почтовым адресом 5. МАС-адресом 8. Адрес 0005.А869.CD-F1 является: 1. Логическим 2. Физическим 3. Номером порта 4. Почтовым адресом 5. IP-адресом 9. Для управления потоками данных между узлами транспортный уровень использует: (выбрать три ответа) 1. Номер порта 2. значение контрольной суммы 3. Ключи аутентификации 4. Номер последовательности 5. Алгоритм криптографирования 6. Номер подтверждения 10. Термин connection-oriented относительно протокола ТСР означает: 1. ТСР использует только соединения LAN 2. ТСР требуются непосредственно соединенные устройства 3. ТСР договаривается о сессии для передачи данных между узлами 4. ТСР вновь собирает поток данных в порядке их получения 11. При использовании протокола FTP для передачи файлов данных применяется следующий протокол транспортного уровня: 1. TFTP 2. TCP 3. DNS 4. IP 5. UDP 12. Если приложение использует протокол, который при обмене данными не использует технологию скользящего окна или контроль потока, а для надежности должен полагается на протоколы более высокого уровня, то для передачи используются следующие протокол и метод: 1. UDP, connection-oriented 2. UDP, connectionless 3. TCP, connection-oriented 4. TCP, connectionless 13. Номер порта TCP/UDP позволяет: 1. Указывать начало three-way handshake 2. Переустанавливать сегменты в правильном порядке 3. Идентифицировать номер пакета данных, который может быть послан без подтверждения 4. Прослеживать переговоры, проходящие в сети одновременно 14. Особенности протокола UDP: (выбрать три) 1. Не гарантирует доставку дейтаграмм 2. Является протоколом типа connection-oriented 3. Обеспечивает надежную полнодуплексную передачу 4. Надежность обеспечивается прикладным уровнем 5. Является протоколом типа connectionless 6. Использует технику скользящего окна |  |  |
| ПК-4.2: Разрабатывает проекты топологий сетей и систем коммутации, в том числе с использованием цифровых технологий |  | Обучающийся знает: - системы автоматической коммутации, включая системы с коммутацией каналов и пакетов; -системы сигнализации на аналоговых и цифровых сетях связи; - компьютерно-информационные системы, прикладное программное обеспечение для решения задач при проектировании и эксплуатации цифровых систем коммутации; |
| - 1.Канал передачи – это: А. совокупность технических средств и среды обеспечивающих передачу сигнала ограниченной мощности в определенной области частот между двумя абонентами независимо от используемых физических линий передачи. В. различные преобразователи сигналов, коммутирующие устройства, промежуточные усилители С. средства связи соединяющий абонентов не только в переделах города, региона, но и в пределах всей страны и между странами. - 2.Мультиплексированием (группообразованием) называется А. процесс объединения нескольких каналов В. Процесс уплотнения нескольких каналов С. процесс уплотнения физических линии связи - 3.С ростом частоты сигнала затухание в линии связи А. уменьшается В. не изменяется С. всегда растёт - 4.Линейный спектр ПГ в 12 каналах ТЧ равняется А. 0,3-3,4 кГц В. 60108 кГц С. 312-552 кГц - 5.Качество передачи сигналов передачи данных оцениваются А. искажениями формы сигналов В. отсутствием искажения в принятой информации С. числом ошибок в принятой информации, т.е. верностью передачи. 6. Для чего нужна развязывающее устройство в системе передачи? А. для подключения двухпроводного окончания к четырехпроводному окончанию В. для подключения абонентской линии к системе передачи С. для подключения передающей части оборудования к приемному 7. Норма затухании для телефонного канала на входе АТС А. — 12 дБ В. — 7 дБ С. — 0 дБ 8. Дуплексной передачи связью называется А. осуществляется передача сигналов в одной паре проводников в одном направлении В. осуществляется передача сигналов в одном направлении в четырехпроводной линии связи С. одновременной передачи сигналов между абонентами в обоих направлениях, т.е. канал связи должен быть двустороннего действия. 9.Совпадающие помехи в ТЛФ тракте порождаются: А. за счёт линейных переходов на передающем и приёмном концах усилительных участков за счёт конечной балансировки развязывающих устройств, В. по цепям питания и за счёт электромагнитных наводок внутри кабеля от соседних проводников С. оба ответы верны 10.Увеличение число уровней квантования приведет к чему А. к увеличению скорости передачи и возрастает вероятность ошибки . В. к уменьшению вероятности ошибки С. к уменьшению скорости передачи 11. К чему равна скорость передачи в системе ИКМ-30 (скорость первичного уплотнения)? А. 1024 кбит/с В. 2048 кбит/с С. 5048 кбит/с. 12.Радиорелейная станция (РРС) состоит: А. антенны мачтового сооружения В. из узкого пучка радиоволн. С. из оборудования, состоящие из передатчика, приемника и антенны 13.метод система передачи с частотным разделением каналов (СП с ЧРК). А. с помощью мультиплексора все каналы объединяются в общий групповой поток с различными несущими частотами. В. передается боковая полоса модулированного сигнала с несущей. С. Каждый канал занимает весь спектр канала, но передается поочерёдно. 14. К чему равна динамический диапазон сигнала для ТЧ канала : А. 50 дБ В. 40 дБ С. 48 дБ |  |  |

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат :

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |  |
| --- | --- | --- |
| ПК-2.1: Составляет планы-графики технического обслуживания проводных и беспроводных телекоммуникационных систем, сетей железнодорожного транспорта | Обучающийся умеет: - производить расчет систем автоматической коммутации, включая системы с коммутацией каналов и пакетов; |  |
| 1.Конструктивные особенности различных видов ДХ-500 жт. 2.Световая сигнализация и индикация ДХ-500 жт. 3.Работа в программе DX-term. Составление нумерации, разбор команд. |  |  |
| ПК-2.1: Составляет планы-графики технического обслуживания проводных и беспроводных телекоммуникационных систем, сетей железнодорожного транспорта | Обучающийся владеет: - навыками построения систем современной автоматической коммутации, включая системы с коммутацией каналов и пакетов; |  |
| 1) Провести статистическое моделирование полнодоступных систем с явными потерями для: 1) Вариант: распределение Бернулли. 2) Вариант: распределение Энгесета – Эрланга. 3) Вариант: распределение Эрланга. 4) Вариант: распределение Пуассона. 5) Вариант: отрицательное биноминальное распределение. 2) Провести статистическое моделирование систем с ожиданием Продемонстрируйте математическую модель системы с ожиданием, обслуживающую простейший поток вызовов. 3) Определите вероятность задержки вызова в системе с ожиданием. 4) Определите среднюю длину очереди в системах с ожиданием. 5) Определите вероятностьпревышения длины очереди заданного значения. |  |  |
| ПК-2.3: Организует деятельность коллектива исполнителей в соответствии с планами работ по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту устройств проводных и беспроводных телекоммуникационных систем железнодорожного транспорта | Обучающийся умеет: - оценивать качество передачи сигналов и качество предоставления услуг связи. |  |
| 1.Работа в программе DX-loader. 2.Постановка верхних станций . 3.Подключенние телефонного аппарата к кросс-тлате . |  |  |
| ПК-2.3: Организует деятельность коллектива исполнителей в соответствии с планами работ по техническому обслуживанию, эксплуатации и ремонту устройств проводных и беспроводных телекоммуникационных систем железнодорожного транспорта | Обучающийся владеет: - навыками применения АРМ и компьютерных программ при техническом обслуживании и администрировании систем коммутации; |  |
| - Основные функции Trusted Hosts - Процедура создания доверенной рабочей станции, с которой разрешено управление коммутатором - Посмотрите список доверенных узлов сети - Создайте сеть, из которой разрешено управление коммутатором - Как включить режим командной строки на коммутаторе ? - Как ведется документирование произведенных настроек? - Определить требуемую производительность оборудования гибкого коммутатора. (курсовой проект) - Расчет оборудования распределенного транзитного коммутатора (курсовой проект) - Расчет оборудования сети IMS. (курсовой проект) |  |  |
| ПК-3.4: Разрабатывает схемы аппаратуры телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта |  | Обучающийся умеет: - организацию узлов цифровой сети связи. |
| 1.ДХ-Net реализация 2.Соединение между собой станции, находятся в разных шкафах МиниКом СМК-30.Особенности работы |  |  |
| ПК-3.4: Разрабатывает схемы аппаратуры телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта |  | Обучающийся владеет: - владением методами расчета показателей качества ЦСК.; |
| 1.Таблица протокола разрешения адресов ARP содержит: 2.Таблицу протокола разрешения адресов ARP можно просмотреть по команде: 3.Заголовок пакета сетевого протокола IP содержит: 4 Как определить необходимый комплект оборудования сети IMS. |  |  |
| ПК-4.2: Разрабатывает проекты топологий сетей и систем коммутации, в том числе с использованием цифровых технологий |  | - производить расчет систем автоматической коммутации, включая системы с коммутацией каналов и пакетов; - оценивать качество передачи сигналов и качество предоставления услуг связи. - организацию узлов цифровой сети связи. |
| 1.СМК-30 и ДХ-500. 2.Программа для работы с СМК-300 3. Как настроить телефонную между ДХ-500 и СМК-30. |  |  |
| ПК-4.2: Разрабатывает проекты топологий сетей и систем коммутации, в том числе с использованием цифровых технологий |  | Обучающийся владеет: - навыками построения систем современной автоматической коммутации, включая системы с коммутацией каналов и пакетов; - навыками применения АРМ и компьютерных программ при техническом обслуживании и администрировании систем коммутации; - владением методами расчета показателей качества ЦСК. |
| 1.Как определить необходимый комплект оборудования сети IMS. 2. Основы компьютерного моделирования систем телетрафика 3. Методы измерения и прогнозирования нагрузки, рекомендованные МСЭ-Т. |  |  |

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

- Дайте определение коммутации в телекоммуникациях согласно ITU-T.

- В чем заключается различие между аналоговой и цифровой коммутацией?

- Перечислите и кратко охарактеризуйте три основных метода коммутации (пространственная, временная, частотная).

- Назовите виды телефонных сетей общего пользования (ССОП) и их назначение.

- Опишите принцип работы и основные компоненты классического проводного телефонного аппарата с центральной батареей.

- Что такое абонентская сигнализация? Опишите основные сигналы при установлении соединения.

- Каковы были главные недостатки декадно-шаговых АТС, которые устранили в координатных станциях?

- Объясните принцип «прямого» и «обходного» управления установлением соединения. Для каких типов АТС они характерны?

- В чем заключались основные преимущества электронных коммутационных элементов перед электромеханическими?

- Что такое многократный координатный соединитель (МКС)? Опишите его устройство и принцип действия.

- Объясните понятия «вынужденное» и «свободное» искание на примере декадно-шаговой АТС.

- Опишите назначение и принцип работы ступеней предыскания (ПИ), группового (ГИ) и линейного (ЛИ) искания.

- В чем суть импульсно-кодовой модуляции (ИКМ)? Почему стандартная скорость цифрового канала составляет 64 кбит/с?

- Каковы основные функции абонентского комплекта (АК) цифровой АТС?

- Объясните принцип многочастотного тонального набора номера (DTMF). Каковы его преимущества перед импульсным набором?

- Опишите структуры базового (BRI) и первичного (PRI) интерфейсов ISDN.

- В чем различие между коммутацией каналов и коммутацией пакетов?

- Какие виды коммутации (пространственная, временная, комбинированная) используются в цифровых коммутационных полях? Приведите примеры структур (ПВП, ВПВ).

- Дайте определение межстанционной сигнализации. Какие основные задачи она решает?

- Что такое выделенный сигнальный канал (ВСК)? Приведите примеры его организации в аналоговых и цифровых системах передачи.

- Раскройте принцип общеканальной сигнализации (ОКС). Назовите его ключевое преимущество перед сигнализацией по выделенным каналам.

- Что такое пункт сигнализации (SP) и сигнальное звено в сети ОКС №7?

- Опишите архитектурные типы управления в цифровых АТС: централизованное, иерархическое, распределенное. Назовите их достоинства и недостатки.

- Каковы основные фазы жизненного цикла программного обеспечения АТС?

- Какие функции в АТС относятся к эксплуатационному управлению (ОА&М)?

- Дайте определение и раскройте различия между общетехнологической (ОбТС) и оперативно-технологической связью (ОТС) на железнодорожном транспорте.

- Перечислите основные виды оперативно-технологической связи (ОТС) и их краткое назначение (ПДС, СДС, ЛПС, ПГС и т.д.).

- Каковы характерные особенности сети ОбТС (емкость станций, преобладающий тип АТС)?

- Как организовано подключение сети ОбТС к сети связи общего пользования (ССОП)?

- Назовите основные уровни построения сети ОбТС (местный, дорожный, магистральный) и их задачи.

- Какие способы и средства защиты информации (телефонных переговоров) применяются на сетях связи?

- Что такое система оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) в контексте цифровых АТС? Какие функции она реализует?

- В чем назначение и ключевые преимущества цифровой платформы МиниКом DX-500 ЖТ для железнодорожного транспорта?

- Что такое «кластер» в архитектуре МиниКом DX-500 ЖТ? Назовите основные типы кластеров.

- Опишите конфигурацию DUAL станции МиниКом DX-500. Каковы ее предельные емкости по портам и потокам E1?

- Опишите конфигурацию STANDART станции МиниКом DX-500. Каковы ее предельные емкости по портам и потокам E1?

- Какую функцию выполняют центральные коммутационные устройства (CPU) в конфигурации STANDART? Как организовано их резервирование?

- Что такое режим OBCI в конфигурации DUAL?

- Сколько портов занимает аналоговая и сколько цифровая (ISDN) абонентская линия в МиниКом DX-500?

- Для чего используется кластер ADK и какое оборудование к нему подключается?

- Что такое кластер PCM-4 и какую функцию он выполняет?

- Каков порядок действий при проверке внешнего состояния УПАТС МиниКом DX-500 ЖТ (осмотр базового блока, источников питания, кабелей)?

- Как по световой индикации на плате кластера определить наличие сигнала по цифровому тракту E1?

- Как по световой индикации определить, что кластер (ADK, CPU) находится в рабочем состоянии?

- О чем свидетельствует свечение индикаторов на портовой плате?

- Какие основные задачи технического обслуживания УПАТС МиниКом DX-500 ЖТ?

- Как в системе МиниКом DX-500 организован обмен речевым трафиком между абонентами разных кластеров?

- Какие типы телефонных аппаратов (пультов) используются с МиниКом DX-500 ЖТ и каково максимальное удаление пульта от станции?

- Каким образом в конфигурации STANDART происходит разделение нагрузки между CPU и что происходит при отказе одного из них?

- Назовите основные возможные причины сбоев в работе УПАТС МиниКом DX-500 ЖТ, которые можно выявить в ходе визуального осмотра и контроля световой индикации.

- Что такое декадно-шаговый искатель (ДШИ)? Из каких основных частей он состоит?

- Опишите принцип импульсного набора номера в электромеханических АТС.

- Что такое доступность (D) и делимость поля (H) на ступени группового искания (ГИ)?

- В чем заключаются функции управляющих устройств в составе коммутационного узла?

- Какие виды линий связи различают в телефонных сетях? Дайте определение абонентской и соединительной линии.

- Опишите концепцию TMN (Telecommunications Management Network). Каковы ее основные задачи?

- Что такое мультисервисная сеть? Назовите основные аргументы в пользу их создания на предприятии.

- Каковы основные принципы построения современной локальной вычислительной сети (ЛВС) согласно иерархической архитектуре?

- Какие функции в АТС относятся к расчетам за услуги связи? Что понимается под «услугой» и «категорией оплаты» в автоматизированной системе расчетов?

- Как в системе МиниКом DX-500 организована встроенная система самоконтроля и диагностики? Каковы ее задачи?

2.4 Содержание и состав курсового проекта.

Отчет по курсовой работе оформляется в виде расчетно-пояснительной записки и чертежей.

Отчет должен содержать:

Введение

1 Задание и исходные данные на курсовой проект

2. Анализ оборудования цифровой сети ОТС КС СМК 30

3 Разработка схем логического взаимодействия абонентов диспетчерских кругов

4 Разработка схемы разговорного тракта в групповом канале диспетчерского круга

5 Разработка таблиц логического взаимодействия абонентов в диспетчерских кругах сети ОТС

6 Разработка схемы комплекта конференц-связи коммутационной системы ОТС

7 Разработка алгоритма установления соединения в разговорном тракте группового канала диспетчерского круга

8 Расчет объема оборудования цифровой сети ОТС

9 Разработка схемы сети технологической связи на участке железной дороги

Список использованных источников

Графический материал должен включать:

- Cхему логического взаимодействия абонентов диспетчерских кругов.

- Cхему разговорного тракта в групповом канале диспетчерского круга.

- Схему комплекта конференц-связи коммутационной системы ОТС.

- Схему сети технологической связи на участке железной дороги.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированной

компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по зачету

«Зачтено»» - студент демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса, его базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, не допустил фактических ошибок при ответе, последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности.

«Не зачтено»» - студент демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса, его базовых понятий и фундаментальных проблем; слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии.

Критерии формирования оценок по защите курсового проекта

«Отлично» (5 баллов) – получают обучающиеся, самостоятельно выполнившие и оформившие курсовой проект в соответствии с предъявляемыми требованиями, в котором отражены все необходимые результаты проведенных расчетов без арифметических ошибок, сделаны обобщающие выводы, а также грамотно ответившие на все встречные вопросы преподавателя.

«Хорошо» (4 балла) – получают обучающиеся, самостоятельно выполнившие и оформившие курсовой проект в соответствии с предъявляемыми требованиями, в котором отражены все необходимые результаты проведенных расчетов, сделаны обобщающие выводы. При этом при ответах на вопросы преподавателя обучающийся допустил не более одной грубой ошибки или двух негрубых ошибок.

«Удовлетворительно» (3 балла) – получают обучающиеся, самостоятельно выполнившие и оформившие курсовой проект в соответствии с предъявляемыми требованиями,  в котором отражены все необходимые результаты проведенных расчетов, сделаны обобщающие выводы. При этом при ответах на вопросы преподавателя обучающийся допустил две-три грубые ошибки или четыре негрубых ошибок.

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – ставится за курсовой проект, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно», либо работа выполнена обучающимся не самостоятельно.

Критерии формирования оценок по экзамену

«Отлично» (5 баллов) – обучающийся демонстрирует знание всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; умение излагать программный материал с демонстрацией конкретных примеров. Свободное владение материалом должно характеризоваться логической ясностью и четким видением путей применения полученных знаний в практической деятельности, умением связать материал с другими отраслями знания.

«Хорошо» (4 балла) – обучающийся демонстрирует знания всех разделов изучаемой дисциплины: содержание базовых понятий и фундаментальных проблем; приобрел необходимые умения и навыки, освоил вопросы практического применения полученных знаний, не допустил фактических ошибок при ответе, достаточно последовательно и логично излагает теоретический материал, допуская лишь незначительные нарушения последовательности изложения и некоторые неточности. Таким образом данная оценка выставляется за правильный, но недостаточно полный ответ.

«Удовлетворительно» (3 балла) – обучающийся демонстрирует знание основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. Однако знание основных проблем курса не подкрепляются конкретными практическими примерами, не полностью раскрыта сущность вопросов, ответ недостаточно логичен и не всегда последователен, допущены ошибки и неточности.

«Неудовлетворительно» (0 баллов) – выставляется в том случае, когда обучающийся демонстрирует фрагментарные знания основных разделов программы изучаемого курса: его базовых понятий и фундаментальных проблем. У экзаменуемого слабо выражена способность к самостоятельному аналитическому мышлению, имеются затруднения в изложении материала, отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки и незнание терминологии, отказ отвечать на дополнительные вопросы, знание которых необходимо для получения положительной оценки.