Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Теория передачи сигналов

Специальность

23.05.05 Системы обеспечения движения поездов

Специализация

Телекоммуникационные системы и сети железнодорожного транспорта

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Форма промежуточной аттестации: зачет - 5 семестр, зачет с оценкой – 6 семестр, курсовая работа – 6 семестр.

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-1 Способен организовывать выполнение технологических процессов при эксплуатации, техническом обслуживании, монтаже и ремонте с учетом принципов обеспечения безопасности и надежности телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта | ПК-1.2 Проводит анализ технического состояния элементов и устройств телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта на основе инженерных расчетов параметров их работы. ПК-1.3 Проводит анализ технического состояния элементов и устройств телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта на основе инженерных расчетов параметров передачи направляющих систем и взаимных влияний, передаточных характеристик направляющих систем. |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы (семестры 5, 6) |
| --- | --- | --- |
| ПК-1.2 Проводит анализ технического состояния элементов и устройств телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта на основе инженерных расчетов параметров их работы | Обучающийся знает: основные понятия теории передачи сигналов; способы представления сигналов и каналов; виды модуляции и кодирования; принципы работы многоканальных систем. | Задания к зачету (№ 1 - № 24) Задания к зачету с оценкой (№ 1 - № 13) |
|  | Обучающийся умеет: определять и анализировать параметры и характеристики сигналов; выбирать способы кодирования, критерии приема сигналов | Задания к зачету (№ 1 - № 10) Задания к зачету с оценкой (№ 11 - № 20) Задания к защите курсовой работы (№ 1 - № 10) |
|  | Обучающийся владеет: навыками расчета и анализа показателей работы каналов передачи информации. | Задания к зачету (№ 1 - № 10) Задания к зачету с оценкой (№ 11 - № 24) Задания к защите курсовой работы (№ 1 - № 10) |
| ПК-1.3 Проводит анализ технического состояния элементов и устройств телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта на основе инженерных расчетов параметров передачи направляющих систем и взаимных влияний, передаточных характеристик направляющих систем | Обучающийся знает: основные соотношения, определяющие производительность источников и пропускную способность каналов; способы повышения скорости и верности передачи информации; методы обработки сигналов в приемных устройствах каналов передачи информации. | Задания к зачету (№ 1 - № 21) Задания к зачету с оценкой (№ 1 - № 21) |
|  | Обучающийся умеет: выбирать способы кодирования, критерии приема сигналов | Задания к зачету (№ 1 - № 5) Задания к зачету с оценкой (№ 6 - № 12) Задания к защите курсовой работы (№ 1 - № 5) |
|  | Обучающийся владеет: навыками построения эффективных и помехоустойчивых кодов, кодеров и декодеров, реализации различных критериев принятия решения в приемных устройствах каналов передачи информации. | Задания к зачету (№ 1 - № 5) Задания к зачету с оценкой (№ 6 - № 10) Задания к защите курсовой работы (№ 1 - № 13) |

Промежуточная аттестация (зачет с оценкой) проводится в одной из следующих форм:

1) ответ на билет, состоящий из теоретических вопросов и практических заданий;

2) выполнение заданий в ЭИОС Университета.

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:

1) собеседование;

2) выполнение заданий в ЭИОС Университета.

Промежуточная аттестация (курсовая работа) проводится в одной из следующих форм:

3) защита курсовой работы (на тему «Анализ сигналов и каналов, прием сигналов»).

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-1.2 Проводит анализ технического состояния элементов и устройств телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта на основе инженерных расчетов параметров их работы | Обучающийся знает: основные понятия теории передачи сигналов; способы представления сигналов и каналов; виды модуляции и кодирования; принципы работы многоканальных систем. |
| Примеры заданий к зачету: (5 семестр) - Продолжите предложение: если продолжительность сигнала уменьшается, то… а) спектр сигнала расширяется, амплитуды гармоник уменьшаются; б) спектр сигнала сужается, амплитуды гармоник уменьшаются; в) спектр сигнала расширяется, амплитуды гармоник увеличиваются; г) спектр сигнала сужается, амплитуды гармоник увеличиваются. - Спектр периодического сигнала: а) непрерывный, с ростом частоты амплитуды гармоник увеличиваются; б) дискретный, с ростом частоты амплитуды гармоник увеличиваются; в) непрерывный, с ростом частоты амплитуды гармоник уменьшаются; г) дискретный, с ростом частоты амплитуды гармоник уменьшаются. - Как называется изображенный сигнал? а) видеоимпульс прямоугольной формы; б) единичный скачок; в) дельта-функция; г) радиоимпульс. - Как называется изображенный сигнал? а) видеоимпульс прямоугольной формы; б) единичный скачок; в) дельта-функция; г) радиоимпульс. - Как называется изображенный сигнал? а) видеоимпульс прямоугольной формы; б) единичный скачок; в) дельта-функция; г) радиоимпульс. - Как называется изображенный сигнал? а) видеоимпульс прямоугольной формы; б) единичный скачок; в) дельта-функция; г) радиоимпульс. - Спектр непериодического сигнала называется: а) комплексным спектром амплитуд; б) спектральной плотностью амплитуд; в) амплитудным спектром; г) спектральной плотностью мощности. - Спектр периодического сигнала называется: а) комплексным спектром амплитуд; б) спектральной плотностью амплитуд; в) амплитудным спектром; г) спектральной плотностью мощности. - Продолжите предложение: С увеличением скважности видеоимпульсов неизменной длительности… а) число гармоник в лепестке и их амплитуды уменьшаются; б) число гармоник в лепестке и их амплитуды увеличиваются; в) число гармоник в лепестке увеличивается, их амплитуды уменьшаются; г) число гармоник в лепестке уменьшается, их амплитуды увеличиваются. - При амплитудной модуляции: а) происходит перенос спектра в область низких частот; б) переноса спектра не происходит; в) происходит сужение спектра; г) происходит перенос спектра в область высоких частот. - Девиацией частоты называется: а) минимальное отклонение частоты от среднего значения; б) максимальное отклонение частоты от среднего значения; в) коэффициент расширения полосы частот, занятой сигналом; г) набор гармоник кратных частот. - Поставьте в соответствие числовым характеристикам случайного процесса их названия? Числовая характеристика; Название. 1. Начальный момент первого порядка; 1. Дисперсия;. 2. Смешанный момент второго порядка; 2. Среднее квадратическое отклонение;. 3. Центральный момент второго порядка; 3. Корреляционная функция;. 4. Среднее значение;. 5. Спектральная функция;. 6. Функция Лапласа.. - Какой формулой определяется среднее значение для дискретных равновероятных величин? а) ; в) ; б) ; г) . - Какой формулой определяется среднее значение для дискретных неравновероятных величин? а) ; в) ; б) ; г) . - Какой формулой определяется среднее значение для непрерывных непериодических величин? а) ; в) ; б) ; г) . - Какой формулой определяется среднее значение для непрерывных периодических величин? а) ; в) ; б) ; г) . - Какой формулой определяется дисперсия для дискретных равновероятных величин? а) ; в) ; б) ; г) . - Какой формулой определяется дисперсия для дискретных неравновероятных величин? а) ; в) ; б) ; г) . - Какой формулой определяется дисперсия для непрерывных непериодических величин? а) ; в) ; б) ; г) . - Какой формулой определяется дисперсия для непрерывных периодических величин? а) ; в) ; б) ; г) . - Какое утверждение является верным? а) если процесс эргодический, то он обязательно нестационарный; б) если процесс эргодический, то он обязательно стационарный; в) если процесс стационарный, то он обязательно эргодический; г) если процесс стационарный, то он обязательно неэргодический. - Поставьте в соответствие графикам распределения вероятностей случайного процесса названия распределений. График распределения вероятностей; Название. 1.; 1. Нормальное (гауссово) распределение;. 2.; 2. Распределение Стьюдента;. 3.; 3. Экспоненциальное распределение;. 4. Равномерное распределение;. 5. Гамма-распределение;. 6. Дискретное распределение.. - В каком ответе правильно указаны свойства автокорреляционной функции периодического процесса? а) всегда возрастающая, периодическая; б) всегда убывающая, четная, непериодическая; в) всегда возрастающая, нечетная; г) четная, периодическая; д) нечетная, периодическая; е) всегда убывающая, нечетная, непериодическая. - Какой процесс называется белым шумом? а) значения которого с равной вероятностью могут быть равны ± 1; б) моменты смены знака которого ничем не ограничены; в) с равномерной спектральной плотностью мощности на всех частотах; г) низкочастотный шум; д) высокочастотный шум; е) узкополосный процесс. Примеры заданий к зачету с оценкой: (6 семестр) - Чему равна емкость равномерного двоичного четырехразрядного кода? а) 4; в) 16; б) 8; г) 32. - Какую форму имеет во многих случаях шум квантования? а) гармоническую; в) видеоимпульсы; б) пилообразную; г) трапецеидальную. - Согласно теореме Котельникова, при каком максимальном интервале дискретизации возможна передача без потерь информации сигнала с частотой среза 1 кГц? а) 1 мс; в) 0,1 мс; б) 0,5 мс; г) 10 мс. - Случайный сигнал длительностью Т и интервалом корреляции ∆τ передается отсчетами с интервалом дискретизации ∆t. Какие условия должны выполняться при этом (критерий Железнова Н. А.)? а) t < ; T >>  б) t > ; T >>  в) t > ; T <<  г) t < ; T <<  - Какой параметр сигнала не определяет его объем? а) мощность сигнала; в) ширина полосы частот, занятой сигналом; б) динамический диапазон сигнала; г) время существования сигнала. - Какой вид канала присутствует во всякой системе передачи информации? а) дискретно-непрерывный; в) непрерывный; б) дискретный; г) непрерывно-дискретный. - Какого элемента непрерывных каналов не существует? а) линейного; г) с переменными параметрами; б) инерционного; д) безинерционного; в) с неограниченной полосой пропускания; е) без памяти. - Что является основным свойством нелинейного канала? а) образование новых частот в спектре передаваемого сигнала; б) внесение затухания; в) внесение временной задержки; г) уменьшение скорости передачи символов. - Помеха считается импульсной, если ее длительность … а) равна длительности элемента сигнала; б) много больше длительности элемента сигнала; в) много меньше длительности элемента сигнала. - Помеха считается гармонической, если ее энергетический спектр сосредоточен в … а) полосе частот, существенно меньшей полосы частот сигнала; б) полосе частот, существенно большей полосы частот сигнала; в) полосе частот, совпадающей с полосой частот сигнала; г) полосе частот, не совпадающей с полосой частот сигнала. - На каком рисунке указан граф переходов для двоичного несимметричного канала без памяти? а) ; в) ; б). - На каком рисунке указан граф переходов для двоичного симметричного канала без памяти? а) ; в) ; б) . - Поставьте в соответствие названиям вероятностей их обозначения на графе переходов двоичного канала. Вероятность:; Обозначение. 1. Приема нуля при условии, что передавалась единица;; 1. Р(1');. 2. Приема единицы при условии, что передавался ноль;; 2. Р(0'/1);. 3. Приема нуля при условии, что передавался ноль;; 3. Р(1/0');. 4. Приема единицы;; 4. Р(0'/0);. 5. Передачи нуля.; 5. Р(1/1);. 6. Р(0);. 7. Р(0'/1');. 8. Р(1'/0).. 9. Р(0');. 10. Р(1).. |
| ПК-1.3 Проводит анализ технического состояния элементов и устройств телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта на основе инженерных расчетов параметров передачи направляющих систем и взаимных влияний, передаточных характеристик направляющих систем | Обучающийся знает: основные соотношения, определяющие производительность источников и пропускную способность каналов; способы повышения скорости и верности передачи информации; методы обработки сигналов в приемных устройствах каналов передачи информации. |
| Примеры заданий к зачету: - По какой формуле определяется энтропия дискретного источника сообщений? а) ; в) ; б) ; г) . - Длительность одного символа сообщения, передаваемого по двоичному каналу без помех, равна 1 мкс. Чему равна пропускная способность канала? а) 10 Мбит/с; в) 0,5 Мбит/с; б) 2 Мбит/с; г) 1 Мбит/с. - Пропускная способность двоичного канала с помехами равна нулю, когда вероятность ошибки в канале равна… а) 0,5; в) 1; б) 0,25; г) 0. - В чем заключается идея корректирующего кодирования? а) введение избыточности в передаваемое сообщение путем его многократного повторения; б) введение избыточности путем добавления в кодовые комбинации проверочных символов; в) кодирование более вероятных сообщений более короткими кодовыми комбинациями; г) объединение кодовых комбинаций. - В чем заключается идея эффективного (статистического) кодирования? а) введение избыточности в передаваемое сообщение путем его многократного повторения; б) введение избыточности путем добавления в кодовые комбинации проверочных символов; в) кодирование более вероятных сообщений более короткими кодовыми комбинациями; г) объединение кодовых комбинаций. - Как зависит пропускная способность непрерывного канала с помехами от верхней частоты канала fк и отношения сигнал-помеха h2? а) растет с увеличением fк, снижается с увеличением h2 б) растет с увеличением fк и h2 в) снижается с увеличением fк и h2 г) снижается с увеличением fк, растет с увеличением h2 - Что понимается под помехоустойчивостью? а) отношение средних мощностей сигнала и помехи на входе и выходе устройства; б) отношение средних мощностей сигнала и помехи; в) способность противостоять вредному действию помех; г) вероятность ошибки при приеме символа. - Какой элемент приемного устройства решает задачу увеличения отношения сигнал-помеха? а) фильтр; б) второе решающее устройство (декодер); в) первое решающее устройство (демодулятор); г) усилитель. - Какой элемент приемного устройства решает задачу правильного выбора символа? а) фильтр; б) второе решающее устройство (декодер); в) первое решающее устройство (демодулятор); г) усилитель. - Какой элемент приемника решает задачу отождествления принятой комбинации символов с передаваемым сообщением? а) фильтр; б) второе решающее устройство (декодер); в) первое решающее устройство (демодулятор); г) усилитель. - В каком случае целесообразно использовать метод накопления для фильтрации сигнала? а) помеха является гладкой (низкочастотный шум); б) помеха носит импульсный характер; в) ширина полосы частот помехи больше, чем сигнала; г) сигнал постоянен во времени или является периодическим. - В каком случае целесообразно использовать метод частотной фильтрации сигнала? а) помеха носит импульсный характер; б) ширина полосы частот помехи больше, чем сигнала; в) сигнал постоянен во времени или является периодическим; г) помеха является гладкой (низкочастотный шум). - В каком случае целесообразно использовать схему ШОУ (широкая полоса, ограничитель, узкая полоса) для фильтрации сигнала? а) помеха носит импульсный характер; б) сигнал постоянен во времени или является периодическим; в) помеха является гладкой (низкочастотный шум); г) ширина полосы частот помехи больше, чем сигнала. - В каком случае целесообразно использовать метод корреляционной фильтрации сигнала? а) ширина полосы частот помехи больше, чем сигнала; б) помеха носит импульсный характер; в) сигнал постоянен во времени или является периодическим; г) помеха является гладкой (низкочастотный шум). - Как называется ошибка при приеме, когда при отсутствии полезного сигнала принимается ошибочное решение о наличии сигнала? Возможно более одного правильного ответа. а) ошибка декодирования; г) ошибка первого рода; б) «пропуск цели»; д) «ложная тревога»; в) статистическая ошибка; е) ошибка второго рода. - Как называется ошибка при приеме, когда при наличии полезного сигнала принимается ошибочное решение об его отсутствии? Возможно более одного правильного ответа. а) ошибка декодирования; г) ошибка первого рода; б) «пропуск цели»; д) «ложная тревога»; в) статистическая ошибка; е) ошибка второго рода. - Пусть α и β – условные вероятности ошибок вида «ложная тревога» и «пропуск цели», q и р – априорные вероятности отсутствия и присутствия полезного сигнала. Каким выражением определяется полная вероятность ошибочного решения Ро? а) Ро = qα – рβ; в) Ро = рα – qβ; б) Ро = qα + рβ; г) Ро = рα + qβ. - Какой критерий обнаружения/распознавания целесообразно применять, если неизвестны априорные вероятности передаваемых сигналов? а) Неймана-Пирсона; б) минимального риска; в) минимума средней ошибки; г) максимального правдоподобия. - Какой критерий обнаружения/распознавания целесообразно применять, если заранее известны априорные вероятности передаваемых сигналов? а) минимума средней ошибки; б) Неймана-Пирсона; в) минимального риска; г) максимального правдоподобия. - Какой критерий обнаружения/распознавания целесообразно применять, если кроме известных заранее априорных вероятностей передаваемых сигналов известны и потери, которые несет потребитель от ошибочных решений? а) Неймана-Пирсона; б) максимального правдоподобия; в) минимального риска; г) минимума средней ошибки. - Какой критерий обнаружения/распознавания целесообразно применять, когда последствия ошибок несоизмеримы? а) минимального риска; б) минимума средней ошибки; в) максимального правдоподобия; г) Неймана-Пирсона. Примеры заданий к зачету с оценкой: 1. Наименование помехи, которая перемножается с сигналом: # мультипликативная; # аддитивная; # комбинированная ; 2. Наименование помехи, которая суммируется с сигналом: # аддитивная; # мультипликативная; # комбинированная ; 3. Сигнал, непрерывно изменяющийся и по аргументу и по значению, #аналоговый; # дискретно-аналоговый; # аналого-дискретный; # цифровой 4. Структурная схема передатчика системы связи содержит блоки: # Источник сообщения, кодер, модулятор, генератор переносчика, выходное устройство. # Источник сообщения, кодер, модулятор, генератор переносчика, демодулятор. # Источник сообщения, декодер, модулятор, генератор переносчика, выходное устройство. # Источник сообщения, кодер, демодулятор, генератор переносчика, выходное устройство. # Источник сообщения, кодек, модулятор, генератор переносчика, выходное устройство. 5. Структурная схема приемника системы связи содержит блоки: # Входное устройство, демодулятор, декодер, получатель сообщения. # Выходное устройство, модулятор, декодер, получатель сообщения. # Входное устройство, демодулятор, кодер, получатель сообщения. # Входное устройство, демодулятор, кодек, получатель сообщения. # Входное устройство, модем, декодер, получатель сообщения. 6. Сигнал, изменяющийся дискретно и по аргументу и по значению, # цифровой; # дискретно-аналоговый; # аналого-дискретный; # аналоговый 7. Периодические сигналы 8. Шумы и помехи в канале связи представляют собой ____ процессы. # случайные; # полезные; # детерминированные; # регулярные 9. Сигналы, значения которых можно предсказать с вероятностью 1: # детерминированные; # квазидетерминированные; # случайные; # шумовые 10. Сигналы, значения которых нельзя предсказать точно: # стохастические; # детерминированные; # неслучайные; # достоверные 11. Модулятор и демодулятор образуют: # модем; # кодер; # декодер; # кодек; # источник сообщения. 12. Спектральная плотность мощности белого шума - # равномерная; # периодическая; # непостоянная; # импульсная 13. Кодер и декодер образуют: # кодек; # модулятор; # демодулятор; # модем; # источник сообщения. 14. Операцию детектирования осуществляет: # детектор; # модулятор; # кодер; # декодер; # фильтр. 15. Аналитическое выражение для сигнала АМ следующее: 17. Коэффициенты разностного уравнения цифрового фильтра равны: а1=1, b0 =0.2, b1 =0.6, b2 =-0.9. Разностное уравнение этого фильтра имеет вид: # yi = yi-1 + 0.2xi + 0.6 xi-1 - 0.9xi-2 ; # yi = yi-2 + 0.2xi +0.5xi-2 ; # yi = yi-1 + 0.2xi-1 +0.6xi-2 - 0.9xi-2; # yi = yi-1 + 0.2xi +0.6xi-1 ; 18.В соответствии с базовой операцией быстрого преобразования Фурье: 19. Потенциальной помехоустойчивости соответствует: # минимальная вероятность ошибки; # вероятность ошибки, равная 0; # вероятность ошибки, равная 0.5; # максимальная вероятность ошибки; # вероятность ошибки, равная 1; 20. Оптимальный приемник - это приемник, реализующий: # минимальную вероятность ошибки; # вероятность ошибки, равную 0; # вероятность ошибки, равную 0.5; # максимальную вероятность ошибки; # вероятность ошибки, равная 1; 21. Оптимальный приемник - это приемник, реализующий: # потенциальную помехоустойчивость; # вероятность ошибки, равную 0; # вероятность ошибки, равную 0.5; # максимальную вероятность ошибки; # вероятность ошибки, равная 1; |  |

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

| ПК-1.2 Проводит анализ технического состояния элементов и устройств телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта на основе инженерных расчетов параметров их работы | Обучающийся умеет: определять и анализировать параметры и характеристики сигналов; выбирать способы кодирования, критерии приема сигналов |
| --- | --- |
| Примеры заданий к зачету: - Задайте аналитически синусоидальную функцию с параметрами: амплитуда 2 В, частота колебаний 5 Гц, начальная фаза колебаний 90 градусов. - Задайте аналитически функцию, описывающую полигармонический сигнал. - Постройте график спектра АМ-сигнала – последовательности прямоугольных импульсов амплитудой 5 В, длительностью импульсов 10 мс и скважностью 5. - Постройте график спектра АМ-сигнала – последовательности импульсов переменного напряжения амплитудой 2 В, частотой 10 Гц, длительностью импульсов 2 мс и скважностью 2,5. - Найдите аналитическое выражение сигнала, амплитудный спектр которого представлен на рисунке. - Проанализируйте график вероятностной характеристики - функции плотности распределения вероятностей мгновенных значений флуктуационной помехи в канале передачи информации и определите значения параметров распределения помехи. - Проанализируйте график зависимости вероятности ошибки в канале от ее кратности и определите, какие ошибки наиболее вероятны в канале. - Определите минимальную частоту дискретизации сигнала с частотой среза в спектре, равной 20 кГц. - Определите отношение сигнал-помеха в канале, если амплитуда гармонического сигнала равна 0,5 В, а среднеквадратическое отклонение нормальной флуктуационной помехи – 0,08 В. - Определите вероятность ошибки в дискретном симметричном канале, если вероятность Р(0’/1) = 0,07. Примеры заданий к зачету с оценкой: - По какой формуле определяется энтропия дискретного источника сообщений? а) ; в) ; б) ; г) . - Как зависит пропускная способность непрерывного канала с помехами от верхней частоты канала fк и отношения сигнал/помеха h2? а) растет с увеличением fк, снижается с увеличением h2; б) растет с увеличением fк и h2; в) снижается с увеличением fк и h2; г) снижается с увеличением fк, растет с увеличением h2. - Пусть α и β – условные вероятности ошибок первого и второго рода, q и р – априорные вероятности отсутствия и присутствия полезного сигнала. Каким выражением определяется полная вероятность ошибочного решения Ро? а) Ро = qα – рβ; в) Ро = рα – qβ; б) Ро = qα + рβ; г) Ро = рα + qβ. - Отношение сигнал-помеха в канале увеличилось в 2 раза. Как изменится максимальная скорость передачи информации через канал? - В симметричном двоичном канале без памяти и стирания вероятность правильного приема символа 1 увеличилась. Как изменится вероятность ошибки в канале? - Определите вероятность однократной ошибки в кодовой комбинации из 7 символов при средней вероятности ошибки 0,015. - Напишите формулу, по которой определяются вероятности гипотез правильного и неправильного приема двоичного символа в двоичном канале без памяти и стирания. - Нарисуйте характерный график зависимости пропускной способности двоичного канала от полосы пропускания канала. - Проанализируйте выражение для производительности дискретного источника и определите, когда она максимальна. - Проанализируйте зависимость пропускной способности двоичного канала с помехами от вероятности ошибки. Задания к защите курсовой работы: - Покажите на временно́й диаграмме временны́е параметры последовательности видеоимпульсов. - Покажите на временно́й диаграмме временны́е параметры последовательности радиоимпульсов. - Покажите на частотной диаграмме частотные параметры последовательности видеоимпульсов. - Покажите на частотной диаграмме частотные параметры последовательности радиоимпульсов. - Постройте график плотности распределения вероятностей случайного сигнала с нормальным распределением, нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией. - Постройте график плотности распределения вероятностей случайного сигнала с равномерным распределением, нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией. - Постройте граф переходов двоичного симметричного канала, рассчитайте и укажите на нём вероятности всех переходов, назовите их. - Постройте граф переходов двоичного несимметричного канала, рассчитайте и укажите на нём вероятности всех переходов, назовите их. - Напишите и проанализируйте формулы для определения вероятностей приёма нуля и единицы. - Напишите и проанализируйте формулу для определения средней вероятности ошибки в канале. |  |
| ПК-1.2 Проводит анализ технического состояния элементов и устройств телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта на основе инженерных расчетов параметров их работы | Обучающийся владеет: навыками расчета и анализа показателей работы каналов передачи информации. |
| Примеры заданий к зачету: - Рассчитайте среднюю мощность АМ-сигнала в виде последовательности прямоугольных импульсов переменного напряжения амплитудой 3 В и скважностью 2. - Рассчитайте действующее (среднее квадратическое) значение АМ-сигнала в виде последовательности прямоугольных импульсов переменного напряжения амплитудой 1 В и скважностью 4. - Рассчитайте ширину лепестка спектра последовательности видеоимпульсов длительностью 25 мкс. - Рассчитайте амплитуду АМ-сигнала с гармонической несущей амплитудой 1,5 В и глубиной модуляции 0,6. - Рассчитайте максимальную частоту в спектре АМ-сигнала и ширину полосы частот, занятой сигналом, при частоте несущей 500 кГц и частоте модулирующего колебания 12 кГц. - Рассчитайте и постройте график функции ПРВ мгновенных значений процесса с нормальным распределением, нулевым математическим ожиданием и дисперсией 4 В2. - Рассчитайте и постройте график АМ-сигнала с амплитудой несущей 5 В и глубиной модуляции 0,6. - Рассчитайте и постройте график корреляционной функции меандра с длительностью импульса 5 мс и амплитудой 1 В. - Рассчитайте среднее значение и мощность случайного процесса с равномерным распределением значений в диапазоне от 2 до 5 В. - Рассчитайте значение постоянной составляющей в сигнале в виде последовательности прямоугольных видеоимпульсов с периодом следования 50 мкс и скважностью 10. Примеры заданий к зачету с оценкой: - Рассчитайте пропускную способность двоичного канала с помехами при отношении сигнал-помеха равном 7 и ширине полосы пропускания канала 100 кГц. - Рассчитайте среднюю вероятность ошибки в двоичном канале при известных вероятностях P(0)=0,25; P(0/0)=0,98; P(1/0)=0,03. - Рассчитайте вероятность двукратных ошибок в кодовой комбинации из 8 символов в двоичном канале со средней вероятностью ошибки 0,05. - Рассчитайте пропуксную способность двоичного канала при передаче по нему символов длительностью 2 мкс. - Определите минимальную разрядность двоичного равномерного кода для кодирования 760 уровней сигнала. - Определите количество уровней квантования сигнала при кодировании его значений 12-разрядным равномерным двоичным кодом. - Определите отношение сигнал-помеха в канале, если амплитуда гармонического сигнала равна 0,5 В, а среднеквадратическое отклонение нормальной флуктуационной помехи – 0,08 В. - Определите частоту среза фильтра низких частот, если через него нужно пропустить один лепесток спектра последовательности видеоимпульсов длительностью 10 мкс. - Какова пропускная способность канала без помех при передаче по нему символов сообщения длительностью 0,5 мкс? - Блочный корректирующий код содержит 4 информационных разряда. Из скольких разрядов он состоит, если способен исправлять однократные ошибки? - По результатам наблюдений вероятность ошибки в двоичном канале с помехами равна 0,5. Определите пропускную способность канала. - Энтропия некодированного двоичного источника равна 1 бит. Согласован ли он с каналом? - По результатам измерений, длительность одного символа сообщения, передаваемого по двоичному каналу без помех, равна 1 мкс. Чему равна пропускная способность канала? - После реконструкции линии связи верхняя частота канала передачи информации составила 2 МГц. Определите пропускную способность канала без помех. Задания к защите курсовой работы: - Рассчитайте временны́е параметры последовательности видеоимпульсов, если известны период следования 0,25 мс и скважность 5. - Рассчитайте временны́е параметры последовательности радиоимпульсов, если известны период следования 0,25 мс, скважность 5 и частота несущей 40 кГц. - Рассчитайте частотные параметры последовательности видеоимпульсов, если известны период следования 0,25 мс и скважность 5. - Рассчитайте частотные параметры последовательности радиоимпульсов, если известны период следования 0,25 мс, скважность 5 и количество периодов несущей в одном радиоимпульсе, равное 2. - Рассчитайте график плотности распределения вероятностей случайного сигнала с нормальным распределением, нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией. - Рассчитайте график плотности распределения вероятностей случайного сигнала с равномерным распределением, нулевым математическим ожиданием и единичной дисперсией - Рассчитайте и укажите на графе переходов двоичного симметричного канала вероятности всех переходов. Заданы априорные вероятности передачи символов Р(0)=0,09 и перехода Р(1'/1) = 0,93. - Рассчитайте и укажите на графе переходов двоичного несимметричного канала вероятности всех переходов. Заданы априорные вероятности передачи символов Р(0)=0,09 и переходов Р(1'/1)=0,93, Р(1'/0)=0,09. - Рассчитайте энтропию, скорость передачи информации и коэффициент использования двоичного канала. Р(1) = 0,85; Р(0) = 0,15; τ0 = 10 мкс. - Рассчитайте вероятности гипотез правильного и неправильного приема двоичных символов в дискретном канале. Р(0)=0,09, Р(1'/1)=0,93, Р(1'/0)=0,09. |  |
| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| ПК-1.3 Проводит анализ технического состояния элементов и устройств телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта на основе инженерных расчетов параметров передачи направляющих систем и взаимных влияний, передаточных характеристик направляющих систем | Обучающийся умеет: выбирать способы кодирования, критерии приема сигналов. |
| Примеры заданий к зачету: - Необходимо повысить скорость передачи информации. При этом удельная энтропия двоичного источника сообщений составляет 0,6 бит/символ. Какой способ кодирования целесообразно выбрать? Обоснуйте свой выбор. - Необходимо повысить верность передачи информации. В канале действует помеха, вызывающая поток ошибок, в основном однократных. Какой способ кодирования целесообразно выбрать? Обоснуйте свой выбор. - Необходимо повысить верность передачи информации. В канале действует помеха, вызывающая поток ошибок, в основном двукратных. Какой способ кодирования целесообразно выбрать? Обоснуйте свой выбор. - Необходимо повысить верность передачи информации. В канале действует помеха, вызывающая поток ошибок, в основном высокой кратности. Какой способ кодирования целесообразно выбрать? Обоснуйте свой выбор. - Необходимо повысить верность передачи информации. При этом ставится условие максимальной простоты кодирующих и декодирующих устройств. Какой способ кодирования целесообразно выбрать? Обоснуйте свой выбор. Примеры заданий к зачету с оценкой: - Необходимо спроектировать приемное устройство системы передачи дискретной информации. При этом на приемной стороне известны только символы алфавита, уровни сигнала и помехи. Какой критерий приема сигналов можно применить? Обоснуйте свой выбор. - Необходимо спроектировать приемное устройство системы передачи дискретной информации. При этом на приемной стороне известны символы алфавита, уровни сигнала и помехи, априорные вероятности передачи символов. Какой критерий приема сигналов можно применить? Обоснуйте свой выбор. - Необходимо спроектировать приемное устройство системы передачи дискретной информации. При этом последствия ошибок разного рода несоизмеримы. Какой критерий приема сигналов можно применить? Обоснуйте свой выбор. - Необходимо повысить скорость передачи информации. Предлагается использовать метод Шеннона-Фано. Каковы его достоинства и недостатки, ограничивающие выбор? - Необходимо повысить скорость передачи информации. Предлагается использовать метод Хаффмана. Каковы его достоинства и недостатки, ограничивающие выбор? - Необходимо повысить скорость передачи информации. Предлагается использовать равномерное кодирование. Каковы его достоинства и недостатки, ограничивающие выбор? - Необходимо повысить верность передачи информации. При этом достаточно только обнаруживать однократные ошибки, а избыточность кодирования должна быть минимальной Какой способ кодирования целесообразно выбрать? Задания к защите курсовой работы: - Выберите способ кодирования, если необходимо повысить скорость передачи информации в дискретном канале. Поясните свой выбор. - Выберите способ кодирования, если необходимо повысить верность передачи информации в дискретном канале. Поясните свой выбор. - Выберите статистический критерий принятия решения при приеме двоичных символов, если известны символы алфавита, уровни сигнала и помехи. - Выберите статистический критерий принятия решения при приеме двоичных символов, если известны символы алфавита, уровни сигнала и помехи, априорные вероятности передачи символов. - Выберите статистический критерий принятия решения при приеме двоичных символов, если задана вероятность ложной тревоги. |  |
| ПК-1.3 Проводит анализ технического состояния элементов и устройств телекоммуникационных систем и сетей железнодорожного транспорта на основе инженерных расчетов параметров передачи направляющих систем и взаимных влияний, передаточных характеристик направляющих систем | Обучающийся владеет: навыками построения эффективных и помехоустойчивых кодов, кодеров и декодеров, реализации различных критериев принятия решения в приемных устройствах каналов передачи информации. |
| Примеры заданий к зачету: - Имеется двоичный источник сообщений с Р(0)=0,15. Разработайте код Фано, содержащий 4 сообщения. - Имеется двоичный источник сообщений с Р(1)=0,2. Разработайте код Фано, содержащий 8 сообщений. - Имеется двоичный источник сообщений с Р(1)=0,2. Разработайте код Хаффмана, содержащий 8 сообщений. - Разработайте структурную схему кодера, формирующего код Фано в соответствии с таблицей. Сообщение; КК. 000; 0. 001; 100. 010; 101. 100; 110. 011; 11100. 101; 11101. 110; 11110. 111; 11111. - Разработайте структурную схему декодера кода Фано в соответствии с таблицей. Сообщение; КК. 00; 0. 01; 11. 10; 100. 11; 101. Примеры заданий к зачету с оценкой: - Разработайте структурную схему кодера кода Хэмминга в соответствии с проверочной матрицей. n-k n-k k - Разработайте структурную схему декодера кода Хэмминга в соответствии с проверочной матрицей. n-k n-k k - Заданы вид модуляции – ФМ, амплитуда сигнала – 4 В и отношение сигнал-помеха . Реализуйте в приемном устройстве критерий максимального правдоподобия. - Заданы вид модуляции – ЧМ, амплитуда сигнала – 3 В, вероятность Р(0)=0,2 и отношение сигнал-помеха . Реализуйте в приемном устройстве критерий минимума средней ошибки. - Заданы вид модуляции – ЧМ, амплитуда сигнала – 3 В, отношение сигнал-помеха и вероятность ошибки первого рода α=0,0005. Реализуйте в приемном устройстве критерий Неймана-Пирсона. Задания к защите курсовой работы: - Закодируйте эффективным кодом Фано двоичный источник с Р(1) = 0,85. - Закодируйте эффективным кодом Фано двоичный источник с Р(0) = 0,2. - Закодируйте эффективным кодом Хаффмана двоичный источник с Р(1) = 0,85. - Закодируйте эффективным кодом Хаффмана двоичный источник с Р(0) = 0,2. - Закодируйте помехоустойчивым кодом Хэмминга двоичный источник пятиразрядных кодовых комбинаций. - Закодируйте помехоустойчивым кодом Хэмминга двоичный источник четырехразрядных кодовых комбинаций. - Разработайте структурную схему кодера кода Хэмминга с исправлением однократных ошибок в пятиразрядных кодовых комбинациях. - Разработайте структурную схему кодера кода Хэмминга с исправлением однократных ошибок в семиразрядных кодовых комбинациях. - Разработайте структурную схему декодера кода Хэмминга с исправлением однократных ошибок в пятиразрядных кодовых комбинациях. - Разработайте структурную схему декодера кода Хэмминга с исправлением однократных ошибок в семиразрядных кодовых комбинациях. - Реализуйте статистический критерий принятия решения (критерий максимального правдоподобия) при приеме двоичных символов, если известны амплитуда сигнала 3 В, отношение сигнал-помеха 2,5, сигнал с амплитудной манипуляцией. - Реализуйте статистический критерий принятия решения (критерий идеального наблюдателя) при приеме двоичных символов, если известны амплитуда сигнала 3 В, отношение сигнал-помеха 2,5, сигнал с амплитудной манипуляцией, Р(0) = 0,85. - Реализуйте статистический критерий принятия решения (критерий Неймана-Пирсона) при приеме двоичных символов, если известны амплитуда сигнала 3 В, отношение сигнал-помеха 2,5, сигнал с амплитудной манипуляцией, Р(0) = 0,85, вероятность ложной тревоги равна 0,001. |

2.3.  Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

Теоретические вопросы к зачету (5 семестр):

- Виды сигналов в системах АТС.

- Понятие об информации, сообщениях, сигналах.

- Обобщенная схема передачи информации и ее элементы.

- Детерминированные сигналы и носители.

- Временные и спектральные представления сигналов, их адекватность.

- Спектр периодических сигналов.

- Интегральный и дифференциальный законы распределения.

- Стационарность и эргодичность случайного процесса.

- Нормальный процесс, интеграл вероятностей.

- Виды преобразований сигналов в каналах.

- Квантование по уровню. Неравномерное квантование.

- Погрешности квантования.

- Дискретизация сигналов по времени. Теорема отсчетов.

- Цифровые сигналы.

- ИКМ и ДМ, перспективы цифровых систем передачи информации.

- Объем сигнала и емкость канала.

- Многоканальные системы передачи информации.

- Частотное и временное уплотнение линий связи.

- Линейные и нелинейные каналы.

- Каналы без памяти и с памятью.

Теоретические вопросы к зачету с оценкой (6 семестр):

- Искажения и помехи в каналах.

- Преобразование параметров сигналов в каналах.

- Модели дискретных каналов – симметричный, несимметричный, со стиранием.

- Матрицы и графы переходов в дискретных каналах.

- Информационная метрика Хартли и Шеннона. Энтропия и ее избыточность.

- Теорема о пропускной способности каналов без шумов и статистическое кодирование.

- Теорема Шеннона для каналов с помехами.

- Пропускная способность каналов с помехами.

- Введение избыточности в передаваемое сообщение.

- Исправляющая способность и кодовое расстояние.

- Классификация корректирующих кодов.

- Коды Хемминга, кодирующие и декодирующие устройства.

- Недостатки кодов Хемминга.

- Циклические и непрерывные коды.

- Каналы с обратной связью.

- Функциональная схема приемника.

- Фильтр, частотный фильтр. Оптимальный фильтр.

- Схема ШОУ.

- Методы накопления при приеме сигналов.

- Корреляционный приемник.

- Потенциальная помехоустойчивость по Котельникову.

- Ошибки при решениях о приеме символа или ошибки первого и второго рода.

- Критерий максимального правдоподобия.

- Критерий минимального риска.

- Критерий Неймана-Пирсона.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76% от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60% от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по защите курсовой работы

«Отлично» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок

«Хорошо» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.

«Удовлетворительно» – студент допустил существенные ошибки.

«Неудовлетворительно» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.

Критерии формирования оценок по  зачету с оценкой

«Отлично/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок

«Хорошо/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.

«Удовлетворительно/зачтено» – студент допустил существенные ошибки.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.

Критерии формирования оценок по зачету

«зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок

«не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.