Приложение

к рабочей программе дисциплины

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Управление надежностью и жизненным циклом железнодорожного пути

_______________________________________________________________________________________

(наименование дисциплины(модуля)

Направление подготовки / специальность

23.05.06 Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей

____________________________________________________________________________

(код и наименование)

Направленность (профиль)/специализация

Управление техническим состоянием железнодорожного пути

___________________________________________________________________________

(наименование)

Содержание

- Пояснительная записка.

- Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций.

- Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации.

1. Пояснительная записка

Цель промежуточной аттестации – оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине, обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной программы.

Формы промежуточной аттестации: зачет в 9 семестре (для очного обучения), зачет на 5 курсе, (для заочного обучения)

Перечень компетенций, формируемых в процессе освоения дисциплины

| Код и наименование компетенции | Код индикатора достижения компетенции |
| --- | --- |
| ПК-4: Способен организовывать и проводить работы по ремонту железнодорожного пути, содержанию искусственных сооружений и земляного полотна | ПК-4.5: Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика |

Результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми

результатами освоения образовательной программы

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Результаты обучения по дисциплине | Оценочные материалы |
| --- | --- | --- |
| ПК-4.5: Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Обучающийся знает: требования по обеспечению надежности для различных категорий пути; методы, инженерно-технические средства и системы обеспечения надежности, используемые на объектах транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта; порядок разработки и реализации обеспечения надежности, как элементов пути, так и пути в целом; | Вопросы (1-18) |
|  | Обучающийся умеет: определять потенциальные угрозы и действия, влияющие на отказы элементов железнодорожного пути и обеспечивать выполнение мероприятий по поддержанию надежности всего пути в целом за расчетный период эксплуатации; | Кейс-задание (1-5) |
|  | Обучающийся владеет: основными методами, способами и средствами управления, планирования и реализации обеспечения надежности железнодорожного пути и отдельных его элементов. | Задания (6-8) |

Промежуточная аттестация (зачет) проводится в одной из следующих форм:

1) собеседование;

2) выполнение заданий в ЭИОС университета.

2.	Типовые контрольные задания или иные материалы для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих уровень сформированности компетенций

2.1 Типовые вопросы (тестовые задания) для оценки знаниевого образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-4.5: Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Обучающийся знает: требования по обеспечению надежности для различных категорий пути; методы, инженерно-технические средства и системы обеспечения надежности, используемые на объектах транспортной инфраструктуры железнодорожного транспорта; порядок разработки и реализации обеспечения надежности, как элементов пути, так и пути в целом |
| Примеры вопросов/заданий Безотказность - это: 1) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение всего времени работы; 2) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки; 3) свойство объекта сохранять работоспособное состояние при установленной системе технического обслуживания и ремонта; 4) свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта. 2 Долговечность - это: 1) свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта; 2) свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции, в течение и после хранения и (или) транспортирования; 3) свойство объекта сохранять работоспособное состояние при установленной системе технического обслуживания и ремонта; 4) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки. 3 Ремонтопригодность - это: 1) свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции, в течение и после хранения и (или) транспортирования; 2) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки; 3) свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта; 4) свойство объекта сохранять работоспособное состояние при установленной системе технического обслуживания и ремонта. 4 Сохраняемость - это: 1) свойство объекта, заключающееся в приспособленности к поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем технического обслуживания и ремонта; 2) свойство объекта сохранять работоспособное состояние при установленной системе технического обслуживания и ремонта; 3) свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки; 4) свойство объекта сохранять в заданных пределах значения параметров, характеризующих способность объекта выполнять требуемые функции, в течение и после хранения и (или) транспортирования. 5 Исправное состояние - это: 1) состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации; 2) состояние объекта, при котором значения хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации; 3) состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативнотехнической и (или) конструкторской (проектной) документации; 4) состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. 6 Неисправное состояние - это: 1) состояние объекта, при котором значения хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации; 2) состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации; 3) состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативнотехнической и (или) конструкторской (проектной) документации; 4) состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. 7 Надежность трактуется как: 1) свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования; 2) свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, хранения и транспортирования; 3) свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонта; 4) свойство объекта максимально возможно поддерживать во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих выполнение требуемых функций в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонта, хранения и транспортирования. 8 Работоспособное состояние - это: 1) состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации; 2) состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации; 3) состояние объекта, при котором он соответствует всем требованиям нормативнотехнической и (или) конструкторской (проектной) документации; 4) состояние объекта, при котором значения хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. 9 Неработоспособное состояние - это: 1) состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации; 2) состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно; 3) состояние объекта, при котором значения хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации; 4) состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. 10 Предельное состояние - это: 1) состояние объекта, при котором значения хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации; 2) состояние объекта, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции, соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации; 3) состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации; 4) состояние объекта, при котором его дальнейшая эксплуатация недопустима или нецелесообразна, либо восстановление его работоспособного состояния невозможно или нецелесообразно. 11 ОТКАЗ – это: 1) состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации; 2) состояние объекта, при котором значения хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации; 3) событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта; 4) событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния. 12 Повреждение - это: 1) событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта; 2) каждое отдельное несоответствие объекта установленным нормам или требованиям; 3) событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния; 4) состояние объекта, при котором значения хотя бы одного параметра, характеризующего способность выполнять заданные функции, не соответствует требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации. 13 Дефектом называется: 1) событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта при сохранении работоспособного состояния; 2) событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта; 3) состояние объекта, при котором он не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации; 4) каждое отдельное несоответствие объекта установленным требованиям или нормам. 14 Оценка надежности - это: 1) величина, отражающая измерение количественных показателей системы, связанных с ее помехоустойчивостью и стабильностью; 2) измерение количественных метрик атрибутов субхарактеристик в использовании: завершенности, устойчивости к дефектам, восстанавливаемости и доступности/готовности; 3) показатель, характеризующий время безотказной работы системы; 4) измерение количественных метрик атрибутов субхарактеристик в использовании: стабильности, устойчивости к дефектам, помехоустойчивости и доступности/готовности. 15 Критерий длительности наработки на отказ: 1) определяется временем работоспособного состояния системы между последовательными сбоями или началами нормального функционирования системы после них; 2) определяется временем простоя системы вследствие произошедших сбоев; 3) определяется временем восстановления системы после произошедших сбоев; 4) определяется временем работоспособного состояния системы между последовательными отказами или началами нормального функционирования системы после них. 16 Интенсивность отказов - это: 1) относительное количество отказов, приходящееся на каждую единицу времени; 2) количество отказов, зарегистрированных в ходе испытания системы; 3) частота произошедших сбоев; 4) относительное количество отказов, приходящихся на все время функционирования и простоя системы. 17 Вероятность отказа – это: 1) вероятность появления отказа по окончании заданного интервала; 2) вероятность появления отказа до конца заданного интервала; 3) вероятность того, что объект сохранит работоспособность, т.е. не будет отказов в течение заданного интервала; 4) вероятность того, что объект сохранит работоспособность, но при этом произойдет сбой в течение заданного интервала. 18 Вероятность безотказной работы – это: 1) вероятность появления отказа по окончании заданного интервала; 2) вероятность появления отказа до конца заданного интервала; 3) вероятность того, что объект сохранит работоспособность, т.е. не будет отказов в течение заданного интервала; 4) вероятность того, что объект сохранит работоспособность, но при этом произойдет сбой в течение заданного интервала. |  |

2.2 Типовые задания для оценки навыкового образовательного результата

Проверяемый образовательный результат:

| Код и наименование индикатора достижения компетенции | Образовательный результат |
| --- | --- |
| ПК-4.5: Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Обучающийся умеет: определять потенциальные угрозы и действия, влияющие на отказы элементов железнодорожного пути и обеспечивать выполнение мероприятий по поддержанию надежности всего пути в целом за расчетный период эксплуатации |
| Примеры заданий Кейс-задание 1. Определить статистическую оценку среднего времени безотказной работы изделия и абсолютную погрешность при: 1. t1 =560час.; t2=700час.; t3 =800час.; t4=650час.; t5=580час.; t6=760час.; 2. t1 =15мин.; t2=20мин.; t3 =10мин.; t4=28мин.; t5=22мин.; t6=30мин. 3. t1 =45мин.; t2=50мин.; t3 =40мин.; t4=58мин.; t5=52мин.; t6=60мин. 4. t1 =150мин.; t2=200мин.; t3 =100мин.; t4=280мин.; t5=220мин.; t6=300мин. Кейс-задание 2. Определить интенсивность отказов и вероятность безотказной работы объекта Р(t) по данным наблюдений во время рабочего периода: y= Nн - Nк / 0.5(Nн + Nк) Р(t) = 1 - (Nн - Nк) / Nн . 1. Nн - количество изделий при предыдущем осмотре 70 Nк - количество изделий при очередном осмотре 65. 2. Nн - количество изделий при предыдущем осмотре 90.Nк - количество изделий при очередном осмотре 75. 3 Nн - количество изделий при предыдущем осмотре 100.Nк -количество изделий при очередном осмотре 85 4 Nн - количество изделий при предыдущем осмотре 110.Nк -количество изделий при очередном осмотре 95 Вероятность безотказной работы устройства при количестве наблюдений (N=100 ) Кейс-задание 3. Вероятность безотказной работы устройства при количестве наблюдений (N=100 ) 1. число отказов (n=10) 2. число отказов (n=20) 3. число отказов (n=30) 4. число отказов (n=40) Кейс-задание 4. Имеются следующие данные о размерах изделия 4,2; 2,4; 4,9; 6,7; 4,5; 2,7; 3,9; 2,1; 5,8; 4,0; 2,8; 7,3; 4,4; 6,6; 2,0; 6,2; 7,0; 8,1; 0,7; 6,8; 9,4; 7,6; 6,3; 8,8; 6,5; 1,4; 4,6; 2,0; 7,2; 9,1. 1. построить интервальную таблицу частот с шириной интервала 2 и гистограмму 2. построить интервальную таблицу частот с шириной интервала 3 и гистограмму 3.построить интервальную таблицу частот с шириной интервала 4 и гистограмму 4. построить интервальную таблицу частот с шириной интервала 5 и гистограмму Кейс-задание 5 На основе представленных данных, представленных в таблице, определите километры, требующие проведения планово-предупредительного ремонта. Таблица – Данные для определения километров, требующих проведения планово-предупредительного ремонта на основе данных программы ПГРК Направление; Путь; ПЧ; КМ; Класс пути; Индекс предотказов. сентябрь; октябрь; ноябрь. Самара - Челябинск; 1; 14; 1260; 1; 0,102; 0,119; 0,1571. Самара - Челябинск; 1; 14; 1261; 1; 0,0108; 0,0153; 0,0131. Самара - Челябинск; 1; 14; 1262; 1; 0,0169; 0,0207; 0,0257. Самара - Челябинск; 1; 14; 1263; 1; 0,0291; 0,0438; 0,0473. Самара - Челябинск; 1; 14; 1264; 1; 0,0304; 0,0446; 0,036. Самара - Челябинск; 1; 14; 1265; 1; 0,0192; 0,0202; 0,027. Самара - Челябинск; 1; 14; 1266; 1; 0,0102; 0,011; 0,0191. Самара - Челябинск; 1; 14; 1267; 1; 0,053; 0,0659; 0,069. Самара - Челябинск; 1; 14; 1268; 1; 0,0329; 0,0357; 0,0401. Самара - Челябинск; 1; 14; 1269; 1; 0,0486; 0,0599; 0,0615. Самара - Челябинск; 1; 14; 1270; 1; 0,0328; 0,052; 0,0675. |
| ПК-4.5: Оценивает качество производства ремонтных работ и выполняемых технологических операций с целью увеличения срока службы объекта, снижения эксплуатационных затрат и повышения удовлетворенности заказчика | Обучающийся владеет: основными методами, способами и средствами управления, планирования и реализации обеспечения надежности железнодорожного пути и отдельных его элементов |
| Кейс-задание 6. Система состоит из 10 равнонадежных элементов, среднее время безотказной работы элемента Тср =10000ч.Предполагается, что справедлив экспоненциальный закон надежности для элементов системы и основная и резервная системы равнонадежны. Необходимо найти среднее время безотказной работы системы Тср =1000 , а также частоту отказов ϕ(t) и интенсивность отказов λc (t) в момент времени t = 50 ч в следующих случаях: а) нерезервированной системы Решение: а) λс = ∑λ i , где λс– интенсивность отказов системы; λ i − интенсивность отказов i − го элемента; n=10. λi = 1/ mti = 1/1000 = 0,001; i =1,2...,n; λ = λ i ; λс = λ ⋅ n = 0,001 ⋅10 = 0,01 1/ч; Тср = 1 λс = 100ч; ϕc (t) = λс (t) ⋅Pc (t); λс (50) = λ ; P (t) = e−λctc ϕc (50) = λ ⋅ e−λct = 0,01⋅ e−0,01⋅50−3cс≈ 6 ⋅10-3 1/ч; λс (50) = 0,01 1/ч. Кейс-задание 7. Нерезервированная система управления состоит из n=5000 элементов. Для повышения надежности системы предполагается провести общее дублирование элементов. Чтобы приближенно оценить возможность достижения заданной вероятности безотказной работы системы Рс(t) = 0,9 при t =10 ч, необходимо рассчитать среднюю интенсивность отказов одного элемента при предположении отсутствия последействия отказов. Решение: Вероятность безотказной работы системы при общем дублировании и равнонадежных элементах равна Pc (t) = 1− (1− e) −λt2 или Pc(t)=1– [1– P(t)]2, где Pc (t) = e−λt . Здесь Р(t) – вероятность безотказной работы одного элемента. Так как должно быть 1−[1−P(t)]2≥0,9, то P(t) ≥ (1− 0,1) 1/n . Разложив (1− 0,1) по степени 1/n в ряд и пренебрегая членами ряда высшего порядка малости, получим (1− 0,1) 1/5000 ≈ 1−150000,1 = 1− 6,32 ⋅10−5. Учитывая, что P(t)= ехр(–λt)≈1−λt, получим 1−λt≥1 – 6,32∙10-5 или λ≤ (6,32 ∙ 10-5) /t=(6,32 ∙ 10-5) /10=6,32∙10-6 1/час. Кейс-задание 8 На основе карты развития предотказного состояния, представленной на рисунке ниже, определить километры, которые имеют недостаточный уровень надежности в геометрии рельсовой колеи. Рисунок – Карта развития предотказного состояния ГРК |  |

2.3. Перечень вопросов для подготовки обучающихся к промежуточной аттестации

1.	Понятия о технических объектах, технических системах.

2.	Понятия о характерных событиях и состояниях технических объектов.

3.	Взаимосвязь состояний, событий при эксплуатации технических объектов.

4.	Понятия об эксплуатационных свойствах технических объектов.

5.	Физические основы надежности.

6.	Надежность – как комплексное свойство технических объектов.

7.	Понятия о показателях надежности. Показатели безотказности, сохраняемости, долго-вечности, ремонтопригодности, живучести.

8.	Понятия о моделях эксплуатации технических объектов.

9.	Понятия о планах наблюдения за техническими объектами.

10.	Понятия о законах и параметрах распределений.

Раздел 2 «Количественные характеристики надежности невосстанавливаемых и восстанавливаемых объектов»

11.	Модель эксплуатации невосстанавливаемых технических объектов.

12.	Статистическая оценка безотказности и живучести невосстанавливаемых  технических объектов в условиях эксплуатации.

13.	Оценка безотказности и живучести невосстанавливаемых технических объектов при экспоненциальном распределении, при нормальном распределении, при логнормальном распределении, при распределении Вейбулла.

14.	Модели эксплуатации восстанавливаемых технических объектов.

15.	Оценка безотказности и живучести восстанавливаемых объектов при экспоненциальном распределении, при смеси двух экспоненциальных распределений.

16.	Статистическая оценка безотказности восстанавливаемых технических объектов в усло-виях эксплуатации.

17.	Оценка сохраняемости, ремонтопригодности и долговечности технических объектов.

Раздел 3 «Расчёт систем на надёжность. Методы расчёта надёжности резервированных объектов»

18.	Понятия о системах и структурных схемах надежности объектов.

19.	Безотказность системы при последовательном и параллельном соединении элементов.

20.	Оценка надежности и живучести объектов с параллельным и последовательным соединением элементов.

21.	Понятия о резервировании объектов.

22.	Виды резервирования (функциональное и структурное резервирование; нагруженный, ненагруженный и облегченный резервы; раздельное и общее резервирование; динамическое, с замещением, скользящее резервирование).

23.	Безотказность резервированных объектов.

24.	Оценка показателей безотказности резервированных объектов.

Раздел 4 «Изменение надежности технических объектов в процессе эксплуатации. Ана-лиз надежности»

25.	Общие понятия о моделях изменения надежности.

26.	Параметрическая модель возникновения отказа.

27.	Вероятностная модель возникновения отказа.

28.	Классическая модель изменения надежности.

29.	Лямбда-характеристики технических объектов.

30.	Факторы, влияющие на надежность технических объектов.

31.	Математические средства анализа надежности технических объектов.

32.	Прогнозирование надежности.

- Надежность эксплуатации бесстыкового ж.д. пути. Условия надежной работы рельсовых плетей. Температурные напряжения и перемещения в плетях.

- Надежность пути  на искусственных сооружениях.

- Надежность пути при скоростном движении поездов.

- Надежность пути при увеличенной нагрузке на ось.

- Понятие риска. Численные показатели риска.

- Априорный метод исследования характеристик дестабилизирующих факторов.

- Взаимодействие колеса и рельса. Причины сходов подвижного состава с рельсов и условия надежной эксплуатации.

- Законы распределения отказов, используемые в управлении безопасностью на железнодорожном транспорте.

- Опасные отказы элементов пути. Классификация отказов.

Нормирование показателей надежности.

3. Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при проведении промежуточной аттестации

Критерии формирования оценок по ответам на вопросы, выполнению тестовых заданий

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы составляет 100 – 90 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на вопросы – 89 – 76 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов на тестовые вопросы –75–60 % от общего объёма заданных вопросов;

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если количество правильных ответов – менее 60 % от общего объёма заданных вопросов.

Критерии формирования оценок по результатам выполнения заданий

«Отлично/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов.

«Хорошо/зачтено» – ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов.

«Удовлетворительно/зачтено» – ставится за работу, если обучающийся правильно выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и двух недочетов.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – ставится за работу, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки «удовлетворительно» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы.

Виды ошибок:

- грубые ошибки: незнание основных понятий, правил, норм; незнание приемов решения задач; ошибки, показывающие неправильное понимание условия предложенного задания.

- негрубые ошибки: неточности формулировок, определений; нерациональный выбор хода решения.

- недочеты: нерациональные приемы выполнения задания; отдельные погрешности в формулировке выводов; небрежное выполнение задания.

Критерии формирования оценок по зачету

«Отлично/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний, не допустил логических и фактических ошибок

«Хорошо/зачтено» – студент приобрел необходимые умения и навыки, продемонстрировал навык практического применения полученных знаний; допустил незначительные ошибки и неточности.

«Удовлетворительно/зачтено» – студент допустил существенные ошибки.

«Неудовлетворительно/не зачтено» – студент демонстрирует фрагментарные знания изучаемого курса; отсутствуют необходимые умения и навыки, допущены грубые ошибки.

Оценка «зачтено» соответствует критериям оценок от «отлично» до «удовлетворительно».

Оценка «не зачтено» соответствует критерию оценки «неудовлетворительно».

Приводятся типовые вопросы и задания. Оценочные средства, предназначенные для проведения аттестационного мероприятия, хранятся на кафедре в достаточном для проведения оценочных процедур количестве вариантов. Оценочные средства подлежат актуализации с учетом развития науки, образования, культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы. Ответственность за нераспространение содержания оценочных средств среди обучающихся университета несут заведующий кафедрой и преподаватель – разработчик оценочных средств.